# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky: "Investice v rámci RV"

# Účastník potvrdí splnění parametrů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŘÍDÍCÍHO POČÍTAČE

Řízení větrání

Systém automaticky ovládá střešní i boční větrací otvory za účelem zajištění optimální výměny vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím. Správně řízené větrání umožňuje odvádění přebytečného tepla a vlhkosti, stabilizaci teplotního režimu a vytváření vhodných podmínek pro růst rostlin

Řízení technologických vrat a bran

Součástí klimatického řízení může být rovněž automatické ovládání technologických vrat a bran. Jejich provoz má významný vliv na udržení požadovaného mikroklimatu, zejména v provozech s intenzivní manipulací materiálu nebo pohybem techniky.

Řídicí systém umožňuje koordinovat provoz vrat s ostatními klimatickými technologiemi tak, aby byly minimalizovány tepelné ztráty a současně byla zachována plynulost provozu a logistických procesů.

Možnost rozšíření systému automatického ovládání o řízení:

Závlaha

Řídicí systém umožňuje automatické řízení jednotlivých závlahových sekcí na základě předem definovaných strategií, klimatických podmínek nebo aktuálních potřeb porostu. Závlahové dávky mohou být spouštěny časově, podle intenzity slunečního záření, množství dodané vody nebo dalších technologických parametrů.

Řízení fertigace

Fertigace představuje technologii současného dávkování vody a živin přímo ke kořenovému systému rostlin. Správné řízení tohoto procesu je zásadní pro dosažení vysoké kvality produkce, optimálního růstu rostlin a efektivního využití hnojiv. Součástí procesu je nepřetržitá kontrola elektrické vodivosti (EC) a hodnoty pH, které mají zásadní vliv na dostupnost živin pro rostliny. Systém umožňuje ukládání různých pěstebních receptur a jejich automatické využívání v závislosti na druhu plodiny, růstové fázi nebo požadavcích obsluhy. Současně eviduje spotřebu jednotlivých hnojivových složek a poskytuje detailní přehled o provozu fertigační technologie.

Vzdálený přístup a servis

Součástí systému je zabezpečený vzdálený přístup umožňující správu technologie odkudkoliv prostřednictvím internetového připojení. Uživatelé mohou v reálném čase sledovat stav zařízení, vyhodnocovat klimatické a provozní údaje, upravovat nastavení jednotlivých technologií a reagovat na alarmové stavy bez nutnosti fyzické přítomnosti v areálu.

V ......................... dne ..............................

………………………………………………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat