PŘÍLOHA Č. 1e OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZADAVATEL:			Tomáš Vacek

NÁZEV ZAKÁZKY:		Novostavba kravína

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů části předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů části předmětu zakázky doplněním hodnoty části předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda část předmětu zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze taková nabízená část předmětu zakázky, která splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nová část předmětu zakázky, která plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Technická specifikace části předmětu zakázky:

| Technologie robotického dojení - Počet: 3 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Systém přípravy mléčné žlázy – omytí, oddojení, osušení a stimulace v separátním strukovém násadci | ANO/NE |
| Samostatné dojení každé čtvrti zvlášť s možností individuálního opětovného nasazení a individuálního stahování z důvodu nepředojování | ANO/NE |
| Certifikované měřící přístroje (ICAR) pro každou čtvrť zvlášť | ANO/NE |
| Měření vodivosti a barevné odchylky pro každou čtvrť | ANO/NE |
| Zařízení na automatické sledování počtu somatických buněk v mléce | ANO/NE |
| Možnost separace nestandardního mléka – 4cesty | ANO/NE |
| Magnetický zámek výstupní branky | ANO/NE |
| Rošt v podlaze stání dojícího robota | ANO/NE |
| Oddělené cesty pro mytí + oddoj a vlastní dojení | ANO/NE |
| Naváděcí kamera na bázi 3D | ANO/NE |
| Hydraulicky ovládané rameno | ANO/NE |
| Dotyková obrazovka s možností dálkového ovládání | ANO/NE |
| Systém dávkování jádra v dojícím boxu | ANO/NE |
| Počítačová sestava včetně řídicího softwaru | ANO/NE |
| Dálkové ovládání dojícího robota | ANO/NE |
| Možnost ručního nasazení dojícího násadce u dojnice s nestandardním vemenem | ANO/NE |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka