Příloha č. 3

Tabulka požadovaných parametrů

Automatizovaný paletizační systém s robotickým manipulátorem

Zadavatel požaduje dodat automatizovaný paletizační systém s robotickým manipulátorem pro manipulaci s naplněnými mléčnými výrobky (dále jen „Technologie“), do výrobního závodu společnosti NET PLASY, spol. s r.o.

Požadavky na technologie a výkonové vstupní informace:

Technologický celek (dále jen „Technologie“) musí zajišťovat manipulaci se skupinovým balením termizovaných mléčných výrobků a jejich ukládání na europalety prostřednictvím robotického manipulátoru. Technologie musí mít maximální rozměr 5x4,5 metru v temperované výrobní části viz dispozice příloha č 1.

Technologie musí zajistit dílčí kroky specifikované níže:

- Vstupní dopravník – doprava skupinového balení od plnících strojů

| Parametr | Požadovaný | Nabízený |
| --- | --- | --- |
| Maximální vytížení celé automatizace CELKEM: maximálně 230 kompletů/hodina Maximálně 6 kompletů/minutu |  | Vyplňte ANO/NE |
| Skupinové balení č. 1 |  |  |
| Karton s výrobky: standardizovaný daný rozměr kartonu 300x395x32 mm, s hmotností 1,132 kg | ANO |  |
| Počet kartonů ve vrstvě: min 8 | ANO |  |
| Počet vrstev na paletě: min 20 | ANO |  |
| Počet kartonů celkem na paletě: max 160 | ANO |  |
| Celková výška palety: max 800 mm | ANO |  |
| Množství kartonů v jednom kompletu přijíždějící po pásu: min 5 | ANO |  |
| Množství kompletů za 1 hodinu: max 67 | ANO |  |
| Rozměr kompletu: max 300x395x160mm | ANO |  |
| Hmotnost kompletu max 5,66kg | ANO |  |
|  | ANO |  |
| Skupinové balení č. 2 |  |  |
| Karton s výrobky: standardizovaný daný rozměr kartonu 300x395x67 mm, s hmotností 2,62 kg | ANO |  |
| Počet kartonů ve vrstvě: min 8 | ANO |  |
| Počet vrstev na paletě: min 20 | ANO |  |
| Počet kartonů celkem na paletě: max 160 | ANO |  |
| Celková výška palety: max 1450 mm | ANO |  |
| Množství kartonů v jednom kompletu přijíždějící po pásu: min 3 | ANO |  |
| Množství kompletů za 1 hodinu: max 117 | ANO |  |
| Rozměr kompletu: max 300x395x201 mm | ANO |  |
| hmotnost kompletu max 7,86kg | ANO |  |
| Skupinové balení č. 3 |  |  |
| Karton s výrobky: standardizovaný daný rozměr kartonu 300x395x50 mm, s hmotností 1,68 kg | ANO |  |
| Počet kartonů ve vrstvě: min 8 | ANO |  |
| Počet vrstev na paletě: min 20 | ANO |  |
| Počet kartonů celkem na paletě: max 160 | ANO |  |
| Celková výška palety: max 1100 mm | ANO |  |
| Množství kartonů v jednom kompletu přijíždějící kartonů v: min 5 | ANO |  |
| Množství kompletů za 1 hodinu: max 46 | ANO |  |
| Rozměr kompletu: max 300x395x250 mm | ANO |  |
| hmotnost kompletu max 8,4 kg | ANO |  |

- Robotický manipulátor – ruka

| Opakovaný odběr 3 druhů skupinových balení (kompletů) z dopravního pásu | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Ukládání balení na pozice jednotlivých palet | ANO |  |
| 3 druhy palet pro každý druh produktu jedna | ANO |  |
| Nebude docházet k zastavení plnících strojů | ANO |  |
| Výkon manipulátoru při maximálním vytížení min 230 kompletů za hodinu | ANO |  |
| Výkon manipulátoru při maximálním vytížení min 4 takty/min a max 8 taktů za minutu | ANO |  |

- Odvoz palety a obsluha

| Po kompletaci palety – zajistit přesun zaplněné palety do chladírny a doplnit prázdnou paletu | ANO |  |
| --- | --- | --- |

V případě, že by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u těchto položek použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
                               jednat jménem či za dodavatele

razítko a podpis