Cenová nabídka

pro výběrové řízení projektu

Program rozvoje venkova ČR 2023-2027

Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků

Linka na brambory a cibuli

Zadavatel:     Václav Plesník

Družstevní 7

410 02 Malé Žernoseky

IČO:  46054731

tel.: 602 493359

email: Plesvac@seznam.cz

### Uchazeč:

Kontaktní osoba:

CENOVÁ NABÍDKA

1. Dopravník do spirálového třídiče

pás PVC s unašeči                                                                                                 ANO      NE

podpěrné válečky s ložisky                                                                                    ANO      NE

vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu                                                              ANO      NE

2.Spirálový třídič

pracovní šířka                                                                                                        ………..mm

10x spirála PU s levým a pravým vinutím                                                            ANO      NE

plynulé seřízení mezer 5-50mm ručním ovládacím prvkem                                 ANO      NE

výškově stavitelná výsypka s gumovou brzdou                                                    ANO      NE

plynulá regulace otáčení spirál                                                                              ANO      NE

3.Válečkový přebírací stůl

pracovní šířka                                                                                                         ………..mm

délka                                                                                                                       ………...mm

válečky PVC                                                                                                           ANO      NE

výstupní skluz                                                                                                         ANO      NE

výškově stavitelné naklápěcí nohy                                                                         ANO      NE

horní dřevěné obložení bočnic                                                                               ANO      NE

plynulá změna rychlosti válečků                                                                            ANO      NE

4.Dopravník pro plnění váhy

pás PVC s unašeči                                                                                                ANO      NE

podpěrné válečky s ložisky                                                                                  ANO      NE

vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu                                                             ANO      NE

5.Automatická pásová váha

dvoupásová elektronická váha                                                                              ANO      NE

rozsah nastavení-plynule 1-100kg                                                                        ANO      NE

šíře hlavního pásu                                                                                                 ………..mm

šíře dovažovacího pásu                                                                                         ………..mm

navažování do zásobníku s klapkou, obsah                                                          ………...kg

mechanické a elektrické jištění klapky                                                                 ANO      NE

počítání dávek                                                                                                       ANO      NE

automatické vyprazdňování zásobníku                                                                 ANO      NE

násuvy pro bezpečný převoz vysokozdvižným vozíkem                                      ANO      NE

6.Příčný reverzní dopravník mezi váhou a balicím strojem

reverzní dopravník, plynulá regulace                                                                    ANO      NE

možnost ručního navažování,                                                                                ANO      NE

výškově stavitelná podlážka, držák, 5, 10, 25kg                                                   ANO      NE

7.Balicí stroj

balení do rašlového návinu                                                                                     ANO      NE

automat řízený PLC                                                                                                ANO      NE

dotykový displej                                                                                                     ANO      NE

akustické chybové.hlášení                                                                                      ANO      NE

dávky 2,5-5-10-15-25kg                                                                                         ANO      NE

podávání obalu gumovými řemeny                                                                        ANO      NE

svislé oddělování tepelnými spirálami                                                                   ANO      NE

profesionální dvouniťový sešívací stroj Fischbein                                                 ANO      NE

vibrační vstupní násypka                                                                                        ANO      NE

8.Pásový dopravník k rovnání pytlů k paletizéru

pásový dopravník šířka                                                                                          ……….. mm,      délka                                                                                                                       ……….  mm

podpěrné válečky                                                                                                    ANO      NE

výškově stavitelné nohy                                                                                          ANO      NE

ovládání paletizérem                                                                                               ANO      NE

9. Pásový dopravník do paletizéru

pásový dopravník šířka                                                                                      …………..mm, délka                                                                                                                   …………. mm

podpěrné válečky                                                                                                   ANO      NE

výškově stavitelné nohy                                                                                         ANO      NE

ovládání paletizérem                                                                                              ANO      NE

10. Paletizér

rovnání pytlů 10, 25 a 50kg                                                                                      ANO      NE

vibrační válečková trať pro dopravu a rovnání  pytlů                                              ANO      NE

výtah pro výškovou dopravu  pytlů                                                                        ANO      NE

vodorovná manipulace s pytlem ve dvou osách                                                     ANO      NE

paletizační rám                                                                                                       ANO      NE

možnost vložení až 5ks prázdných palet                                                                ANO      NE

rozměry palet:1.000 x 1.200 mm,1.600 x 1200mm,1.200 x 800mm                     ANO      NE

výkon min. 280 pytlů/ hod.                                                                                     ANO      NE

-přednastavení rovnání dle velikosti pytlů a velikosti palet v ovládacím terminálu – min 4 programy                                                                                                                 ANO      NE

Celá linka musí mít min. výkon 7 tun/hod při balení 25kg a rozměry šířka x délka max. 4,5 x 18 m. Tok materiálu musí být po celé lince plynulý bez dalších zásahů obsluhy s ohledem na minimální poškození produktu. Dále musí být propojena tak , aby nedošlo k přehlcení linky. Celou linku musí být schopen obsluhovat 1 pracovník. Nabízená linka musí být nová a musí splňovat normy dle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

ANO                          NE

Linka na brambory a cibuli

Cena bez DPH                                   …………………. Kč

DPH                                                   ………………..... Kč

Cena včetně DPH                              …………………. Kč

Linka na brambory a cibuli bez : Paletizér s příslušenstvím

Cena bez DPH                                                                              …………………. Kč

Paletizér s příslušenstvím

Cena bez DPH                                                                               …………………. Kč

V

Dne :

…………………………………………….

Razítko, podpis

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

| Místo provedení: | U zadavatele |
| --- | --- |
| Mezní termín dodání: | 31.10.2026 |
| Nejkratší termín dodání |  |
| Platební podmínky: | - Splatnost daňových dokladů do 28 dnů - Uchazeč připouští zálohové platby (výše záloh bude upřesněna kupní smlouvou) - Platby budou probíhat výhradně v Kč. |
| Záruka: | 12 měsíců |
| Další podmínky: | Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy |

V

Dne :

…………………………………………….

Razítko, podpis