# Krycí list nabídky

- Zakázka na dodávku včetně montážních prací

# Název: Balicí linka s robotickým vkládáním

- Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název:	PRANTL Masný průmysl s.r.o.

Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice

IČO:		28128079

DIČ:		CZ28128079

Zastoupený:	Ing Jindřichem Svobodou, prokuristou

e-mail:	jindrich.svoboda@prantl.cz

Účastník výběrového řízení:

Název:    ………………………………………………………………………………………..

Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….

Zastoupený:	………………………………………………………………………………….

Tel./fax:  ………………………………………..

E-mail:  ………………………………………..

IČO:  ………………………

DIČ:  …………………………..

Kontaktní osoba :  …………………………………………………………

Tel.:  …………………………………..

- Nabídková cena

| Předmět zakázky | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… | ……... | ……….. | ………. | Zvolte položku. |

- Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč nebo EUR

- Popis základních technických parametrů

Technická specifikace na dodání a instalaci balící linky v objektu nově

chystaného Krájecího centra v Žirovnici.

Linka je určena k balení plátkovaných masných výrobků s automatickým vkládáním produktů prostřednictvím vkládacího robotu do balícího stroje. Robot je integrován do baličky z důvodů omezených dispozic. Krájení produktů bude probíhat na stávajícím nářezovém stroji Weber 405. Je požadována plná synchronizace chodu všech modulů linky /nářezový stroj, vkládací robot, balící linka/. Součástí stroje jsou aplikátory vrchních a spodních etiket s možností thermo tisku. Požadované aplikace balení viz. příloha č.5.

Praktické předvedení linky ve výrobním závodě před jejich dodáním, zaškolení obsluhy a údržby u výrobce a také na místě instalace po zprovoznění, katalog náhradních dílů v elektronické podobě, dialogové ovládání v českém jazyce, vzdálený přístup ke všem modulům linky za účelem diagnostiky, ovládání všech modulů vždy vlevo ve směru pohybu linky.

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vkládací robot |  |  |
| Výkonný flexibilní automatický robot pro vkládání nakrájených porcí a kusů do balící linky | .................... |  |
| Mechanická i softwarová integrace do balící linky | .................... |  |
| Hygienické nerezové provedení | .................... |  |
| Výkon 60 úchopů za minutu | .................... |  |
| Systém rozpoznání polohy produktu pro bezpečné převzetí porce | .................... |  |
| Možnost vkládání porce ve stejné či libovolné pozici do balícího stroje | .................... |  |
| Jednoramenné provedení | .................... |  |
| Levé provedení | .................... |  |
| Vstupní pás od nářezového stroje jen umístěn na levé straně baličky ve směru toku produktu | .................... |  |
| Výstupní pás na straně výstupu z robota je prodloužen pro možnost manuálního odebírání porcí | .................... |  |
| Možnost zachycení dlouhých porcí až 400 mm | .................... | …………….. |
| Ovládání pomocí dotykového panelu | .................... |  |
| Funkční pás přebírá porce z nářezového stroje a předává je robotu | .................... |  |
| Přívodní dopravník s funkcí vytvoření bočního rozestupu mezi porcemi pro následné uchopení robotem | .................... |  |
| Pásy jsou vyjímatelné na levé straně ve směru chodu linky | .................... |  |
| Možnost otáčení porcí o 90° | .................... | …………….. |
| Vytváření vícevrstvých porcí | .................... |  |
| Dialogové ovládání v českém jazyce | .................... |  |
| Vzdálený přístup za účelem diagnostiky | .................... |  |
| Ovládání vlevo ve směru pohybu linky | .................... |  |
| Balicí stroj |  |  |
| Musí umožnit balení do tvrdé fólie s ochrannou atmosférou | .................... |  |
| Možnost dodatečného vybavení pro použití měkké fólie a vakua | .................... |  |
| Ochranné kryty a dveře rozvaděčů z ušlechtilé nerezové oceli | .................... |  |
| Ovládací panel s možností správy uživatelů, receptur a diagnostikou výkonu | .................... |  |
| Směr pohybu linky je zprava do leva, ovládání vlevo ve směru pohybu | .................... |  |
| Musí být mechanicky a softwarově zajištěna synchronizace chodu s robotem | .................... |  |
| Automatické mazání řetězů | .................... |  |
| Automatické mazání pohyblivých částí stroje | .................... |  |
| Zdvihací mechanismy formovací a tvarovací stanice bezúdržbové, bez nutnosti mazání | .................... |  |
| Možnost odvíjení malých i velkých rolí spodní fólie s průměrem až 1000 mm, únosnost 700 kg, výměna z levé strany, upozornění při konci fólie | .................... | ……………. |
| Automatické vyrovnávaní spodní fólie v bočním pohybu | .................... |  |
| Motorové odvíjení horní fólie | .................... |  |
| Upozornění při konci horní nebo spodní fólie | .................... |  |
| Pneumatický trn pro rychlou výměnu horní i spodní fólie bez nutnosti použití nářadí | .................... |  |
| Transportní řetěz s nerezovými upínacími prvky | .................... |  |
| Možnost zpracovávání fólií z materiálu mono PET, mono PP, multipeel PET bez omezení požadovaného výkonu | .................... |  |
| Ovládání balící linky a nářezového stroje z jednoho místa | .................... |  |
| Přesnost teploty při svařování +/- 5 °C | .................... | …………….. |
| formovací a svařovací stanice s vrchním zdvihem | .................... |  |
| Konstrukce balícího stroje musí být uzpůsobena tak, aby byla zabezpečena jednoduchá výměna nástrojů při změně formátů bez použití nářadí. | .................... |  |
| Pro každý formát vyměnitelná samostatná svařovací deska včetně vyhřívání | .................... |  |
| Podélná evakuace a zaplynování. | .................... |  |
| Rozpoznávání napojení horní a spodní fólie | .................... |  |
| Oblast vkládání s minimálně 1 volným taktem za robotem | .................... |  |
| Aplikátory horních a spodních etiket s příčným pojezdem pomocí servopohonu, možnost aplikace etiket s šířkou 120 mm | .................... | …………….. |
| Aplikace etiket pomocí pružinových prstů | .................... |  |
| Aplikace transparentních etiket na horní fólii | .................... |  |
| Komunikace tiskáren se softwarem Labelstar PLUS pro editaci textů a formátů etiket | .................... | …………….. |
| Funkce, jež zajistí, aby nebyly aplikovány etikety v místech, kde jsou napojeny nebo nevyformována spodní fólie a robot do těchto míst nezaložil produkty | .................... |  |
| Oba aplikátory vybaveny kontinuálními tiskárnami, termotransférové, max. šířka etiketovacího pásu 153 mm, šířka etikety 120 mm, minimální velikost etikety 30 x 30 mm, rozlišení 300 dpi, rychlost tisku minimálně 300 mm/s | .................... | ……………. |
| Samostatný ovládací panel tiskárny v oblasti etiketování | .................... |  |
| Podélné řezání rotačními kruhovými noži | .................... |  |
| Navíjení zbytkové fólie | .................... |  |
| Výstupní pás se servopohonem pro taktovaný přenos | .................... |  |
| Šířka fólie 560 mm, | .................... | …………….. |
| Délka kroku linky 400 mm | .................... | ……………. |
| Hloubka průtahu max. 80 mm | .................... | …………….. |
| Maximální délka celé linky je 17 m | .................... | …………….. |
| Příprava pro připojení centrální pumpy pro hrubé vakuum a pro dotahovací pumpu ve stroji | .................... |  |
| dialogové ovládání v českém jazyce | .................... |  |
| Vzdálený přístup za účelem diagnostiky | .................... |  |
| VARIODĚLENÍ |  |  |
| Formát: 4-stopý / 2-řadý, 8 balení v jednom taktu | .................... | ……………. |
| - Hloubka balíčku 50 mm | .................... | …………….. |
| - Vnější rozměr balíčku: 130 mm x 200 mm | .................... | …………….. |
| - Natrhávací rohy: slzy | .................... |  |
| - Spodní fólie APET/PE 300 µm, vrchní fólie PET/PE 80 µm | .................... | …………….. |
| - Balení do ochranné atmosféry | .................... |  |
| - Sady výplňových desek pro formovací i svařovací nářadí | .................... |  |
| - Sada misek s žebrovaným dnem | .................... |  |
| - Požadovaný výkon: 10 taktů za minutu | .................... | …………….. |
| Formát: 4-stopý / 1-řadý, 4 balení v jednom taktu | .................... | ……………. |
| - Hloubka balíčku 50 mm | .................... | ……………. |
| - Vnější rozměr balíčku: 130 mm x 400 mm | .................... | ……………. |
| - Natrhávací rohy: slzy | .................... |  |
| - Spodní fólie APET/PE 300 µm, vrchní fólie PET/PE 80 µm | .................... | …………….. |
| - Balení do ochranné atmosféry | .................... |  |
| - Sady výplňových desek pro formovací i svařovací nářadí | .................... |  |
| - Sada misek s žebrovaným dnem | .................... |  |
| - Požadovaný výkon: 10 taktů za minutu | .................... | …………….. |
| Formát: 3-stopý / 2-řadý, 6 balení v jednom taktu | .................... | …………….. |
| - Vnější rozměr balíčku: 130 mm x 400 mm | .................... | …………….. |
| - Natrhávací rohy: standard | .................... |  |
| - Spodní fólie APET/PE 400 µm, vrchní fólie PET/PE 80 µm | .................... | ……………. |
| - Balení do ochranné atmosféry | .................... |  |
| - Sady výplňových desek pro formovací i svařovací nářadí | .................... |  |
| - Sada misek s žebrovaným dnem | .................... |  |
| - Požadovaný výkon: 10 taktů za minutu | .................... | …………….. |

- Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení jednat

Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

…………………………………………………….

Jméno a podpis statutárního zástupce