# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	„Modernizace posklizňové technologie chmele“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Technologie: Modernizace česací technologie počet: 1 komplet |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Oddělená separace | ANO/NE* |
| Min. 2 překulovací dopravníky | ANO/NE* |
| Vzduchové čištění o min. šíři 1.500 mm pro separaci listí z načesaných chmelových hlávek před překulovači chmele | ANO/NE* |
| Válečková separace čistých chmelových hlávek s využitím unašečů pro efektivnější přenos materiálu | ANO/NE* |
| Kapsový dopravník o min. šíři 1.200 mm | ANO/NE* |
| Finální separace načesaných chmelových hlávek s použitím překulovačů chmele s využitím min. 6 pásových dopravníků a min. šíři 1.500 mm | ANO/NE* |
| Bubnová řezačka chmelových rév – min. šíře 600 mm | ANO/NE* |
| Dopravní cesty produktu a odpadu – min. šíře 300 mm | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

| Technologie: Modernizace sušící technologie počet: 1 komplet |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Uklidňovací komora bude konstruována jako jednokomorový zásobník pro uklidnění usušeného chmele. | ANO/NE* |
| Konstrukci bude tvořit základní ocelový nosný rám, pohyblivé dno, dřevěné bočnice, soustavy automaticky se plnících a vyprazdňovacích dopravních cest. | ANO/NE* |
| Plnění komor bude zajištěno dopravními cestami s min. šířkou 300 mm. | ANO/NE* |
| Konstrukce dopravních cest se bude skládat z celosvařovaných dílů, PVC pásů s laťkami, popř. kovovými kapsami, hnacích a hnaných bubnů s řetězovým převodem a pohonem. | ANO/NE* |
| Min. požadovaná šířka uklidňovacích komor je 1.500 mm, min. požadovaná výška 2.000 mm. | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat