# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	Strojové vybavení 1

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Stroj: Speciální traktor do chmelnic počet: 1 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení stroje: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| MOTOR |  |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 95 kW | ANO/NE* |
| 4 válce o objemu min. 4,5 litru | ANO/NE* |
| Splňuje platné emisní normy | ANO/NE* |
| Výměna oleje minimálně až po 500 mth | ANO/NE* |
| PŘEVODOVKA, NÁPRAVY |  |
| Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou | ANO/NE* |
| Synchronizovaná převodovka minimálně 24 stupňů vpřed, s reverzací a 6stupňovým násobičem | ANO/NE* |
| Výměna oleje v převodovce a koncových převodech minimálně až po 750 mth | ANO/NE* |
| Přední náprava poháněná pevná | ANO/NE* |
| KABINA |  |
| Speciální zúžená chmelařská kabina, s rámem na rozhrnování révy | ANO/NE* |
| Klimatizace a střešní okno | ANO/NE* |
| Vzduchem odpružená sedačka řidiče | ANO/NE* |
| LED pracovní světlomety ve střeše vpředu i vzadu | ANO/NE* |
| Hladina hluku v kabině max. 77 dB | ANO/NE* |
| HYDRAULIKA, ZÁVĚSY, BRZDY, PNEUMATIKY |  |
| Min. 3 vnější okruhy hydrauliky vzadu | ANO/NE* |
| Min. 2 vnější okruhy uprostřed s mechanickým joystickem | ANO/NE* |
| Zvedací síla zadního tříbodového závěsu minimálně 5 500 kg | ANO/NE* |
| Čelní tříbodový závěs | ANO/NE* |
| Závěs automat, vícepolohový | ANO/NE* |
| Kola rozměru minimálně 480/70R34, vpředu minimálně 380/70R20 | ANO/NE* |
| Vzduchové brzdy 2 + 1 hadice | ANO/NE* |
| HMOTNOSTI |  |
| Povolená hmotnost traktoru minimálně 7,5 tun | ANO/NE* |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného minimálně 18 tun | ANO/NE* |
| Rozvor maximálně 2 400 mm | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat