| ### Příloha č. 1 Krycí list |  |
| --- | --- |
| 1. Zakázka vyšší hodnoty (dodávka) |  |
| Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027 |  |
| Název zakázky: | Pořízení lesnické techniky |
| 2. Základní identifikační údaje |  |
| 2.1. Zadavatel |  |
| Název: | KINSKÝ Žďár, a.s. |
| Sídlo podnikání: | ###### Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou |
| IČO: | 46901523 |
| DIČ: | ## CZ699007275 |
| Statutární orgán zadavatele: | předseda představenstva: CONSTANTIN NORBERT KINSKY člen představenstva: PETR KULHÁNEK člen představenstva: Ing. JAN SOVÁK člen představenstva: HANA BLAŽKOVÁ |
| Osoby odpovědné k zastupování | Ve věcech administrativních: Ing. Jan Sovák Tel.: +420 603 847 812 Email: j.sovak@kinsky-zdar.cz Ve věcech technické specifikace: Ing. Radek Koudela Tel.: +420 724 523 918 E-mail: r.koudela@kinsky-zdar.cz |
| 2.2. Uchazeč |  |
| Název: | Bude doplněno |
| Sídlo: | Bude doplněno |
| IČO: | Bude doplněno |
| DIČ: | Bude doplněno |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): | Bude doplněno |
| Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: | Bude doplněno |
| Kontaktní osoba: | Bude doplněno |
| Tel.: | Bude doplněno |
| E-mailová adresa uchazeče pro elektronickou komunikaci zadavatele s uchazečem: | Bude doplněno |

3. Technické parametry – ODVOZNÍ SOUPRAVA

TAHAČ Výkon motoru min. 380 kW; Bude doplněno. Povolená celková technická hmotnost vozidla min. 33 t; Bude doplněno. Povolená celková technická hmotnost soupravy min. 65 t; Bude doplněno. Chladič s ochranou proti proražení; Bude doplněno. Automatická převodovka min. 12-ti stupňová; Bude doplněno. Rozdělovací převodovka s možností řazení terénního chodu; Bude doplněno. Režim řazení ekonomický, výkonnostní a manévrovací; Bude doplněno. Hydraulický retardér; Bude doplněno. Pneu přední nápravy 385/65 R22,5 terénní vzorek; Bude doplněno. Pneu zadních náprav 315/80 R22,5 terénní vzorek (včetně rezervy); Bude doplněno. Zadní nápravy hnací odpružené vzduchovými měchy, technické zatížení min. 2 x 13 t; Bude doplněno. Uzávěrky přední nápravy i zadních náprav; Bude doplněno. Zobrazení zatížení vzduchově odpružených náprav v menu přístrojového štítu (včetně návěsu); Bude doplněno. Stabilizátory na všech nápravách vozidla; Bude doplněno. Baterie 2 x 12 V, min. 210 Ah; Bude doplněno. Nádrž PHM min. 400 l, nádrž Ad Blue min. 60 l; Bude doplněno. Bubnové brzdy pro použití v terénu, ABS s funkcí OFF-ROAD; Bude doplněno. Parkovací brzda s účinkem na všechny 3 nápravy tahače s asistentem rozjezdu; Bude doplněno. Kabina prodloužená s lůžkem, šířka kabiny min. 2200 mm, barva RAL 6016 (alt. RAL 6004); Bude doplněno. Ocelový nárazník; Bude doplněno. Kryty schodů kabiny; Bude doplněno. Odpružení kabiny vzduchovými měchy – přední i zadní; Bude doplněno. 2 tlakové houkačky na střeše kabiny; Bude doplněno. Střešní větrací otvor; Bude doplněno. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; Bude doplněno. Vnější stupačka s madlem na střeše kabiny; Bude doplněno. Hlavní světlomety H7, denní svícení a obrysová světla LED; Bude doplněno. 2 pracovní světlomety na zadní stěně kabiny; Bude doplněno. 2 oranžové výstražné majáky na střeše kabiny LED; Bude doplněno. Elektrická příprava pro maják návěsu; Bude doplněno. Sedadlo řidiče odpružené vzduchem, vyhřívané s regulací v bederní oblasti, loketní opěrky; Bude doplněno. Sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné, loketní opěrky; Bude doplněno. 1 lůžko s komfortní matrací (výška matrace min. 90 mm); Bude doplněno. Lednička vysouvací pod lůžkem; Bude doplněno. Automatická klimatizace; Bude doplněno. Nezávislé topení (výkon min. 4 kW); Bude doplněno. CB vysílačka; Bude doplněno. Protisluneční clona bočních oken; Bude doplněno. Rádio s funkcí Handsfree, zásuvky 12 a 24 V, USB zástrčka; Bude doplněno. HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB Zvedací moment min. 155 kNm; Bude doplněno. Otáčecí moment min. 31 kNm; Bude doplněno. Dosah ramene min. 9,5 m; Bude doplněno. Nosnost na 9 m min. 1650 kg; Bude doplněno. Hmotnost včetně opěr kabinky bez příslušenství max. 3200 kg; Bude doplněno. Výklopné talíře podpěr; Bude doplněno. Čtyřsponový závěs rotátoru; Bude doplněno. Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla; Bude doplněno. Drapák o obsahu min 0,5 m2; Bude doplněno. Min. 1 ks volná hydraulická funkce; Bude doplněno. Dvojokruhové čerpadlo min. 2x70 l; Bude doplněno. Hydraulická hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zalamovacího ramene; Bude doplněno. Olejový chladič; Bude doplněno. Min. 4 ks LED světel; Bude doplněno. Startování a vypínání motoru vozidla z HNJ; Bude doplněno. HR skládaná do Z; Bude doplněno. Záruka:; ocelová konstrukce min. 36 měsíců; Bude doplněno. hydraulika min. 12 měsíců; Bude doplněno. Obsluha HNJ z kryté kabinky, která obsahuje:; Nezávislé topení; Bude doplněno. Klimatizace; Bude doplněno. Zdvih min. 1000 mm; Bude doplněno. Přední a boční dveře; Bude doplněno. Ovládání – 2 ks mechanické páky, 2 ks pedály; Bude doplněno. NÁSTAVBA Pomocný rám z profilové konstrukce v zesíleném provedení po celé délce konstrukce pro namontování HNJ za kabinou řidiče; Bude doplněno. Rozvody elektriky a vzduchu pro návěs na rampě za HNJ; Bude doplněno. Zakrytování rámu vozidla AL plechem; Bude doplněno. AL Schránka na nářadí mezi kabinou řidiče a jeřábem s jednostranně uzamykatelnými dveřmi; Bude doplněno. AL Schránka na nářadí za ramenem HNJ vpravo s jednostranně uzamykatelnými dveřmi; Bude doplněno. Olejová nádrž za kabinou vozidla; Bude doplněno. Bez držáku rezervy; Bude doplněno. Hydraulický olej BIO; Bude doplněno. Zakrytování palivové nádrže ochranným rámem; Bude doplněno. Zadní zábrana proti podjetí v integrovaném provedení s povinným osvětlením, zástěrka přes celé vozidlo, osvětlení SPZ; Bude doplněno. Blatníky s plachtou; Bude doplněno. Pracovní světla min. 8 ks LED; Bude doplněno. Držáky sněhových řetězů min. 2 ks; Bude doplněno. Plastová trubka na hydraulické hadice za kabinou vozidla; Bude doplněno. AL krycí plech mezi plachtovým blatníkem – mezi 2. a 3. nápravou; Bude doplněno. vanička na kurty nad výfuk (sušení) – min. 1 ks; Bude doplněno. Nášlapy na výstup HNJ min. 2, madlo pro výstup na HNJ min. 1 ks; Bude doplněno. Schody pro výstup na HNJ před opěrnou nohou vlevo; Bude doplněno. Zápis nástavby do TP, potvrzení TUV; Bude doplněno. NÁVĚS 3-nápravový hydraulicky roztažitelný návěs s jednou centrální pístnicí; Bude doplněno. Ovládání roztahování návěsu z pozice obsluhy HNJ, bez mechanického zajištění; Bude doplněno. Klanice – min. 16 ks, do celkové výšky ložení min. 4 m v AL provedení s min. nosností 8,8 t s atestem certifikované zkušebny; Bude doplněno. Nosníky (opleny) – min. 8 ks, min. nosnost 8,8 t, 1. přivařený k rámu návěsu, 2. posuvný, min. 6 ks celohliníkových s min. nosností 8,8 t, s atestem certifikované zkušebny; Bude doplněno. Posuv 4 nosníků (oplenů) v zadní části nad nápravovým agregátem hydraulický, s pístnicí, ostatní nosníky (opleny) spřaženy kotevními řetězy; Bude doplněno. 1. a 3. náprava zvedací; Bude doplněno. Zatížení náprav min 3x 8800 kg; Bude doplněno. Kotoučové brzdy; Bude doplněno. LED Maják na konci návěsu v zadním nárazníku min. 2 ks; Bude doplněno. Indikace (kontrola) tlaku v pneumatikách; Bude doplněno. Měření zatížení náprav, váhy soupravy elektronické pro komunikaci s palubním počítačem vozidla; Bude doplněno. brzdový systém EBS; Bude doplněno. Členění pro přepravu 4x2, 3x3,4x3, 3x4, 2x5, 2x6; Bude doplněno. Držák rezervy s mechanickým navijákem; Bude doplněno. Rezervní kolo; Bude doplněno. AL skříňka na nářadí na boku návěsu min. 2 ks; Bude doplněno. AL skříňka na nářadí v zadním nárazníku; Bude doplněno. Dvoustupňové mechanicky výsuvné podpěrné nohy s obsluhou z jedné strany; Bude doplněno. Vyprošťovací závěs; Bude doplněno. LED pracovní světlomety na boku návěsu min. 6 ks; Bude doplněno. LED pracovní světlomety v zadním nárazníku min. 2 ks; Bude doplněno.

U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota (tučně vyznačeno v požadovaném technickém parametru) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE. Z důvodu realizace projektu v rámci Strategický plán SZP 2023 - 2027 a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozu odvozní soupravy.

| 4. Rekapitulace nabídky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/značka techniky | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Tahač | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |
| HNJ | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |
| Nástavba | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |
| Návěs | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |

| Odvozní souprava | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |
| --- | --- | --- | --- |

Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno

-----------------------------------------------------------

# Bude doplněno

# Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis