Doplňující technické požadavky – tanky na husté směsi (smetana, tvaroh)

- Stavební omezení – výška stropu a demontáž převodovky

  - Výška stropu ve „staré hale“ je 3 950 mm.

  - Stávající tanky s převodovkou mají výšku cca 3 700 mm a je u nich umožněna demontáž malé převodovky.

  - Nové tanky musí být navrženy tak, aby byla i při výšce stropu 3 950 mm zajištěna bezpečná demontáž motoru i převodovky ( servisní přístup, sejmutí víka apod.).

  - Dodavatel zohlední toto omezení v návrhu celkové výšky tanku, instalaci míchadla a v požadavcích na manipulační prostor.

- Ventil na ledovou vodu

  - Pro řízení průtoku ledové vody do pláště tanku bude použit elektromagnetický ventil Mivalt, typ MPA NC-T25 304, DN 1", napájení 9–35 V AC/DC.

  - Dodavatel přizpůsobí dimenzování potrubí, armatur a MaR tomuto typu ventilu nebo plně rovnocennému ekvivalentu.

- Měření hladiny – radarový snímač

  - Měření množství směsi v tanku bude zajištěno bezkontaktním radarovým snímačem typu WFP-21C-4PILOTEC (frekvence 77–81 GHz) nebo technicky rovnocenným ekvivalentem.

  - Dodavatel zajistí vhodnou procesní přípojku, napájení a výstupní signál (např. 4–20 mA / sběrnice) pro napojení na MaR.

- Reologické vlastnosti – smetana

  - Tanky budou určeny mimo jiné pro smetanu; její reologické vlastnosti vycházejí z měření na reometru při 5 °C:

    - dynamická viskozita smetany se pohybuje přibližně v rozsahu 2,4–9,8 Pa·s při smykové rychlosti 1–1 000 s⁻¹.

  - Míchací výkon a konstrukce míchadla musí být dimenzovány na zpracování médií s viskozitou v tomto rozsahu.

- Reologické vlastnosti – tvaroh

  - Do tanku bude vrchním horním otvorem přidáván odtučněný tvaroh (cca 16 % sušiny).

  - Na základě provedených měření viskozity tvarohu (odtučněného) platí orientačně:

    - při smykové rychlosti cca 6,45 s⁻¹ je průměrná dynamická viskozita cca 8,8 Pa·s (8 790 mPa·s),

    - při smykové rychlosti cca 644 s⁻¹ je průměrná dynamická viskozita cca 0,85 Pa·s (847 mPa·s).

  - Návrh míchadla a motoru musí umožnit spolehlivé promíchání směsi smetina + tvaroh v celém pracovním objemu tanku v tomto rozsahu viskozit.

- Požadavek na homogenitu směsi

  - V tanku bude připravována a skladována hustá směs na bázi smetany a tvarohu.

  - Nutná podmínka: po 5 hodinách nepřetržitého míchání musí být směs dostatečně homogenní (bez zjevných sedimentů, shluků tvarohu a teplotních gradientů v produktové části).

  - Dodavatel tomu přizpůsobí geometrii míchadla (tvar, počet a umístění lopatek), otáčky a tvar dna tanku.

- Procesní podmínky – chlazení a šarže

  - Teplotní spád chladicího systému: 1–4 °C (ledová voda / chladicí médium).

  - Vstupní teplota směsi na začátku chlazení: cca 10 °C.

  - Směs musí být zchlazena z cca 10 °C na 1–4 °C nejpozději do 4 hodin od zahájení chlazení.

  - Minimální šarže v tanku, pro kterou musí být výše uvedené parametry splněny, je 2 400 l.

- Napojení a konstrukce vstupů/výpustí

  - Vstup produktu do tanku bude řešen přes vrchní otvor DN 50 (příruba / Clamp dle standardu zadavatele).

  - Tank bude vybaven dvěma vstupy DN 70 pro přívod směsi / přídavných komponent, jejichž detailní využití bude definováno v realizační dokumentaci.

  - Výpustné hrdlo produktu musí být umístěno minimálně 500 mm nad úrovní podlahy, v hygienickém nerezovém provedení.

  - Vnitřní povrch produktové části tanku: Ra ≤ 0,8 µm, sváry v produktové zóně zbroušené a leštěné (bez mrtvých zón).

- Měření a regulace (MaR) pro čtyři tanky

  - Součástí zakázky je dodávka MaR pro 4 ks tanků na husté směsi.

  - Systém musí umožňovat minimálně:

    - odčítání stavů jednotlivých tanků (provozní režim: plnění, míchání, chlazení, CIP, odstaveno apod.),

    - sledování a záznam teploty vnitřku tanku (produkt),

    - sledování a záznam teploty chladicí vody (na přívodu, případně i na vratce),

    - zobrazení alarmů (přehřátí, nedostatečné chlazení, porucha snímačů, nedostatečná hladina apod.).

  - V každém tanku bude umístěno čidlo na víku (bezpečnostní spínač / snímač polohy víka) pro blokování chodu míchadla a případných dalších funkcí dle bezpečnostní logiky zadavatele.

  - MaR bude připraven pro napojení na nadřazený systém zadavatele (SCADA/PLC) – konkrétní komunikační rozhraní bude specifikováno v projektové dokumentaci.