# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Účastník je povinen tabulky kompletně vyplnit!

| Akce: Nákup techniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pásové minirypadlo |  |  | Požadavek |  | Nabídnuto |  |  |  |  |
| Pásové rýpadlo s nulovým přesahem zádě |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Motor splňující emisní normu Stage V. EU |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Výkon motoru dle ISO 14396 |  |  | min. 36 kW |  |  |  |  |  |  |
| Celková provozní hmotnost |  |  | do 5700 kg |  |  |  |  |  |  |
| Možnost přepnutí schémat ovládání stroje na SAE nebo ISO systém z kabiny stroje dle potřeby |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický systém poháněný pístovým čerpadlem s proměnlivým průtokem |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Maximální průtok hydraulického čerpadla |  |  | min. 130 l/min |  |  |  |  |  |  |
| Tlak hydraulického čerpadla |  |  | min. 260 bar |  |  |  |  |  |  |
| Rypná síla na lopatě |  |  | min. 49 kN |  |  |  |  |  |  |
| Nastavitelný průtok přídavných hydraulických okruhů dle pracovních nástrojů |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Možnost nastavení odezvy ovládání a rychlosti hydrauliky z kabiny obsluhy |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Možnost řízení pojezdu stroje pomocí levého joysticku |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Dvě vedení přídavných hydraulických okruhů na rameni s proporcionálním ovládáním (pro ovládání bouracího kladiva a svahovací lopaty) |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Přídavný hydraulický okruh pro rychloupínač |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Zahrnovací radlice s plovoucí funkcí |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Gumové pásy šíře |  |  | 400 mm |  |  |  |  |  |  |
| Šířka stroje přes radlici |  |  | min. 1960 mm |  |  |  |  |  |  |
| Zámky hydraulických válců výložníku a násady |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Otáčení ramene – mimoosé kopání |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Násada ramene dlouhé provedení |  |  | Min. 1600 mm |  |  |  |  |  |  |
| Dosah ramene, hloubka kopání |  |  | min. 3600 mm |  |  |  |  |  |  |
| Dosah ramene, v úrovni terénu |  |  | min. 5950 mm |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky ovládaný rychloupínač klínový |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Protizávaží přídavné |  |  | min. 240 kg |  |  |  |  |  |  |
| Kabina stroje v provedení ROPS včetně vytápění a klimatizace |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Odpružené sedadlo s látkovým potahem |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Rádio s Bluetooth a USB vstupem |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Min. 8“ LCD dotykový display pro vyobrazení základních funkcí stroje a nastavení stroje |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Kamera pro pohled vzad |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní světla LED min. 4ks |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Podkopová lopata 400 mm se zuby |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Podkopová lopata 800 mm se zuby |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Svahovací lopata hydraulicky naklápěná 1400 mm |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Prohlášení o shodě pro provoz v EU |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |

| Obchodní označení stroje, model, typ/uvést | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Pásové minirypadlo …………………………………………………………………………………….. | …………………………………………………... |

| Kolové rypadlo |  |  | Požadavek |  | Nabídnuto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdvihový objem motoru |  |  | 4 - 4,5 l |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální výkon dieselového motoru ISO 14396 |  |  | min. 108 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisní limity STAGE V |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální průtok pístového čerpadla hydrauliky |  |  | min. 270 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní tlak čerpadla |  |  | min. 35 000 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní hmotnost stroje, včetně rychloupínače a lopaty 1200 mm |  |  | min. 18 100 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroutící moment otoče |  |  | min. 41 kN |  |  |  |  |  |  |  |
| Lomený výložník – dvoudílný |  |  | min. 5 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Násada výložníku délka |  |  | Min. 2 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěrné patky vpředu, radiální radlice vzadu |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Hloubkový dosah |  |  | min. 5 900 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Dosah v úrovni terénu |  |  | min. 9 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Vylamovací síla násady |  |  | min. 118 kN |  |  |  |  |  |  |  |
| Vylamovací síla lopaty |  |  | min. 68 kN |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulické okruhy vysokotlaký, středotlaký a ovládání rychloupínače |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu dvoumontáž, min. 10-20 DUAL |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické centrální mazání ramene |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10" dotykový LCD monitor v kabině pro ovládání nastavení stroje, zobrazení kamer, nastavení funkcí |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Blatníky |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizace automatická |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Sedačka vzduchem odpružená, vyhřívaná, s odvětráním |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Zámky hydraulických válců na výložníku a násadě, funkce jeřábování |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Rádio s DAB, Bluetooth |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera pro pohled vzad a do strany (vpravo) |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní osvětlení LED |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Protizávaží |  |  | min. 3 300 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný vážící systém na lopatě, systém dynamického vážení materiálu |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaná 2D nivelace včetně funkce Asist - umožňující automatický pohyb lopaty po nastavené přímce |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém omezení pohybů stroje – možnost nastavení omezení max. výšky, max. hloubky, omezení otoče vpravo a vlevo |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální rychlost |  |  | min. 35 km/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky ovládaný rychloupínač na násadě – klínový |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lopata podkopová-zubová 1200 mm |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lopata podkopová-zubová 750 mm |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lopata svahovací hydraulicky naklápěná 1800 mm |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlášení o shodě pro provoz v EU |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích a technický průkaz |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |

| Obchodní označení stroje, model, typ/uvést | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Kolové rypadlo …………………………………………………………………………………….. | …………………………………….……………... |

Místo a datum vyhotovení: …………………………………………………….

…………………………………………………………..

Podpis, razítko účastníka