OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Výzva a zadávací dokumentace

Zadavatel:
PINKO a.s.
Vlašimská 409
256 01 Benešov
IČ: 00565890
DIČ: CZ00565890
E-mail: info@pinko.cz

Název zakázky:
Dodávka linky pro skupinové balení krabic do teplem smrštitelné fólie

Druh zakázky:
dodávka technologie

Lhůta pro podání nabídek:
do 3.1.2026 do  6:00 hod.

Nabídky budou doručeny v zalepené obálce s nápisem:

„NEOTVÍRAT – Dodávka linky pro skupinové balení krabic do teplem smrštitelné fólie“

Posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne 5.1.2026 v 9:00  hod. v sídle PINKO a.s. (kancelář ředitele).

Místo pro podání nabídky

PINKO a.s. – vrátnice
Vlašimská 409
256 01 Benešov

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ucelené balicí linky pro skupinové balení kartonových krabic do teplem smrštitelné fólie, včetně souvisejících dopravníků, kontroly neuzavřených krabic, elektroinstalace a zaškolení obsluhy.

Linka bude navázána na stávající výrobní a kontrolní zařízení zadavatele (stávající dopravník s detektorem kovů, který upraví zadavatel na vlastní náklady).

Minimální technické požadavky

1. Balený produkt a výkon

- Typ produktu: kartonové krabice s potravinářským výrobkem .

- Rozměr jednotlivé krabice na vstupu: cca 122 × 192 × 45 mm (š × d × v).

- Skupinové balení – formace: 6 (6 krabic v jednom balení).

- Rozměr skupinového balení: cca 122 × 270 × 192 mm (š × d × v).

- Vstupní výkon: cca 10 000 ks/hod, tomu odpovídající výkon krabičkovací linky cca 42 krabic/min.(krabička s 4ks)

- Požadovaný minimální výkon na výstupu skupinových balení: min. 7 skupinových balení/min (při běžných provozních podmínkách).

Uvedené rozměry jsou rozhodující pro návrh linky; uchazeč může nabídnout řešení s větším rozsahem nastavení formátů (rozměrové rezervy).

2. Funkční členění linky

Linka bude tvořena minimálně těmito funkčními celky:

2.1 Kontrola neuzavřených krabic včetně vyřazování

- Kontrola uzavření krabic pomocí optických nebo jiných bezkontaktních snímačů.

- Automatické pneumatické vyřazování nevyhovujících krabic na konci vstupního dopravníku na samostatnou větev / do sběrného prostoru.

- Jednoduché nastavení a seřízení při změně formátu.

2.2 Vstupní dopravník (taktovací / přesouvací)

- Dopravník pro přísun krabic ke skupinovému balení a k balicímu stroji.

- Předpokládaná délka: cca 2 000 mm; výškové stoupání z cca 800 mm na 1 000 mm (přesné rozměry mohou být přizpůsobeny podmínkám u zadavatele).

- Materiálové provedení: nerez / plast / hliník vhodný pro potravinářský provoz, omyvatelný modulární pás.

- Taktovací a přesouvací funkce pro přenos produktu na další dopravník nebo vyřazení mimo výrobu.

- Příprava pro instalaci inkjet tiskárny a aplikátoru etiket – uchazeč zajistí minimálně:

  - mechanické uchycení tiskárny a aplikátoru,

  - elektro přípravu (napájení, signály start/stop, případné I/O).

- Boční vedení minimálně z jedné strany; stavitelné podpěry ± 50 mm.

2.3 Přesouvací dopravník do balicího stroje

- Dopravník s ramenem pro přesun krabic do balicího stroje.

- Předpokládaná délka: cca 1 000 mm.

- Materiálové provedení shodné s bodem 2.2 (nerez, plast, hliník; omyvatelný pás).

- Samostatný pohon s frekvenčním měničem (umístění měniče v hlavním rozvaděči linky).

- Boční vedení minimálně z jedné strany; stavitelné podpěry ± 50 mm.

2.4 Balicí stroj pro balení do teplem smrštitelné fólie

- Horizontální krokový (taktovaný) balicí stroj pro jednotkové/skupinové balení kartonů do teplem smrštitelné fólie.

- Po dojetí produktu na snímač je produkt automaticky zasunut za svařovací čelist, obalen fólií a následně projíždí smršťovacím tunelem, kde dojde k pevné kontrakci fólie a jejímu ochlazení.

- Požadovaný výkon stroje: min. 10 taktů/min (10 skupinových balení / min) při dodržení požadované kvality balení.

- Nerezové provedení vhodné pro potravinářský provoz.

- Minimální průchozí prostor stroje:

  - max. šířka průchodu: min. 500 mm,

  - max. výška balení: min. 270 mm.

- Obalový materiál:

  - teplem smrštitelná fólie (např. PE), tloušťka cca 0,04–0,08 mm,

  - max. šířka fólie: min. 660 mm,

  - max. průměr role fólie: min. 350 mm.

- Stroj bude vybaven formátovými díly minimálně pro tyto formáty:

  - skupinové balení cca 122 × 270 × 192 mm,

  - skupiny cca 190 × 290 × 120 mm – průjezd strojem bez balení (pro převod na navazující zařízení).

- Součástí dodávky je smršťovací tunel s regulovanou teplotou, rychlostí a účinným prouděním vzduchu, včetně chlazení výstupu.

2.5 Výstupní dopravník

- Výstupní dopravník pro odsun hotových skupinových balení.

- Předpokládaná délka: cca 1 000 mm.

- Materiálové provedení: nerez / plast / hliník, omyvatelný modulární pás.

- Optický snímač pro kontrolu zaplnění dopravníku (signál k zastavení balicího stroje při zaplnění).

- Boční vedení minimálně z jedné strany; stavitelné podpěry ± 50 mm.

3. Elektroinstalace a řízení

- Řídicí systém balicí linky založený na PLC renomovaného výrobce (např. Siemens, Allen Bradley nebo technicky ekvivalentní řešení).

- HMI – barevný dotykový panel v českém nebo anglickém jazyce, pro volbu formátu, provozních parametrů a diagnostiku.

- Standardní průmyslová komunikace (např. Profinet, digitální I/O) pro možnost integrace s nadřazeným systémem.

- Krytí zařízení min. IP44.

- Hlavní vypínač a odpojovač pohonů v uzamykatelném provedení.

- Komponenty běžně dostupné v EU s předpokladem dostupnosti náhradních dílů min. 10 let.

4. Pneumatika

- Provozní tlak: max. cca 6 bar.

- Kompletní pneumatické rozvody včetně ventilových bloků, filtrů, tlumičů hluku a bezpečnostních prvků.

5. Bezpečnost, normy a dokumentace

- Linka musí splňovat požadavky příslušných právních předpisů a norem EU pro strojní zařízení, bezpečnost práce, EMC a nízké napětí.

- Součástí dodávky je:

  - EU prohlášení o shodě,

  - kompletní provozní, údržbová a bezpečnostní dokumentace,

  - elektro a pneumatická schémata, seznam náhradních dílů,

  - revizní zprávy dle platných norem.

Zadavatel připouští technicky ekvivalentní řešení, které splní výše uvedené funkční a technické požadavky.

Součást dodávky

- Projektové řešení linky včetně layoutu s napojením na stávající zařízení zadavatele.

- Výroba a dodávka všech strojů a dopravníků.

- Doprava zařízení do areálu PINKO a.s. (Vlašimská 409, Benešov).

- Vykládka, usazení a montáž linky na určené místo v hale.

- Uvedení do provozu, funkční zkoušky a zkušební provoz s reálným produktem a fólií.

- Předání dokumentace (prohlášení o shodě, návody, výkresy, revize).

- Zaškolení obsluhy a údržby.

Základní hodnotící kritérium

Základním hodnoticím kritériem je nabídková cena bez DPH.

Vítězný dodavatel bude ten, jehož nabídka bude splňovat požadavky této Výzvy a Zadávací dokumentace a bude mít nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Doba dodání a zprovoznění zařízení

- Předpokládaný termín dodání a zprovoznění: nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

- Uchazeč uvede v nabídce svůj konkrétní termín dodání (v týdnech od podpisu smlouvy / přijetí zálohy).

Místo plnění zakázky:
provozovna PINKO a.s., Vlašimská 409, 256 01 Benešov.

Způsob jednání s uchazeči

Zadavatel nepředpokládá osobní jednání s uchazeči; budou posuzovány pouze písemné nabídky (listinné).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel předloží nabídku v originále, doprovodnou technickou dokumentaci je možné předložit v prosté kopii.

Nabídka musí:

- splňovat požadavky tohoto Oznámení výběrového řízení – Zadávací dokumentace,

- obsahovat kompletní identifikaci uchazeče, podpis oprávněné osoby a datum,

- obsahovat nabídkovou cenu v požadované struktuře,

- obsahovat popis technického řešení (stručný technický list celé linky a jednotlivých uzlů).

Forma podání

Listinná podoba:

- v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a textem „NEOTVÍRAT“,

- na obálce musí být uvedena adresa uchazeče,

- nabídka musí být na poslední straně podepsána oprávněnou osobou (příp. orazítkována).

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Součástí nabídky bude:

a) Doklad o oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (prostá kopie).
b) Reference – stručný přehled alespoň dvou obdobných dodávek balicích linek / zařízení pro skupinové balení v potravinářském průmyslu za posledních 5 let (vč. kontaktu na uživatele).
c) Čestné prohlášení uchazeče – dle vzoru přiloženého k této Výzvě a Zadávací dokumentaci (původní originál podepsaný oprávněnou osobou).

Obchodní a platební podmínky

Součástí nabídky musí být:

- obchodní podmínky včetně platebních podmínek, nebo

- závazný návrh smlouvy na plnění zakázky, doplněný položkovým rozpočtem.

Smlouva může být zalepena v samostatné obálce označené „NEOTVÍRAT“.

Základní minimální požadavky zadavatele:

- záruka min. 24 měsíců na dodanou technologii,

- cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a cena vč. DPH,

- splatnost faktur min. 30 dní, možnost přiměřené zálohy po podpisu smlouvy (dle dohody).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena bez DPH (základní údaj pro hodnocení). Současně bude uvedena cena vč. DPH.

Cena bude členěna minimálně na:

- Kontrola neuzavřených krabic (včetně systému vyřazování).

- Vstupní dopravník (taktovací / přesouvací).

- Přesouvací dopravník do balicího stroje.

- Balicí stroj pro balení do teplem smrštitelné fólie (včetně smršťovacího tunelu a řídicího systému).

- Výstupní dopravník.

- Doprava a manipulace.

- Montáž, uvedení do provozu, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

- Ostatní služby a příslušenství (např. doporučený balík náhradních dílů – bude-li nabídnut).

Doba a místo plnění zakázky

Zakázka bude realizována v provozovně PINKO a.s., Vlašimská 409, 256 01 Benešov.

Předpokládané ukončení: dle dohody, nejpozději do termínu stanoveného ve smlouvě a (je-li relevantní) v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Poskytování dodatečných informací

V případě nejasností může uchazeč požádat zadavatele písemně o dodatečné informace.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne dodatečné informace všem osloveným uchazečům / zveřejní je stejným způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva.

Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek se bude konat na adrese zadavatele v Benešově dne 5.1.2026 v 9:00 hod.

Zadavatel si vyhrazuje právo Výběrové řízení zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení Výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V případě zrušení Výběrového řízení v době lhůty pro podání nabídek uveřejní zadavatel informaci o zrušení Výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto Výběrové řízení zahájil.

O výsledku Výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z Výběrového řízení. Informace budou poskytnuty stejným způsobem, jakým bylo Výběrové řízení zahájeno.

Za zadavatele: ing. Miroslav Červ
......................................................