Příloha č.5

# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název zakázky: Modernizace haly pro nosnice Třemešek – II. ETAPA

# Pozn.: Pokud uchazeč nesplní jeden z níže uvedených parametrů nebo řádně nevyplní celý druhý sloupec vč. hlavičky tabulky, bude z výběrového řízení vyloučen. K tabulce technických parametrů uchazeč připojí schéma (okótovaný půdorys a řez) voliérové technologie.

| Název |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte nabízené parametry a zda je požadavek splněn |
| Voliérový chov pro ustájení nosnic |  |
| Výrobce: **………………….. |  |
| Typové označení: **…………………………... |  |
| 3 řady voliérového systému, min. naskladňovací kapacita celé haly bude min. 13.800 ks nosnic při splnění veškerých podmínek směrnice rady EU pro chov nosnic 1999/74/ES a vyhlášky 208/2004 ve Sbírce zákonů ČR. | *ANO/NE **Kapacita zvířat: …………………………. |
| Voliérový systém bude mít 2 etáže. Požadujeme 3 řady voliér ve stáji. | *ANO/NE |
| Voliéra bude mít integrovaná pevná hnízda v každé etáži. | *ANO/NE |
| Výška voliéry od podlahy po horní okraj konstrukce (bez hřadů) bude maximálně 230 cm. Šířka voliéry po vnější stranu konstrukce noh (bez balkónu) bude maximálně 230 cm. | *ANO/NE **Výška: …………………. **Šířka: ………………….. |
| Minimální šířka uličky mezi voliérami bude od vnější hrany konstrukce noh 115 cm. | *ANO/NE **Šířka: ………………….. |
| Minimální šířka uličky u podélných stěn po vnější hrany konstrukce noh voliéry bude 140 cm. | *ANO/NE **Šířka: ………………….. |
| Délka sekce voliéry v chovné části bude min. 240 cm (mezi rámy konstrukce voliéry). | *ANO/NE **délka:………. |
| Užitný prostor pod voliérou bude mít světlou výšku od podlahy min. 50 cm. | *ANO/NE **výška:………. |
| Voliéra musí mít možnost výběhu pod celou technologií v chovné části. Celá podlahová plocha v chovné části technologie bude sloužit jako hrabaniště. | *ANO/NE |
| Prostor pod voliérou bude mít možnost uzavření pro lepší aklimatizaci zvířat po naskladnění do systému a pro jednodušší vyskladňování zvířat na konci turnusu. | *ANO/NE |
| Všechny úrovně (etáže) voliéry musí být o stejné šířce užitné plochy pro zvířata. | *ANO/NE |
| Všechny úrovně voliéry nad trusnými pásy musí být vyrobeny z galvanizovaného pletiva. Tloušťku drátěné podlahy ve všech etážích požadujeme min. 2 mm. | *ANO/NE **Síla drátěné podlahy: ………………………… |
| Nohy technologie, nebo alespoň jejich část, která přichází do styku s podestýlkou, musí být vyrobena z nerezové oceli a být výškově nastavitelná pro přesné vyrovnání konstrukce během montáže. | *ANO/NE |
| Prostor stáje musí být rozdělen dělicími příčkami s integrovanými dveřmi na 2 přibližně stejné oddělení (3 ks dělících příček). Tyto příčky musí navazovat na příčné mezistěny technologie. | *ANO/NE **Počet dělících příček: ……………… |
| Požadujeme skupinová pevná hnízda, jejich zatížení musí být max. 117 ks zvířat na 1 m2 plochy. Hnízdo bude mít pevné boční a ¨zádové¨ stěny, aby nosnice měly klid v době snášky. Uzavírání hnízd bude řešeno výklopnou vyháněcí klapkou z klecoviny, která uzavře hnízdo ve směru shora dolů. Vyháněcí klapka bude poháněna servopohonem a bude řízena z centrálního stájového PC. Zadní část hnízda ze strany vaječného kanálu a stříška hnízda budou vyrobeny z plastu nebo nerezové oceli z důvodu prodloužení životnosti technologie. | *ANO/NE **Zvířat/1m2: ………………………….. |
| Hnízda v každé etáži budou rozmístěna tak, aby nosnice mohly procházet mezi hnízdy z jedné strany voliéry na druhou. | *ANO/NE |
| Rohož hnízda musí být perforovaná a z hlediska welfare musí připomínat svou strukturou umělou trávu. Rohož bude snadno odnímatelná z technologie v období umývání stáje. | *ANO/NE |
| Podélný sběr vajec v technologii bude zajištěn polypropylenovým perforovaným pásem o max. šířce 270 mm v každé etáži voliéry s možností regulace rychlosti frekvenčním měničem. Centrální podélný pás vajec bude uprostřed (na ose) voliéry. | *ANO/NE **Šířka: ………………………………. |
| Středový dopravník vajec bude opatřen nerezovou nebo plastovou stříškou, aby nedocházelo ke znečišťování vajec během provozu. Stříška bude odnímatelná z důvodu servisu a čištění stáje. | *ANO/NE |
| Doprava vajec z každé řady voliéry a z každé etáže na centrální pásový dopravník bude řešena přímým napojením pomocí přechodového šikmého vaječného dopravníku (tj. 6 x přechodový pás mezi voliérou a centrálním dopravníkem vajec). | *ANO/NE |
| Technologie na dopravu vajec nesmí obsahovat vertikální vaječné dopravníky (elevátory). | *ANO/NE |
| Všechny centrální vaječné pásy ve voliéře budou po obou stranách opatřeny elektrickým ohradníkem po celé délce chovné haly. | *ANO/NE |
| Podélné stěny chovné části stáje, dělící příčky mezi voliérami a ve voliéře budou opatřeny elektrickým ohradníkem. | *ANO/NE |
| Technologie bude zkonstruována tak, že vejce snesená mimo snášková hnízda budou mít možnost se automaticky vykutálet na středový centrální vaječný pás ve všech etážích voliéry. | *ANO/NE |
| Voliéra nebude obsahovat další pomocný sběr zanesených vajec. | *ANO/NE |
| Napájení bude v každé etáži každé řady řešeno min. 2 liniemi s nerezovými kapátkovými napáječkami s odkapovými miskami. Linie napájení budou umístěny mezi snáškovými hnízdy tak, aby neblokovaly slepicím vstup do skupinového hnízda. Požadujeme zatížení max. 9 nosnic/kapátko. Regulace tlaku u jednotlivých řad napáječek bude se systémem umožňujícím jejich proplach řádovou tlakovou vodou. | *ANO/NE **Počet zvířat/1 kapátko: ………………………… |
| Požadujeme centrální odpad na konci chovné části pro napojení všech napájecích linií z voliéry. Centrální odpad bude vyúsťovat do předávací jímky v exteriéru stáje. | *ANO/NE |
| Připojovací souprava k napájecímu systému v hale, průměr 3/4“. Součástí musí být medikační přístroj s rozsahem 1-5 %, regulace tlaku, by-pass, filtr s možností proplachu, magnetický ventil a vodoměr, který bude připojen na řídicí jednotku stájového PC. | *ANO/NE |
| Krmivo bude po stáji dopravováno krmným řetězem o rychlosti min. 12 m/min. Každý krmný okruh bude mít samostatný pohon. Krmný žlab bude opatřen šoupátkem pro regulaci výšky krmiva. Požadujeme min. 2 okruhy krmení pro každou řadu voliéry. | *ANO/NE **Rychlost: ………………………….. **Počet okruhů/ 1 řadu voliér: …………… |
| Délka krmné hrany na 1 zvíře bude 10 cm. | *ANO/NE **Délka krmné hrany/ 1 zvíře: …………………….. |
| Odkliz trusu v technologii bude zajištěn polypropylenovým pásem (síla 1 mm) probíhající pod celou užitnou plochou zvířat. Požadujeme rovněž zajištění automatického čištění vnitřní strany pásů šnekovým systémem tak, aby se minimalizovalo usazování nečistot na válcích obrátky. | *ANO/NE |
| Součástí voliéry nesmí být žádné díly vyrobené ze dřeva z důvodu vysokých nároků na zoohygienu a životnost celé voliéry. | *ANO/NE |
| Pro snazší pohyb a klimatizaci zvířat mezi etážemi požadujeme halu vybavit pomocnými žebříky v počtu min. 24 ks | *ANO/NE **Počet žebříků: ………………….. |
| Pro snazší pohyb a klimatizaci zvířat mezi etážemi požadujeme halu vybavit pomocnými bidly v počtu min. 24 ks | *ANO/NE **Počet bidel: ………………….. |
| Pro snazší pohyb a klimatizaci zvířat mezi etážemi požadujeme halu vybavit pomocnými dvoutrubkovými balkóny s klecovinou v počtu min. 24 ks | *ANO/NE **Počet balkónů: ………………….. |
| Hala bude min. 1 ks automatických vah na zvířata, napojené na stájové PC. | *ANO/NE **Počet ks vah: ……………………… |
| Osvětlení |  |
| Výrobce: **…………………… |  |
| Stropní osvětlení: Osvětlení uliček bude zajištěno technologií LED. Požadujeme osvětlení s krytím min. IP 67. Světla musí být LED trubice obsahující celé světelné spektrum. Osvětlení musí mít možnost regulace intenzity v rozsahu 1-100% plynulé rozednívání a stmívání. Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. Plně automatický režim. | *ANO/NE **Krytí IP: ………………………. **Stmívání od-do v %: ……………………. |
| Osvětlení ve voliéře: Osvětlení bude integrované v 1. etáži voliéry. Světla musí osvětlovat průběžně celou délku využitelné části technologie. Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. Provozní napětí nesmí překročit 50 V DC. Plně automatický režim. | *ANO/NE **Napětí: …………………………………. |
| Osvětlení pod voliérou: Osvětlení podlahové plochy pod voliérou bude zajištěno LED technologií. Světla musí osvětlovat průběžně celou délku využitelné části pod voliérou. Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. Provozní napětí nesmí překročit 50 V DC. Plně automatický režim. | *ANO/NE **Napětí: …………………………………. |
| Krmení |  |
| Výrobce: |  |
| Dvě stávající sklolaminátová sila o kapacitě 2 x 15 t budou osazeny tenzometrickými váhami (2x4 ks). | *ANO/NE |
| Váhy budou opatřeny tlačítky, které budou dávat signál do stájového PC v době, kdy dodavatel krmiv bude plnit sila (zaznamenávání přesné statistiky návozu krmných směsí). | *ANO/NE |
| Dopravu krmiva ze sil do haly bude zajišťovat tandemový spirálový dopravník o min. výkonu 3.000 kg/hod. | *ANO/NE **Výkon dopravníku: …………………………. |
| Dopravník bude opatřen min. 1 plnícím senzorem a min. 1 koncovým spínačem na straně pohonné jednotky. | *ANO/NE **min. 1 ks plnící senzor: ……………… **min. 1 ks koncový spínač: ……………….. |
| Nad dvěma řadami voliéry bude spirálový dopravník opatřen šoupátkem pro možnost uzavření sesypu krmení. | *ANO/NE |
| Odkliz trusu – trusná koncovka |  |
| Výrobce: **…………………… |  |
| Podélný odkliz trusu na podlaze v hale bude zajištěn šípovými škrabkami pod každou voliérou. Požadujeme jeden pohon s řídící jednotkou pro 3 řady voliér. Pohon škrabek bude opatřen vypínači na začátku a na konci chovné části za drátěnou dělící příčkou v místech servisních chodeb stáje. Motor bude min. 1,5 kW a bude frekvenčně řízený. Ocelová lana v místech obrátek na konci haly budou zakrytována stříškou z hliníku nebo nerezové oceli. | *ANO/NE **výkon motoru (kW): …………………………... |
| Příčný odkliz trusu bude systém 2 dopravníků s gumovým pásem o šířce min. 600 mm. Délka dopravníku instalovaného v kanále napříč stájí bude 13 m, délka šikmého vynášecího dopravníku bude 11 m. Pás musí být opatřen dvojitou čisticí škrabkou. Konstrukce dopravníků musí být vyrobena z žárově zinkovaných profilů a součástí venkovního dopravníku musí být zakrytování z pozinkovaného plechu. Součástí venkovního dopravníku budou podpěrné nohy. | *ANO/NE **Šířka pásů: ……………………………………… |
| Ventilace |  |
| Výrobce: **…………………… |  |
| Ventilace – min. výkon maximálního ventilačního systému bude 145.000 m3/hod. Požadujeme min. 10 m3/hod/zvíře. Ve stáji bude instalována komínová a štítová ventilace. Odsávání vzduchu zajistí min. 5 komínových ventilátorů s odkapovými talíři uvnitř stáje a min. 2 štítové ventilátory. Min. 2 komíny budou řízeny frekvenčním měničem. Všechny komíny budou opatřeny škrtícími klapkami ovládanými servomotorem. Tři škrtící klapky budou v režimu (otevřeno/zavřeno) a dvě klapky s regulací. V době výpadku el. energie na hale požadujeme, aby se škrtící klapky automaticky otevřely. Všechny komíny musí být opatřeny světelnými filtry. Štítové ventilátory budou opatřeny ochranným pletivem a světelnými filtry. Nasávací ventily musí být instalovány v podélných stěnách a ovládány dvěma servopohony. Přisávací ventily budou mít elektrický záložní zdroj, který zajistí otevření otvorů v době výpadku el. energie. Při výpadku el. energie se přisávací ventily budou moci otevřít ručně pomocí klikového mechanismu z přední části haly. | *ANO/NE **Výměna vzduchu v m3/hod./1 zvíře: …………………… **Min. výkon max. ventilace v m3/hod.: …………. **Počet komínů bez regulace výkonu: …………………………………………….. **Počet komínů s regulací výkonu: ………………… **Počet škrtících klapek s regulací: ………………… **Počet škrtících klapek bez regulace:.…………… |
| Malé přisávací ventily vzduchu v podélných stěnách se budou otevírat posuvem směrem dolů nikoli výklopným systémem z důvodu možného zanášení vajec. | *ANO/NE |
| Malé přisávací ventily vzduchu požadujeme vybavit z vnější strany haly klobouky proti větru s integrovaným světelným filtrem. | *ANO/NE |
| Pro teplé letní dny bude ventilace posílena o min. 2 velké žaluziové klapky s integrovaným pohonem, světelným filtrem a iso panelem. | *ANO/NE **Počet žaluziových klapek: …………………………….. |
| V hale bude řídicí jednotka ventilačního systému sledovat teplotu na min. 4 místech stáje vč. venkovní teploty min. na 1 místě. | *ANO/NE **Počet interních senzorů: ……………… **Počet externích senzorů: …………….. |
| Hala bude vybavena také min. 1 senzorem podtlaku a min. 1 senzorem vlhkosti. | *ANO/NE **Počet senzorů podtlaku: …………………. **Počet senzorů vlhkosti: …………………… |
| Součástí dodávky musí být také min. 1 alarmová jednotka s vlastním akumulátorovým zdrojem a min. 1 venkovní zvuková a min. 1 světelná signalizace. Součástí alarmového systému bude i min. 1 termostat pro nouzové ovládání stáje. | ANO/NE **Počet alarmová jednotka: …………………… **Počet světelná signalizace: …………………. **Počet zvuková signalizace: …………………. **Počet termostatů: ……………………………….. |
| Centrální stájové PC v hale bude zaznamenávat všechny zootechnické statistiky (spotřeba vody, krmení, hmotnost zvířat, aktuální kapacitu sil, váhové křivky atd.), ke kterým se obsluha stáje dostane přes dotykový displej. Kromě řízení ventilace a zootechnických ukazatelů bude ovládat také osvětlení a krmení. Stájové PC bude v českém jazyce. | *ANO/NE |
| Hala bude napojena na vzdálený přístup, který se bude ovládat z mobilní aplikace nebo PC. | *ANO/NE |
| PC ve stáji bude napojeno na management program, který bude generovat a vyhodnocovat statistiky hejna. | *ANO/NE |
| Kompletní dodání technologie včetně dopravy, montáže, elektromontáže, kabeláže a elektro komponentů, zprovoznění, zaučení obsluhy a předání provozní dokumentace. | *ANO/NE |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

** Doplňte vámi nabízený parametr

Podpis uchazeče

………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce uchazeče oprávněného jednat za společnost