Akce:  		TELETNÍK-VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY                                                               .

Místo stavby:  	k.ú. Ponikev p.č.: 77st.

Investor: 	 	Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov, č. p. 2, 798 55 Ludmírov

Projektant:            Ing. Martin Trokan, Žerotín 101 , 784 01

Stupeň projektové dokumentace: udržovací práce

__________________________________________________________________________

Technická zpráva

Předmětem projektu je výměna střešní krytiny nad objektem teletníku v uzavřeném areále farmy Ponikev. Jedná se především o rekonstrukci střechy stáje a to v rozsahu nad hlavním traktem tj. nad stájemi a závětřím.

Členění objektů:

SO 01 	- teletník-rekonstrukce střechy

Bourací práce

Na hlavním traktu teletníku se provede demontáž střešní krytiny z profilovaných hliníkových tabulí, hromosvodu a klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování). Dále se odstraní poškozené dřevěné střešní nosné trámy. Uvnitř stáje se demontuje podhled z azbestocementových čtverců včetně dřevěné nosné konstrukce a včetně tepelné izolace. Krytina bude po demontáži uskladněna v areálu farmy na místě určeném investorem a bude využita pro případné opravy střech ostatních stájí. Dřevěný a železný odpad bude taktéž druhotně zpracován.

Stavební práce

Ocelová konstrukce střechy (stávající střešní příhradové vazníky) se očistí a opatří syntetickým nátěrem. Doplní se dřevěné nosné trámy a provede se montáž nové střešní krytiny ze sendvičových PIR panelů tl. 100 mm. Provede se montáž nových klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování), včetně nového pásového světlíku. Odvětrání stájí bude vytvořeno vrcholovou větrací štěrbinou. Celá střecha bude chráněna proti úderu blesku novým bleskosvodem.