Akce:  		Kravín OMD2 a PŘÍSTŘEŠEK nad hnojnou jámou-

- VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY                                                               .

Místo stavby:  	k.ú. Kladky p.č.: 229st.,529/5,231/1st.,231/2st. a 231/3st.

Investor: 	 	Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov, č. p. 2, 798 55 Ludmírov

Projektant:            Ing. Martin Trokan, Žerotín 101 , 784 01

Stupeň projektové dokumentace: udržovací práce

__________________________________________________________________________

Technická zpráva

Předmětem projektu je výměna střešní krytiny nad objektem kravína a přístřeškem nad hnojnou jámou v uzavřeném areále farmy Kladky. Jedná se především o rekonstrukci střechy stáje.

Členění objektů:

SO 01 	- kravín OMD2-rekonstrukce střechy

SO 02 	- přístřešek nad hnojnou jámou - rekonstrukce střechy

Bourací práce

Na objektu kravína se provede demontáž azbestocementové krytiny, hromosvodu a klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování). Dále se odstraní poškozené dřevěné střešní nosné trámy. Uvnitř stáje se demontuje podhled z dřevotřískových a azbestových desek včetně dřevěné nosné konstrukce. Krytina bude po demontáži uskladněna v areálu farmy na místě určeném investorem a bude využita pro případné opravy střech ostatních stájí. Dřevěný a železný odpad bude taktéž druhotně zpracován.

Na objektu přístřešku se provede demontáž azbestocementové krytiny a klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování).

Stavební práce

Kravín. Ocelová konstrukce střechy (stávající střešní vaznice) a svislé nosné sloupy se očistí a opatří syntetickým nátěrem. Doplní se dřevěné nosné trámy a provede se montáž nové střešní krytiny ze sendvičových PIR panelů tl. 100 mm. Provede se montáž nových klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování), včetně nového pásového světlíku. Světlík bude vytvořen větrací mřížkou z ocelovích sítí v PVC rámu. Celá střecha bude chráněna proti úderu blesku novým bleskosvodem.

Přístřešek nad hnojnou jámou. Ocelová konstrukce střechy (stávající nosné rámy) se očistí a opatří syntetickým nátěrem. Doplní se dřevěné nosné trámy a provede se montáž nové střešní krytiny z tabulí trapézového plechu. Provede se montáž nových klempířských prvků (žlabů, svodů, oplechování).,