TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název zakázky: | Prášková lakovací linka povrchové úpravy |
| --- | --- |

ÚČASTNÍK KOMPLETNĚ VYPLNÍ

| Nová prášková lakovací linka povrchových úprav kovových výrobků – 1 sestava |  |
| --- | --- |
| Požadované technické parametry a vybavení | Nabízené parametry |
| Název (označení) | ………………………… . |
| Typové označení stroje | ………………………… . |
| Výrobce | ………………………… . |
| Průběžná lakovací linka – nutná podmínka ! | ANO / NE* |
| Prášková lakovací linka | ANO / NE* |
| Průjezdní profil – šířka výrobku minimálně 800 mm | …… mm |
| Průjezdní profil – výška výrobku minimálně 1 800 mm | ...... mm |
| Průjezdní profil – délka výrobku minimálně 2 500 mm | …… mm |
| Nosnost dopravníku minimálně 80 kg/m | ……kg/m |
| Rychlost dopravníku lakovací linky minimálně 0,5 m/min | …,.. m/min |
| Rychlost dopravníku nastavitelná od 0 do 4 m/min | …… m/min |
| Klesání v místě navěšování/svěšování pro manipulaci ze země | ANO / NE* |
| Počet stupňů chemické předúpravy minimálně 3 | ….. počet |
| Délka aktivní zóny odmaštění a fosfátu, nebo jiné přípravy povrchu minimálně 1,8 m | ….,.. m |
| Délka aktivní zóny oplachu minimálně 0,6 m | …,.. m |
| Řízení chemické předúpravy centrálním řídicím systémem | ANO / NE* |
| Technologie regenerace oplachových vod – kaskáda | ANO / NE* |
| Dopravníkové drážky umístěné mimo prostor chemické předúpravy | ANO / NE* |
| Uzavírací ventil na potrubí k čerpadlům pro jeho snadnou výměnu | ANO / NE* |
| Materiál van, tunelů a postřikových věnců nerezová ocel AISI 304 nebo lepší | ANO / NE* |
| Materiál činné části čerpadel AISI 316L nebo lepší | ANO / NE* |
| Tloušťka izolace vyhřívaných van min. 50 mm | ……. mm |
| Vzduchotechnické odtahy mimo výrobní prostory | ANO / NE* |
| Vyvíječ demineralizované vody | ANO / NE* |
| Beznástrojová demontáž trysek | ANO / NE* |
| Parametry práškové lakovací kabiny |  |
| Materiál lakovací kabiny – antistatický plast | ANO / NE* |
| Kapacita odsávání minimálně 10 000 m3/hod | …….. m3/hod |
| Kapacita filtrace min. 11 000 m3/hod | …….. m3/hod |
| Recyklace prášku prostřednictvím cyklonu | ANO / NE* |
| Minimální počet automatických pistolí – 4 kusy | .. kusy |
| Počet ručních dostřikových pistolí minimálně 2 kusy | .. kusy |
| Počet manipulátorů minimálně 2 kusy | .. kusy |
| Systém detekce výšky výrobku | ANO / NE* |
| Automaticky nastavitelný zdvih manipulátoru | ANO / NE* |
| Podávací centrum s vyměnitelnými zásobníky a pneumatickým ovládáním zdvihu | ANO / NE* |
| Typ osvětlení v kabině – LED | ANO / NE* |
| Minimální intenzita osvětlení v kabině minimálně 750 lx. | …. lx |
| Automatické hasící zařízení s CO2, včetně revize | ANO / NE* |
| Řídící systém |  |
| Možnost automatického startu celku s týdenním časovačem | ANO / NE* |
| Dotykový panel pro centrální řízení s minimální velikostí obrazovky 15‘‘ | ANO / NE* |
| Signalizace poruchových stavů, historie poruchových stavů, signalizace chyby obsluhy a chyby na zařízení | ANO / NE* |
| Zajištění protokolu o zařízení do výbušného prostředí Ex od TIČR (Technická inspekce ČR | ANO / NE* |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let. | ANO / NE* |
| Veškerá technická dokumentace k zařízení a ovládání zařízení dle platné legislativy v českém jazyce. | ANO / NE* |
| Prohlašujeme, že námi nabízené technologické zařízení, Prášková lakovací linka povrchových úprav kovových výrobků, splňuje výše uvedené parametry. | ANO / NE* |
| Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů. | …………………………. |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ……………………………………………………. Dne ……………………….

……………………….…………………………………………….

jméno a příjmení, podpis a razítko společnosti