| ### Příloha č. 1 Krycí list |  |
| --- | --- |
| 1. Zakázka vyšší hodnoty (dodávka) |  |
| Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027 Verze 2.1 |  |
| Název zakázky: | Pořízení lesnické techniky |
| 2. Základní identifikační údaje |  |
| 2.1. Zadavatel |  |
| Název: | Lesní družstvo Borovná |
| Sídlo podnikání: | ###### Lesovna v Parku 105, 588 56 Telč – Štěpnice |
| IČO: | 18198724 |
| DIČ: | ## CZ18198724 |
| Statutární orgán zadavatele: | Ing. Rostislav Čermák, předseda představenstva |
| Kontaktní osoba | Vojtěch Čermák Tel.: +420 602 660 223 E-mail: ldborovna@ldborovna.cz |
| 2.2. Uchazeč |  |
| Název: | Bude doplněno |
| Sídlo: | Bude doplněno |
| IČO: | Bude doplněno |
| DIČ: | Bude doplněno |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): | Bude doplněno |
| Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: | Bude doplněno |
| Kontaktní osoba: | Bude doplněno |
| Tel.: | Bude doplněno |
| E-mailová adresa: | Bude doplněno |

3. Technické parametry – Harvestor

Položka; Technická specifikace. Výkon motoru min 55 kW; Vyplnit. Motor splňující aktuální emisní normy, bez Add Blue; Vyplnit. Celková hmotnost stroje maximálně 5 500 kg; Vyplnit. Minimální světlá výška stroje 39 cm; Vyplnit. Maximální šířka stroje 205 cm; Vyplnit. Řiditelná přední náprava + kloubové řízení; Vyplnit. Podvozek stroje čtyřkolový, minimální šíře pneumatik 450 mm; Vyplnit. Úhel zatáčení minimálně 75 stupňů; Vyplnit. Vzduchem odpružené sedadlo; Vyplnit. Zobrazení chybového kódu motoru, pojezdové soustavy, rozvaděče, seřízení hydraulického jeřábu pomocí mobilního zařízení; Vyplnit. Rámová brzda – stabilizátor; Vyplnit. Záběrové řetězy pro přední i zadní nápravu; Vyplnit. Silniční osvětlení; Vyplnit. Schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně dokladu, který tuto skutečnost deklaruje; Vyplnit. Pracovní osvětlení LED minimálně 12 světel; Vyplnit. Plnící pumpa pro hydraulický olej, vakuová pumpa; Vyplnit. Plnící pumpa pro naftu; Vyplnit. Hydraulický jeřáb s dosahem minimálně 450 cm; Vyplnit. Pracovní hydraulika LS-loading sensing systém; Vyplnit. Ovládání pomocí elektronických joysticků; Vyplnit. Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joystiscků pomocí mobilního zařízení; Vyplnit. Elektronická průměrka; Vyplnit. Zdvihový moment hydraulické ruky minimálně 21 kN; Vyplnit. Otočný moment hydraulické ruky minimálně 6 kN; Vyplnit. Hydraulický olej biologicky odbouratelný; Vyplnit. Harvestorová hlavice s úřezem minimálně 30 cm,; Vyplnit. Hmotnost hlavice maximálně 340 kg; Vyplnit. Závěs rotátoru s brzdou s proměnlivým účinkem – ovládání hydraulicky, elektricky, elektronicky; Vyplnit. Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko-pneumatických tlumičů; Vyplnit. Posuvné zařízení harvestorové hlavice – pásy; Vyplnit. Kamera pro pohyb vzad; Vyplnit. Rádio s Bluetooth a handsfree; Vyplnit. Klimatizace; Vyplnit. Kryt střechy; Vyplnit. Držák motorové pily; Vyplnit. Příslušenství – řetězy na řezání min. 10 kusů, lišty min. 5 kusů; Vyplnit. Záruka minimálně 24 měsíců, nebo 2 000 hodin; Vyplnit. Měřící systém v českém jazyce; Vyplnit. Montáž a kompletace výrobku na místě – uvedení do provozu, zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu; Vyplnit. Doprava na místo dodání sídlo zadavatele; Vyplnit. Návod k obsluze v češtině; Vyplnit.

Z důvodu realizace projektu v rámci Strategický plán SZP 2023 - 2027 a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozu předmětné techniky.

| 4. Rekapitulace nabídky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/značka techniky | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Harvestor | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |

| Celková částka | Bude doplněno | Bude doplněno | Bude doplněno |
| --- | --- | --- | --- |

Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno

-----------------------------------------------------------

# Bude doplněno

# Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis

U technického parametru, který je zvýrazněn tučně) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.