Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks strojů pro vykostění celé kuřecí nohy pro provoz na bourání drůbežích těl v obci Nový Bydžov na adrese Dr. M. Horákové 1559.

Zakázka musí zahrnovat dva stroje:

- Stroj pro vykostění pravé kuřecí nohy;

- Stroj pro vykostění levé kuřecí nohy.

Nabídková cena strojů musí být vč. instalace a dopravy na adresu provozovny

Součástí nabídkové ceny musí být kompletní dokumentace, a to v češtině a angličtině.

Nabídka uchazeče musí technické požadavky splňovat ve všech parametrech

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální požadované parametry specifikované v níže uvedené tabulce.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede ANO/NE, tzn., zda nabídnuté zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek, uchazeč může doplnit parametry nabízených strojů.

| Zadavatelem požadované zařízení a jejich technické parametry |  | Nabídnuté technické parametry či prohlášení splnění: |
| --- | --- | --- |
| 2 stroje pro vykostění celé kuřecí nohy |  |  |
| Vstupní materiál: Celá kuřecí noha, anatomicky vyřezaná, s kůží nebo bez kůže. | ano/ne |  |
| Výstupní materiál: maso kuřecí nohy s kůží nebo bez, kost holenní a kost stehenní spojené kloubem. | ano/ne |  |
| Výkon: min. 1000 ks/hod pro každý stroj. | ano/ne |  |
| Provedení převážně z nerezové oceli. | ano/ne |  |
| Maximální délka stroje: 1600 mm, maximální šířka stroje: 1600 mm. | ano/ne |  |
| Maso zbylé na kostech: méně než 13 gramů; | ano/ne |  |
| Procentuální podíl přepracování ve výstupním materiálu: pod 15 %. | ano/ne |  |
| Zařízení a materiály uvedené v nabídce musí mít odpovídající hygienická osvědčení a certifikace požadované Evropskou unií (EU). | ano/ne |  |

V ………………..……. dne …………………….

……………….……………………………………………….

(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče)