Příloha č. 3

Tabulka požadovaných parametrů

Pražicí zařízení určené k pražení slunečnicových semen

Dodavatel u každého parametru jednoznačně vyplní ANO / NE.
Nesplnění kteréhokoli povinného parametru může být důvodem k vyřazení nabídky.

| Parametr | Požadovaný | Nabízený |
| --- | --- | --- |
| Základní technologické požadavky |  |  |
| Technologie určená k pražení slunečnicových semen | ANO |  |
| Pražení pomocí cirkulujícího horkého vzduchu v přímém kontaktu s produktem | ANO |  |
| kapacita min. 500 kg/h | ANO |  |
| Rozsah velikosti dávky min. 15–70 kg | ANO |  |
| Nastavitelná doba pražení min. v rozsahu 3–18 minut | ANO |  |
| Zajištěna opakovatelnost pražicích profilů | ANO |  |
| Pražicí komora |  |  |
| Tepelně izolovaná pražicí komora z tepelně odolného materiálu | ANO |  |
| Min. dvě nezávislá měření teploty produktu | ANO |  |
| Automatická regulace teploty pražení | ANO |  |
| Pneumaticky ovládané vyprazdňování po celé šířce komory | ANO |  |
| Otvor s osvětlením pro kontrolu procesu | ANO |  |
| Chladicí systém |  |  |
| Chladicí systém integrován do technologie | ANO |  |
| Chladicí část z potravinářsky vhodného materiálu | ANO |  |
| Aktivní dochlazování proudem vzduchu | ANO |  |
| Teplotní pojistka proti přehřátí produktu | ANO |  |
| Odvod vzduchu, prachu a slupek |  |  |
| Cyklonový odlučovač pro pražicí část | ANO |  |
| Samostatný odlučovač pro chladicí část | ANO |  |
| Ocelové potrubní rozvody s inspekčními otvory | ANO |  |
| Ostatní |  |  |
| Samostatný ventilátor pro pražicí vzduch | ANO |  |
| Samostatný ventilátor pro chladicí vzduch | ANO |  |
| Max. provozní teplota min. 450 °C | ANO |  |
| PLC řídicí systém průmyslového standardu | ANO |  |
| Dotykový ovládací panel (HMI) | ANO |  |
| Ukládání a správa pražicích receptur | ANO |  |
| Možnost vícestupňového (krokového) pražení | ANO |  |
| Centrální nouzové vypnutí zařízení | ANO |  |
| Integrovaný systém tepelného čištění technologie | ANO |  |

V případě, že by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u těchto položek použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
                               jednat jménem či za dodavatele

razítko a podpis