Příloha č. 4.1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| 1. ZAKÁZKA |  |
| --- | --- |
| Název: | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. - modernizace lesnické techniky |
| Dílčí část 1.: | Traktor do lesa vč. příslušenství |

| 2. ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název: | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. |
| Sídlo / místo podnikání: | Dvorského 5/17, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc |
| IČ: | 015 59 109 |
| DIČ: | CZ 699 007 032 |
| ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: | ALNIO Group s.r.o. Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497 www.alnio.cz KA |

| 3. ÚČASTNÍK |  |
| --- | --- |
| Název: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.

Návod k vyplnění:

- V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích.

- Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW).

- Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit.

- V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“.

| 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRAKTOR |  |  |
| Uveďte obchodní označení/model/typ | ………………… |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| MOTOR |  |  |
| Jmenovitý výkon motoru | Min. 105 kW – Max. 150 kW | … kW |
| Účastník je povinen uvést JMENOVITÝ VÝKON motoru z důvodu kategorizace traktorů poskytovatelem dotace právě podle tohoto technického parametru. Pokud je jmenovitý výkon nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení, musí být splnění parametru patrné z CoC listu (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla. |  |  |
| Palivo - nafta | ANO | ANO/NE |
| Emisní norma min. STAGE V | ANO | ANO/NE |
| Počet válců | Min. 4 ks | … ks |
| Obsah motoru | Min. 4,5 l | … l |
| Palivová nádrž | Min. 120 l | … l |
| PŘEVODOVKA, NÁPRAVY |  |  |
| Reverzní převodovka | ANO | ANO/NE |
| Možnost řazení rychlostních stupňů pod zatížením | ANO | ANO/NE |
| Počet převodových stupňů vpřed | Min. 24 st. vpřed | … st. vpřed |
| Počet převodových stupňů vzad | Min. 24 st. vzad | … st. vzad |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO | ANO/NE |
| HYDRAULIKA, ZÁVĚSY, BRZDOVÉ OKRUHY |  |  |
| Počet vnějších zadních hydraulických okruhů | Min. 4 ks | … ks |
| Výkon hydraulického čerpadla | Min. 150 l/min. | … l/min. |
| Zadní tříbodový závěs | ANO | ANO/NE |
| Zadní výškově stavitelný etážový závěs | ANO | ANO/NE |
| Zadní vývodový hřídel minimálně dvou rychlostní | ANO | ANO/NE |
| Zvedací síla na konci ramen | Min. 7 200 kg | … kg |
| Rychloupínací háky kategorie II/III | ANO | ANO/NE |
| Vzduchové brzdy přívěsu - dvouhadicové | ANO | ANO/NE |
| KABINA |  |  |
| Klimatizace | ANO | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené | ANO | ANO/NE |
| Plnohodnotné otočné řízení | ANO | ANO/NE |
| Sedačka spolujezdce | ANO | ANO/NE |
| Tempomat | ANO | ANO/NE |
| Rádio | ANO | ANO/NE |
| Střecha kabiny s pracovními světlomety o výkonu min. 1100 lumen | Min. 2 ks vpředu a Min. 2 ks vzadu | … ks vpředu a … ks vzadu |
| Maják | ANO | ANO/NE |
| KOLA, PNEU |  |  |
| Lesnické pneumatiky min. 14 pláten | ANO | ANO/NE |
| Vzor pneumatik - šípový | ANO | ANO/NE |
| Rozměr předních kol min. 13,6“ R28“ | ANO | ANO/NE |
| Rozměr zadních kol min. 16,9“ R38“ | ANO | ANO/NE |
| Zesílené disky zadních i předních kol pevné a plné s ochranou ventilku | ANO | ANO/NE |
| Závaží do zadních kol | Min. 500 kg | … kg |
| OSTATNÍ |  |  |
| Traktor musí být vybaven ochrannou konstrukcí (ochranná kabina nebo ochranný rám) proti padajícím předmětům (FOPS) a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084. Podrobně viz. čestné prohlášení, které je součástí zadávacích podmínek. | ANO | ANO/NE |
| Součástí dodávky bude předání originálu CoC listu opravňujícího zadavatele jakožto kupujícího k registraci k provozu na pozemních komunikacích v ČR. | ANO | ANO/NE |
| Ochrana spodní části traktoru | ANO | ANO/NE |

| ČELNÍ RAMPOVAČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uveďte obchodní označení/model/typ | ………………… |  |
| Plná kompatibilita s nabízeným traktorem | ANO | ANO/NE |
| Rampovací radlice s přidržovačem | ANO | ANO/NE |
| Včetně ramen, tzn. nosného, ovládacího a řídícího zařízení | ANO | ANO/NE |
| Třetí funkce hydrauliky | ANO | ANO/NE |
| Maximální výška zdvihu | Min. 4 000 mm | … mm |
| Maximální nosnost v horním čepu | Min. 2 000 kg | … kg |
| Výška nakládání, hrana rovnoběžně se zemí | Min. 3 760 mm | … mm |
| Ovládání joystickem z kabiny traktoru včetně 3. funkce a včetně ovládání zapínání a vypínání tlumení rázů | ANO | ANO/NE |
| Tlumič rázů elektricky ovládaný se dvěma tlumícími tlaky a tlumení rázů z obou stran | ANO | ANO/NE |
| Radlice spojená rychloupínacím zařízením s rameny rampovače | ANO | ANO/NE |
| Břit radlice vyztužený ve spodní části otěruvzdorným materiálem (např. Hardox 400 nebo jiný materiál stejných vlastností) o tl. min. 10 mm a šířce min. 100 mm | ANO | ANO/NE |
| Šířka radlice | Min. 1400 mm – Max. 1600 mm | … mm |
| LANOVÝ NAVIJÁK - DVOUBUBNOVÝ |  |  |
| Uveďte obchodní označení/model/typ | ………………… |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Plná kompatibilita s nabízeným traktorem | ANO | ANO/NE |
| Dvoububnový | ANO | ANO/NE |
| Elektro-hydraulické nebo elektro-pneumatické ovládání | ANO | ANO/NE |
| Tažná síla každého navijáku | Min. 9 000 kg | … kg |
| Nesený na tříbodovém závěsu | ANO | ANO/NE |
| Pohon od vývodového hřídele traktoru | ANO | ANO/NE |
| Dálkové ovládání vysílačkou s dosahem min. 100 m (min. 4 kanály) | ANO | ANO/NE |
| Rychlost navíjení lana | Min. 0,3 m/s | … m/s |
| Kapacita každého bubnu navijáku při průměru lana 14 mm | Min. 90 m | … m |
| 2 x lano o průměru min. 14 mm a kardan součástí dodávky | ANO | ANO/NE |
| Délka každého lana | Min. 60 m | … m |
| Výška štítu (od spodní hrany po horní hranu štítu, měřeno bez nástavců na držák na směrové válečky) | Min. 900 mm | … mm |
| Dosah štítu nad světlou výšku (měřeno na traktoru stojícím na rovné ploše) | Min. 100 mm | … mm |
| Šířka zadního štítu | min. 1900 mm (max. šířka nesmí přesáhnout šířku traktoru) | … mm |
| Vlastní hydraulický okruh navijáku | ANO | ANO/NE |
| Tlakový filtr v hydraulickém okruhu | ANO | ANO/NE |
| Nádrž na hydraulický olej na rámu navijáku, přišroubovaná, anebo přivařená | ANO | ANO/NE |
| Kloubová hřídel pro pohon navijáku | ANO | ANO/NE |
| 6 x řetězové úvazky pevnostní G 100 min. 2,5 m | ANO | ANO/NE |
| 6 x řetězové úvazky pevnostní G 100 min. 1,5 m | ANO | ANO/NE |
| Kluzné spony (žabky) | Min. 12 ks | … ks |

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek.

- DŮLEŽITÉ

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

| 5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Podpis (razítko): |  |
| Datum: |  |