# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ / TECHNICKÁ SPECIFIKACE A CENOVÁ NABÍDKA

# Název zakázky: „Technické vybavení pro lesní hospodářství“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Kolový traktor - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Požadavek |  | Nabídka |
| Motor | Jmenovitý výkon motoru (bez krátkodobého navýšení) |  |  | min. 82 kW |  |  |
|  | Typ motoru |  |  | vznětový |  |  |
|  | Počet válců |  |  | min. 3 |  |  |
|  | Zdvihový objem |  |  | 3700-4400 cm3 |  |  |
|  | Chlazení motoru |  |  | kapalinou |  |  |
|  | Úroveň emisí |  |  | min. Stage 5 |  |  |
|  | Palivová nádrž |  |  | min.100l |  |  |
| Převodovka | Pohon |  |  | 4x4 |  |  |
|  | Elektrohydraulická reverzace pod volantem |  |  | Ano |  |  |
|  | Uzávěrka diferenciálu |  |  | minimálně jedné nápravy |  |  |
|  | Max. rychlost 30-40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu |  |  | Ano |  |  |
|  | Snížené otáčky motoru při maximální dopravní rychlosti |  |  | Ano |  |  |
|  | Min. pojezdová rychost |  |  | 0,34 km/hod |  |  |
|  | Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) |  |  | min. 32/32 |  |  |
| Nápravy | Poloměr otáčení |  |  | maximálně 2,5 m |  |  |
|  | Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením |  |  | ANO |  |  |
|  | Světlá výška podvozku |  |  | min. 400 mm |  |  |
| Rozměry | Rozvor náprav |  |  | max.2300mm |  |  |
|  | Výška |  |  | max. 2650 mm |  |  |
| Hydraulika | Výkon hydraulických čerpadel |  |  | min. 85 l / min |  |  |
|  | Zvedací síla na konci ramen |  |  | min. 4000kg |  |  |
|  | Hydraulické okruhy |  |  | min. 2 |  |  |
|  | Spojky v olejové lázní (pojezdová, PTO) |  |  | ANO |  |  |
|  | Zadní vývodový hřídele min 540/540E |  |  | ANO |  |  |
|  | Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 2 |  |  | ANO |  |  |
| Ostatní výbava | Kabina řidiče s ochranou splňující ROPS |  |  | ANO |  |  |
|  | Vzduchové brzdy přívěsy 2- okruhové |  |  | ANO |  |  |
|  | Rovná podlaha kabiny traktoru bez středového tunelu |  |  | ANO |  |  |
|  | Osvětlení interiéru kabiny |  |  | ANO |  |  |
|  | Otevíratelné zadní okno kabiny |  |  | ANO |  |  |
|  | Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu) |  |  | min. 2 + 2 |  |  |
|  | Klimatizovaná kabina |  |  | ANO |  |  |
|  | Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené |  |  | ANO |  |  |
|  | Povinná výbava dle platné legislativy |  |  | ANO |  |  |
|  | Lesnická nástavba splňující FOPS/OPS |  |  | ANO |  |  |
|  | Čelní tříbodový závěs s předním hydraulickým okruhem a elektrickou přípojkou |  |  | min. 2 hydraulické přípojky |  |  |
|  | Zadní automatický, etážový závěs pro přívěs s průměrem čepu 38 mm. Případně další závěsy umožňující agregaci dalších strojů v nabídce |  |  | ANO |  |  |
| Dodací podmínky | Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích |  |  | ANO |  |  |
|  | COC list |  |  | ANO |  |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce |  |  | ANO |  |  |
|  | Zaškolení obsluhy |  |  | ANO |  |  |
|  | Doprava do místa plnění |  |  | ANO |  |  |
|  | Minimální záruka 60 měsíců /3000 Mth co nastane dříve |  |  | ANO |  |  |
| Cena traktoru bez DPH |  |  |  |
| Čelní rampovač s rampovací radlicí - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Paralelogram | min. mechanický |  |  |  |  |  |
| Třetí funkce | ano |  |  |  |  |  |
| Tlumič rázů | ano |  |  |  |  |  |
| Nosnost v celém rozsahu | min. 1690 kg |  |  |  |  |  |
| Maximální zdvih v čepu min. | min. 3690 mm |  |  |  |  |  |
| Multispojka hydraulckých hadic | ano |  |  |  |  |  |
| Podvázání traktoru až k zadní nápravě | ano |  |  |  |  |  |
| Upínač euro | ano |  |  |  |  |  |
| Rampovací radlice: |  |  |  |  |  |  |
| Přidržovací prst hydraulicky ovládaný | ano |  |  |  |  |  |
| Ostrý břit z vysokopevnostního materiálu | ano |  |  |  |  |  |
| Šířka | min. 1500 mm |  |  |  |  |  |
| Výška | min. 600 mm |  |  |  |  |  |
| Hloubka | min. 350 mm |  |  |  |  |  |
| Cena čelního rampovače s rampovací radlicí bez DPH |  |  |  |  |
| Vyvážecí návěs za traktor s rukou - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| Vyvážecí návěs - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Celková hmotnost | min. 7,9 t - max. 8,5 t |  |  |  |  |  |
| Hmotnost bez kol | min. 1,6 t - max. 1,9 t |  |  |  |  |  |
| Vzduchové brzdy | na všech 4 kolech (bez hydraulických) |  |  |  |  |  |
| Ruční brzda, zakládací klíny | ano |  |  |  |  |  |
| Ložná délka (bez prodl/ s prodl.) | minimálně 3550 / 4770 |  |  |  |  |  |
| Možnost prodloužení ložné plochy o | min. 800 mm |  |  |  |  |  |
| Celková šířka | max. 2 100 mm |  |  |  |  |  |
| Počet kol / rozměr | 4 x 400/60 - 15,5, minimálně 18 pláten |  |  |  |  |  |
|  | zesílené okraje disků kol a ochrana ventilků |  |  |  |  |  |
| Stavitelná oj | spodní závěs, oko závěsu otočné Ø 50 mm |  |  |  |  |  |
| Výkyvná oj | ovládaná dvěma pístnicemi +- 40º |  |  |  |  |  |
| Kardanová hřídel | PTO připojení kardanu (pomocný pohon) |  |  |  |  |  |
| Počet klanic | min. |  |  |  |  |  |
| Konstrukce podvozku rámová | ze dvou rámů pro větší pevnost (žebřinový rám) |  |  |  |  |  |
| Síla rámu | min. |  |  |  |  |  |
| Místo ke stání s nosníkem ovládání, složitelný žebřík |  |  |  |  |  |  |
| Osvětlení vozu | sklopná LED světla |  |  |  |  |  |
| Podpěry typu "flap down" | hydraulické, chráněné pístnice |  |  |  |  |  |
| Odstavná podpěra | ano |  |  |  |  |  |
| Schválení pro provoz na veřejných komunikacích min. do 25 km/hod s nákladem | ano |  |  |  |  |  |
| Hydraulická ruka (jeřáb) - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč): |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Výsuvný výložník | ano |  |  |  |  |  |
| Dosah bez drapáku | min. 6,5 m |  |  |  |  |  |
| Nosnost ve 4 m minimálně | min. 1000 kg |  |  |  |  |  |
| Nosnost v max.dosahu minimálně | min. 590 kg |  |  |  |  |  |
| Počet pístnic otáčení | 4 |  |  |  |  |  |
| Hmotnost bez podpěr a drapáku | maximálně 950 kg |  |  |  |  |  |
| Rotátor s přírubou (hadice uvnitř) | s nekonečným rozsahem otáčení min. 30 kN |  |  |  |  |  |
| Drapák na dřevo | šířka rozevření min. 1100 - 1200 mm |  |  |  |  |  |
|  | nosnost drapáku minimálně 3000 kg |  |  |  |  |  |
| Tlumič rázů | dvojitý |  |  |  |  |  |
| Ovládání | mechanické s europákami |  |  |  |  |  |
| Pracovní tlak oleje | minimálně 220 bar |  |  |  |  |  |
| Množství oleje v nádrži | minimálně 65 l |  |  |  |  |  |
| Chladič oleje | ano |  |  |  |  |  |
| Vlastní hydraulický okruh | ano |  |  |  |  |  |
| Rozsah otáčení | minimálně 370° |  |  |  |  |  |
| Cena vyvážecího návěsu za traktor s rukou bez DPH |  |  |  |  |
| Štěpkovač - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| Štěpkovač - výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč): |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Vhodný pro štěpkování dřevěných větví o průměru | min. 160 cm |  |  |  |  |  |
| Agregace do tříbodového závěsu kat. 2 | ANO |  |  |  |  |  |
| Pohon kardanovou hřídelí | ANO |  |  |  |  |  |
| Otvor násypky min. 1000 x 790 mm | ANO |  |  |  |  |  |
| Počet válců | 2 |  |  |  |  |  |
| Podávání vkládaného materiálu do řezného ústrojí | ANO |  |  |  |  |  |
| Antiblokační zařízení | ANO |  |  |  |  |  |
| Počítadlo moto-hodin | ANO |  |  |  |  |  |
| Výhoz otočný | ANO |  |  |  |  |  |
| Řezný rotor | o průměru min. 600 mm a dvěma noži |  |  |  |  |  |
| Volnoběžná spojka na řezném kotouči | ANO |  |  |  |  |  |
| Hmotnost | min. 560 kg |  |  |  |  |  |
| Cena štěpkovače bez DPH |  |  |  |  |
| Lesní naviják - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| Lesní naviják - Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) : |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Agregace do tříbodového závěsu traktoru | kat. II |  |  |  |  |  |
| Ovládání | elektrohydraulické |  |  |  |  |  |
| Tažná síla | min. 5,5 t |  |  |  |  |  |
| Brzdná síla | min. 68 kN |  |  |  |  |  |
| Počet spojkových lamel | 3 |  |  |  |  |  |
| Průměr lana | min. 10 mm |  |  |  |  |  |
| Délka lana | min. 80 m |  |  |  |  |  |
| Spodní kladka | ANO |  |  |  |  |  |
| STOP snímač horní klatky | ANO |  |  |  |  |  |
| Odvijení lana | ANO |  |  |  |  |  |
| Hmotnost bez lana | min. 445 kg |  |  |  |  |  |
| Centální mazání | ANO |  |  |  |  |  |
| Dálkové ovládání | ANO |  |  |  |  |  |
| Držák řetězové pily | ANO |  |  |  |  |  |
| Uzavíratelná skříňka na nářadí | ANO |  |  |  |  |  |
| Výška | max. 1540 mm |  |  |  |  |  |
| Cena lesního navijáku bez DPH |  |  |  |  |
| Sněhová radlice šípová - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry: |  |  |  |  |  |  |
| Sněhová radlice šípová výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč): |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadavek |  |  | Nabídka |  |  |
| Agregace na čelní tříbodový závěs kat. 2 | ANO |  |  |  |  |  |
| Příčné kopírování terénu | min. +/- 5° |  |  |  |  |  |
| Změna přestavení úhlu – dva hydraulické válce, ovládané jedním hydraulickým okruhem | ANO |  |  |  |  |  |
| Úhel otáčení -45°; 0°; +45° | ANO |  |  |  |  |  |
| Hmotnost bez závěsu do 700 kg | ANO |  |  |  |  |  |
| Břit z materiálu pryž | ANO |  |  |  |  |  |
| Maximální pracovní rychlost 20 km/hod | ANO |  |  |  |  |  |
| Vybavena opěrnou nohou pro odstavení radlice | ANO |  |  |  |  |  |
| Poziční osvětlení způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích | ANO |  |  |  |  |  |
| Opěrná kola Solid | ANO |  |  |  |  |  |
| Hydraulická pojistka proti nárazu | ANO |  |  |  |  |  |
| Čelní pevný štít pro rozrážení sněhu | ANO |  |  |  |  |  |
| Uzpůsobení pro provoz po pozemních komunikacích | ANO |  |  |  |  |  |
| Pracovní záběr šíp | min. 2600 - max. 2700 mm |  |  |  |  |  |
| Pracovní záběr ypsilon | min. 2400 - max. 2500 mm |  |  |  |  |  |
| Výška středu radlice | min. 725 mm |  |  |  |  |  |
| Výška kraje radlice | min. 975 mm |  |  |  |  |  |
| Cena sněhové radlice šípové bez DPH |  |  |  |  |

Poznámka:
Při dodávce musí být dodrženy, respektovány či splněny všechny předpisy platné v ČR a EU.

Všechny součásti dodávky musí být nové a ve všech ohledech musí splňovat minimálně požadavky stanovené v ZD. Součástí budou doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními předpisy.

V ………………………… dne …………………….

Podpis a razítko 
									……….………………………