PŘEHLED OKEN A DVEŘÍ

Výběrové řízení na stavební práce „Agroturistika na farmě“

| Zadavatel | Biofarma Pod Hájkem s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO | 24736261 |
| Označení dokumentu | P05 |
| Verze | V03 |
| Datum zpracování | 4. 8. 2026 |

1. Okna a balkonové dveře

| ID | Typ prvku | Počet | Rozměr rámu mm | Otevírání* | Zasklení | Minimální parametry | Barevnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O01-T | Standardní okno | 5 | 1150 × 1440 | OS levé | trojsklo, Ug ≤ 0,60 | Uw referenčního prvku ≤ 0,90; Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| O01-D | Standardní přízemní okno | 4 | 1150 × 1440 | OS levé | dvojsklo, Ug ≤ 1,10 | Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| O03 | Úzké okno | 1 | 575 × 1440 | OS levé | trojsklo, Ug ≤ 0,60 | Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| O04 | Úzké okno | 1 | 575 × 1440 | OS levé | trojsklo, Ug ≤ 0,60 | Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| O05 | Velké třídílné okno | 1 | 2175 × 1440 | levé krajní křídlo OS | dvojsklo, Ug ≤ 1,10 | Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| O06 | Velké třídílné okno | 1 | 1940 × 1440 | levé krajní křídlo OS | dvojsklo, Ug ≤ 1,10 | Uf ≤ 1,10 | ořech venku / bílá uvnitř |
| BD01 | Balkonové dveře | 1 | 850 × 2330 | OS pravé | trojsklo, Ug ≤ 0,60 | Uw celého výrobku ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm | ořech venku / bílá uvnitř |

* Směr otevírání se posuzuje při pohledu zevnitř. OS = otevíravě-sklopné.

2. Vstupní dveřní elementy

| ID | Typ prvku | Počet | Rozměr rámu mm | Otevírání* | Zasklení | Minimální parametry | Barevnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD01 | Jednokřídlé vstupní dveře | 1 | 870 × 1975 | dovnitř levé | trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň | Ud celých dveří ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm | ořech venku / bílá uvnitř |
| VD02 | Vstupní dveře s horním členěním | 1 | 870 × 2380 | dovnitř pravé | trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň | U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm | ořech venku / bílá uvnitř |
| VD03 | Velký vícedílný vstupní element | 1 | 2445 × 1935 | hlavní křídlo dovnitř levé; ostatní části pevné | trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační plné výplně | U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm | ořech venku / bílá uvnitř |

3. Umístění, počty a závazné poznámky

| ID | Umístění / poznámka |
| --- | --- |
| O01-D | Čtyři shodná přízemní okna: dvě v čele domu a dvě na boční fasádě směrem do pergoly. |
| O01-T | Zbývajících pět standardních oken 1150 × 1440 mm v polohách stávajících otvorů podle P06. |
| O03, O04 | Dvě úzká okna stejného rozměru v polohách stávajících otvorů podle P06. |
| O05, O06 | Dvě velká třídílná okna s dvojsklem; levé krajní křídlo je otevíravě-sklopné při pohledu zevnitř. |
| VD01, VD02, VD03 | Tři venkovní vstupní dveřní elementy v polohách stávajících otvorů podle P06. |
| Všechny prvky | Rozměry jsou zadávací a musí být před výrobou ověřeny zaměřením na místě. Počet, základní konfigurace, zasklení a technické minimum se nesmějí změnit bez písemně schváleného smluvního postupu. |

4. Kontrolní souhrn

| Ukazatel | Hodnota |
| --- | --- |
| Celkový počet otvorových prvků | 17 |
| Okna | 13 |
| Balkonové dveře | 1 |
| Vstupní dveřní elementy | 3 |
| Prvky s trojsklem nebo trojskelnou částí | 11 |
| Prvky s dvojsklem | 6 |
| Celková orientační plocha otvorových prvků | 32,99 m² |
| Celkový orientační obvod otvorových prvků | 95,98 bm |
| Celková orientační délka vnějších parapetů | 15,62 bm |
| Konkrétní výrobce, profilový systém, kování ani katalogové označení nejsou předepsány. Technické doklady se nepřikládají k nabídce. Vybraný zhotovitel před výrobou doloží splnění P03 a tohoto přehledu pro konkrétní skladbu. |  |