Popis celého zadání investiční akce

| Název zakázky: |  |  | Realizace kotelny na výrobu páry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  | FRIGOEXIM spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  | Březinova cesta 136/41, 412 01 Litoměřice - Pokratice |  |  |  |  |  |
| IČ: |  | 472 84 269 |  |  |  |  |  |

Pro vyloučení pochybností zadavatel připravil stručný výtah projektové dokumentace a uvádíme jej zde ve zjednodušené formě jako Popis celého zadání investiční akce. Toto shrnutí má sloužit pouze pro přehled uchazeči jaké všechny části jsou předmětem tohoto výběrového řízení. Veškeré parametry jsou pouze přepisem jednotlivých částí projektové dokumentace.

K nacenění své nabídky použijte přílohu č. 8 Slepý položkový rozpočet.

Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnosti mezi projektovou dokumentací a slepým položkovým rozpočtem je směrodatný slepý položkový rozpočet, který nacení a který je přílohou.

Technologická parní kotelna bude tvořena dvěma místnostmi, přístavbou a přízemím bývalého zásobníku škváry. Jedná se o přístavbu k objektu bývalé kotelny v areálu firmy Frigoexim spol. s r.o. .

Přístavba musí být vybudována, přízemí bývalého zásobníku škváry musí být pro potřeby technologické parní kotelny stavebně upraveno.

Přístavba je navržena zděná z plynosilikátových tvárnic s železobetonovým montovaným stropem na plošných základech. Vnější rozměry přístavby budou cca 11,3 m x 7,4 m. Nosné stěny budou v tl. 300 mm. Nad otvory budou provedeny překlady z válcovaných I profilů. Násypka i přístavba bude zateplena systémem ETICS.

Střecha bude plochá tepelně izolovaná, dešťové vody budou svedeny uvnitř objektu násypky do stávající ležaté dešťové kanalizace.

Do objektu bude přístup přes vratový otvor s izolovanými sekčními vraty.

Splaškové vody z kotlů budou odvedeny do areálové kanalizace

Přípojka vody bude provedena z areálového rozvodu vody.

Technologickou parní kotelnu bude tvořit 1 kus parního plynového kotle o výkonu 3,0 t/h s integrovaným spalinovým výměníkem, napájecí nádrží s úpravnou vody, kondenzátní nádrží a rozdělovačem páry a 1 kus elektrického parního kotle o výkonu 2 MW, který bude využíván pro služby výkonové rovnováhy ( SVR - ).

V rámci výstavby nové plynové kotelny bude také řešen odtah spalin nového zdroje, přirozené větrání prostoru kotelny, havarijní větrání prostoru kotelny, havarijní vytápění prostoru kotelny a zabezpečení.  Přívod plynu bude napojen na areálový rozvod plynu z propanového hospodářství v areálu investora.

Pro potřeby řízení technologie parní kotelny bude vybudován systém měření a regulace pro zajištění regulace a chodu instalovaných kotlů (plynový a elektrický ) a nového zařízení parní kotelny a ohřevu technologické užitkové vody.

Součástí realizace kotelny na výrobu páry je:

01 - Stavební část

02 - Přípojky vody a kanalizace

03 - ZTI

04 - KAB.ROZVODY NN DO 1KV

05 - OCHRANA PŘED BLESKEM

06 - Parní kotelna

07 - Větrání prostoru kotelny

08 - Plynofikace

09 - Měření a regulace, elektroinstalace

10 - Akumulace ÚT a Ohřev TUV

11 - VRN

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v rozpočtu či výkazu výměr, které jsou ze strany zadavatele vypracovány jako soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu, který stanoví vyhl. 230/2012 Sb. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory.

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení předmětu zakázky v souladu s projektovou či technickou dokumentací citovanou v těchto zadávacích podmínkách. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňujících stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definované v předmětné projektové dokumentaci. Neoceněný výkaz výměr je součástí projektové dokumentace. Součástí ceny díla musí být veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky, pojištění, garance, daně, cla, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nezbytné pro řádně a bezvadné zhotovení předmětu zakázky.

Zadavatel nebude považovat oceněnou takovou položku, u které bude uvedeno 0 Kč. Tato podmínka platí pro veškeré položky obsažené v neoceněném výkazu výměr, pokud neoceněný výkaz výměr nebo zadávací podmínky nestanovují jinak. V případě, že uchazeč ocení 0 Kč, bude tato skutečnost považována za nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. Uchazeč je povinen dodržet předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu, není oprávněn činit v uvedeném položkovém rozpočtu změny, jednotlivé položky slučovat či je rozdělovat. Pokud uchazeč nebude tuto povinnost ve své nabídce respektovat, bude taková skutečnost považována za neplnění podmínek předmětného zadávacího řízení takovou nabídku uchazeče, která bude obsahovat některou z položek výkazu výměr, která bude oceněna s odlišnou výměrou. V případě, že bude v průběhu zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny, musí takovou skutečnost uchazeč ve své nabídce respektovat. I tuto skutečnost bude zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení.

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu zakázky, a to pouze v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a dokumentech obsahující vymezení předmětu plnění zakázky. V případě rozporů mezi neoceněným výkazem výměr a textovou nebo výkresovou částí projektové dokumentace, prioritou pro ocenění předmětu zakázek má zcela jednoznačně neoceněný výkaz výměr. Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu/výkazu výměr či specifikaci technologií, postupuje v souladu s ust. § 49 (zákon č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách) týkající se poskytování dodatečných informací. Vítězný uchazeč nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je stavba č.p. 5957/4 (úprava stávajícího objektu) a nová stavba bude na pozemku 5957/42 vše katastrální území Česká Lípa