TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výběrové řízení na stavební práce „Agroturistika na farmě“

| Zadavatel | Biofarma Pod Hájkem s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO | 24736261 |
| Označení dokumentu | P03 |
| Verze | V07 |
| Datum zpracování | 7. 8. 2026 |

# 1. Obecné požadavky

Veškeré rozměry musí zhotovitel před výrobou ověřit zaměřením na místě.

Práce nezahrnují zásah do nosných konstrukcí budovy.

Materiály a výrobky budou nové, nepoužité, vzájemně kompatibilní a vhodné pro určené prostředí.

Součástí položek jsou všechny nezbytné pomocné práce, kotvení, spojovací materiál, těsnění, doprava, manipulace, ochrana okolí, úklid a odstranění odpadu.

Konkrétní výrobce a typ se v nabídce neuvádějí. Každý odkaz na normu, materiál, původ nebo technické označení zahrnuje možnost rovnocenné normy nebo rovnocenného technického řešení, které prokazatelně splní nejméně stejné funkční, kvalitativní, bezpečnostní a životnostní požadavky. Technické podklady předloží vybraný zhotovitel až před objednáním, výrobou nebo zabudováním.

Orientační skici předpokládaného vzhledu objektu po opláštění, uvedené v P06, slouží pouze jako vizuální podklad pro pochopení záměru zadavatele. Nejde o výrobní ani prováděcí výkresy; závazný rozsah prací, technické parametry a množství stanoví P03, P04 a P05 a skutečný stav musí zhotovitel ověřit zaměřením na místě.

Dvě malá přízemní okna na severní fasádě nejsou součástí předmětu plnění; jejich případné schematické zobrazení v P06 má pouze informativní charakter. Rozsah výměny nebo úprav otvorových prvků stanoví výhradně P05 – Přehled oken a dveří.

Žádný výrobek nesmí snížit požadovanou funkčnost, životnost, energetickou úroveň nebo bezpečnost.

Po dobu, kdy je ubytovací provozovna otevřena hostům nebo probíhá její běžný provoz, nesmí být v objektu, na objektu, v lodžii ani v bezprostředně navazujícím provozním zázemí prováděny žádné práce ani jiné úkony související s dílem. Zákaz zahrnuje rovněž zaměření, dovoz a manipulaci s materiálem, přípravu a zabezpečení pracoviště, kontroly, dokončovací práce, odstraňování vad a úklid.

Veškeré úkony na místě plnění lze provádět výhradně ve dnech úplného provozního uzavření a každý takový den se započítává do limitu příslušné etapy podle dokumentu 01 a smlouvy P02. Mimo tento limit může probíhat pouze technická, výrobní nebo organizační příprava prováděná mimo místo plnění a bez jakéhokoli zásahu do provozu objektu.

# 2. Okna a dveře

## 2.1 Společné požadavky

plastové profily PVC-U s konstrukční hloubkou nejméně 76 mm;

venkovní dekor ořech, vnitřní povrch bílý;

výztuhy profilů podle statického návrhu systému a velikosti prvků;

celoobvodové kování, mikroventilace a bezpečné seřízení podle typu prvku;

teplý distanční rámeček;

kompletní zaměření, demontáž, odvoz, montáž, kotvení, vnitřní a vnější utěsnění připojovací spáry, zapravení, seřízení a doklady;

CE a prohlášení o vlastnostech podle EN 14351-1 nebo podle rovnocenné harmonizované technické specifikace.

## 2.2 Okna

profil se středovým těsněním, celkem tři funkční těsnicí roviny;

součinitel prostupu tepla rámem Uf nejvýše 1,10 W/m²K;

izolační trojsklo s Ug nejvýše 0,60 W/m²K, není-li u konkrétního prvku v P05 stanoveno dvojsklo;

izolační dvojsklo s Ug nejvýše 1,10 W/m²K pouze u šesti oken určených v P05;

referenční standardní okno 1150 × 1440 mm s trojsklem musí jako celý výrobek dosahovat Uw nejvýše 0,90 W/m²K.

## 2.3 Balkonové a vstupní dveře

profil nejméně 76 mm a nejméně dvě těsnicí roviny;

zasklené části izolačním trojsklem; tepelněizolační plná výplň s U nejvýše 0,80 W/m²K;

nejméně tříbodový zámek, tři seřiditelné závěsy a nízký hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem;

balkonové dveře BD01 musí jako celý výrobek dosahovat Uw nejvýše 1,20 W/m²K; jednokřídlé vstupní dveře VD01 musí dosahovat Ud nejvýše 1,20 W/m²K; vstupní elementy VD02 a VD03 musí jako celý element dosahovat součinitele prostupu tepla U nejvýše 1,40 W/m²K.

# 3. Opláštění a zateplení objektu

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Orientační hrubá plocha fasády | cca 219 m² |
| Orientační čistá plocha opláštění | cca 183 m² |
| Demontáž stávajícího opláštění | cca 133 m² |
| Tepelná izolace | tloušťka 70 mm; materiál vhodný do provětrávané fasády |
| Nosný rošt | dřevěný, dimenzovaný a kotvený podle podkladu; impregnovaný před montáží |
| Větrozábrana | difuzně otevřená fasádní fólie se systémovými spoji |
| Odvětrávaná mezera | souvislá, funkční, chráněná proti hmyzu |
| Obklad | fasádní prkna z modřínu evropského, sibiřského nebo jiné rovnocenné dřeviny vhodné pro venkovní provětrávanou fasádu; svislé uspořádání, otevřené spáry cca 6 mm |
| Povrchová ochrana | venkovní olejová impregnace určená pro zvolenou dřevinu; první nátěr oboustranně před montáží; ošetření hran a čel |
| Tloušťka prken | nejméně 19 mm po konečném opracování |
| Vlhkost prken | nejvýše 20 % při dodání a montáži |

Součástí jsou ostění, rohy, soklové a napojovací detaily, parapety, okapničky, klempířské prvky, dilatace a odvod vody.

Zakrývané vrstvy musí být před uzavřením zkontrolovány a fotograficky zdokumentovány.

Dřevěné prvky musí být tříděné, vysušené a vhodné pro venkovní použití.

# 4. Balkon a venkovní schodiště

stávající balkon přibližně 6 × 1 m; základní nabídka vychází ze zachování stávajících hlavních ocelových nosníků po jejich odkrytí, očištění, kontrole přístupných částí a antikorozním ošetření;

nová pochozí vrstva z žárově pozinkovaného protiskluzného ocelového roštu v orientační ploše 6 m² včetně bezpečného uložení, spojů, okrajů a odvodnění;

žárově pozinkované zábradlí v orientační délce 7 bm s dřevěným obkladem vzhledově navazujícím na fasádu; geometrie, výška, mezery a kotvení musí splnit platné bezpečnostní a technické požadavky;

venkovní točité schodiště na míru z žárově pozinkované oceli, vedené z terénu na úroveň balkonu; orientační výškový rozdíl je cca 3,0 m. Součástí jsou protiskluzné stupně, zábradlí a madlo, nástupní a výstupní napojení, základová konstrukce, kotvy, statický výpočet, výrobní dokumentace, doprava a montáž;

řešení nesmí bez předchozího písemného schválení vyžadovat zásah do nosné konstrukce budovy; kotvení a napojení budou doloženy technickým a statickým návrhem. Zjistí-li se po odkrytí skrytá závada hlavních nosníků, která nebyla rozpoznatelná při prohlídce, lze další postup řešit pouze smluvním postupem přípustným podle pravidel SZIF.

# 5. WC

rozměr místnosti přibližně 0,8 × 2,0 m;

demontáž podlahového WC a instalace závěsné mísy s nosným rámem a splachovacím modulem;

sádrokartonová předstěna a doplnění obkladů v dotčené části;

demontáž stávajícího radiátoru a instalace nového tělesa nad modulem podle prostorových možností;

instalace ventilátoru do stávajícího vývodu; elektrické připojení odborně způsobilou osobou;

stávající obklady a dlažba mimo novou předstěnu zůstávají zachovány.

# 6. Koupelna

rozměr místnosti přibližně 2,0 × 1,8 m;

demontáž vany přibližně 120 × 60 cm;

instalace sprchové vaničky a zástěny nebo koutu přibližně 120 × 60 cm s využitím stávajícího odpadu;

demontáž stávajícího radiátoru a instalace žebřinového radiátoru;

instalace ventilátoru do stávajícího vývodu;

obklady, dlažba, umyvadlo, zrcadlo a ostatní vybavení zůstávají, nejsou-li přímo dotčeny pracemi.

# 7. Lodžie – dětský koutek

demontáž stávajícího dřevěného obložení stěn a stropu v ploše přibližně 21 m²;

kontrola podkladu a běžné lokální opravy;

nový nosný rošt a sádrokartonové opláštění stěn a stropu;

zateplení pouze dvou obvodových stěn pod okny v celkové výměře 4,92 m² minerální vatou tloušťky 150 mm;

systémové fólie, pásky a utěsnění spojů, prostupů a návazností podle skutečné skladby;

bez instalace radiátoru a bez rozšíření otopné soustavy;

povrch připravený k penetraci a malbě; malba je zahrnuta v části malířských prací.

# 8. Podlahové krytiny a schodiště

zátěžový koberec v patře v ploše přibližně 88 m² a na 15 stupních schodiště o šířce přibližně 0,90 m a celkové rozvinuté délce přibližně 10 m; skutečné rozměry ověří zhotovitel na místě;

demontáž stávající krytiny, příprava podkladu, lepení, profily, hrany, sokly a úklid;

krytina vhodná pro ubytovací zařízení, nejméně třída zátěže 32 podle EN 1307 nebo rovnocenné normy a reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle EN 13501-1 nebo rovnocenné normy.

# 9. Plynový kotel

závěsný kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkovým ohřevem teplé vody o objemu nejméně 42 litrů;

jmenovitý výkon pro vytápění přibližně 20 kW; konečný návrh, dimenzování a nastavení musí odpovídat stávající otopné soustavě, tepelným potřebám objektu a provozu ubytovacího zařízení;

výkon pro přípravu teplé vody nejméně 25 kW;

kompatibilní ekvitermní regulace s venkovním čidlem a prostorovým ovládáním;

demontáž a zákonná likvidace stávajícího kotle;

kompletní napojení na otopnou soustavu, plyn, vodu, kondenzát a spalinovou cestu;

zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení, revize a povinné doklady.

# 10. Svítidla a ventilátory

výměna 17 přisazených stropních LED svítidel a 8 menších nástěnných LED svítidel;

výměna ventilátorů ve WC a koupelně;

montáž na stávající vývody bez budování nových elektrických rozvodů;

elektrické odpojení a připojení provede odborně způsobilá osoba;

svítidla a ventilátory musí být vhodné pro dané prostředí a mít odpovídající krytí.

# 11. Malířské práce

| Plocha | Orientační výměra |
| --- | --- |
| Stěny – bílá | 150 m² |
| Stěny / sokl – béžová | 40 m² |
| Stropy – bílá | 160 m² |

příprava podkladu, lokální opravy, penetrace, zakrytí, nejméně dva nátěry podle kryvosti a závěrečný úklid;

výměra zahrnuje lodžii;

barvu a odstín schválí objednatel podle zkušebního nátěru.

# 12. Doklady a okamžik jejich předložení

Doklady uvedené v této části nejsou součástí nabídky. Předkládá je až vybraný zhotovitel před objednáním, výrobou nebo zabudováním příslušného výrobku.

| Skupina | Požadovaný doklad / kontrola |
| --- | --- |
| Okna a dveře | Technická specifikace konkrétní skladby, CE a prohlášení o vlastnostech; doložení Uw referenčního okna a Ud dveří. |
| Fasádní dřevěný obklad | Objednávková specifikace druhu dřeviny a tloušťky; doklad vhodnosti pro venkovní provětrávanou fasádu; při dodání kontrola tloušťky a vlhkosti. |
| Izolace, fólie a sádrokarton | Technické listy a prohlášení o vlastnostech podle povahy výrobku. |
| Koberec | Technický nebo klasifikační doklad k třídě 32 a Cfl-s1. |
| Ocelové konstrukce | Výrobní a kotevní návrh před výrobou; doklady k povrchové úpravě a použitým roštům. |
| Sanita, radiátory, svítidla, ventilátory, malířské hmoty | Technické listy před objednáním nebo zabudováním, jsou-li potřebné k ověření parametrů. |
| Plynový kotel | Technický list, energetický štítek, prohlášení o shodě, návod regulace a podklady k revizím. |
| Předání díla | Revize, zkoušky, návody v českém jazyce, záruční listy, fotodokumentace zakrytých prací a seznam skutečně použitých výrobků. |