# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název zakázky:  Chov nosnic s volným výběhem

# Část plnění č.1

# Nabízená technologie musí splňovat VŠECHNY požadované parametry, zároveň uchazeč uvede parametr, kde je vyžadováno. Pokud účastník nesplní některý z výše uvedených parametrů, bude jeho nabídka vyřazena. Účastník předloží výkresové schéma (okótovaný půdorys a řez) voliérové technologie.

| Název |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte nabízené parametry a zda je požadavek splněn. |
| Voliérový chov: |  |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Mobilní stáj pro chov nosnic s 1 řadou voliéry s 2 etážemi a jednostrannou zimní zahradou. Technologie musí splňovat veškeré podmínky směrnice rady EU pro chov nosnic 1999/74/ES a vyhlášky 208/2004 ve Sbírce zákonů ČR. | *ANO/NE |
| Minimální kapacita zvířat mobilní stáje bude 2.700 zvířat. | *ANO/NE **min. kapacita: ……… |
| Voliérový systém bude mít 2 etáže a v každé etáži budou integrovaná skupinová hnízda. | *ANO/NE |
| Celá podlahová plocha v chovné části technologie bude sloužit jako hrabaniště. | *ANO/NE |
| Pro zajištění dobré obslužnosti zařízení požadujeme max. 2 etážový systém. Skupinová hnízda nesmí tvořit mezi etáž mezi 1. a 2. etáží voliéry. | *ANO/NE |
| Všechny úrovně voliéry nad trusnými pásy musí být vyrobeny z galvanizovaného pletiva. | *ANO/NE |
| Obě etáže voliéry musí být o stejné šířce užitné plochy. | *ANO/NE |
| Odletové plechy po stranách voliéry a oplechování podélných stěn u podlahy bude z nerezové oceli. | *ANO/NE |
| Nohy technologie, nebo alespoň jejich část, která přichází do styku s podestýlkou, musí být vyrobena z nerezu a být výškově nastavitelná. | *ANO/NE |
| Voliéra musí mít možnost výběhu pod celou technologií v chovné části. | *ANO/NE |
| Požadujeme rodinná (skupinová) hnízda, jejich zatížení musí být max. 108 ks slepic na 1 m2 plochy. Uzavírání hnízd bude řešeno výklopnou klapkou z klecoviny, která uzavře hnízdo ze shora dolů. Výklopná klapka bude poháněna servopohonem. Rohož hnízda musí být perforovaná, aby trus mohl propadat na trusný pás. | *ANO/NE |
| Mezi skupinovými snáškovými hnízdy v obou etážích bude průchod dostatečně velký proto, aby mohly nosnice procházet z jedné poloviny voliéry do druhé z důvodu požadavku na vysoké welfare. | *ANO/NE |
| Konstrukce hnízd musí být pevná (bočnice a ¨zádová¨ strana), se vstupem pouze z přední strany. | *ANO/NE |
| Zadní pevná stěna musí být vyrobena z plastu nebo z nerezové oceli, aby se prodloužila životnost hnízd. | *ANO/NE ** materiál: ……… |
| Voliéra bude zkonstruována tak, že vejce zanesená mimo snášková hnízda se dopraví na centrální vaječný pás umístěný uprostřed (na ose) voliéry. | *ANO/NE |
| Centrální vaječný pás ve voliéře budou po obou stranách opatřeny elektrickým ohradníkem, aby nedocházelo k vyžírání vajec na páse. | *ANO/NE |
| Vaječný pás v místech prostupů mezi hnízdy bude opatřen stříškou z plastu nebo nerezové oceli, aby nedocházelo ke znečišťování vajec. | *ANO/NE **Materiál: ………. |
| Celá délka dopravníku vajec v chovné části bude v případě potřeby přístupná pro servis a čištění. | *ANO/NE |
| Podélný sběr vajec v technologii bude zajištěn polypropylenovým perforovaným pásem o max. šířce 270 mm v každé etáži s možností regulace rychlosti frekvenčním měničem. | *ANO/NE **max. šířka: …………… |
| Technologie musí být konstruována tak, že vejce snesená mimo snášková hnízda budou mít možnost se automaticky vykutálet na středový centrální vaječný pás ve všech etážích voliéry. | *ANO/NE |
| Servisní dveře v zadní štítové stěně (naskladňování, umývání, …) | *ANO/NE |
| Vejce z obou etáží voliéry budou svedena na centrální dopravník pomocí elevátoru. | *ANO/NE |
| Venkovní osvětlení haly proti predátorům. | *ANO/NE |
| Napájení bude v každé etáži, na každé řadě řešeno min. 2 liniemi s nerezovými kapátkovými napáječkami bez odkapových misek. Napájecí trubice budou umístěny mezi snáškovými hnízdy tak, aby neblokovaly slepicím vstup do skupinového hnízda. Regulace tlaku u jednotlivých řad napáječek bude se systémem umožňujícím jejich proplach tlakovou vodou. | *ANO/NE |
| Zatížení kapátkových napáječek: 10 zvířat/kapátko | *ANO/NE |
| Připojovací souprava k napájecímu systému, průměr 3/4“. Součástí musí být regulace tlaku, medikační elektronický přístroj s rozsahem 1-5 %, filtr s možností proplachu a vodoměr, který je možno připojit na řídicí jednotku PC. | *ANO/NE |
| Krmivo bude po stáji dopravováno krmným řetězem o rychlosti min. 12 m/min. Každý krmný okruh bude mít samostatný pohon. | *ANO/NE |
| Odkliz trusu v technologii bude zajištěn polypropylenovým pásem. Požadujeme rovněž zajištění automatického čištění vnitřní strany pásů šnekovým systémem tak, aby se minimalizovalo usazování nečistot na válcích pohonu a obrátky. | *ANO/NE |
| Velký záložní benzínový agregát min. 4kW, který se automaticky nastartuje při výpadku energie. | *ANO/NE **výkon v kW: ………….. |
| Automatická nášlapná váha včetně software pro vážení zvířat propojená se stájovým PC: min. 1 ks | *ANO/NE **ks: ………… |
| Maximální výška voliéry nesmí z důvodu dobré kontroly hejna překročit 230 cm. Za výšku bereme vzdálenost od podlahy po horní okraj konstrukce voliéry mimo bidla a krmení. | *ANO/NE **výška: ……. |
| Pro dobrou denní kontrolu, servis, vyskladňování bude max. šířka voliéry po venkovní hranu nohy konstrukce (bez balkonu) 250 cm. | *ANO/NE **šířka: ……. |
| Minimální světla výška prostoru pod voliérou bude 55 cm. | *ANO/NE **výška: ……. |
| Součástí voliéry nesmí být žádné díly vyrobené ze dřeva. | *ANO/NE |
| Celá hala mimo zimní zahradu bude zaizolována sendvičovým panelem. | *ANO/NE |
| Podélná stěna bez zimní zahrady bude osazena výběhovými klapkami centrálně poháněnými servomotorem. |  |
| Zimní zahrada |  |
| Jednostranná zimní zahrada přes celou délku mobilní stáje. | *ANO/NE |
| Výběhové klapky z chovné části do zimní zahrady budou poháněné servomotorem. | *ANO/NE |
| Stěna mezi zimní zahradou a venkovním výběhem bude z protiprůvanové sítě. | *ANO/NE |
| Síť bude osazena rolovacím motorem. | *ANO/NE |
| Osvětlení |  |
| Osvětlení uliček bude zajištěno technologií LED. Požadujeme osvětlení s krytím min. IP 67. Světla musí být LED trubice obsahující celé světelné spektrum. Osvětlení musí mít možnost regulace intenzity v rozsahu 1-100% plynulé rozednívání a stmívání. Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. Plně automatický režim. | *ANO/NE |
| Osvětlení voliéry požadujeme zajistit LED osvětlením, a to jak v první etáži zařízení, tak i pod ním. Světla musí osvětlovat průběžně celou délku využitelné části technologie. Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. Provozní napětí nesmí překročit 50 V DC. Plně automatický režim. | *ANO/NE |
| Centrální sběr vajec |  |
| Mobilní stáj bude propojena s centrálním třídícím skladem pomocí dopravníku vajec vedoucí z předsíně stáje od elevátoru po třídící stroj vajec. | *ANO/NE |
| Ve venkovním prostředí bude centrální dopravník vajec zastřešen stříškou z hliníkového plechu nebo nerezové oceli. | *ANO/NE **materiál stříšky: ………… |
| Ovládání centrálního sběru a integrovaných podélných vaječných pásů bude z prostoru třídící místnosti. | *ANO/NE |
| Kovový řetězový dopravník bude vybaven automatickým mazáním. | *ANO/NE |
| Poloautomatický třídící stroj vajec |  |
| Konstrukce třídícího stroje bude pro snadnou údržbu, čištění a dlouhou životnost z nerezové oceli. Příkon stroje bude 230 V. | *ANO/NE |
| Podávací pás bude opatřen integrovaným LED prosvěcováním vajec. Pás bude vyroben z plastového materiálu. | *ANO/NE |
| Třídící stroj vajec s min. výkonem: 3000 ks vajec/hod. | *ANO/NE **výkon vajec/hod.: ……… |
| Integrované váhy budou třídit vejce do velikostních kategorií a dopravovat je na vykulovací stoly třídícího stroje. | *ANO/NE |
| Třídící stroj bude opatřen označováním vajec. | *ANO/NE |
| Krmení |  |
| Hala bude vybavena dvěma sily s minimální celkovou kapacitou 24 m3. | *ANO/NE **kapacita sil:…….. |
| Požadujeme jedno externí a jedno interní silo. | *ANO/NE |
| Externí silo bude vybaveno cyklónem, aby nedocházelo k separaci hrubých a jemných komponent v krmné směsi. | *ANO/NE |
| Doprava krmiva z venkovního sila do integrovaného sila ve stáji bude zajišťovat spirálový dopravník o průměru min. 90 mm. | *ANO/NE |
| Doprava krmiva z interního sila do voliéry bude zajišťovat spirálový dopravník o průměru min. 90 mm. | *ANO/NE |
| Požadujeme oba spirálové dopravníky vybavit kapacitním plnícím senzorem. | *ANO/NE |
| Příčný odkliz trusu |  |
| Integrované trusné pásy budou přes celou šířku voliéry a budou napojeny na nerezový vynášecí šnek. |  |
| Dopravu trusu z haly ven bude zajišťovat nerezový šnekový dopravník v přední části haly ústící před štítovou stěnu. | *ANO/NE |
| Ventilace |  |
| Ventilace – odtah vzduchu bude zajištěn velkým frekvenčně řízeným ventilátorem v zadní štítové stěně. Přívod čerstvého vzduchu bude řešen přívodními ventily v podélných stěnách nebo integrovaným vzduchovým kanálem u podélné stěny. | *ANO/NE |
| Řídící PC, alarm a management program |  |
| Stáj bude ovládána přes stájové PC v prostoru za dělící stěnou chovné části. Stáj bude mít možnost vzdáleného přístupu a ovládání přes aplikaci v telefonu nebo přes PC. Součástí bude management program chovu, který bude mít možnost automaticky zaznamenávat zootechnické ukazatele a exportovat je na vzdálené PC. | *ANO/NE |
| Řídicí stájové PC bude komunikovat s min. 2 teplotními senzory uvnitř stáje. | *ANO/NE **počet senzorů: ……. |
| Řídicí PC bude komunikovat s externím teplotním senzorem umístěném na vnější stěně haly. | *ANO/NE |
| V případě poruchy bude PC posílat alarmové hlášení obsluze stáje. Alarmová jednotka bude mít vlastní zdroj napájení. | *ANO/NE |
| Kamerový systém, TV, software |  |
| Pro vnitřní a venkovní prostory kolem stáje budou vybaveny kamerovým systémem. Požadujeme minimálně 10 ks kamer. | *ANO/NE **počet kamer: ……. |
| Ovládání kamer, kamerový záznam a TV bude v třídící místnosti vedle mobilní haly. | *ANO/NE |
| Montáž, doprava a uvedení do provozu |  |
| Kompletní dodání včetně dopravy, montáže, zprovoznění, zaučení obsluhy a předání provozní dokumentace. | *ANO/NE |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

**vyplňte

V …………………………………. dne ………………………………..              …………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat