[image: image1.jpg]| Y 4
I 4

Ny ’,

4
&
4

\

“’ Ny
I 4 i
STRATEGICKY PLAN SzP __N#@#__ /_ —_—





PŘÍLOHA Č. 1c OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL:


 Jan Magoči
NÁZEV ZAKÁZKY:

 Novostavba kravína

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů části předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů části předmětu zakázky doplněním hodnoty části předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda část předmětu zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze taková nabízená část předmětu zakázky, která splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nová část předmětu zakázky, která plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace části předmětu zakázky, tj. 1 ks dojícího robota:
	Dojící robot                                                                                                                    počet: 1ks

	Výrobce:      

	Typové označení stroje:      

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Provádění všech úkonů potřebných k dojení (očištění struku od nečistot, dezinfekce struku, stimulace struku, oddojení, vlastní dojení, osušení, dipování a závěrečný proplach návlečky po podojení každé krávy) v jedné strukové návlečce. 
	ANO/NE*

	Dojicí stání má podlahu s roštem a gumovým povrchem a programovatelným oplachem podlahy
	ANO/NE*

	Dojící box má pneumaticky ovládané branky                                                       
	ANO/NE*

	Dojící box má programovatelný elektrický vyháněč dojnic                                                           
	ANO/NE*

	Možnost tréninku zvířat před prvním otelením nebo před zahájením provozu (nedojí se, pouze se krmí) 
	ANO/NE*

	Individuální nasazování dojicích násadců na jednotlivé struky                              
	ANO/NE*

	Možnost nasazování dojicích násadců na struky manuálně 
	ANO/NE*

	Měření vodivosti a barvy mléka pro každou čtvrť vemene  
	ANO/NE*

	Individuální stahování strukových návleček z jednotlivých čtvrtí vemene dle dokončení dojení
	ANO/NE*

	Měření nádoje má certifikát ICAR                                                                          
	ANO/NE*

	Asynchronní elektropulzátor    
	ANO/NE*

	Systém dezinfekce strukových násadců po každém dojení                              
	ANO/NE*

	Nastavení délky dojicího stání podle velikosti zvířete ve 3 polohách
	ANO/NE*

	Automatický systém nasazování strukových násadců pomocí 3D kamery
	ANO/NE*

	Automatický podtlakový systém s jednou vývěvou a frekvenčním měničem řízený senzorem podtlaku                                        
	ANO/NE*

	Řídící jednotka včetně SW pro řízení stáda, identifikaci krav – provedení na krk, dálkový přístup přes telefon nebo PC
	ANO/NE*

	Zařízení pro zasílání alarmových stavů na mobilní telefony     
	ANO/NE*

	Nerezové mléčné dopravní potrubí do chladícího tanku na mléko 
	ANO/NE*

	Kompresor se sušičkou a úpravou tlaku vzduchu
	ANO/NE*

	Počítačová sestava – PC, monitor, klávesnice, myš, tiskárna, záložní zdroj (UPS)
	ANO/NE*

	Zootechnická podpora chovateli před spuštěním, během spouštění dojicích robotů a v prvních měsících provozu
	ANO/NE*

	Dotykový ovládací panel na čisté straně robota
	ANO/NE*

	Systém pro identifikaci a přenos údajů o dojnici (přežvykování)    
	Počet ks: 60

	Identifikační respondéry včetně opasku a čísel    
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/vymažte/případně doplňte parametr

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

















jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
[image: image2.jpg]| Y 4
I 4

Ny ’,

4
&
4

\

“’ Ny
I 4 i
STRATEGICKY PLAN SzP __N#@#__ /_ —_—





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]