B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zastavěné území. Nedojde ke zvětšení půdorysných rozměrů stájí.

V této etapě budou stavebně upravovány haly č. 3, 4 a 6. Ostatní objekty budou beze změn.

Stavba stávajícího vepřína se nachází na farmě v Hejné, k.ú. Hejná na parcele č.kat. st. 123. Pozemek st. 123 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o haly č. 3,4,6.  Pozemek má spád k severu. Do stávající stáje jsou přivedeny potřebné inženýrské sítě.

Dešťové vody jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace v areálu. Splaškové vody jsou svedeny do stávající jímky (č. kat. 994/76) a odtud přečerpávány do fóliové jímky - laguny o kapacitě 8 000 m3 (č. kat. 1099/7). Napojení na dopravní infrastrukturu je vybudovaným sjezdem s vraty do areálu.

b) Údaje  o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci. Stavební úpravy stávajících hal jsou v souladu s touto ÚPD  (VZ - výroba zemědělská a skladování), nedochází ke zvětšení zastavěné plochy.

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

Umístění stáje splňuje požadavky na vzájemné odstupy staveb dle § 25 Vyhlášky 501/2006 Sb. odst. 1 z hlediska urbanistického a architektonického. Stavba je v souladu s vyhláškou 431/2012. Jedná se o stávající stáj - vepřín, účel objektu se nemění.  Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod nejsou nároky na odstupové vzdálenosti, v blízkosti objektu nejsou vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů.  Požadavky na odstupy z hlediska státní památkové péče, bezpečnosti, civilní ochrany a prevence závažných havárií nejsou. Stavba nebude u okolních staveb a pozemků mít vliv na denní osvětlení, oslunění. Z hlediska životního prostředí, hygienických a veterinárních požadavků se nejedná o změnu účelu užívání.

Umístění stavby umožňuje její údržbu i údržbu sousedních staveb.

Z hlediska požárně odstupových vzdáleností požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední cizí pozemky.   Nezasahuje jí  požárně nebezpečný prostor okolních staveb – viz požárně bezpečnostní řešení.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití

území

Nejsou.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Průzkumy staveniště nebyly prováděny.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území, záplavové území, ani jinak chráněné území.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, odstupové vzdálenosti od hranic pozemku se nemění.

Odtokové poměry v území se nezmění, nedochází ke změně zastavěné plochy. Dešťové vody jsou vsakovány do terénu - beze změny.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nebude potřeba provádět asanace, celkové demolice, ani nebude třeba kácet dřeviny.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Nebude třeba vynětí ze ZPF, protože se jedná o stavební úpravy stávajících objektů, pozemek č. kat. st. 123  je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří.

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Do stáje je proveden přívod elektřiny a přívod vody. Farma má stávající fóliovou jímku na kejdu - tzv. lagunu o užitném objemu 8 000 m3.

Ke stavebnímu pozemku je vybudovaná komunikace - zpevněná plocha, zakončená sjezdem na pozemek.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje podmiňující, vyvolané, ani související investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Pozemek č. kat. st. 123 je zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 393 m2.

Sousední pozemky:

Pozemek č. kat. 994/9 je ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 14 348 m2.

Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Pozemky jsou ve vlastnictví: Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, Luby,

339 01 Klatovy, IČ: 25245571

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo

bezpečnostní pásmo

Staveniště nezasahují ochranná a bezpečnostní pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavy a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky

statického posouzení nosných konstrukcí

Stavební úpravy  - modernizace stávajících hal č. 3,4 a 6 za účelem zlepšení chovu prasat.

Jedná se o stávající stáje. Objekt bude nadále sloužit k chovu vepřů.

b) Účel užívání stavby

Beze změny - vepřín. Stáj bude sloužit k chovu prasat od 30 do 110 kg živé hmotnosti.

Předpokládá se ustájení 3 960 ks prasat ve 300 kotcích v halách 1,2 a 5 a dále 3 360 ks prasat ve 240 kotcích v halách 3,4 a 6. Celkem 7 320 ks v 540 kotcích.

Ze šesti hal jsou v současnosti upravovány haly č. 1, 2 a 5 - 3 960 ks x 0,14 = 554,4 DJ.

Na základě tohoto projektu budou modernizovány a opět využívány další 3 haly č.3,4,6.

Navrhovaný stav - prasata 30 - 110 kg:   1 120 ks/hala x 3 = 3 360 ks x 0,14 = 470,4 DJ.

Nové zatížení farmy dobytčími  jednotkami: 554,4 DJ + 470,4 DJ = 1 024,8 DJ

Původní stav: 6 000 ks *0,14=840 DJ,  (stav, na který vydané původní povolení)

Současné integrované povolení je vydané na 7 800 ks jatečních prasat, tj. 1 092 DJ.

Navrhovaných 1 024,8 DJ > 840 DJ původně ustájených.

Dojde k nárůstu ustájených zvířat o 1 320 ks, v přepočtu na DJ o + 184,8 DJ.

Vzhledem k vydanému integrovanému povolení bude stav nižší o (7 800 ks - 7 320 ks)

480 ks. V přepočtu na dobytčí jednotky 480 * 0,14 = - 67,2 DJ.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly požadovány, ani uděleny.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky orgánů a organizací dotčených stavbou a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů byly zapracovány do PD.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,

apod.

Zastavěná plocha:    původní 5 393m2,   nová – 5 393 m2.

Nárůst zastavěné plochy: 0 m2

Obestavěný prostor:      7 028 m3/ hala

Užitná plocha celkem:  - všechny stáje celkem po 4 sekcích - po  á 208,4 m2/sekce.

- chodba  - hala č. 3,4,6 - 98,38 m2

Celkem:		  -  1 85,29 m2 haly č. 3,4,6, tj. 3 264,2 m2

Budou využívány v současnosti upravované haly č. 1, 2 a 5 a nově haly č. 3, 4 a 6.

Přepočet na DJ dle zák. č.100/2001Sb.,

Navrhovaný stav - prasata 30 - 110 kg:   1 120 ks/hala x 3 = 3 360 ks x 0,14 = 470,4 DJ.

Předpokládá se ustájení 3 960 ks prasat ve 300 kotcích v halách 1,2 a 5 a dále 3 360 ks prasat ve 240 kotcích v halách 3,4 a 6. Celkem 7 320 ks v 540 kotcích.

Ze šesti hal jsou v současnosti upravovány haly č. 1, 2 a 5 - 3 960 ks x 0,14 = 554,4 DJ.

Na základě tohoto projektu budou modernizovány a opět využívány další 3 haly č.3,4,6.

Navrhovaný stav - prasata 30 - 110 kg:   1 120 ks/hala x 3 = 3 360 ks x 0,14 = 470,4 DJ.

Nové zatížení farmy dobytčími  jednotkami: 554,4 DJ + 470,4 DJ = 1 024,8 DJ

Původní stav: 6 000 ks *0,14=840 DJ,  (stav, na který vydané původní povolení)

Současné integrované povolení je vydané na 7 800 ks jatečních prasat, tj. 1 092 DJ.

Navrhovaných 1 024,8 DJ > 840 DJ původně ustájených.

Dojde k nárůstu ustájených zvířat o 1 320 ks, v přepočtu na DJ o + 184,8 DJ.

Vzhledem k vydanému integrovanému povolení bude stav nižší o (7 800 ks - 7 320 ks)

480 ks. V přepočtu na dobytčí jednotky 480 * 0,14 = - 67,2 DJ.

Počet nových pracovníků: 0 osob, o prasata se budou starat stávající zaměstnanci.

Obecné technické požadavky na stavby jsou v dokumentaci dodrženy.

Nejedná se o objekt s požadavky ze zák. č. 398/2009 Sb.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov

apod.

Předpokládaná potřeba elektrické energie – nedojde k nárůstu - modernější úspornější technologie.

Předpokládaná potřeba vody – dojde k nárůstu.

Původní potřeba 6 000 ks x 8 litrů/ks/den = 48 000 litrů/den, tj. 17 520 m3/rok

Nová potřeba vody 7 320 ks x 8 litrů/ks/den = 58 560 litrů/den, tj. 21 374,4 m3/rok

Povolený odběr je 24 000 m3/rok - vyhovuje.

Předpokládaná potřeba plynu - není požadován.

Odkliz kadáverů- uhynulá zvířata jsou ručně, za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek, pravidelně a v co nejkratší době po úhynu odklízena do kafilerního boxu. Odvoz 2 x týdně.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby:	02/2024

Dokončení stavby:	01/2026

Stavba nebude členěna na etapy.

j) Orientační náklady stavby

3 x 10 = 30 mil. Kč.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Rozměry objektu se nemění.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Halový objekt obdélníkového tvaru, zastřešený sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 15°. Nosnou konstrukci stáje tvoří ocelové příhradové vazníky na ocelových sloupech  a cihelné obvodové zdivo. Zdivo štítů je rovněž cihelné. Podlahy jsou betonové, převážně roštové, pod podlahou jsou sběrné kanály.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení obsahuje následující prostory:

Stáje 3,4 a 6 budou sloužit k ustájení prasat ve výkrmu od 30 do 110 kg v počtu 3 360 ks.

Jedná se o 3 haly, každá bude rozdělena na 4 sekce o 20 kotcích,t.j. 3 x 4 x 20 = 240 kotců.

Provoz ve stáji je řešen s hledem na maximální klid, zdravé prostředí a pohodlí ustájeného dobytka.

Do objektu budou naskladňována selata o hmotnosti cca 30 kg. V objektu zůstanou cca 16 týdnů, než dosáhnou jateční hmotnost do 110 kg.Prasata budou naskladňována vždy do prázdné a vydesinfikované sekce. Jeden týden bude sekce volná, slouží pro umytí a desinfekci sekce, jakož i pro tzv. odstání a odpočinek prostoru sekce.

Technologie hrazení:

Rozdělení sekcí je patrné z výkresové dokumentace. Jednotlivé sekce budou odděleny plastovými příčkami - 4 sekce/hala. V každé sekci bude 20 kotců a dvě kontrolní chodbičky pro přístup do kotců. Dělící hrazení bude provedeno v kombinaci nosných sloupků, dělících stěn a ztužujících profilů. Prasata budou mít v každé sekci trvalý přístup k dostatečnému množství manipulovatelného materiálu, který umožňuje etologické aktivity. Kotce budou vybaveny např. řetízky.

Technologie podtlakového odklizu kejdy:

Odkliz kejdy z podroštových prostor bude zajištěn tzv. podtlakovým systémem. Jedná se o potrubní rozvody z KG trubek, uložených pod úrovní dna kanálů. Rozvody podtlakového systému jsou patrné z výkresu stavební části. Vypuštění kejdy z plného podroštového prostoru je zajištěno zátkou, zavěšenou na lanku, které se přichytí na dělící stěnu hrazení. Kejda bude pokračovat do stávající přečerpávací jímky o objemu 30 m3, situované u laguny. Odtud bude přečerpávána do fóliové jímky - laguny o kapacitě 8 000m3.

Technologie podlah – roštů:

Podlahy budou provedeny v kombinaci betonových roštů a pevných podlah. Plocha kotců splňuje požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro minimální ustájovací plochy pro výkrm. Krmítka budou umístěna v konstrukci hrazení. Betonové rošty mají šířku štěrbiny max. 18mm a minimální šířku nášlapné roštnice 80mm. Výška roštů je 80mm.

Technologie krmení a napájení:

Pro navrhovaný provoz byl zvolen systém suchého krmení. Krmná směs bude uložena ve venkovních silech 4 ks/halu, odkud bude k jednotlivým krmným místům dopravována v uzavřených terčíkových dopravnících. Ke krmení jsou použita krmítka, umístěná v hrazení vždy mezi sousední dvojicí kotců. Objemový dávkovač bude minimálně jednou denně doplněn. Specifikace krmení a napájení bude provedena dle dodavatele technologie, který bude určen na základě výběrového řízení před započetím stavby.

Napájení je zajištěno v každém kotci pomocí dvojité napáječky, napojené na centrální rozvod napájecí vody.

Technologie ventilace a topení:

Potřebná výměna vzduchu ve stáji bude zajištěna navrženou podtlakovou ventilací. Přívod vzduchu do jednotlivých sekcí bude zajištěn přes chladící boxy do obslužné chodby.

Chlazení v jednotlivých halách bude prováděno průchodem vzduchu skrze box - soustavu smáčených plastových voštin. Takto předchlazený vzduch bude z chodby perforovaným stropem dopraven ke zvířatům do jednotlivých sekcí. Systém stropu sestává z trapézových perforovaných podhledů, textilie a prodyšných stropních rohoží (zateplení - minerální vlna). V případě potřeby bude ještě přiváděn vzduch pomocí stropních klapek - vždy 8+8ks do jedné sekce. Odvod vzduchu z prostoru sekce zajišťují vždy 3 střešní odtahové ventilátory s plynulou regulací otáček. Výkon ventilace nastavuje instalovaný řídící klimapočítač, který je součástí dodávky technologie. Klimapočítač má integrovaný i alarmsystém. V prováděcí dokumentaci technologie bude řešen detailně vývod na stávající náhradní zdroj  v arálu. Připojování bude prováděno ručně.

Pro jeden kus se uvažuje výměna vzduchu 110 m3/hodinu. Přesný návrh bude proveden , dodavatelem technologie, který bude znám na základě výběrového řízení.

Technologie osvětlení:

Stáje budou vybaveny osvětlovacími tělesy, osazenými na podhled. Prostředí v prostorách pro chov bude osvětleno minimálně 40 lx po dobu 8 hodin denně. Osvětlení pro zaměstnance při práci je min. 200 lx, dle charakteru vykonávané práce.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním           postižením.

Nejedná se o objekt s požadavky na bezbariérové užívání dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Pro provoz stáje bude vypracován uživatelem provozní řád, který bude obsahovat pokyny pro bezpečné užívání stavby.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Stávající stáj, upravovaná ve 2. etapě je objekt, sestávající ze 3 hal č. 3, 4, 6. Nosnou konstrukci hal tvoří  ocelové příhradové vazníky. Krytina – trapézový KOB plech. Podhled dtto. Střecha je zateplená čedičovou vlnou tl. 50mm.

Obvodové stěny jsou zděné tl. 300mm a (450 mm štíty haly č.6). Podlahy jsou betonové.

Budou provedeny stavební úpravy potřebné pro zlepšení chovu prasat. Stávající střešní konstrukce bude nahrazena novou, bude provedeno nadezdění stávajícího zdiva tl. 300 mm. Dále budou provedeny nové podroštové kanály, zakryté betonovými rošty a podlaha v přeháněcí chodbě. Dělící příčky a obklady stěn interiéru budou plastové.

b) Konstrukční a materiálové řešení

V objektu budou vybourány vnitřní dělící konstrukce a části podezdívky a opláštění podélných stěn. Bude provedno zvýšení obvodového zdiva na +3,1m a budou osazeny nové dřevěné sponkované příhradové vazníky. Střešní krytina bude na latích nová z trapézového barveného plechu výšky 45mm, opatřeného z interiérové strany tepelnou izolací tl. minimálně 10mm.  Kejdové podroštové kanály budou vybetonovány z vodostavebního betonu C 25/30 XC4, XD2, XA1 v tl. 150mm, vyztuženy Kari sítí 150/6,3 x 150/6,3 mm. Rošty budou tl. 80mm. Podlaha chodby bude z vodostavebního betonu C 25/30 XC4, XD2, XA1 tl. 150mm, vyztužená Kari sítí 150/6,3 x 150/6,3 mm.  Podlahu je nutné dilatovat.

Budou osazeny nové výplně otvorů. Obvodové zdivo bude z exteriéru zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolací PPS tl. 100mm. Zateplení perforovaného podhledu bude minerální vatou tl. 80mm.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Objekt je navržený pro daný účel a bude vykazovat potřebnou odolnost a stabilitu při provozu.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Kotcová stáj (3 haly á 80 kotců =240 kotců) s celoroštovou podlahou pro prasata ve výkrmu o hmotnosti od 30 do110 kg živé hmotnosti v počtu 1 120 ks/ stáj - celkem 3 360 ks.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Ve stáji jsou navrženy nové podroštové prostory a kanalizace do přečerpávací jímky, nové hrazení a technologie.

Potřebná výměna vzduchu ve stáji bude zajištěna navrženou podtlakovou ventilací. Přívod vzduchu do jednotlivých sekcí bude zajištěn přes chladící boxy do obslužné chodby.

Chlazení v jednotlivých halách bude prováděno průchodem vzduchu skrze box - soustavu smáčených plastových voštin. Takto předchlazený vzduch bude z chodby perforovaným stropem dopraven ke zvířatům do jednotlivých sekcí. Systém stropu sestává z trapézových perforovaných podhledů, textilie a prodyšných stropních rohoží (zateplení - minerální vlna). V případě potřeby bude ještě přiváděn vzduch pomocí stropních klapek - vždy 8+8ks do jedné sekce. Odvod vzduchu z prostoru sekce zajišťují vždy 3 střešní odtahové ventilátory s plynulou regulací otáček. Výkon ventilace nastavuje instalovaný řídící klimapočítač.

Pro jeden kus se uvažuje výměna vzduchu 110 m3/hodinu.

Vytápění - stáje není třeba speciálně vytápět. Stačí živočišné teplo ustájených zvířat. Naopak je nutná dobrá ventilace, zajišťující odvod přebytečného tepla pro tepelnou pohodu zvířat - viz předchozí odstavce.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz požárně bezpečnostní řešení, které obsahuje:

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, vč. rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení se neposuzují – stávající nevytápěný zemědělský objekt.

Alternativní zdroje nebudou využívány.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace,	 hluk, prašnost apod.

Závod má stávající provozní budovu. V ní je stávající sociální zařízení včetně hygienických smyček. Dále jsou zde kanceláře a ostatní provozní zázemí. Nedochází k úpravám, nedojde ke změně počtu zaměstnanců.

Potřebná výměna vzduchu ve stáji bude zajištěna navrženou podtlakovou ventilací. Přívod vzduchu do jednotlivých sekcí bude zajištěn přes chladící boxy do obslužné chodby.

Chlazení v jednotlivých halách bude prováděno průchodem vzduchu skrze box - soustavu smáčených plastových voštin. Takto předchlazený vzduch bude z chodby perforovaným stropem dopraven ke zvířatům do jednotlivých sekcí. Systém stropu sestává z trapézových perforovaných podhledů, textilie a prodyšných stropních rohoží (zateplení - minerální vlna). V případě potřeby bude ještě přiváděn vzduch pomocí stropních klapek - vždy 8+8ks do jedné sekce. Odvod vzduchu z prostoru sekce zajišťují vždy 3 střešní odtahové ventilátory s plynulou regulací otáček. Výkon ventilace nastavuje instalovaný řídící klimapočítač, který je součástí dodávky technologie. Klimapočítač má integrovaný i alarmsystém. V prováděcí dokumentaci technologie bude řešen detailně vývod na stávající náhradní zdroj  v areálu. Připojování bude prováděno ručně.

Pro jeden kus se uvažuje výměna vzduchu 110 m3/hodinu.

Umělé osvětlení stáje bude zářivkovými svítidly. Zásobování vodou bude z vodovodního řadu střediska stávajícím přívodem. Kejda bude z podroštových kanálů odváděna potrubím PVC KG 250 do přečerpávací jímky a následně čerpána do stávající skladovací fóliové jímky o užitném objemu 8 000 m3.

Stavba nebude na okolí působit vibracemi, prašností, ani nadměrným hlukem. V sousedství nejsou žádné obytné stavby.

Odkliz kadáverů- uhynulá zvířata jsou ručně, za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek, pravidelně a v co nejkratší době po úhynu odklízena do kafilerního boxu. Odvoz 2 x týdně.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana  před pronikáním radonu z podloží

Na staveništi nebyl proveden radonový průzkum, nejedná se o prostory s trvalým pobytem osob.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není navržena ochrana před bludnými proudy.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Staveniště, ani charakter výroby  nevyžaduje navrhovat objekt chráněný před technickou seizmicitou. Dle mapy seizmických oblastí České republiky viz ČSN EN 1998-1 Eurokód 8:

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1 Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby je řešená stavba zařazena do oblasti s referenčním špičkovým zrychlením podloží agR=0,00g - seizmicita se neuvažuje.

d) Ochrana před hlukem

V blízkosti objektu se nenachází zdroje hluku, před nimiž by bylo nutné z hlukového hlediska stavbu chránit. Navrhovaná stavba respektuje podmínky uvedené v Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity hluku nebudou překročeny.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou navržena.

f) Ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejedná se o poddolované území, ani o území s výskytem metanu atd.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Kabelový přívod NN do objektu je stávající.

Přívod vody do objektu je stávající.

Splašková kanalizace je napojena do stávající přečerpávací jímky (č.kat. 994/76), odkud je dopravována do stávající fóliové skladovací jímky - laguny o kapacitě 8 000m3 (č. kat. 1099/7).

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kabelový přívod NN (IO.05) - beze změny.  Venkovní vodovod (IO.03) - beze změny. Dešťová kanalizace (IO.04.b) - beze změny. Splašková kanalizace (IO.04.a) - PVC KG 300 -  78 m,  PVC KG 500 - 51m.

B.4. Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Ke stavebnímu pozemku je provedená faremní zpevněná komunikace.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na stávající infrastrukturu je stávajícím sjezdem s vraty z místní komunikace do areálu.

c) Doprava v klidu

Není řešeno, nedochází k nárůstu pracovníků, tj. nejsou požadována nová parkovací stání.

d) Pěší a cyklistické stezky

K závodu nejsou řešeny chodníky, ani cyklostezka.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Nebudou prováděny

b) Použité vegetační prvky

Nejsou navrhovány vegetační prvky, jedná se o úpravy v interiéru stáje.

c) Biotechnická opatření

Neuvažuje se s budováním biotechnických opatření.

Nebudou prováděny příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty ani zatravněné údolnice-dráhy soustředěného odtoku. Není uvažováno ani s budováním větrolamu.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Předpokládá se ustájení 3 960 ks prasat ve 300 kotcích v halách 1,2 a 5 a dále 3 360 ks prasat ve 240 kotcích v halách 3,4 a 6. Celkem 7 320 ks v 540 kotcích.

Ze šesti hal jsou v současnosti upravovány haly č. 1, 2 a 5 - 3 960 ks x 0,14 = 554,4 DJ.

Na základě tohoto projektu budou modernizovány a opět využívány další 3 haly č.3,4,6.

Navrhovaný stav - prasata 30 - 110 kg:   1 120 ks/hala x 3 = 3 360 ks x 0,14 = 470,4 DJ.

Nové zatížení farmy dobytčími  jednotkami: 554,4 DJ + 470,4 DJ = 1 024,8 DJ

Původní stav: 6 000 ks *0,14=840 DJ,  (stav, na který vydané původní povolení)

Současné integrované povolení je vydané na 7 800 ks jatečních prasat, tj. 1 092 DJ.

Navrhovaných 1 024,8 DJ > 840 DJ původně ustájených.

Dojde k nárůstu ustájených zvířat o 1 320 ks, v přepočtu na DJ o + 184,8 DJ.

Vzhledem k vydanému integrovanému povolení bude stav nižší o (7 800 ks - 7 320 ks)

480 ks. V přepočtu na dobytčí jednotky 480 * 0,14 = - 67,2 DJ.

Emise

Viz  integrované povolení - rozhodnutí o změně č.6 - č.j. PK-ŽP/277/19 ze 7.1.2019.

Jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona č.201/2012 Sb.

Z hlediska hluku se v okolí závodu nenachází obytné objekty.

Předpokládaná potřeba vody - dojde k nárůstu o 3 995 m3/rok.

Předpokládaná potřeba vody – dojde k nárůstu.

Původní potřeba 6 000 ks x 8 litrů/ks/den = 48 000 litrů/den, tj. 17 520 m3/rok

Nová potřeba vody 7 320 ks x 8 litrů/ks/den = 58 560 litrů/den, tj. 21 374,4 m3/rok

Povolený odběr je 24 000 m3/rok - vyhovuje.

Skladování kejdy

Celkem 7 320 ks x 0,14 = 1 024,8 DJ. Dle přílohy č.1) tab. A k vyhlášce č.377/2013 Sb., je průměrná produkce statkových hnojiv a technologických vod (ředěná kejda) v přepočtu na DJ

pro  výkrm prasat 16t/rok (měrná hmotnost kejdy = 1,03t/m3).

1 024,8 DJ x 16 t = 16 397 tun/rok, tj. 16 397 m3/rok.

Skladovací jímka 8 000 m3 vyhovuje na šestiměsíční uskladnění.

Skutečné ředění kejdy je navíc nižší než 16 tun/rok (podtlakový systém odklizu) a naopak skladovací kapacita je vyšší o obsah podroštových kanálů min. 3 300 m3, tj. celkem min.

11 300m3.

Podlaha stáje i kanálů bude nepropustná z vodostavebního betonu, nedojde ke kontaminaci podloží.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných  stromů, ochrana rostlin a

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, jedná se o stavbu v území určeném pro zemědělskou výrobu. Nedojde ke kácení dřevin, chráněných stromů, ničení rostlin ani hubení živočichů.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí, je-li podkladem

Dojde k navýšení počtu ustájených zvířat v areálu celkem na 7 320 ks. Nové integrované povolení bylo řešeno nyní na celkových 7 800 ks jatečních prasat, před modernizací a začátkem využívání hal č.3, 4 a 6, kdy dojde v areálu k navýšení počtu prasat nad původních 6 000 ks o 1 320 ks, tj. 184,8 DJ. Viz "Integrované povolení".

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry  způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Na stavbu bylo vydáno "Rozhodnutí o změně č.6 integrovaného povolení pod č.j. PK-ŽP/277/19 ze dne 7.1.2019 - viz příloha.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Jedná se o nepodsklepený halový objekt, který není svým charakterem vhodný pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie – nedojde k navýšení potřeby při provozu.  Po dobu výstavby bude elektřina odebírána z distribuční sítě střediska. Odběr bude měřen podružným elektroměrem.

Potřeba plynu  - nedojde k navýšení. Při výstavbě nebude potřeba.

Potřeba vody – nedojde k navýšení potřeby vody, protože nebudou navyšovány stavy dobytka, ani počty zaměstnanců. Voda pro potřeby stavby bude odebírána z vodovodního rozvodu v příslušných halách. Potřeba vody pro účely stavby bude měřena.

Množství krmiva zůstává beze změny.

b) Odvodnění staveniště

Stavební úpravy stávajícího objektu. Nebude třeba provádět opatření pro odvodnění staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající infrastrukturu je stávajícím sjezdem s vraty do závodu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu provádění stavebních prací dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum v rámci technických možností.

## Stavební práce nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

## Před výjezdem na místní veřejnou komunikaci musí být vozidla ze stavby zbavena nečistot tak, aby nedocházelo k znečištění vozovky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je volné. Nebudou prováděna opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba si nevyžaduje související asanace, celkové demolice, ani kácení dřevin.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Nedojde k záboru ZPF, pozemek č. kat. st. 123 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbarierové obchozí trasy nejsou řešeny.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí jeho jednotlivé složky, organismy a místní ekosystém.

Při provádění stavebních prací bude vzniklý odpad roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce. Jedná se  konkrétně o následující kategorie odpadu:

Přehled odpadů :

| Kód druhu | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| odpadu | odpadu | odpadu |
| 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených v 17 01 06 | O |
| 17 01 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |

Materiál z demolic bude využit  v souladu se zákonem a v souladu s nařízením vlády ČR

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady -  převážná část bude odvezena na příslušné povolené skládky. Vytříděné kusy konstrukční oceli a plechů budou odvezeny do sběrných surovin.

Všechny druhy odpadů vznikající při provádění stavebních úprav budou likvidovány v souladu s platnými zákony. Odpady vznikající při stavebních pracích - budou tříděny. Likvidace přetříděných odpadů se bude provádět dle jejich kategorie a povahy. Odpady kategorie N (například netříděná stavební suť) by vznikat neměly – případně je  nutno odvézt je na specializovanou skládku.

Při likvidaci stavebního a demoličního odpadu bude postupováno v souladu s "Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" z ledna 2008. Odpad bude v maximální možné míře dle druhu recyklován.

S odpady kategorie N (nebezpečné) bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden postup při manipulaci a v případě havárie. Krytinu hal tvoří Al. trapézový plech KOB, který si stavebník ponechá.

Uhynulá prasata budou ukládána do stávajícího kafilerního boxu a odvážena na základě smlouvy s VAÚ.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny zemní práce vyžadující deponie.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po dobu provádění stavebních prací dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum v rámci technických možností.

## Stavební práce nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

## Před výjezdem na veřejnou komunikaci musí být vozidla ze stavby zbavena nečistot tak, aby nedocházelo k znečištění vozovky.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení; zejména pak :

•   nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích

•   zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

•   zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

•   nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

•   nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

•   nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

•   vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

•   nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními  prostředky

•   nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

•   nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

•   vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

•   nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci           (novela 68/2010 Sb.,)

•   zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

•   zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•   vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

•   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Obecné zásady bezpečnosti obsluhy strojů:

- jednotlivé stroje nesmí obsluhovat osoby, bez náležitého proškolení a seznámení (zaškolení) s provozem stroje.

- je zakázáno za provozu snímat ze strojů ochranné kryty nebo spouštět stroje bez těchto krytů.

- jsou zakázány neodborné zásahy do strojů a elektroinstalace.

Stavebník zajistí dle potřeby koordinátora bezpečnosti práce.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Do objektů nebude umožněn přístup veřejnosti. Neřeší se bezbariérový přístup dle požadavků zákona 389/2006 Sb.

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Stavba si nevyžádá zvláštní dopravně inženýrská opatření, areál má samostatnou přístupovou komunikaci.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění. Stavba nebude prováděna za provozu. Vnější prostředí nebude mít negativní vliv na výstavbu.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Při výstavbě bude postupováno obvyklým způsobem, jedná se o stavbu z klasických materiálů.

Termín zahájení:     02/2024

Termín dokončení:  01/2026

Stavba nebude členěna na etapy.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Předpokládaná potřeba vody – dojde k nárůstu.

Původní potřeba 6 000 ks x 8 litrů/ks/den = 48 000 litrů/den, tj. 17 520 m3/rok

Nová potřeba vody 7 320 ks x 8 litrů/ks/den = 58 560 litrů/den, tj. 21 374,4 m3/rok

Povolený odběr je 24 000 m3/rok - vyhovuje.

V Klatovech 07/2023                                                    Vypracoval Ing. Bedřich Straka