Příloha č. 2 - technická specifikace

| Investice do lesní techniky – Probírkový harvestor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | parametr plnění | parametr požadovaného plnění (vyplní uchazeč) |
| Probírkový harvestor |  |  |
| Šířka maximálně 2200 mm | ano |  |
| Světlost minimálně 450 mm v celém profilu | ano |  |
| Hmotnost maximálně 9000 kg | ano |  |
| Motor o výkonu minimálně 54 kW bez AdBlue | ano |  |
| Úhel zatáčení minimálně 65 stupňů | ano |  |
| Pojezdová soustava hydrostaticko-mechanická | ano |  |
| Možnost zatáčení středovým kloubem a přední nápravou současně | ano |  |
| Pohon 4x4 | ano |  |
| Mechanické uzávěrky diferenciálu na přední i zadní nápravě | ano |  |
| Hydraulický jeřáb s nivelací sloupu | ano |  |
| Dosah hydraulické ruky minimálně 6 metrů | ano |  |
| Zdvih hydraulické ruky minimálně 40 kN | ano |  |
| Klimatizace | ano |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo obsluhy | ano |  |
| Sluneční clony | ano |  |
| Couvací kamera | ano |  |
| Rádio | ano |  |
| Pracovní osvětlení – LED sada minimálně 12 světel | ano |  |
| Šířka pneu minimálně 500 mm | ano |  |
| Naplnění solankou v kolech 75% | ano |  |
| Pumpa na plnění hydraulického oleje | ano |  |
| Harvestorová hlavice – úřez minimálně 40 cm | ano |  |
| Harvestorová hlavice – minimálně 3 odvětvovací nože | ano |  |
| Harvestorová hlavice – hmotnost do 450 kg | ano |  |
| Měřící software v českém jazyce | ano |  |
| Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích – kopie ZTP | ano |  |

Pozn. Uchazeč vyplní zeleně podbarvená pole tabulky. Do tabulky doplní hodnotu nebo text ANO/NE, v závislosti na tom, zda předmět plnění požadovaný parametr splňuje či ne. Uchazeč dále uvede místo, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

V…………………………………. dne __. __. 2026

………………………………………………………………………….

podpis oprávněné osoby, razítko