# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Stroj: Chladící tank na mléko – chlazení ledovou vodou (nepřímé chlazení) |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn * |
| Vertikální chladicí/skladovací tank na mléko s nepřímým chlazením (chl. ledovou vodou) o objemu min. 24 000 l 2 ks | ………..l |
| Vertikální tank pro systém chlazení ledovou vodou - účinným, laserem svařovaným tepelným výměníkem v spodní části tanku. Výrobek z nerezové oceli třídy 18/10 - AISI 304. Nerez opláštění vyplněné PUR izolací. Samočistitelná mléčná výpust min. DN 50 mm. Řízení chlazení mléka pomocí elektronické jednotky včetně digitální indikace teploty mléka na LCD displeji, plně automatické protokolování údajů o chlazení, míchání, sanitaci a případných poruchách. Automatická dezinfekce včetně automatického dávkování dezinfekce. | /NE |
| Sendvičová konstrukce chladícího tanku - venkovní opláštění nerezovým plechem (ne hliníkové opláštění) | /NE |
| Průměr chladícího tanku min. 2850 mm | /NE |
| Celková výška chladícího tanku – max. 5200 mm | /NE |
| Vytlačování mléka stlačeným vzduchem (včetně filtrační jednotky stlač. vzduchu) | /NE |
| Zobrazování množství mléka v tanku | /NE |
| Možnost recyklace vody z dezinfekce tanku | /NE |
| Boční a horní kontrolní otvor s uzavíráním | /NE |
| Nerezový žebřík a bezpečnostní zábrany na vrcholu tanku | /NE |
| Nerez odvětrání tanku | /NE |
| Protizámrzný systém | /NE |
| Výrobník ledové vody |  |
| Chladící kapacita min. 310 000 kcal | /NE |
| Čerpadla ledové vody pro min. dva okruhy | /NE |
| Chladicí rozvody osazeny termostatickými expanzními ventily | /NE |
| Chladicí jednotky 4 ks |  |
| Chladicí jednotka s výkonem min. 13 000 kcal/hod (-10°C/32°C) | ……….kcal |
| Řízená ventilace | /NE |
| Řízené vstřikování chladiva | /NE |
| Rekuperace tepla z ch. jednotek – včetně akunádoby – 2 ks |  |
| Akumulační nádoba rekuperace - objem min. 1400l | /NE |
| Vložený nerezový výměník – plocha výměníku – min. 6m2 | /NE |
| Izolace akunádoby – min.85 mm | /NE |
| Deskový tepelný výměník 4 ks pro chladící jednotky o výkonu min. 13 000 kcal/hod | /NE |
| Trubkový předchladič pro předchlazení mléka užitkovou vodou a chlazení mléka ledovou vodou 2 ks |  |
| Celonerezové provedení s průtokem – dle typu dojírny | /NE |
| Teplosměnná plocha předchladiče min. 4m2 | /NE |
| Podružný rozvaděč chlazení 1 ks | /NE |

| TECHNOLOGIE ROBOTICKÉHO DOJENÍ |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Levostranný/pravostranný dojicí robot s jedním dojicím ramenem – celkem 20 ks |  |
| Elektrický pohon dojícího ramene robota | ANO/NE |
| Celonerezová konstrukce doj. robota (nerez ocel), včetně všech krytů | ANO/NE |
| Přímý vstup do dojícího robota zadní částí dojícího stání | ANO/NE |
| Přímý výstup z dojícího robota přední částí dojícího stání | ANO/NE |
| Násypky na pevné krmivo min. 1ks | ANO/NE |
| Kompatibilita s identifikačním systémem a ID známkami | ANO/NE |
| Dotykový ovládací panel na čisté straně robota | ANO/NE |
| Očištění struků před dojením a mechanická stimulace před dojením pomocí dvou protiběžných rotačních kartáčků | ANO/NE |
| Integrovaná laboratoř na měření složek mléka (bílkovina, tuk, laktóza, krev) | ANO/NE |
| Měření čtvrťové vodivosti mléka | ANO/NE |
| Kyselý proplach strukových násadců | ANO/NE |
| Měření obsahu somatických buněk v mléce | ANO/NE |
| Měření nádoje měřičem mléka splňující certifikát ICAR. | ANO/NE |
| Vyhnání dojnice el. impulsem pro rychlé opuštění doj. stání | ANO/NE |
| Dotykový monitor v prostoru pro separovaná zvířata – přímý vstup do software systému robotického dojení | ANO/NE |
| Proměnlivé otáčky mléčného čerpadla v každém robotu | ANO/NE |
| Software pro řízení robotů a stáda dojnic | ANO/NE |
| Automatické zařízení na odběr vzorků mléka 20 ks | ANO/NE |
| Tlakový vzduch včetně rozvodů |  |
| Kompresor 2 ks celkem (výkon kompresoru min. 1,5 m3/min.) | ANO/NE |
| Tlaková nádoba – objem min. 1400 l – zinkovaná | ANO/NE |
| Kondenzační sušička s odpovídajícím výkonem | ANO/NE |
| Adsorbční sušička s odpovídajícím výkonem | ANO/NE |
| Filtrační jednotka pro úpravu tlak. na potravinářskou kvalitu včetně pachového filtru (aktivní uhlí). | ANO/NE |
| Rozvody tlak vzduchu centrální (min. DN 36) včetně rozvodu a připojení jednotlivých robotů (min. DN 10) | ANO/NE |
| Ohřev horké vody (pro dezinfekci robotů) |  |
| Bojlery pro ohřev vody k dezinfekci robotů – ohřev na minimálně 93 °C, objem bojlerů minimálně 85 l/na jednoho robota – včetně tepelné izolace | ANO/NE |
| Rozvody horké vody k jednotlivým robotům včetně tepelné izolace | ANO/NE |
| Podtlakový rozvod |  |
| Vývěva/dmychadlo o výkonu min. 2500l/min (při 500 mbar) | ANO/NE |
| Centrální vzdušník s min. objemem 225 l. | ANO/NE |
| Hlavní potrubní rozvod min. 90 mm | ANO/NE |
| Přívodní potrubí k robotům min. 50 mm | ANO/NE |
| Podtlakový oddělovací ventil pro jednotlivé roboty – 20 ks | ANO/NE |
| Rozvody dezinfekční |  |
| Rozvody dezinfekčních roztoků k jednotlivým robotům: rozvod kyselého dezinfekčního prostředku rozvod zásaditého dezinfekčního prostředku rozvod dezinfekčního. prostředku pro zpětný proplach rozvod dezinfekčního prostředku pro ošetření po dojení | ANO/NE |
| Dávkovače a čerpadla dezinfekčního prostředků pro jednotlivé rozvody Celkem pro 4 rozvody | ANO/NE |
| Sběrné/dopravní potrubí mléka |  |
| sběrné potrubí od jednotlivých robotů centrální sběrné/dopravní potrubí min. DN 50 mm - nerez | ANO/NE |
| Montáže |  |
| Podružné elektrorozvaděče pro zapojení všech částí robotického dojení | ANO/NE |
| Hrazení mimo klec doj. stání včetně jednosměrných branek, odchozí uličky |  |
| Povrchová úprava žárový zinek, neprůhledné krytování | ANO/NE |

| Identifikační systém a ID známky/ systém sledování pohybové aktivity a přežvykování |  |
| --- | --- |
| Identifikační systém umožňující identifikaci zvířat v dojících robotech, separačních brankách a ve stájích | ANO/NE |
| Identifikační známka – 800 ks Umožňující: - identifikaci zvířat - celodenní sběr a vyhodnocování dat každou hodinu - sledování aktivity - sledování přežvykování - sledování frekvence žraní - sledování tepelného stresu | ANO/NE |

| Separace zvířat |  |
| --- | --- |
| Automatická třídící branka včetně potřebného identifikačního systému a ovládacího software a hardware – 4 ks | ANO/NE |

| Kejdové technologie: SO 02 Skladovací jímka na kejdu |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek zadavatele splněn |
| SO 02 Skladovací jímka na kejdu |  |
| 1x Ponorné čerpadlo min. 15 kW s řezacím ústrojím | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – upínací koleno | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – vodící lišta | ANO/NE |
| Potrubí DN 150 v nerezovém provedení | ANO/NE |
| 3x ponorné míchadlo min. 14 kW | ANO/NE |
| Dodávka míchadla s nerezovou vrtulí, závěsným zařízením a vodícím sloupem | ANO/NE |
| 3 x žebřík v nerezovém provedení s obslužnou plošinou | ANO/NE |

| Kejdové technologie: SO 03 Jímka na odpadní vody |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek zadavatele splněn |
| SO 03 Jímka na odpadní vody |  |
| 1x Ponorné čerpadlo min. 10 kW s řezacím ústrojím | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – upínací koleno | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – vodící lišta | ANO/NE |
| Potrubí DN 150 v nerezovém provedení | ANO/NE |
| 2x ponorné míchadlo min. 10 kW | ANO/NE |
| Dodávka míchadla s nerezovou vrtulí, závěsným zařízením a vodícím sloupem | ANO/NE |
| 2 x žebřík v nerezovém provedení s obslužnou plošinou | ANO/NE |

| Kejdové technologie: SO 04 Přečerpávací jímka |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek zadavatele splněn |
| SO 04 Přečerpávací jímka |  |
| 1x Ponorné čerpadlo min. 6 kW s řezacím ústrojím | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – upínací koleno | ANO/NE |
| Součástí dodávky čerpadla – vodící lišta | ANO/NE |
| Potrubí DN 150 plast | ANO/NE |
| 2x ponorné míchadlo min. 6 kW | ANO/NE |
| Dodávka míchadla s nerezovou vrtulí, závěsným zařízením a vodícím sloupem | ANO/NE |

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízená technologie musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V                      dne ………………………………..

…………………………………………………………….