[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova




[image: image2.jpg]Y 4
' 4
[ 4

RV &

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA





Příloha č. 3
Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

	Název zakázky:
	„Nerezové nádrže“


	Zadavatel

	Název:
	Josef Dufek

	Sídlo:
	Pod Sokolovnou 1185/17, 

696 04 Svatobořice - Mistřín

	IČ:
	71001166

	DIČ:
	CZ7107144264

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
	Josef Dufek

	Kontaktní osoba:
	Josef Dufek

	Telefon - mobil:
	+420 603 275 655

	E-mail:
	josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz


Technické parametry veřejné zakázky:
1) Nerezová nádrž uzavřená 13.000 l – 10 ks
- objem nádrže 13.000 l

- průměr nádrže: 2100 mm

- výška nádrže i s nohama: 4200 mm

- nohy 400 mm

- excentrické víko nádrže a kuželové dno

- totální výpust s klapkou DN 40 NIOB

- stáčecí výpust s klapkou DN 40 NIOB

- ochutnávací ventil ½”

- oválná vrata CAE 305 x 440 mm, rám vrat je vylisován přímo v plášti nádrže

- horní průlez o průměru 220 mm s dvoucestným ventilem DN 50

- uzavřený stavoznak

- držák na žebřík

- oka pro jeřáb

- duplikátor chlazení 

- nerezová jímka na teplotní čidlo

- materiál - AISI 304, V2A

- povrch - vnitřní – matně lesklý 2B, vnější - plášť víko a nohy grošované 

2) Nerezová nádrž uzavřená 20.000 l – 4 ks

- objem nádrže 20.000 l

- průměr nádrže: 2350 mm

- výška nádrže s nohama: 5150 mm

- nohy 400 mm

- excentrické víko nádrže a kuželové dno

- totální výpust s klapkou DN 40 NIOB

- stáčecí výpust s klapkou DN 40 NIOB

- ochutnávací ventil ½”

- oválná vrata CAE 305 x 440 mm, rám vrat je vylisován přímo v plášti nádrže

- horní průlez o průměru 220 mm s dvoucestným ventilem DN 50

- uzavřený stavoznak

- držák na žebřík

- oka pro jeřáb

- duplikátor chlazení vysoký 1250 mm

- nerezová jímka na teplotní čidlo

- materiál - AISI 304, V2A

- povrch - vnitřní – matně lesklý 2B, vnější - plášť víko a nohy grošované 

3) Nerezová nádrž uzavřená 25.000 l – 4 ks

- objem nádrže 25.000 l

- průměr nádrže: 2600 mm

- výška nádrže s nohama: 5150 mm

- nohy 400 mm

- excentrické víko nádrže a kuželové dno

- totální výpust s klapkou DN 40 NIOB

- stáčecí výpust s klapkou DN 40 NIOB

- ochutnávací ventil ½”

- oválná vrata CAE 305 x 440 mm, rám vrat je vylisován přímo v plášti nádrže

- horní průlez o průměru 220 mm s dvoucestným ventilem DN 50

- uzavřený stavoznak

- držák na žebřík

- oka pro jeřáb

- materiál - AISI 304, V2A

- povrch - vnitřní – matně lesklý 2B, vnější - plášť víko a nohy grošované 

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 4

Stránka | 2 


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]