# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	„Modernizace farmy“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Technologie dojení. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení systému: |  |
| Hrazení paralelního dojicího stání včetně montáže …. 42 ks: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Šířka paralelního stání min. 72 cm | …cm |
| Možnost posuvné regulace prsní zábrany dle rámce dojnic min. o 7 cm – obousměrně | /NE |
| Nerezový kálecí žlab včetně nerezového roštu | /NE |
| Nerezová okopová hrana připravená s úpravou pro montáž robotického dojení | /NE |
| Hrudní zábrana zajišťující individuální přítlak dojnic při dojení a umožňující individuální vypouštění zvířat z dojícího stání | /NE |
| Ovládání hrudních zábran a vstupních branek stlačeným vzduchem. Výstup zvířat po vyklopení hrudní zábrany. | /NE |
| Stabilizátor dojícího stroje včetně jeho odlehčení. Stabilizátor musí být umístěný mimo prostor hrany jámy dojiče. | /NE |
| Tunel vzduchotechniky (pro umístění technologie dojení nad jámou dojnic) – 42 ks: |  |
| Nerez čelo | /NE |
| Výška min. 52 cm | …cm |
| Šířka min. 24 cm | …cm |
| Kompresor včetně úpravny vzduchu – 1 ks |  |
| Kompresor o minimálním výkonu 40 m3/hod a kapacitou vzdušníku min. 250 l | /NE |
| Úpravna vzduchu | /NE |
| Regulátor vzduchu | /NE |
| Mazací zařízení | /NE |
| Odlučovač vody | /NE |
| Vývěvy vč. elektromotoru, mazacího ústrojí a odlučovače 2 ks |  |
| Výkon vývěvy min 2 000 l / min při 50 kPa | /NE |
| Možnost regulace otáček od 20% do 100 % | /NE |
| Hlučnost vývěvy do 85 La(dB) | …dB |
| Možnost napojení více vývěv na jeden frekvenční měnič | /NE |
| Frekvenční měnič pro 2 vývěvy vč. čidla – 1 ks: |  |
| Zobrazení aktuální spotřeby elektrické energie na displeji | /NE |
| Zobrazení aktuální výšky podtlaku na displeji | /NE |
| Zobrazení údaje o celkové spotřebě elektrické energie | /NE |
| Vzdušník – 2 ks |  |
| Nerez materiál | /NE |
| Min. tloušťka materiálu 2,5 mm | …mm |
| Min. objem 80 l | /NE |
| Elektromagnetický pulzátor pro asynchronní pulzaci – 42 ks | /NE |
| Strukové násadce vč. příslušenství (pouzdra, návlečky, hadice) 42 ks |  |
| Strukový násadec s průhledítkem | /NE |
| Strukový násadec – minimálně trojhranný | /NE |
| Tělo strukového pouzdra z nerez materiálu | /NE |
| Dopínání strukové návlečky během životnosti min. 1x | /NE |
| Rozdělovač dojicího stroje – 42 ks: |  |
| Objem min. 300 ml | …ml |
| Průtok min. 14 l/min | …l/min |
| Vývody na průměr hadic min. 19 mm | …mm |
| Nerezové potrubí mléčné (společné s proplachovým) – 42 ks: |  |
| Průměr min. 76 mm | …mm |
| Tloušťka stěny min. 1mm | …mm |
| Nerez spojky s možností uzemnění | /NE |
| Nerezové potrubí proplachové (společné s mléčným) – 42 ks: |  |
| Průměr min. 40mm | …mm |
| Tloušťka stěny min. 1mm | …mm |
| Nerez spojky s možností uzemnění | /NE |
| Podtlakové potrubí – 42 ks: |  |
| PVC materiál | /NE |
| Průměr min. 90mm | …mm |
| Sběrná nádoba vč. odlučovače – 2 ks: |  |
| Nerez materiál | /NE |
| Objem nádoby min. 80 l | …l |
| Objem odlučovače min. 12 l | …l |
| Možnost vizuální kontroly obsahu nádoby prostřednictvím průhledítka | /NE |
| Výkon mléčného čerpadla min. 12m3/hod | …m3/hod |
| Umístění elektromotoru čerpadla ve vrchní části sběrné nádoby | /NE |
| Mléčný filtr – 2 ks: |  |
| Nerezová filtrační vložka | /NE |
| Stahovací válec – 42 ks: |  |
| Nerezový materiál | /NE |
| Délka max. 600 mm | …mm |
| Škrtič – 42 ks: |  |
| Nerezový materiál | /NE |
| Ovládací panel – 42ks |  |
| Dotykový ovládací panel připravený pro instalaci robotického dojení | /NE |
| Integrovaná laboratoř na měření množství složek mléka (tuk, laktóza, bílkovina) a přítomnost krve v mléce | /NE |
| Vzduchový injektor – 2 ks | /NE |
| Automatické dezinfekční zařízení vč. senzoru a dávkovacího čerpadla – 1 ks: |  |
| Doba délky proplachu min. 20 – max. 40min | …min |
| Variabilní počet kroků dezinfekce | /NE |
| Možnost přímého ovládání externích zařízení | /NE |
| Koryto na vodu z nerez materiálu včetně víka – 1 ks | /NE |
| Ostřikovací pistole s hadicí vč. rozvodů v jámě dojiče – 10 ks | /NE |
| Podružný elektrický rozvaděč dojírny – 1 ks | /NE |
| Senzor automatického startu rychlého dojení vč. montáže – 42 ks | /NE |
| Recyklace vody z dezinfekce dojírny – trojcestný ventil, čerpadlo s presostatem, nádrž na vodu | /NE |
| Zařízení pro dezinfekci strukových násadců mezi dojením jednotlivých dojnic – zpětný proplach dojícího stroje |  |
| Dávkování dez. prostředků do proplachového roztoku | /NE |
| Úpravna stačeného vzduchu | /NE |
| Nádobka na dezinfekční roztok na každém stání | /NE |
| Měřič mléka s automatickým snímáním dojicího stroje vč. instalačního materiálu a odsátí zbytkového mléka z dojící soupravy – 42 ks: |  |
| Průtočnost bez zvýšeného kolísání podtlaku min. 14 kg/min | …kg/min |
| Odchylka přesnosti měření mléka v kg max. do 2% | …% |
| Zobrazení min. 6-místného čísla na panelu | /NE |
| Napájecí zdroj měřičů | /NE |

| Technologie: Automatická třídící branka 1 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| automatická třídící branka zabezpečující třídění dojnic | /NE |
| nastavení branky přes zootechnický software | /NE |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat