# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	Modernizace posklizňové technologie chmele“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Technologie: Česací technologie chmele |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení Technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Česací stěna |  |
| Výška stěny v osách hřídelí: min. 3 500 mm | ANO/NE* |
| Délka česací části: min. 1 500 mm | ANO/NE* |
| Pracovní výkon: min. 800 rév/h | ANO/NE* |
| Pohon a nastavení česací stěny |  |
| Modernizace pohonu a nastavení česacích stěn s využitím přímého pohonu s kardanovými hřídeli s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a stavěcím mechanizmem pro plynulé nastavení roztažení a stažení vzdáleností česacích stěn. | ANO/NE* |
| Pracovní otáčky česací stěny min. 130 ot./min | ANO/NE* |
| Příkon pohonu min. 2,2 kW | ANO/NE* |
| Minimální stažení roztečí hřídelí 410 mm | ANO/NE* |
| Maximální roztažení roztečí hřídelí 740 mm | ANO/NE* |
| Snížená dráha |  |
| Možnost vkládání chmelových rév ze země | ANO/NE* |
| Regulace prostřednictvím frekvenčního měniče | ANO/NE* |
| Oddělená separace |  |
| Min. počet překulovacích dopravníků: 2 ks | ANO/NE* |
| Dopravní cesty produktu |  |
| Min. šíře 300 mm | ANO/NE* |
| Válečková separace |  |
| Válečková separace čistých chmelových hlávek s využitím unašečů pro efektivnější přenos materiálu | ANO/NE* |
| Bubnová řezačka chmelových rév |  |
| Bubnová konstrukce | ANO/NE* |
| Min. šíře 600 mm | ANO/NE* |
| Součástí přítlačný a vstupní dopravník o min. šíři 600 mm | ANO/NE* |
| Bubnový dočesávač chmelové révy a pazochů |  |
| Dodávka a montáž bubnového dočesávače chmelové révy a pazochů, který bude sloužit k dočesání neočesaných hlávek po hlavním česání s použitím oběžného kola s česacími prsy po vnějším obvodu a přidržovacími válci. | ANO/NE* |
| Dočesání chmelové révy, pazochů a shluků hlávek | ANO/NE* |
| Oběžné kolo s česacími prsty – min. obvodová rychlost česacích prstů 2 m/s | ANO/NE* |
| Pracovní vstupní šířka dočesávače min. 1 340 mm | ANO/NE* |
| Pomocí rotačních nožů rozřezat zbytky rév a pazochů až po dočesání chmelových hlávek | ANO/NE* |
| Vzduchové čištění |  |
| Vzduchové čištění o min. šíři 1.500 mm pro separaci listí z načesaných chmelových hlávek před překulovači chmele | ANO/NE* |
| Kapsový dopravník |  |
| Kapsový dopravník o min. šíři 1.200 mm | ANO/NE* |
| Překulovače chmelových hlávek |  |
| Pro finální separaci načesaných chmelových hlávek | ANO/NE* |
| Využití min. 6 pásových dopravníků | ANO/NE* |
| Min. šíře 1 500 mm | ANO/NE* |
| Elektrorozvaděč |  |
| Elektrorozvaděč s regulací vč. kompletní elektroinstalace a rozvodů | ANO/NE* |
| Dopravní cesty odpadu |  |
| Min. šíře 300 mm | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

| Technologie: Sušící technologie chmele k.ú. Milý – Hranolový lis Počet: 1 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení Technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Dodávka včetně plnícího kapsového dopravníku do hranolového lisu s min. šířkou 500 mm | ANO/NE* |
| Pro lisování zklimatizovaného chmelu tlakem do hranolů 60x60x120 cm | ANO/NE* |
| Výkon lisu min. 300 kg/h | ANO/NE* |
| Váha lisovaných hranolů max. 60 kg | ANO/NE* |
| Stavební výška lisu max. 2,8 m | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

| Technologie: Sušící technologie chmele k.ú. Milý – Digitální váha chmelových hranolů Počet: 1 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení Technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Vybaveno čtečkou čárových kódů | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

| Technologie: Sušící technologie chmele k.ú. Srbeč – Olejový hořák Počet: 2 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení Technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Palivo lehký topný olej | ANO/NE* |
| Výkon hořáku 155 - 800 kW | ANO/NE* |
| Spotřeba oleje 13 - 68 kg/h | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

| Technologie: Sušící technologie chmele k.ú. Srbeč – Digitální váha chmelových hranolů Počet: 1 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení Technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Vybaveno čtečkou čárových kódů | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat