OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

| 1. Zadavatel: MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o., IČ: 40232239 Svijany 17, 46346 Svijany |
| --- |
| 2. Název zakázky: Modernizace HW a SW pro automatizaci řízení výroby |
| 3. Druh zakázky: Dodávky na klíč |
| 4. Lhůta pro podání nabídky: datum 26.01.2026, hodina 14:00 |
| 5. Místo pro podání nabídky: MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o., Svijany 17, 46346 Svijany, kancelář ředitele - otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. |
| 6. Předmět zakázky: Dodávka MES systému vhodného pro mlýnskou/potravinářskou výrobu v rozsahu definovaném touto dokumentací. - Implementace řešení včetně: - analýzy a návrhu řešení, - konfigurace a základní customizace, - integrace na stávající IT systémy a výrobní technologie, - testování, pilotního a ostrého provozu. - Cloudové řešení s podporou: - uložení a zpracování výrobních dat v cloudu, - funkce Zpětný monitoring výroby (přehrávání historického průběhu výroby, vizualizace minulých stavů a dat v časovém kontextu), - funkce Analýza chyb a prostojů výroby. - Modul/řešení pro GHG footprint: - podpora sběru, konsolidace a exportu dat potřebných pro výpočet emisí ve Scope 1, 2, 3, - vazba na výrobní data (spotřeba energie, provoz strojů, materiálové toky, logistika). - Zaškolení uživatelů a administrátorů. - Servisní a uživatelská podpora, včetně možnosti Service-level Agreement. Další požadavky: - Modernizace existujících vstupů a výstupů pro připojení existujících rozváděčů ovládajících procesní zařízení. Modernizace musí obsahovat návrh, potřebný materiál a práci na místě. - Aktualizace dokumentace rozváděčů umístěných v: - rozvodna v prvním patře (mlýn 1) - rozvodna pro míchání (mlýn 1) - rozvodna vedle vodní turbíny - rozvodna vedle velínu (mlýn 2) - rozvodna v přízemí (podkolí, mlýn 2) - rozvodna za velínem (mlýn 3) - rozvodna před řídicí místností (mlýn 3) - Montáž a uvedení do provozu řídícího systému - 3x Výklopná váha: - pšeničná mouka - výkon 5 t/h - vpádový a výpadový zásobník s hladinoznakem - 3 tenzometry s lokálním řízením a Profinet komunikací do řídícího systému - 2x Mikrodávkovací diferenciální váha: - lepek - rozsah dávkování: 0,75 - 62 dm3/h - vpádový zásobník o objemu min. 70 l - dávkovací šnek v nerezovém provedení, min. 1 ks - nerezový agitátor s dávkovací jednotkou - s lokálním řízením a Profinet komunikací do řídícího systému - 18 ks Dodávka dolního hladinoznaku na silo v míchárně - 18 ks Dodávka dvou koncových senzorů na klapky v míchárně. - Montáž výše uvedeného - Elektroinstalace výše uvedeného Další požadavky jsou uvedeny v Zadání a specifikaci. Uvedené požadavky je třeba splnit. Pokud nebudou tyto požadavky splněny/potvrzeny v nabídce, nabídka bude vyřazena. |
| 7. Kritéria hodnocení: Cena váha 50% - čím nižší cena, tím více bodů Ovládat a regulovat funkce technologických systému na strojním zařízení mlýna, které jsou od firmy Bühler – váha 40% - garance této schopnosti Požadavky na přerušení provozu mlýna v hodinách celkem (předpokládá se přerušení při přepojování jednotlivých linek a celků) – 10% - čím kratší čas, tím více bodů |
| 8. Způsob jednání s účastníky: Prohlídka místa realizace je možná od 5.1. do 23.1.2026 na základě telefonického oznámení |
| 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude podána v listinné formě v zapečetěné obálce označené názvem zakázky a upozorněním „NEOTVÍRAT“ |  |
| 10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Cena rozdělená podle Zadání, které tvoří samostatnou přílohu. |  |
| 11. Doba a místo plnění zakázky: Realizace zakázky v roce 2027. Termín plnění je stanoven do 20 měsíců od podpisu smlouvy a zaplacení první zálohy. Místo plnění: MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o., na parcelách č. 34/1 a 82/1 k.ú. Svijany |  |
| 12. Požadavky na varianty nabídek: Nabídka bude podána v jedné variantě. |  |
| 13. Vysvětlení zadávacích podmínek: Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. |  |
| 14. Výhrada změny závazku ze smlouvy: pouze bude-li tato výhrada využita |  |
| 15. Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka: Výpis z obchodního rejstříku dodavatele Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků |  |
| 16. Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky: Obchodní podmínky a závazný návrh smlouvy o dodávce na klíč předloží účastník v příloze nabídek. Garance minimálně 24 měsíců Poskytování servisu – uvedení formy (včetně vzdáleného přístupu) a rychlosti provedení úkonu v hodinách. |  |
| 17. Platební podmínky: Objednatel poskytne tři zálohy (výši záloh si dohodne dodavatel s objednatelem ve smlouvě) s tím, že první záloha bude po podpisu smlouvy a doplatek až po předání předmětu plnění bude minimálně ve výši 10 %. Potencionální účastník si navrhne výši a termín záloh sám. |  |
| 17. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: Uvedení identifikačních údajů případných poddodavatelů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím |  |
| 18. Přílohy zadávacích podmínek: Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních požadavků: ve smyslu § 62 odst. 3, věty první, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (v tomto čestném prohlášení jako „ZVZ“) čestně prohlašuji, že uchazeč: - splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ, - splňuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ, a - je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil správního deliktu dodavatele ve smyslu §120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku – dle obecného vzoru |  |