# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	„Objekt pro chov prasat“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Porodna prasnic |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení technologie: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Odpovídá porodní welfarový kotec přiloženému výkresu v zadávací dokumentaci | ANO/NE* |
| Plastové rošty s výstupky pro vzepření selat při kojení | ANO/NE* |
| Pod prasnicí kombinace litinových a betonových roštů | ANO/NE* |
| Klec pro prasnici kolmá k obslužné uličce | ANO/NE* |
| Výklopné koryto nerezové - výlisek bez svařovaných hran | ANO/NE* |
| Klec pro prasnici šířkově i délkově stavitelná | ANO/NE* |
| Welfarové otevírání porodní klece otevíravé dle přiloženého výkresu | ANO/NE* |
| Teplovodní výhřevná deska minimálně 1600 x 500 mm polymerbetonová z jednoho kusu | ANO/NE* |
| Nerezové sloupky hrazení | ANO/NE* |
| Plastové stěny porodního kotce o výšce min. 500mm a šířce min 35mm z komůrkového plastu | ANO/NE* |
| Mezi jednotlivými porodními kotci masivní žárově zinkovaná mříž | ANO/NE* |
| Dveře kotců – dveře musí být otvíravé na obě strany | ANO/NE* |
| Porodní klece jsou mezi sebou svázány žárově zinkovanými trubkami o prům. 1" a síle 3mm | ANO/NE* |
| Porodní klec je vyrobena z pozinkového potrubí o síle 1" | ANO/NE* |
| Součástí podlahového systému je nerezová klapka na odkliz kejdy | ANO/NE* |
| Plastové vnitřní opláštění stěn bude o šířce min. 35 mm, perodrážka | ANO/NE* |
| Dopravníky suchého krmení řetězové s terčíky o průměru min 42mm | ANO/NE* |
| Min. výkon pohonné jednotky 1500 kg/hod a min. tahová síla 500m délky krmného řetězu | ANO/NE* |
| Obal pohonné jednotky v nerezovém provedení pro možné umístnění ve venkovním prostředí | ANO/NE* |
| Veškeré rohy krmného dopravníku v nerezovém provedení s valivými ložisky | ANO/NE* |
| Objemové dávkovače o obj. min 9lt s počítačem řízeným dávkováním přes dávkovací spirálu | ANO/NE* |
| Vzdálené přístupy možné realizovat pomocí PC, tabletu i chytrého telefonu | ANO/NE* |
| Ve štítu haly bude umístěn set nasáv. Klapek skládající se z 5 klapek, ovládaný ručním navijákem | ANO/NE* |
| Každý voštinový chladič musí zabezpečit průchodnost vzduchu min. 15 000 m3/hod | ANO/NE* |
| Voštinový chladič musí být proveden z nerezového materiálu, voštiny musí být vyjímatelné | ANO/NE* |
| Veškeré ovládání, programy a aplikace v českém jazyce | ANO/NE* |
| Stropní ventilační klapky plastové, výklopné s polystiren. izolací, ovládané servopohonem | ANO/NE* |
| Minimální průchod vzduchu stropní klapky 1450 m3/hod při podtlaku 10 Pa | ANO/NE* |
| Stropní ventilační podhled - v nabídce k výběrovému řízení nutno předložit k nabízenému ventilačnímu podhledu Protokol o klasifikaci reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010 | ANO/NE* |
| Při montáži zajistit po obvodu jednotlivých oddělení prouhy izolační bublinkové fólie z obou stran potažené hliníkovou vrstvou o celkové tloušťce 2 mm a min. šířce 50 cm | ANO/NE* |
| Minimální výměna vzduchu celé stáje při maximální letní ventilaci 30.000 m3/hod | ANO/NE* |
| Ventilační systém je napojen na vzdálený přístup | ANO/NE* |
| Topení pomocí hliníkových registrů se dvěma topnými křídly, 1m trubek o výhřevnosti min. 200 W | ANO/NE* |
| Plastové vnitřní stěny - recyklovatelný HDPE bez příměsí obsahující chlór - min 12,75 kg/m2 | ANO/NE* |
| Tloušťka plastové vnitřní stěny min 54 mm, provedení dvoubarevné (spodek tmavý, vršek bílý) | ANO/NE* |
| Plastové vnitřní stěny - perodrážka, ze všech stran uzavřené | ANO/NE* |
| Vnitřní dveře plastové o síle plastové desky min. 54mm, veškerá kování a zárubně nerez | ANO/NE* |
| Sklolaminátová sila s vnitřní úpravou, horizontálně dělená, s prodloužením nohou min. 0,45 m | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat