Příloha č. 1: Technická specifikace

Kód:        023 Vozidlo nebo jízdní souprava pro odvoz dříví

Podkód: Jízdní souprava tahače a klanicového návěsu

| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka vozidla |  |  |
| Typ vozidla |  |  |
| Kategorie vozidla |  |  |
| 1. Nákladní automobil (tahač) |  | Nabízené parametry: |
| Počet dveří | min. 2 |  |
| Počet míst k sezení (včetně řidiče) | min. 2 |  |
| Palivo | nafta motorová |  |
| Zdvihový objem [cm3] | min. 12 800 |  |
| Výkon motoru [kW] bez omezení výkonu při použití předního náhonu na 6x6 | min. 380 |  |
| Emisní norma | min. EURO 6 |  |
| Převodovka | automatická, minimálně 12 rychlostí, s možností manuálního řazení pro těžký terénní provoz a možností rozhoupání |  |
| Přídavná převodovka | 2stupňová (silnice/terén) |  |
| Pohon kol | 6 x 6 |  |
| Rozvor [mm] | min. 3 900 |  |
| Největší technicky povolená hmotnost vozidla [kg] | min. 29 000 |  |
| Největší technicky povolená hmotnost jízdní soupravy [kg] | min. 52 000 |  |
| Počet náprav | 3 |  |
| Retardér/intardér |  |  |
| Barva karoserie | Zelená |  |
| Typ karoserie | pro přepravu dřeva |  |
| Výška vozidla [mm] | max. 4 000 |  |
| Zesílená motorová brzda o výkonu min. 280 kW |  |  |
| Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení |  |  |
| Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu |  |  |
| Zesílený pomocný pohon pro montáž dvou čerpadel k pohonu HNJ bez omezení doby výkonu |  |  |
| Ruční brzda min. na 2. a 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě |  |  |
| Bubnové brzdy na všech nápravách |  |  |
| Přední náprava se stabilizátorem |  |  |
| Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min. na 2. a 3. nápravě) |  |  |
| Světlá výška [mm] | min. 280 |  |
| Výška rámu v nezatíženém stavu [mm] | max. 1200 |  |
| Přední nájezdový úhel [stupně] | min. 28 |  |
| Objem palivové nádrže [l] v AL provedení | min. 330 |  |
| Pneu přední 385/65 R 22,5 |  |  |
| Pneu zadní 315/80 R 22,5 |  |  |
| Plnohodnotná rezerva 315/80 R 22,5 příbalem |  |  |
| Pneumatiky pro použití na silnici a do terénu, zimní lamelový dezén |  |  |
| Zatížení přední nápravy [t] | min. 9,5 |  |
| Zatížení zadních náprav [t] | min. 2 x 11,5 t |  |
| Zadní náprava – dvojmontáž kol |  |  |
| Akumulátory 2x12 V, min 220 Ah, včetně sledování stavu akumulátorů |  |  |
| Horní uložení výfukového traktu nad kabinu |  |  |
| Systém vážení vozidla včetně návěsu |  |  |
| Vzduchem odpružená kabina nebo vzduchové pérování přední nápravy |  |  |
| Vysoká spací kabina s integrovanými přídavnými světly, plnohodnotným lůžkem a bočními spoilery |  |  |
| Elektricky ovládané střešní okno |  |  |
| Automatická klimatizace kabiny |  |  |
| Vestavěná lednice |  |  |
| Nezávislé topení kabiny |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané s bederními opěrkami, odvětrané, včetně loketních opěrek |  |  |
| Posilovač řízení s pomocným válcem |  |  |
| Nastavitelná světlá výška s blokací pérování zadních náprav |  |  |
| Kožený volant nastavitelný ve dvou osách |  |  |
| Zpětná zrcátka s nerezovým ochranným rámem, vyhřívaná, el. ovládaná z kabiny řidiče |  |  |
| Dálkové centrální zamykání |  |  |
| Automatické denní svícení |  |  |
| Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu s možností vypnutí |  |  |
| Rádio s funkční Hands-Free s USB vstupem a Bluetooth |  |  |
| Satelitní GPS navigace nebo umožnění sdílení s mobilním telefonem (aplikace pro Apple a Android) |  |  |
| Radiostanice |  |  |
| Vnější sluneční clona nad čelním sklem a vnitřní straně okna řidiče |  |  |
| 2 ks gumové rohožky |  |  |
| Gumové zástěrky na všech kolech |  |  |
| Zadní homologovaná zábrana proti podjetí vč. průběžné výkyvné gumové zástěrky |  |  |
| Zvýšené sání pro prašné prostředí za kabinou |  |  |
| Vyvedený vzduch do kabiny, ofukovací pistolka |  |  |
| Přední, zadní a hlavní světlomety v provedení LED |  |  |
| Přední a zadní světla do mlhy |  |  |
| 2ks přídavná LED couvací světla |  |  |
| Nerezová světelná rampa na kabině s jedním, nebo dvěma majáky, přídavnými světly a vzduchovou houkačkou |  |  |
| Zakrytování olejové vany motoru |  |  |
| Zesílený ocelový přední nárazník |  |  |
| 2.Návěs: |  |  |
| Tříosý, klanicový, teleskopicky roztažitelný |  |  |
| Délka ložné plochy v roztaženém stavu | min. 11 300 mm |  |
| Ložná výška klanic | min. 2 400 mm |  |
| Ložná šířka klanic | min. 2 300 mm |  |
| Osová šířka rámu (mm) | min. 1370 |  |
| Celková výška odvozní soupravy | max. 4000 mm |  |
| Pohotovostní hmotnost návěsu | max. 6.800 kg |  |
| Technické/legislativní zatížení náprav | max. 27.000 kg |  |
| Celková technická/legislativní hmotnost | max. 42.000 kg |  |
| Zesílené provedení náprav off road |  |  |
| Odpružení náprav pneumatické |  |  |
| Zvedání 1. a 3. nápravy |  |  |
| 16 klanic v provedení AL s kónickým podélným profilem |  |  |
| 3 příčníky v provedení FE |  |  |
| 5 příčníků v provedení AL s minimální nosností 7500 kg |  |  |
| Zadní pomocný hydraulický posuv dvou posledních oplenů |  |  |
| Brzdová soustava EBS s možností propojení systému vážení celé soupravy, kotoučové brzdy s průměrem kotoučů min. 430 mm |  |  |
| Pneu-jednomontáž 385/65R 22,5 |  |  |
| AL disky kol |  |  |
| Možnost plynulého nastavení délky teleskopického rámu |  |  |
| Vnitřní průměr hydraulického válce roztahování návěsu min.120 mm |  |  |
| Ovládání roztahování rámu a posuvu klanic ze sedačky HNJ, zajištění hydraulickými zámky |  |  |
| Vymezovací PE kluzné desky roztahování rámu |  |  |
| Konstrukce rámu z vysokopevnostního materiálu |  |  |
| Barva rámu zelená dle nákladního vozidla |  |  |
| Výstražný maják oranžové barvy v provedení LED | min. 2ks |  |
| Otočná pracovní světla na zádi návěsu | min. 2ks |  |
| Držák rezervního kola bez rezervního kola |  |  |
| Držák sněhových řetězů |  |  |
| Úložný box proti držáku rezervního kola |  |  |
| Veškeré osvětlení návěsu LED diodovými světly |  |  |
| Podjezdová zábrana včetně průběžné zástěrky |  |  |
| Blatníky v provedení PE, držáky blatníků s pojistkou proti ulomení |  |  |
| Vývody připojení elektro. a vzduchu na čele návěsu s krytováním |  |  |
| Zakrytování protiskluzovým AL plechem o síle | min. 5 mm |  |
| 2 podpěry pro zvedání návěsu při jeho odstavení nebo připojování |  |  |
| Tažné háky na vyprošťování | min. 2ks |  |
| Dokumentace stroje + katalog náhradních dílů |  |  |
| 3. Hydraulický nakládací jeřáb: |  |  |
| Zvedací moment [kNm] | min. 155 |  |
| Krátkodobé zvýšení zved. mom. (kNm) | min. 175 |  |
| Nosnost na 9 m [kg] | min. 1 800 |  |
| Skládaná HR do „Z“ |  |  |
| Dosah [m] | min. 9,5 |  |
| Hmotnost včetně opěr bez příslušenství [kg] | max. 2 800 |  |
| 2 ks hydraulicky výsuvných opěr |  |  |
| Výklopné talíře podpěr, opěry jako pevná součást podstavce |  |  |
| Vyhřívaná sedačka |  |  |
| Nekonečný rotátor |  |  |
| Čtyřsponový závěs rotátoru |  |  |
| Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla |  |  |
| 1 ks volná hydraulická funkce |  |  |
| Drapák – obsah [m2] | min. 0,5 |  |
| Hydraulická hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene |  |  |
| Olejový chladič |  |  |
| Olejová nádrž – objem [l] | min. 200 |  |
| Pohon HNJ čerpadlem, 2 čerpadla |  |  |
| 4 x pracovní osvětlení provedení LED |  |  |
| Startování a vypínání motoru ze sedačky HNJ |  |  |
| Přidávání otáček ze sedačky HNJ |  |  |
| Opěra kmenů |  |  |
| Ochranná stříška jeřábníka pneumatická |  |  |
| Centrální mazací lišta |  |  |
| 4. Nástavba: |  |  |
| Pomocný rám nástavby, materiál vysokopevnostní ocel |  |  |
| Tryskání pomocného rámu před finálním lakováním |  |  |
| Lak rámu dle laku rámu nákladního automobilu |  |  |
| Veškeré vývody potřebné pro připojení návěsu-dodávka a montáž rampy elektro zásuvek a vzduchových hlavic-umístění na pomocném rámu vozidla za HNJ + horní zakrytí AL plechem |  |  |
| Hydraulické vývody pro připojení návěsu před točnicí |  |  |
| Instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic |  |  |
| Dodávka a montáž návěsového sedla, max. výška návěsového sedla 1 380 [mm] od vozovky |  |  |
| Zakrytování střední části nástavby Al plechem tl. min. 4 mm |  |  |
| Výstup na nástavbu z vozovky v provedení Al schodový kastlík |  |  |
| Kastlík na sušení vázacích kurt, materiál Al, umístění nad výfukem |  |  |
| Kastlík na nářadí v PE provedení |  |  |
| Uzamykatelný AL kastlík za kabinou nad držákem baterií |  |  |
| Trubka pro uskladnění rezervních hydraulických hadic uzamykatelná |  |  |
| Držák s podložkami pod opěrné nohy namontovaný na rámu vozidla |  |  |
| Držák na lopatu a koště |  |  |
| Kanystr na vodu |  |  |
| Ruční práškový hasicí přístroj včetně schrány |  |  |
| Ocelový nosník v zadní části rámu jako kryt zadních sdružených svítilen provedení ocel |  |  |
| Blatníky v provedení umožňujícím nasazení řetězů v provedení plachta s pochozí hliníkovou lávkou mezi 2. a 3. nápravou |  |  |
| Pracovní osvětlení za kabinou vozidla min. 2x |  |  |
| Krytování rozvaděčů a ovládání HNJ AL plechem |  |  |
| Provedení revize HNJ s protokolem |  |  |
| 5. Ostatní |  |  |
| Vozidlo a jeho příslušenství obsahují všechny takové součásti, části, prvky a vybavení (i pokud nejsou výslovně uvedeny v této specifikaci), které jsou nezbytné pro jeho provoz na pozemních komunikacích ve smyslu platných právních předpisů (jako např. světla nebo ochranné kryty příslušenství). |  |  |
| Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikacích (zejm. výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné oko) |  |  |

Kód:        018 Půdní fréza

Podkód: Talířová fréza s jedním talířem

| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Typ |  |  |
| Talířová půdní fréza k pruhové přípravě půdy |  |  |
| Zavěšení do tříbodového závěsu zemědělského traktoru |  |  |
| Počet talířů (ks) | 1 |  |
| Tlakový olej pro pohon hydromotoru frézy odebírán z vnějšího okruhu hydrauliky traktoru |  |  |
| Délka (mm) | max. 1500 |  |
| Šířka (mm) | max. 1200 |  |
| Hmotnost (kg) | max. 400 |  |
| Průměr talíře (mm) | max. 1000 |  |
| Počet otáček talíře (ot.min-1) | max. 60 |  |
| Počet zubů talíře 12 |  |  |
| Možnost naklápění talíře vůči příčné ose frézy |  |  |