OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ –

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Výzva a zadávací dokumentace

Zadavatel:

PINKO a.s.

Vlašimská 409

256 01 Benešov

IČ 00565890

DIČ CZ00565890

jan.horacek@pinko.cz

Název zakázky:
Dodávka procesních (zrací/míchacích) tanků 4×5 m³ včetně elektroinstalace

Druh zakázky:
dodávka

Lhůta pro podání nabídek:
do 28.12.2025 do  6:00 hod.

Nabídky budou doručeny v zalepené obálce s nápisem:

„NEOTVÍRAT – Dodávka procesních (zrací/míchacích) tanků 4×5 m³“

Posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne 29.12.2025 v 9:00 hod. v sídle PINKO a.s. (kancelář ředitele).

Místo pro podání nabídky

PINKO a.s. vrátnice 
Vlašimská 409
256 01 Benešov

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 4 kusů nerezových stojatých beztlakých míchaných procesních (zrací/míchacích) tanků o nominálním objemu cca 5 m³ pro potravinářskou výrobu, včetně potřebné elektroinstalace a uvedení do provozu.

Minimální technické požadavky

- Počet kusů: 4 ks

- Objem každého tanku: min. 5 000 l

- Účel: zrání, míchání a temperace potravinářských směsí hustoty 1,2g/cm3

- Konstrukce tanku:

  - stojatá válcová nádoba s kuželovým dnem, horní víko, stavitelné nohy,

  - průměr nádoby cca 1 800 mm, výška válcové části min. 2 000 mm (nebo technicky ekvivalentní řešení),

  - materiál: nerezová ocel vhodná pro styk s potravinou (min. AISI 304 nebo ekvivalent).

- Povrchy a hygienický design:

  - vnitřní povrch vhodný pro CIP mytí,

  - provedení umožňující snadné čištění a odvodnění,

  - výrobek musí splňovat hygienické normy pro styk s potravinami.

- Chlazení / duplikátor:

  - dvouplášť / duplikátor pro cirkulaci chladicího média po plášti nádoby,

  - připojovací hrdla pro vstup a výstup chladicího média.

- Míchadlo:

  - pomaloběžné míchadlo s vertikálním hřídelem, vhodné pro homogenní míchání viskóznějších potravinářských směsí,

  - regulace otáček pomocí frekvenčního měniče,

  - výkon motoru do cca 3 kW (nebo návrh uchazeče pro danou aplikaci).

- Příslušenství tanku:

  - kontrolní vstup (manway) ve víku,

  - hrdla pro CIP (sanitační hlavy),

  - provozní hrdla pro napojení médií/snímačů,

  - návar pro čidlo teploty a pro čidlo hladiny,

  - manipulační oka pro jeřábování.

Elektroinstalace a řízení

- rozvaděč z nerezové oceli s krytím min. IP54,

- možnost ovládání v českém jazyce,

- frekvenční měniče pro míchadla (samostatně pro každý tank),

- ovládací prvky (start/stop, volba otáček, signalizace stavů),

- kompletní kabeláž a propojení včetně montáže a oživení,

- revizní zprávy a dokumentace dle platných norem.

Součást dodávky

- doprava do areálu PINKO a.s. (místo realizace: Vlašimská 409),

- vykládka a usazení tanků na určené místo v hale (běžná jeřábová manipulace),

- uvedení do provozu a funkční zkoušky,

- předání dokumentace (prohlášení o shodě, návody, výkresy, revize),

- zaškolení obsluhy.

Zadavatel připouští technicky ekvivalentní řešení, které splní výše uvedené funkční a technické požadavky.

Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

- Vítězný dodavatel bude ten, jehož nabídka bude splňovat požadavky této výzvy a bude mít nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Doba dodání a zprovoznění zařízení

- Předpokládaný termín dodání a zprovoznění: dle dohody, nejpozději však do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

- Místo plnění zakázky: provozovna PINKO a.s., Vlašimská 409,

Způsob jednání s uchazeči

- Zadavatel nepředpokládá osobní jednání s uchazeči, budou posuzovány pouze písemné nabídky (listinné).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel předloží nabídku v originále, doprovodnou technickou dokumentaci je možné předložit v prosté kopii.

Nabídka musí:

- splňovat požadavky tohoto Oznámení výběrového řízení – Zadávací dokumentace,

- obsahovat kompletní identifikaci uchazeče, podpis oprávněné osoby a datum,

- obsahovat nabídkovou cenu v požadované struktuře.

Forma podání

- Listinná podoba:

  - v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a textem „NEOTVÍRAT“,

  - na obálce musí být uvedena adresa uchazeče,

  - nabídka musí být na poslední straně podepsána oprávněnou osobou (příp. orazítkována).

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Součástí nabídky bude:

a) Doklad o oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (prostá kopie).
b) Reference – stručný přehled alespoň dvou obdobných dodávek (nerezové procesní/míchací tanky pro potravinářský průmysl) za posledních 5 let.
c) Čestné prohlášení uchazeče – dle vzoru přiloženého k této Výzvě a Zadávací dokumentaci (původní originál podepsaný oprávněnou osobou).

Obchodní a platební podmínky

Součástí nabídky musí být:

- obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, nebo

- závazný vzor smlouvy na plnění zakázky, doplněný položkovým rozpočtem.

Smlouva může být zalepena v samostatné obálce označené „NEOTVÍRAT“.

Základní minimální požadavky zadavatele:

- záruka min. 24 měsíců na dodané zařízení,

- cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a cena vč. DPH,

- splatnost faktur min. 30 dní, možnost přiměřené zálohy po podpisu smlouvy (dle dohody).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena bude uvedena bez DPH (základní údaj pro hodnocení).

- Současně bude uvedena cena vč. DPH.

- Cena bude členěna minimálně na:

  - 4× procesní (zrací/míchací) tank 5 m³,

  - doprava a manipulace,

  - elektroinstalace a rozvaděč,

  - ostatní služby a příslušenství.

Doba a místo plnění zakázky

- Dodávka bude realizována v provozovně PINKO a.s. Vlašimská 409, Benešov 25601

- Předpokládané ukončení: dle dohody, nejpozději do termínu stanoveného ve smlouvě a v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Požadavky na varianty nabídek

- Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Poskytování dodatečných informací

- V případě nejasností může uchazeč požádat zadavatele písemně o dodatečné informace.

- Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel poskytne dodatečné informace všem osloveným uchazečům / zveřejní je stejným způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva.

Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek se bude konat na adrese zadavatele v Benešově dne 29.12.2025 v 9 hod.

Zadavatel si vyhrazuje právo Výběrové řízení zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení Výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V případě zrušení Výběrového řízení v době lhůty pro podání nabídek uveřejní zadavatel informaci o zrušení Výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto Výběrové řízení zahájil.

O výsledku Výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení. Informace budou poskytnuty stejným způsobem, jakým bylo Výběrové řízení zahájeno.

Za zadavatele: Ing. Miroslav Červ