TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nabízená technologie musí splňovat VŠECHNY požadované parametry, zároveň účastník uvede nabízený parametr, kde je ve třetím sloupci vyžadováno. Pokud účastník nesplní některý z níže uvedených parametrů, bude jeho nabídka vyřazena. Účastník předloží výkresové schéma (okótovaný půdorys a řez) voliérové technologie.

| Výrobce technologie: …... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení: …… |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadované parametry | Uveďte nabízené parametry a zda je požadavek splněn |
| Technologie pro chov nosnic s 10 řadami voliér a integrovanou mezi podlahou rozdělující stáj na 1. a 2. patro. Technologie musí splňovat veškeré podmínky směrnice rady EU pro chov nosnic 1999/74/ES a vyhlášky 208/2004 ve Sbírce zákonů ČR. | min. kapacita zvířat /1 patro 25.600 ks nosnic, max. kapacita haly 51.264 ks | *ANO/NE ** kapacita nosnic: …………. |
| Chovná technologie bude založena na dvou etážovém konceptu voliéry, kdy každá etáž voliéry bude obsahovat integrovaná skupinová hnízda, napájecí linie, krmítka a hřady. | - | *ANO/NE |
| Užitná drátěná plocha pro zvířata 1. a 2. etáže bude o stejné šířce. | - | *ANO/NE |
| Snášková hnízda nebudou tvořit mezi etáž mezi 1. a 2. etáží voliéry. | - | *ANO/NE |
| Zatížení hnízd požadujeme: | max. 115 nosnic/1 m2 hnízda | *ANO/NE **nosnic/1 m2: …………. |
| Mezi skupinovými snáškovými hnízdy v obou etážích bude průchod dostatečně velký proto, aby mohly nosnice procházet z jedné poloviny voliéry do druhé z důvodu požadavku na vysoké welfare. | - | *ANO/NE |
| Konstrukce hnízd musí být pevná (bočnice a ¨zádová¨ strana), se vstupem pouze z přední strany. | - | *ANO/NE |
| ¨Zádová¨ pevná stěna musí být vyrobena z plastu nebo z nerezové oceli, aby se prodloužila životnost hnízd. | nerez nebo plast | *ANO/NE **materiál: …………… |
| Skupinová hnízda budou mít možnost uzavření, tak aby nedocházelo ke znečišťování hnízdní plochy. Systém uzavření bude zkonstruován tak, aby hnízdo pomalu a bezpečně pro zvířata uzavřela drátěná výklopná vyháněcí klapka poháněná servomotorem napojeným na stájové PC. | - | *ANO/NE |
| Na pevné nevýklopné podlaze v hnízdech bude upevněna rohož, která musí být perforovaná a svou strukturou bude připomínat umělou trávu z důvodu vysokých požadavků na welfare zvířat. Rohož bude snadno odnímatelná pro snadné umývání na konci turnusu. | - | *ANO/NE |
| Voliéra bude zkonstruována tak, že vejce zanesená mimo snášková hnízda se dopraví na centrální vaječný pás umístěný uprostřed (na ose) voliéry. | - | *ANO/NE |
| Podélný sběr vajec v každé etáži voliéry bude zajišťovat polypropylenový perforovaný pás. | max. šířka vaječného pásu 270 mm | *ANO/NE **šířka: ……………… |
| Vaječné pásy v každém patře budou opatřeny regulací rychlosti. | - | *ANO/NE |
| Centrální vaječný pás ve voliéře budou po obou stranách opatřeny elektrickým ohradníkem, aby nedocházelo k vyžírání vajec na páse. | - | *ANO/NE |
| Vaječný pás v místech prostupů mezi hnízdy bude opatřen stříškou z plastu nebo nerezové oceli, aby nedocházelo ke znečišťování vajec. | Nerez nebo plast | *ANO/NE |
| Celá délka dopravníku vajec v chovné části bude v případě potřeby přístupná pro servis a čištění. | - | *ANO/NE |
| Voliéra nebude obsahovat další pomocný sběr zanesených vajec z důvodu dobré cirkulace vzduchu a jednoduchého servisu v hale. | - | *ANO/NE |
| Dopravu vajec z voliéry na příčný centrální dopravník vedoucí do centrálního třídícího skladu budou zajišťovat vertikální dopravníky (elevátory). | - | *ANO/NE |
| Pro dobrou denní kontrolu, servis, vyskladňování bude mít šířka voliéry po venkovní hranu nohy konstrukce (bez balkonu) | max. 230 cm | *ANO/NE **šířka: …………………… |
| Pro dobrou denní kontrolu bude voliéra vysoká, tj. od podlahy po horní okraj železné konstrukce (bez hřadů). | max. 230 cm | *ANO/NE **výška: ………………… |
| Šířka uliček mezi voliérami od vnějších okrajů noh konstrukce voliéry. | Min. 135 cm | *ANO/NE **šířka: ……….. |
| Šířka bočních uliček u podélných stěn a vnější hranou nohy konstrukce voliéry. | Min. 200 cm | *ANO/NE **šířka: ……….. |
| Světlá výška prostoru pod voliérou bude: | max.: 55 cm | *ANO/NE **výška: ……….. |
| Podlahová plocha po celém chovném prostoru bude sloužit jako hrabaniště. | - | *ANO/NE |
| Voliéra bude mít možnost výběhu pod celou technologií v chovné části stáje. | - | *ANO/NE |
| Pro lepší manipulaci se zvířaty v době naskladňování a vyskladňování bude voliéra opatřena uzavíráním prostoru pod voliérou. | - | *ANO/NE |
| Pro lepší aklimatizaci zvířat na začátku chovu bude voliéra v obou patrech opatřena pomocnými žebříky. | min. 60 ks/patro | *ANO/NE **ks/patro: …………….. |
| Pro zjednodušení pohybu zvířat mezi jednotlivými etážemi požadujeme sklopné pomocné balkóny a hřady po stranách voliér | min.90 ks/patro | *ANO/NE **ks/patro: …………….. |
| Užitný prostor stáje bude rozdělen dělicími příčkami s integrovanými dveřmi na 3 oddělení. Tyto dělící stěny budou napojeny na mezistěny voliérové technologie. | min. 4 ks dělících příček/ patro | *ANO/NE **počet dělících příček: …………. |
| Chovná část v každém patře haly musí být opatřena elektrickým ohradníkem proti shromažďování nosnic v kritických částech haly (tj. v rozích a u stěn). Požadujeme el. ohradníky na podélných stěnách haly, dělících drátěných příčkách chodeb a dělících příčkách ve voliérách. | - | *ANO/NE |
| Konstrukce voliéry během montáže musí být výškově nastavitelná, aby se eliminovala nerovnost podlahy. | - | *ANO/NE |
| Voliéra bude pochozí z důvodu denní kontroly, naskladňování, vyskladňování apod. mimo plastové komponenty integrované v systému. | - | *ANO/NE |
| V každém patře stáje budou instalovány automatické váhy na zvířata propojené se stájovým PC. | min. 2 váhy/1 patro | *ANO/NE **počet vah/ 1 patro: ……… |
| Voliéra nebude obsahovat žádné díly vyrobené ze dřeva. | - | *ANO/NE |
| Ta část konstrukce voliéry (nohy), která bude ve styku s podestýlkou musí být vyrobena z nerezové oceli. | - | *ANO/NE |
| Integrovaná mezi podlaha |  |  |
| Podlaha mezi 1. a 2. patrem ve stáji bude z voděodolné překližky tl. min. 18 mm. Podlaha bude namontovaná na pozinkovaném ocelovém roštu. Rošt mezipodlahy bude příčný i podélný z důvodu lepší stability a omezení prohnutí. | min. zatížení 380 kg/1 m2 | *ANO/NE **zatížení podlahy: ……. |
| Po celém obvodu stáje v horním patře bude na podlaze namontován zakončovací nerezový L-profil. | - | *ANO/NE |
| V podlaze budou integrované shozové trubky pro trus o průměru 125 mm. | min. 135 prostupů | *ANO/NE ** počet prostupů:……… |
| Odkliz trusu na podlaze a trusná koncovka |  |  |
| Redukci podestýlky na podlaze pod voliérami v 1. patře stáje budou zajišťovat šípové škrabky. | min. 2 motory | *ANO/NE **počet motorů: ……….. |
| Výkon motorů šípových škrabek požadujeme: | min. 1,5 kW | *ANO/NE **výkon motorů: ……… |
| Každý motor škrabky bude mít vlastní řídící jednotku opatřenou frekvenčním měničem. | - | *ANO/NE |
| Po celé délce budou škrabky pod voliérou pravidelně rozmístěny max. 6 m od sebe. | - | *ANO/NE |
| V zadní a přední části stáje budou vodící ocelová lanka šípových škrabek zakryty nerezovými nebo hliníkovými stříškami. | nerez nebo hliník | *ANO/NE **materiál…………… |
| Redukci podestýlky na podlaze ve 2. patře budou zajišťovat plastové prostupy v podlahové ploše, které budou napojeny na podélný trusný pás ve voliéře v 1. patře. | - | *ANO/NE |
| Pod drátěnými podlahami každé etáže voliéry budou podélně probíhat trusné pásy přes celou šířku užitné plochy pro nosnice. | min. tloušťka pásů 1,0 mm | *ANO/NE **síla pásu (mm): ……… |
| Mezi trusnýmí pásy v přední části haly bude instalován ocelový šnek, který zajistí redukci nečistot mezi válcem otočky a trusným pásem. | - | *ANO/NE |
| Příčný pásový dopravník v trusném kanále bude o délce a šířce. | délka 22 m, šířka 0,5 | *ANO/NE |
| Vynášecí pásový dopravní bude o délce a šířce. | délka 12 m, šířka 0,5 m | *ANO/NE |
| Napájení nosnic |  |  |
| Požadujeme 4 napájecí linie s kapátky s odkapovými miskami v každé řadě voliéry a s regulací tlaku vody. | max. 9 zvířat/ 1 kapátko | *ANO/NE **počet zvířat/1 kapátko: ………. |
| Napájecí linie s kapátky budou ve voliéře umístěny mezi snáškovými hnízdy. | - | *ANO/NE |
| Napájecí linie budou mít možnost proplachu řádovou vodou. | - | *ANO/NE |
| Řádová voda bude napojena na připojovací soupravu o průměru. | min. průměr 3/4“. | *ANO/NE |
| Na hlavním přívodu vody bude pro každé patro stáje instalována připojovací souprava ¾¨ obsahující regulaci tlaku, filtr s možností proplachu, medikační přístroj v rozsahu 1-5 %, magnetický ventil a vodoměr 1,5 m3/hod, který bude komunikovat se stájovým PC. | 2 x připojovací souprava vody | *ANO/NE |
| Na konci haly v obou patrech stáje bude centrální odpad pro napájecí linie, který bude vyveden z haly do předávací jímky vynášecího pásu trusu. | - | *ANO/NE |
| Krmení nosnic |  |  |
| Sklolaminátová sila s revizním otvorem s celkovou kapacitou 75 m3 | - | *ANO/NE |
| Každé patro stáje bude mít vlastní silo. | - | *ANO/NE |
| Sila budou opatřena tenzometrickými váhami napojenými na stájové PC. | - | *ANO/NE |
| Každé patro stáje bude mít separované spirálové dopravníkové cesty s předávací jednotkou. | min.: 2 spirálové dopravníky s předávací jednotkou/1 patro | *ANO/NE **Počet doprav.cest/ patro:………… |
| Výkon spirálového dopravníku. | min. 5000 kg/1 patro | *ANO/NE **Výkon:………. |
| Každé silo bude vybaveno tlačítkem pro zaznamenávání přesného návozu krmení. | - | *ANO/NE |
| V poslední řadě voliéry u motoru spirály v každém patře bude násypka vybavena optickým plnícím senzorem a bezpečnostním koncovým senzorem. | - | *ANO/NE |
| V každé řadě voliéry budou 4 integrované linie krmení. | - | *ANO/NE |
| Každá etáž voliéry bude mít vlastní pohon okruhu krmení o síle: | min.: 0,75 kW | *ANO/NE **výkon motoru: ……….. |
| Rychlost řetězu krmení požadujeme: | max. rychlost krmn. řetězu 12 m/min. | *ANO/NE **rychlost m/min.: …….. |
| Zatížení krmítek bude. | 10 cm/ 1 zvíře | *ANO/NE **cm/1 zvíře: …………… |
| Každá řada voliéry bude mít vlastní násypku opatřenou šoupátkem pro regulaci hladiny krmení v krmítku. | - | *ANO/NE |
| Požadujeme oddělený management krmení 1. a 2. patra | - | *ANO/NE |
| Osvětlení |  |  |
| Stropní osvětlení nad každou chodbou v obou patrech stáje bude zajištěno technologií LED s voděodolným krytím. Světla musí obsahovat celé světelné spektrum. Osvětlení musí obsahovat regulaci intenzity světla, plynulé rozednívání a stmívání. Osvětlení bude v plně automatickém režimu, a také s možností ručního ovládání. | min. IP 67 rozsah stmívání 0-100% max. 50 V DC | *ANO/NE |
| Osvětlení ve voliéře a pod voliérou musí být zajištěno technologií LED. Světla budou integrována v celé technologii. Budou rovnoměrně osvětlovat celou délku každé sekce voliéry v celé chovné části. | min. IP 67 rozsah stmívání 0-100% max. 50 V DC | *ANO/NE |
| Výrobce osvětlení musí pocházet ze států EU. | - | *ANO/NE |
| Ventilace |  |  |
| Každé patro stáje bude mít vlastní řízení klima vč. frekvenčního měniče | - | *ANO/NE |
| Každé patro stáje bude mít podružný rozvaděč pro štítové ventilátory. |  |  |
| V obou patrech stáje budou instalovány v podélných stěnách přívodní klapky vzduchu s vlastním servopohonem na 24 V a záložním zdrojem v případě výpadku elektřiny. | 2 ks servopohonu/ patro | *ANO/NE |
| Klapky budou mít možnost ručního otevření pomocí klikového navijáku. | - | *ANO/NE |
| Všechny nasávací prvky požadujeme vybavit světelnými a protivětrnými clonami! | - | *ANO/NE |
| V obou patrech stáje ve štítové přední stěně budou žaluziové klapky s integrovaným motorem, které posílí ventilaci v letním období. | min. 6 ks klapek/patro | *ANO/NE **ks/patro:……. |
| Žaluziové klapky s integrovaným motorem budou dodány s iso panely, který zamezí úniky tepla v zimním období. | min. 6 ks/patro | *ANO/NE **ks/patro:………. |
| Požadujeme minimální výkon maximální ventilace. | min. 299.500 m3/hod/patro | *ANO/NE **m3/hod:…………. |
| Obměna vzduchu na 1 zvíře bude: | min. 11,5 m3/hod/zvíře | *ANO/NE **m3/hod/zvíře…………. |
| Velké štítové ventilátory budou opatřeny filtry proti světlu a ochranným pletivem | min. 7 ks vent. /patro | *ANO/NE **počet ks/patro:…………. |
| Malé štítové ventilátory budou opatřeny filtry proti světlu a ochranným pletivem a budou frekvenčně řízeny. | min. 3 ks vent. /patro | *ANO/NE **počet ks/patro:…………. |
| Řídící PC stáje, alarmová jednotka, stájové rozvaděče a nouzové otevírání |  |  |
| Řídicí stájové PC bude komunikovat s teplotními senzory uvnitř stáje. | min. 4 senzor/patro | *ANO/NE **počet ks: ……… |
| Řídicí PC bude komunikovat s externím teplotním senzorem umístěném na vnější stěně haly. | min. 1 senzor | *ANO/NE **počet ks: ……… |
| Řídicí PC bude sledovat vlhkost a podtlak ve stáji. | min. 1 + 1 senzorů/patro | *ANO/NE **počet ks: ……… |
| Stáj bude opatřena vodním chlazením v obou patrech, které bude instalováno nad přisávacími klapkami vzduchu v podélných stěnách. | 1 pumpa min. výkon 21 l/min při 70 barech/patro | *ANO/NE **výkon: …………. |
| Součástí dodávky musí být také alarmový systém s vlastním akumulátorovým zdrojem a venkovní sirénou (zvukovou a světelnou). Součástí alarmového systému bude i mechanický termostat pro nouzové ovládání stáje. Systém alarmu napojen na automatické tel. vytáčení. | min. 4 telefonní čísla min. 1 termostat/patro | *ANO/NE **počet termostatů/ patro: ……….. |
| Při výpadku elektřiny požadujeme, aby se malé přisávací klapky vzduchu automaticky otevřely. | - | *ANO/NE |
| Stáj bude mít možnost vzdáleného přístupu a ovládání přes aplikaci v telefonu nebo přes PC. Součástí bude management program chovu, který bude mít možnost automaticky zaznamenávat zootechnické ukazatele a exportovat je na vzdálené PC. | - | *ANO/NE |
| Stájové PC bude v českém jazyce | - | *ANO/NE |
| Montáž, doprava a uvedení do provozu |  |  |
| Kompletní dodání včetně dopravy, manipulační techniky, montáže, elektromontáže, kabeláže, revizí, zprovoznění, zaučení obsluhy a předání provozní dokumentace. | - | *ANO/NE |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

** Doplňte vámi nabízený parametr

V ............................................. dne .......................

razítko a podpis

…………………………………………………………….

jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem či za účastníka