Popis voliérové technologie AGPI Písek

Hala bude o vnitřním rozměru 74mx23mx6m. Jedná se o objekt pro chov nosnic s ocelovou konstrukcí, sendvičovám opláštěním a betonovou podlahou. Předmětem modernizace je výměna klecového ustájení za alternativní voliérový systém. Počet ustajovacích míst ve voliéře bude min. 51.300 ks nosnic.

Systém technologie pro alternativní ustájení bude zajišťovat slepicím volný pohyb po hale, čímž se zvýší jejich pohoda ve stáji. Konstrukce a výška haly umožňuje dispozici haly do dvou pater. Patra budou od sebe odděleny mezipodlahou z voděodolné překližky, která slouží zároveň jako podlaha druhého poschodí. V každém patře bude umístěno 5 řad 2etážových voliér, kdy v každé etáži budou umístěna jak pevná snášková hnízda s vyháněcí klapkou, tak linie napájení a linie krmení a také dostatek hřadů pro hřadování ve voliéře i nad voliérou. Pro snažší pohyb slepic z voliéry na podlahu budou u voliér instalovány žebříky. Voliéra bude mít možnost uzavření prostoru pod ní. Pod voliérami ve spodním patře bude instalována škrabka trusu, která bude vrstvu podestýlky redukovat. Podestýlka z horního patra bude systémem propadu přes plastové potrubí dopravena na trusné pásy voliér ve spodním patře.

Systém osvětlení bude celospektrální a bude plně stmívatelné.  Ventilace v hale bude tunelová, kdy v zimním období bude výměna vzduchu řízena přes menší nasávací klapky v podélných obvodových stěnách, v letním období při zvýšení teplot se ventilace posílí přes stávající tunelové přisávací žaluziové klapky ve štítu haly. Odtah vzduchu bude v letním období zajištěn stávajícími štítovými ventilátory umístěné v zadním štítu haly, pro zimní období budou do zadního štítu instalovány nové menší  ventilátory s možností regulace.  Kvůli neustále se zvyšujícím teplotám v letním období bude v hale instalováno vysokotlaké chlazení, které dokáže v hale nejen snížit teplotu, ale i prašnost. Celá technologie bude plně automatická, napojená na stájový řídící počítač, který bude řídit krmení, napájení, ventilaci a osvětlení v hale, bude zaznamenávat spotřeby krmení, vody, konverzi a růst zvířat. Pro kontrolu hmotnosti hejna budou instalovány automatické nášlapné váhy, které údaj o váze zvířat automaticky zaznamenají přes software do počítače. Obsluha tak bude mít z počítače kompletní přehled o stavu hejna a situaci v hale.

Odkliz trusu z haly bude probíhat přes stávající příčný pásový dopravník, umístěný v zadní části haly, který bude dopravovat trus na stávající pásový šikmý vynašecí dopravník. Součástí bude také dodávka nových tenzometrických vah pod stávající krmná sila. Stávající zůstane i krmný šnekový dopravník pro transpotr krmiva ze sil do haly, ale bude doplněn o kapacitní sensor. Vejce budou z voliér dopravena na stávající centrální vaječný dopravník pomocí nových elevátorů.