Příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Linka pro balení mražených bramborových výrobků“

Popis zařízení – stávající stav

Uvedená linka je určena k balení hluboce mražených bramborových výrobků např. hranolků, vlnek, steak house, kroket, rösti a falafelů.  Linka je umístěna v části výrobní haly na konci výrobní linky řezaných výrobků.  Výrobek vychází z fluidního tunelu a přes reverzní dopravník je předáván na modulární dopravník, který výrobky unáší na tzv. B patra. Zde dochází pomocí vibračního dopravníku k rozřazování nezabalených výrobků na balící linku 2 a 3. Jednotlivé dopravníky ústí do cca 2 m dlouhého svislého tubusu, který končí nad osou kombinační váhy. Na tomto místě se mražené výrobky naváží pomocí kombinačních vah. Z vážících kapes výrobek pokračuje do vertikálního balícího stroje, kde jsou výrobky zabaleny do příslušné velikosti, hmotnosti sáčku v LDPE fólii o tloušťce 40–90 mikronů. Následuje tzv. vytřásací dopravník pro rovnoměrné rozmístění výrobků v sáčku, detektor kovů, stavěčka kartonů, vkládačky sáčků do kartonu, dopravníky, kontrolní váha kartonů, zavíračka kartonů, tiskárna etiket a koncový dopravník.

Popis zařízení - nový stav

Balící linka bude umístěna v místě stávající linky balení 3 (Příloha č. 6 - Layouty). Řezané výrobky (hranolky, americké brambory, SteakHouse) nebo tvarované výrobky (krokety, bramborák tradiční Ø 110 mm, bramborák táborský Ø 80 mm, Rosti, Falafel) budou balící lince předány vertikálním tubusem dnes ukončeným pod stropem nad stávající multiheadovou váhou. Při řešení toku mražených výrobků na váhu může dodavatel v případě potřeby provést zvětšení podesty na umístění multiheadové váhy po odsouhlasení zadavatelem.

Předání zabaleného zboží bude v místě ukládání kartonů na paletu, kartony naskládány dle předloženého layoutu (Příloha č.2 – Technologický postup umístění kartonu a vrstev na paletě), neovinutou paletou stretch fólií.

Parametry balící linky

maximální hodinový výkon výrobní linky		3.000 kg / hod

maximální délka hranolek				170 mm

| Popis technologických celků balící linky |  |
| --- | --- |
| Technologický celek 1.1 (úsek vážení, balení do sáčku) | - zvážení výrobků na požadovanou hmotnost |
|  | - vložení navážených výrobků do sáčku |
|  | - tisk čísla šarže, datumu spotřeby s umístěním do plochy 70 x 30 mm |
|  | - dostatečné množství a velikost otvorů pro vyfouknutí, odstranění vzduchu ze sáčku |
|  | - uzavření sáčku – podélný, příčný svár - pro sáčky váhy 300 g - 1.200 g instalovat pro svařovací čelisti zařízení pro easy open, tj. snadné otevírání sáčků, které bude umístěno od pravého kraje min 70 mm |
| Technologický celek 1.2 (úsek stavba kartonu, kontrola sáčku detektorem kovů, vložení sáčků do kartonů, odstranění, vzduchu ze sáčku, kontrola váhy kartonu, zavření kartonu, tisk a nalepení kartonové etikety) | - z přelepených třívrstvých papírových přířezů postavit karton - paletu s přířezy umístit v prostoru úseku 1.2. |
|  | - provést kontrolu každého zabaleného sáčku detektorem kovů včetně výhozu detekovaného sáčku do uzamykatelné schránky |
|  | - odstranit vzduch ze sáčku s výrobky |
|  | - vložit sáčky s výrobky do kartonu |
|  | - provést kontrolu váhy plného kartonu s výrobky (kalibrovaná váha) |
|  | - zavřít karton s výrobky |
|  | - tisk kartonové etikety |
|  | - nalepit kartonovou etiketu na kratší stranu kartonu |
| Technologický celek 1.3 (úsek doprava zavřeného kartonu ke stroji na ukládání na paletu z této balící linky a ukládání kartonu na paletu ze stávající balící linky) | - doprava kartonu z této balící linky |
|  | - doprava kartonu ze stávající balící linky |
|  | - ukládání kartonů z dodané balící linky na |
|  | - samostatnou paletu a ze stávající balící linky také na samostatnou paletu. Tento úsek pracuje současně pro obě balící linky. Ukládání kartonů na paletu dle přiložené přílohy č.2 Layout ukládání kartonů na paletu |

Balící linka musí tvořit jeden logistický a výkonový celek (úsek) od převzetí mražených polotovarů po plnou paletu s uloženými kartony připravenou k odvozu do skladu. Mezi těmito úseky musí být samozřejmě zabezpečen kontinuální posun sáčku, kartonu.

Hygienické požadavky

Zadavatel požaduje omyvatelnost dodané balící linky stříkající vodou (IP 65) a chemií (max. 5% roztok louhu a desinfekce na bázi chlóru). V místě otevřeného produktu se nesmí vyskytovat bodové sváry.

Technické požadavky

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry linky balení. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Rozměry technologické linky | max. délka 33,5 | m |  |
| Délka prostoru pro ukládání kartonů na paletu | min. 6,5 | m |  |
| Celková šířka linky (kromě prostoru pro ukládání kartonů na paletu) | max. 1,7 | m |  |
| Šířka linky v prostoru pro ukládání kartonů na paletu | max. 8 | m |  |
| Výška balicí linky | max. 3,05 | m |  |
| Výška multiheadové váhy - od podesty pod vazník - od podesty pod strop | max. 2,34 max. 3,05 | m m |  |
| Délka hranolek | max. 170 | mm |  |
| Váhy balených sáčků: - 2 500 g - 2 200 g - 1 500 g - 1 200 g - 1 000 g - 750 g - 600 g - 500 g - 450 g - 300 g | ANO | -- |  |
| Tloušťka balící fólie LDPE, kašírovaná folie LDPE | min. v rozpětí 40–90 | mikronů |  |
| Balení do sáčků – pillow bag s perforací pro snadný vyfukování vzduchu ze sáčku | ANO | -- |  |
| Sáček pillow bag – snadné otevírání – easy open pro sáčky do 1200 g | min. v rozpětí 70–120 | mm |  |
| Rozměr fólie (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| 2 500 g - rozměr folie | 690 x 480 | mm |  |
| 2 000 g - rozměr folie | 690 x 480 | mm |  |
| 1 500 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 1 200 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 1 000 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 750 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 600 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 500 g - rozměr folie | 450 x 315 | mm |  |
| 450 g - rozměr folie | 450 x 315 | mm |  |
| 450 g - rozměr folie | 530 x 255 | mm |  |
| 300 g - rozměr folie | 450 x 210 | mm |  |
| Rozměr sáčků prázdných (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Sáček 2 500 g | 320 x 480 | mm |  |
| Sáček 2 000 g | 320 x 480 | mm |  |
| Sáček 1 500 g | 320 x 315 | mm |  |
| Sáček 1 200 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 1 000 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 750 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 600 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 500 g | 200 x 315 | mm |  |
| Sáček 450 g | 240 x 255 | mm |  |
| Sáček 300 g | 200 x 210 | mm |  |
| Počty sáčků v kartonu (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Hmotnost sáčku 2 500 g | 4, 5 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 2 000 g | 6 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 500 g | 8 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 200 g | 10 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 000 g | 10, 12 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 750 g | 12,14,16 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 600 g | 16, 18 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 500 g | 20 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 450 g | 20, 24 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 300 g | 20, 30 | ks |  |
| Požadovaná minimální rychlost vertikální baličky balení pro váhy sáčků |  |  |  |
| Sáček 2 500 g | 30 | ks / min |  |
| Sáček 2 000 g | 35 | ks / min |  |
| Sáček 1 500 g | 40 | ks / min |  |
| Sáček 1 200 g | 50 | ks / min |  |
| Sáček 1 000 g | 60 | ks / min |  |
| Sáček 750 g | 75 | ks / min |  |
| Sáček 600 g | 90 | ks / min |  |
| Sáček 500 g | 100 | ks / min |  |
| Sáček 450 g | 110 | ks / min |  |
| Sáček 300 g | 110 | ks / min |  |
| Karton třívrstvý, tloušťka stěny 3 mm (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Vnitřní rozměr kartonu | 390 x 250 | mm |  |
| Vnější rozměr kartonu | 396 x 256 | mm |  |
| Výška kartonu vnější | 196 | mm |  |
|  | 211 | mm |  |
|  | 226 | mm |  |
|  | 236 | mm |  |
|  | 253 | mm |  |
|  | 266 | mm |  |
|  | 276 | mm |  |
|  | 286 | mm |  |
|  | 290 | mm |  |
| Tubusy (požadované rozměry, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Rozměry límců s tubusy pro šíře sáčků součástí dodávky | 450 | mm |  |
|  | 530 | mm |  |
|  | 690 | mm |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| Hlučnost u balícího stroje max. | max. 83 | dB |  |
| Váha kartonu s výrobky | max. 15 | kg |  |
| Šíře kartonové etikety | min. v rozmezí 80–120 | mm |  |
| Výška kartonové etikety | min. v rozmezí 50–90 | mm |  |
| Kartonovou etiketu nalepit na kratší stranu | ANO | -- |  |
| Kartony musí být na paletě umístěny tak, aby byla vidět kartonová etiketa na obvodu palety | ANO | -- |  |
| Kartonová etiketa je tisknuta ze systému ABRA | ANO | -- |  |

Požadavky na funkcionality balící linky

- při přerušení balení v jakémkoli úseku a z jakéhokoli technologického, technického nebo jiného důvodu musí být zastavena předcházející část balící linky,

- musí být zajištěno odstranění vzduchu ze sáčků bez poškození zabaleného zboží.

- místo ukládání kartonů na paletu (paletizátor, robot) musí být napojeno na dodanou balící linku a také na stávající balící linku. Z obou balících linek musí ukládat kartony na samostatnou paletu podle předepsaného layoutu z obou linek balení (6–7 vrstev kartonů na paletě bez prokladu, 9 kartonů ve vrstvě). Z každé balící linky (dodané i stávající) ukládá kartony na svou paletu, tedy balení ze 2 balících linek na 2 palety. Výkon ukládání kartonů z obou balících linek na 2 palety až 14 kartonů/min,

- pro případ nefunkční části balící linky ukládání krabic na paletu připravit provizorní místo odjímání plných kartonů s natisknutou, nalepenou kartonovou etiketou pro ruční ukládání na paletu,

- kartony s nesprávným počtem sáčků v kartonu vyřadit z balící linky,

- instalovat místo pro vložení vyřazených kartonů opravených na správný počet sáčků v kartonu,

- nerezové provedení strojů při styku s potravinou do vložení sáčku do kartonu,

- Zajištění vzdáleného servisu všech strojů balící linky přes vzdálenou správu.

Hodnotící technické parametry

| Hodnotící parametr | Jednotka | Účastník uvedena nabízenou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Rychlost přestavění kompletní linky balení bez výměny tubusu na vertikální baličce 1 pracovníkem bez nářadí | minuty |  |
| Rychlost přestavění kompletní linky balení s výměnou tubusu na vertikální baličce 1 pracovníkem bez nářadí | minuty |  |

Prohlášení účastníka

Účastník výběrového řízení ****** prohlašuje, že nabízená balící linka splňuje výše uvedené technické parametry a funkcionality.

V 	dne

Toto prohlášení podepisuji jako: