Příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Linka pro balení mražených bramborových výrobků“

Popis zařízení – stávající stav

Uvedená linka je určena k balení hluboce mražených bramborových výrobků např. hranolků, vlnek, steak house, kroket, rösti a falafelů.  Linka je umístěna v části výrobní haly na konci výrobní linky řezaných výrobků.  Výrobek vychází z fluidního tunelu a přes reverzní dopravník je předáván na modulární dopravník, který výrobky unáší na tzv. B patra. Zde dochází pomocí vibračního dopravníku k rozřazování nezabalených výrobků na balící linku 2 a 3. Jednotlivé dopravníky ústí do cca 2 m dlouhého svislého tubusu, který končí nad osou kombinační váhy. Na tomto místě se mražené výrobky naváží pomocí kombinačních vah. Z vážících kapes výrobek pokračuje do vertikálního balícího stroje, kde jsou výrobky zabaleny do příslušné velikosti, hmotnosti sáčku v LDPE fólii o tloušťce 40–90 mikronů. Následuje tzv. vytřásací dopravník pro rovnoměrné rozmístění výrobků v sáčku, detektor kovů, stavěčka kartonů, vkládačky sáčků do kartonu, dopravníky, kontrolní váha kartonů, zavíračka kartonů, tiskárna etiket a koncový dopravník.

Popis zařízení - nový stav

Balící linka bude umístěna v místě stávající linky balení 3 (Příloha č. 6 - Layouty). Řezané výrobky (hranolky, americké brambory, SteakHouse) nebo tvarované výrobky (krokety, bramborák tradiční Ø 110 mm, bramborák táborský Ø 80 mm, Rosti, Falafel) budou balící lince předány vertikálním tubusem dnes ukončeným pod stropem nad stávající multiheadovou váhou. Při řešení toku mražených výrobků na váhu může dodavatel v případě potřeby provést zvětšení podesty na umístění multiheadové váhy po odsouhlasení zadavatelem.

Předání zabaleného zboží bude v místě ukládání kartonů na paletu, kartony naskládány dle předloženého layoutu (Příloha č.2 – Technologický postup umístění kartonu a vrstev na paletě), neovinutou paletou stretch fólií.

Parametry balící linky

maximální hodinový výkon výrobní linky		3.000 kg / hod

maximální délka hranolek				170 mm

| Popis technologických celků balící linky |  |
| --- | --- |
| Technologický celek 1.1 (úsek vážení, balení do sáčku) | - zvážení výrobků na požadovanou hmotnost |
|  | - vložení navážených výrobků do sáčku |
|  | - tisk čísla šarže, datumu spotřeby s umístěním do plochy 70 x 30 mm |
|  | - dostatečné množství a velikost otvorů pro vyfouknutí, odstranění vzduchu ze sáčku |
|  | - uzavření sáčku – podélný, příčný svár - pro sáčky váhy 300 g - 1.200 g instalovat pro svařovací čelisti zařízení pro easy open, tj. snadné otevírání sáčků, které bude umístěno od pravého kraje min 70 mm |
| Technologický celek 1.2 (úsek stavba kartonu, kontrola sáčku detektorem kovů, vložení sáčků do kartonů, odstranění, vzduchu ze sáčku, kontrola váhy kartonu, zavření kartonu, tisk a nalepení kartonové etikety) | - z přelepených třívrstvých papírových přířezů postavit karton - paletu s přířezy umístit v prostoru úseku 1.2. |
|  | - provést kontrolu každého zabaleného sáčku detektorem kovů včetně výhozu detekovaného sáčku do uzamykatelné schránky |
|  | - odstranit vzduch ze sáčku s výrobky |
|  | - vložit sáčky s výrobky do kartonu |
|  | - provést kontrolu váhy plného kartonu s výrobky (kalibrovaná váha) |
|  | - zavřít karton s výrobky |
|  | - tisk kartonové etikety |
|  | - nalepit kartonovou etiketu na kratší stranu kartonu |
| Technologický celek 1.3 (úsek doprava zavřeného kartonu ke stroji na ukládání na paletu z této balící linky a ukládání kartonu na paletu ze stávající balící linky) | - doprava kartonu z této balící linky |
|  | - doprava kartonu ze stávající balící linky |
|  | - ukládání kartonů z dodané balící linky na |
|  | - samostatnou paletu a ze stávající balící linky také na samostatnou paletu. Tento úsek pracuje současně pro obě balící linky. Ukládání kartonů na paletu dle přiložené přílohy č.2 Layout ukládání kartonů na paletu |

Balící linka musí tvořit jeden logistický a výkonový celek (úsek) od převzetí mražených polotovarů po plnou paletu s uloženými kartony připravenou k odvozu do skladu. Mezi těmito úseky musí být samozřejmě zabezpečen kontinuální posun sáčku, kartonu.

Hygienické požadavky

Zadavatel požaduje omyvatelnost dodané balící linky stříkající vodou (IP 65 pro část linky ve styku s potravinou) a chemií (max. 5% roztok louhu a desinfekce na bázi chlóru). V místě otevřeného produktu se nesmí vyskytovat bodové sváry.

Technické požadavky

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry linky balení. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Rozměry technologické linky | max. délka 33,5 | m |  |
| Délka prostoru pro ukládání kartonů na paletu | min. 6,5 | m |  |
| Celková šířka linky (kromě prostoru pro ukládání kartonů na paletu) | max. 1,7 | m |  |
| Šířka linky v prostoru pro ukládání kartonů na paletu | max. 8 | m |  |
| Výška balicí linky | max. 3,05 | m |  |
| Výška multiheadové váhy - od podesty pod vazník - od podesty pod strop | max. 2,34 max. 3,05 | m m |  |
| Délka hranolek | max. 170 | mm |  |
| Váhy balených sáčků: - 2 500 g - 2 000 g - 1 500 g - 1 200 g - 1 000 g - 750 g - 600 g - 500 g - 450 g - 300 g | ANO | -- |  |
| Tloušťka balící fólie LDPE, kašírovaná folie LDPE | min. v rozpětí 40–90 | mikronů |  |
| Balení do sáčků – pillow bag s perforací pro snadný vyfukování vzduchu ze sáčku | ANO | -- |  |
| Sáček pillow bag – snadné otevírání – easy open pro sáčky do 1200 g | min. v rozpětí 70–120 | mm |  |
| Rozměr fólie (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| 2 500 g - rozměr folie | 690 x 480 | mm |  |
| 2 000 g - rozměr folie | 690 x 480 | mm |  |
| 1 500 g - rozměr folie | 690 x 315 | mm |  |
| 1 200 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 1 000 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 750 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 600 g - rozměr folie | 530 x 315 | mm |  |
| 500 g - rozměr folie | 450 x 315 | mm |  |
| 450 g - rozměr folie | 450 x 315 | mm |  |
| 450 g - rozměr folie | 530 x 255 | mm |  |
| 300 g - rozměr folie | 450 x 210 | mm |  |
| Rozměr sáčků prázdných (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Sáček 2 500 g | 320 x 480 | mm |  |
| Sáček 2 000 g | 320 x 480 | mm |  |
| Sáček 1 500 g | 320 x 315 | mm |  |
| Sáček 1 200 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 1 000 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 750 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 600 g | 240 x 315 | mm |  |
| Sáček 500 g | 200 x 315 | mm |  |
| Sáček 450 g | 240 x 255 | mm |  |
| Sáček 300 g | 200 x 210 | mm |  |
| Počty sáčků v kartonu (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Hmotnost sáčku 2 500 g | 4, 5 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 2 000 g | 6 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 500 g | 8 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 200 g | 10 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 1 000 g | 10, 12 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 750 g | 12,14,16 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 600 g | 16, 18 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 500 g | 20 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 450 g | 20, 24 | ks |  |
| Hmotnost sáčku 300 g | 20, 30 | ks |  |
| Požadovaná minimální rychlost vertikální baličky balení pro váhy sáčků |  |  |  |
| Sáček 2 500 g | 30 | ks / min |  |
| Sáček 2 000 g | 35 | ks / min |  |
| Sáček 1 500 g | 40 | ks / min |  |
| Sáček 1 200 g | 50 | ks / min |  |
| Sáček 1 000 g | 60 | ks / min |  |
| Sáček 750 g | 75 | ks / min |  |
| Sáček 600 g | 90 | ks / min |  |
| Sáček 500 g | 100 | ks / min |  |
| Sáček 450 g | 110 | ks / min |  |
| Sáček 300 g | 110 | ks / min |  |
| Karton třívrstvý, tloušťka stěny 3 mm (požadovaný rozsah, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Vnitřní rozměr kartonu | 390 x 250 | mm |  |
| Vnější rozměr kartonu | 396 x 256 | mm |  |
| Výška kartonu vnější | 196 | mm |  |
|  | 211 | mm |  |
|  | 226 | mm |  |
|  | 236 | mm |  |
|  | 253 | mm |  |
|  | 266 | mm |  |
|  | 276 | mm |  |
|  | 286 | mm |  |
|  | 290 | mm |  |
| Tubusy (požadované rozměry, uveďte ANO/NE) |  |  |  |
| Rozměry límců s tubusy pro šíře sáčků součástí dodávky | 450 | mm |  |
|  | 530 | mm |  |
|  | 690 | mm |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| Hlučnost u balícího stroje max. | max. 83 | dB |  |
| Váha kartonu s výrobky | max. 15 | kg |  |
| Šíře kartonové etikety | min. v rozmezí 80–120 | mm |  |
| Výška kartonové etikety | min. v rozmezí 50–90 | mm |  |
| Kartonovou etiketu nalepit na kratší stranu | ANO | -- |  |
| Kartony musí být na paletě umístěny tak, aby byla vidět kartonová etiketa na obvodu palety | ANO | -- |  |
| Kartonová etiketa je tisknuta ze systému ABRA | ANO | -- |  |

Požadavky na funkcionality balící linky

- při přerušení balení v jakémkoli úseku a z jakéhokoli technologického, technického nebo jiného důvodu musí být zastavena předcházející část balící linky,

- musí být zajištěno odstranění vzduchu ze sáčků bez poškození zabaleného zboží.

- místo ukládání kartonů na paletu (paletizátor, robot) musí být napojeno na dodanou balící linku a také na stávající balící linku. Z obou balících linek musí ukládat kartony na samostatnou paletu podle předepsaného layoutu z obou linek balení (6–7 vrstev kartonů na paletě bez prokladu, 9 kartonů ve vrstvě). Z každé balící linky (dodané i stávající) ukládá kartony na svou paletu, tedy balení ze 2 balících linek na 2 palety. Výkon ukládání kartonů z obou balících linek na 2 palety až 14 kartonů/min,

- pro případ nefunkční části balící linky ukládání krabic na paletu připravit provizorní místo odjímání plných kartonů s natisknutou, nalepenou kartonovou etiketou pro ruční ukládání na paletu,

- kartony s nesprávným počtem sáčků v kartonu vyřadit z balící linky,

- instalovat místo pro vložení vyřazených kartonů opravených na správný počet sáčků v kartonu,

- nerezové provedení strojů při styku s potravinou do vložení sáčku do kartonu,

- Zajištění vzdáleného servisu všech strojů balící linky přes vzdálenou správu.

Hodnotící technické parametry

| Hodnotící parametr | Jednotka | Účastník uvedena nabízenou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Rychlost přestavění kompletní linky balení bez výměny tubusu na vertikální baličce 1 pracovníkem bez nářadí | minuty |  |
| Rychlost přestavění kompletní linky balení s výměnou tubusu na vertikální baličce 1 pracovníkem bez nářadí | minuty |  |

Prohlášení účastníka

Účastník výběrového řízení ****** prohlašuje, že nabízená balící linka splňuje výše uvedené technické parametry a funkcionality.

V 	dne

Toto prohlášení podepisuji jako: