OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ –

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Výzva a zadávací dokumentace

Zadavatel:

PINKO a.s.

Vlašimská 409

256 01 Benešov

IČ 00565890

DIČ CZ00565890

info@pinko.cz

Název zakázky:
Rozšíření CIP stanice – doplnění 3. okruhu v mlékárenském provozu

Druh zakázky:
dodávka

Lhůta pro podání nabídek:
do 30.12.2025 do  6:00 hod.

Nabídky budou doručeny v zalepené obálce s nápisem:

„NEOTVÍRAT – Rozšíření CIP stanice – doplnění 3. okruhu

Posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne 2.1.2026 v 9:00 hod. v sídle PINKO a.s. (kancelář ředitele).

Místo pro podání nabídky

PINKO a.s. vrátnice 
Vlašimská 409
256 01 Benešov

Předmět zakázky

Stručný popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka, montáž, zprovoznění a integrace třetího okruhu CIP stanice v mlékárenském/ potravinářském provozu PINKO a.s., včetně:

- strojního dovybavení CIP stanice (úchovné nádrže, čerpadlo, výměník, armatury, potrubí),

- MaR/elektro vybavení a řídicího systému pro 3okruhovou plně automatizovanou CIP stanici o výkonu cca 20 m³/h, s teplou sanitací,

- úpravy a rozšíření stávajícího řídicího systému CIP stanice a napojení na stávající SCADA systém zadavatele,

- montáže, oživení, odladění parametrů CIP programů a školení obsluhy.

Stávající přívody energií k CIP stanici (el. energie, horká voda, pitná voda, stlačený vzduch) a rozvody k čištěným technologiím nejsou předmětem zakázky, budou využity stávající.

3. Místo a doba plnění

Místo plnění:
Provoz PINKO a.s., Vlašimská 409, 256 01 Benešov – výrobní areál (stávající strojovna / místnost CIP stanice).

Termín plnění:

- předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy,

- uchazeč uvede konkrétní termín dodání a zprovoznění (v týdnech od podpisu smlouvy); zadavatel požaduje dokončení max. do 12 týdnů.

4. Technický popis a minimální požadavky

4.1 Výchozí stav

- Stávající CIP stanice zadavatele je dvouokruhová, s úchovnými nádržemi na louhový a kyselinový roztok a nádrží teplé vody (sanitační roztoky dodavatele chemie).

- Stanice zajišťuje CIP/SIP technologických celků (zrací tanky, freezery, linky) v uzavřených okruzích.

4.2 Požadovaný stav po realizaci

(a) Obecné parametry CIP stanice

Dodaná technologie musí zajistit, že výsledná CIP stanice bude:

- 3okruhová (2 stávající okruhy + nový 3. okruh),

- plně automatizovaná,

- výkon CIP stanice min. 20 m³/h,

- tlak na výstupu ze stanice min. 3,5 bar,

- umožňující teplou sanitaci (ohřev sanitačních roztoků/horké vody až na cca 90 °C) a případnou SIP sterilizaci horkou vodou podle provozních potřeb.

Použité sanitační prostředky:

- alkalický roztok (louh),

- kyselý roztok,

- dezinfekční prostředek (dávkovaný jako třetí komponenta).

(b) Úchovné nádrže a sanitační roztoky

Minimální požadavky:

- využití stávajících společných úchovných nádrží CIP stanice s jejich přestavbou/zvětšením objemu tak, aby:

  - nádrž louhu měla objem min. 3 m³,

  - nádrž kyseliny/louhu2 měla objem min. 3 m³,

  - nová/rozšířená nádrž teplé vody pro CIP/SIP měla objem min. 5 m³, tepelně izolovaná,

- všechny nádrže v hygienickém nerezovém provedení, určeném pro potravinářství, se snímači hladiny a potřebným armováním.

(c) Strojní vybavení CIP stanice – 3. okruh

Minimální rozsah strojní části:

- cirkulační čerpadlo pro CIP stanici s výkonem min. 20 m³/h při tlaku cca 3,5 bar, v hygienickém provedení,

- horkovodní výměník pro ohřev sanitačních roztoků/horké vody, výkon cca 350–400 kW, s regulací teploty,

- kompletní strojní armatury (pneumatické ventily, ruční klapky, zpětné ventily apod.),

- potrubní rozvody v rámci CIP stanice (od nádrží k CIP modulu, od CIP modulu k rozvodným deskám),

- rám sanitační jednotky s předmontovanými komponenty (kompaktní CIP modul),

- úprava/doplnění dávkovací soupravy pro tři sanitační komponenty (louh, kyselina, dezinfekce) – dávkovací čerpadla, injekční armatury, zpětné ventily a propojení na CIP okruhy,

- potrubní propojení stanice na stávající rozvodné desky / výstupy z CIP stanice (v místě rozhraní vymezeném v projektové dokumentaci).

Rozhraní dodávky (přesná místa napojení) specifikuje zadavatel v technické příloze / výkresu dispozice.

(d) Měření, regulace, řídicí systém a SCADA

Minimální požadavky:

- řídicí systém CIP stanice založený na PLC průmyslové třídy (např. Simatic S7-1500 nebo ekvivalent) s rozšířením stávajícího systému tak, aby obsluhoval všechny tři okruhy,

- HMI – barevný dotykový panel (min. 12"), v českém jazyce, zobrazující stav CIP stanice, programy, fáze a parametry (teplota, průtok, vodivost, časy),

- frekvenčně řízené CIP čerpadlo (frekvenční měnič),

- měření a regulace:

  - teploty na výstupu a na vratce,

  - průtoku v CIP okruhu (indukční průtokoměr) a regulace průtoku/výkonu,

  - koncentrace CIP roztoků měřením vodivosti s rozsahem přibližně 1–200 mS a přepínáním rozsahů pro různé roztoky,

  - tlak na výstupu ze stanice,

  - hladiny v úchovných nádržích (spojité měření + havarijní hladiny),

  - tlaku ovládacího vzduchu,

  - průtoku/vratky (proudění v návratu z okruhu).

- komunikace s čištěnými technologiemi (plničky, freezery, linky) – minimálně digitální signály umožňující řízení ventilových rozvodů, odtahových čerpadel apod.,

- napojení na stávající SCADA systém zadavatele (Citect nebo ekvivalent) tak, aby byly:

  - zaznamenávány parametry průběhu CIP (teplota, vodivost, čas, průtok),

  - generovány CIP protokoly ve formátu vhodném pro další zpracování (např. export do Excelu),

  - umožněn archiv provozních dat.

Možnost dálkové diagnostiky (VPN/ethernet) je požadovaná jako standard nebo volitelná OPTION – uchazeč specifikuje.

(e) Funkce CIP/SIP a programy

- CIP musí umožňovat standardní fáze:

  - předvýplach,

  - alkalická fáze (louh),

  - mezivýplach,

  - kyselá fáze,

  - případně dezinfekční fázi,

  - závěrečný proplach.

- SIP – možnost sterilizace horkou vodou v rozsahu cca 85–95 °C pro vybrané okruhy.

- Systém musí umožnit samostatné programy pro jednotlivé technologické okruhy (zrací tanky, freezery, linky KORNOUTY, VANY, TUBY apod.), včetně nastavení expozičních časů, teplot a koncentrací, a jejich snadnou úpravu oprávněnou osobou.

- stanice musí umožňovat automatické vyčištění sebe samé (AUTO CIP / SELF-CIP) s využitím CIP roztoků.

(f) Bezpečnost, normy a dokumentace

- strojní zařízení v provedení pro potravinářský provoz, nerez, snadno čistitelné,

- zařízení musí splňovat požadavky příslušných směrnic a norem EU (strojní zařízení, EMC, nízké napětí, tlaková zařízení, bezpečnost práce),

- součástí dodávky:

  - EU prohlášení o shodě,

  - kompletní provozní a údržbová dokumentace,

  - elektro dokumentace (schémata, seznamy prvků),

  - doporučený seznam náhradních dílů,

  - protokoly o nastavení, revizní zprávy elektro a případných tlakových částí.

5. Rozsah dodávky

Součástí dodávky musí být minimálně:

- Projektová dokumentace (strojní + elektro/MaR) rozšíření CIP stanice – dispoziční uspořádání, zapojení do stávajícího systému, definice rozhraní.

- Strojní část – úchovné nádrže, CIP modul (čerpadlo, výměník, ventily, rám), potrubní rozvody v rámci CIP stanice, dávkovací souprava 3 komponent.

- Elektro a MaR – rozvaděč, PLC, HMI, snímače, měniče, kabeláže, pneumatické rozvody, SCADA integrace.

- Montáž – strojní + elektro, kompletace, připojení na rozhraní, tlakové a těsnostní zkoušky.

- Uvedení do provozu – oživení, odladění programů pro jednotlivé technologické okruhy, testovací CIP/SIP cykly.

- Školení obsluhy a údržby, včetně předání provozních manuálů.

- Záruční servis – včetně reakční doby a způsobu hlášení, viz obchodní podmínky uchazeče.

6. Požadované záruky a servis

- minimální záruční doba: 24 měsíců od předání díla,

- uchazeč uvede:

  - reakční dobu servisního zásahu (v hodinách),

  - podmínky dálkové diagnostiky,

  - podmínky pozáručního servisu.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena:

- v Kč bez DPH (rozhodná pro hodnocení),

- samostatně DPH,

- včetně DPH.

Doporučená struktura ceny (minimálně):

- Strojní část CIP okruhu č. 3 (nádrže, CIP modul, armatury, potrubí).

- Dávkovací souprava (úprava/rozšíření).

- Elektro a MaR (rozvaděč, PLC, HMI, snímače, frekvenční měniče, SCADA, kabeláž).

- Projektová dokumentace, inženýring.

- Montáž strojní.

- Montáž elektro, oživení a SW.

- Uvedení do provozu a odladění programů.

- Školení obsluhy.

- Volitelné položky (dálkový servis, balík náhradních dílů apod.).

Ceny budou považovány za maximální a nepřekročitelné.

8. Kvalifikační předpoklady uchazeče

Součástí nabídky musí být:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z OR/ŽR – prostá kopie),

- reference min. 2 podobných realizací CIP stanic nebo komplexních sanitačních systémů v potravinářství za posledních 5 let (s uvedením kontaktu na uživatele),

- stručný popis technického týmu a servisního zázemí (včetně dostupnosti servisních techniků v ČR),

- čestné prohlášení uchazeče dle vzoru (bezdlužnost, neprobíhající insolvence apod. – dle režimu výběrového řízení/dotačního programu).

9. Hodnoticí kritéria

Základní hodnoticí kritérium:

- Nabídková cena bez DPH –

10. Podmínky podání nabídky

- Nabídka bude doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené:

„NEOTVÍRAT – Rozšíření CIP stanice – doplnění 3. okruhu“

- na obálce bude uvedena adresa uchazeče,

- nabídka bude na poslední straně podepsána oprávněnou osobou uchazeče,

- součástí nabídky může být i návrh smlouvy o dílo (lze vložit v samostatné obálce „NEOTVÍRAT – návrh smlouvy“).

11. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky (jeden uchazeč = jedna nabídka s jedním technickým řešením splňujícím minimální požadavky).

12. Dodatečné informace a komunikace

Poskytování dodatečných informací

- V případě nejasností může uchazeč požádat zadavatele písemně o dodatečné informace.

- Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel poskytne dodatečné informace všem osloveným uchazečům / zveřejní je stejným způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva.

Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek se bude konat na adrese zadavatele v Benešově dne 2.1.2026

v 9 hod.

Zadavatel si vyhrazuje právo Výběrové řízení zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení Výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V případě zrušení Výběrového řízení v době lhůty pro podání nabídek uveřejní zadavatel informaci o zrušení Výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto Výběrové řízení zahájil.

O výsledku Výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení. Informace budou poskytnuty stejným způsobem, jakým bylo Výběrové řízení zahájeno.

Za zadavatele: Ing. Miroslav Červ