# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Název zakázky:	„Strojové vybavení 2“

# Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Stroj: rozmetadlo hnoje počet: 2 ks |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení stroj: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn |
| Celková hmotnost rozmetadla min. 20.000 kg. | ANO/NE* |
| Vyprazdňování korby systémem výtlačného čela | ANO/NE* |
| Objem korby min. 33 m3 | ANO/NE* |
| Hydraulicky odpružený spodní závěs s K80 | ANO/NE* |
| Mechanická odstavná noha | ANO/NE* |
| Hydraulický posuv náprav | ANO/NE* |
| První náprava pevná, zadní řiditelná | ANO/NE* |
| Nápravy (např. BPW) 410 x 120 mm | ANO/NE* |
| Pneumatiky 650/55 R 26.5 | ANO/NE* |
| Pneumatické odpružení podvozku | ANO/NE* |
| Rychlost 40 km/h s COC homologací | ANO/NE* |
| Korba ve výšce 2000 mm s provedením levé sklopné bočnice o šířce 500 mm | ANO/NE* |
| Žebřík | ANO/NE* |
| 2 svislé rozmetací válce s frézovacími lopatkami | ANO/NE* |
| Kardan z jedné strany homokinetický, 6 drážek | ANO/NE* |
| Technické osvědčení pro rozmetadlo | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň.

V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

# razítko a podpis