Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technické parametry

Univerzální traktor s rampovačem a navijákem pro přibližování dříví

Prohlášení o splnění technických parametrů

Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení (dodavatele), tímto čestně prohlašuji, že účastník výběrového řízení (dodavatel) o zakázku Univerzální traktor s rampovačem a navijákem pro přibližování dříví splňuje veškeré zadavatelem požadované technické parametry u nabízené techniky.

Splnění požadovaných technických parametrů univerzálního kolového traktoru

Nabízený typ stroje:

| Číslo | Technický parametr | ANO / NE/hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimální maximální jmenovitý výkon motoru 125 kW |  |
| 2 | Maximální jmenovitý výkon motoru 150 kW včetně |  |
| 3 | 4válcový motor s minimálním objemem 4,7 l |  |
| 4 | Předehřev chladící kapaliny v motoru a paliva |  |
| 5 | Emisní norma minimálně Stage V |  |
| 6 | Navýšení výkonu při použití vývodového hřídele |  |
| 7 | Pohon všech kol |  |
| 8 | Přední náprava vzduchem odpružená s uzávěrkou diferenciálu |  |
| 9 | Závaží zadních kol minimálně 150 kg v každém kole |  |
| 10 | Radiální pneu šířky minimálně 500 mm vpředu R minimálně 28 a min 600 mm vzadu R min 38 |  |
| 11 | Zesílené ráfky kol, kryty ventilků kol |  |
| 12 | Maximální rychlost minimálně 40 km/h |  |
| 13 | Plynulá převodovka s elektronickou reverzací, bezstupňová, vario |  |
| 14 | Pojezdový joystick |  |
| 15 | Zvedací síla zadního tříbodového závěsu minimálně 70 kN |  |
| 16 | Elektrohydraulická regulace zadního tříbodového závěsu |  |
| 17 | Čerpadlo hydrauliky LS s minimálním průtokem 110 l/min |  |
| 18 | Minimálně 3 vnější hydraulické okruhy elektronicky ovládané |  |
| 19 | Oddělená náplň převodovky a hydrauliky |  |
| 20 | Vzduchové brzdy pro přívěs |  |
| 21 | Pracovní osvětlení na střeše vpředu i vzadu |  |
| 22 | Odpružená kabina s klimatizací a topením včetně spodních výdechů (k nohám řidiče) |  |
| 23 | Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo řidiče otočné o 180° |  |
| 24 | Ochranná konstrukce (ochranná kabina nebo ochranným rám) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel* |  |
| 25 | Ochranná vana podvozku* |  |
| 26 | Ochrana nádrže (případně ocelová nádrž s objemem minimálně 150 l) a výfuku traktoru* |  |

*Ochranná nástavba musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích

Splnění požadovaných technických parametrů čelního rampovače / nakladače s rampovací lopatou agregovaného s traktorem včetně příslušného nosného, ovládacího a řídicího zařízení

Nabízený typ stoje:

| Číslo | Technický parametr | ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výška zdvihu v oku výložníku min. 4000 mm |  |
| 2 | Minimální nosnost 2300 kg |  |
| 3 | Plná agregace s nabídnutým traktorem |  |
| 4 | Elektronické ovládání rampovače z místa řidiče traktoru,3. funkce |  |
| 5 | Rychloupínání hydraulických funkcí rampovače EURO |  |
| 6 | Rampovací lopata s přidržovacím prstem |  |

Splnění požadovaných technických parametrů dvoububnového navijáku montovaného napevno

Nabízený typ stroje:

| Číslo | Technický parametr | ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dvoububnový naviják montovaný napevno s tažnou silou min. 2 x 8 t |  |
| 2 | Dálkové bezdrátové ovládání navijáku a otáček motoru (včetně ovládání na nástavbě) |  |
| 3 | Plná agregace s nabídnutým traktorem |  |
| 4 | Lano válcované 12 mm, návin minimálně 2 x 80 m |  |
| 5 | Kluzáky min. 5 na každém laně |  |
| 6 | Odvíjení lan s brzdou proti rozmotání |  |
| 7 | Rovnač lana |  |
| 8 | Zadní odnímatelný štít minimální šířky 1600 mm a příprava pro agregaci s vyvážecím vlekem |  |
| 9 | Příprava pro agregaci s vyvážecím vlekem – tažné zařízení K80 a možnost využití zadního vývodového hřídele 540/540E/1000 ot/min. |  |

V				dne

------------------------------------------------