Technická specifikace předmětu plnění

| Výběrové řízení s názvem: „Plnící linka“ |  |
| --- | --- |
| Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků, tj. tam, kde je zadavatelem vyžadováno, uvede dodavatel pouze ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy. |  |
| Minimální technické parametry Kupujícím požadované parametry plnící linky | Účastníkem nabízené parametry Prodávajícím nabízené parametry plnící linky |
| Technická specifikace: |  |
| Obecné požadavky plnící linky |  |
| Produkt: sycená vína, tichá vína, ovocná vína nebo míchané nápoje |  |
| Výkon: schopnost dosáhnout max. 1.500 lahví/hod. |  |
| Výkon: schopnost dosáhnout max. 1.200 litrů/hod. |  |
| Umožňuje lahvovat plechovky |  |
| Umožňuje lahvovat skleněné lahve |  |
| Umožňuje lahvovat plastové PET lahve |  |
| Možnost uzavření plechovek |  |
| Možnost uzavření lahví – šroubovým uzávěrem 30/60 a 28/15 |  |
| Záruční doba: min. 12 měsíců |  |
| Záruční a pozáruční servis max. do 24 hod. od nahlášení poruchy |  |
| Možnost dodávky náhradních dílů: Ano |  |
| Zaškolení obsluhy a údržby v rozsahu min. 16 hodin pro 2 osoby (platí pro celou linku a všechny stroje) |  |
| Prohlášení o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. |  |
| Jednotlivé stroje: |  |
| - Automatický vystřikovací, plnící a uzavírací triblok – 1 ks: |  |
| Nerezové provedení včetně kostry |  |
| Ovládací PLC panel (barevný) v českém jazyce |  |
| Dva formáty lahví – 0,187 a 0,75 litru – sklo nebo PET, jeden formát plechovek 200 ml |  |
| Tři formáty uzávěrů: šroubový hliníkový Ø 28 mm, výška 15 mm šroubový hliníkový Ø 30 mm, výška 60 mm, hliníkový na plechovky |  |
| Bezpečnostní kryty |  |
| Bezpečnostní spínače na všech hvězdách (podstavcích s otvory pro lahve při vystřikování, plnění, uzavírání) |  |
| Stroj pracuje s plechovkami, skleněnými lahvemi nebo s PET lahvemi |  |
| Manuální regulace rychlosti |  |
| Min. 9 - ti ventilový vystřikovací stroj |  |
| Filtrace vstupní vody min. 0,2 µm |  |
| Min. 12 - ti ventilový plnící stroj |  |
| Isobarický plnící systém pro plnění sycených i tichých nápojů |  |
| Nastavitelná výška hladiny plnění |  |
| Automatické hlídání hladiny produktu v plnícím bubnu |  |
| Min. jednohlavý uzavírací stroj na šroubové uzávěry 30 mm x 60 mm a 28 mm x 15 mm |  |
| Zásobník šroubových uzávěrů |  |
| Min. jednohlavý uzavírací stroj na plechovky |  |
| Zásobník uzávěrů |  |
| Dofukování N2 nad hladinu |  |
| Systém sanitačních hlavic a límců pro napojení na externí CIP stanici |  |
| Průměr lahví - min. 55, max. 110 mm |  |
| Výška lahví - min. 170, max. 350 mm |  |
| Automatický provoz ovládaný čidly a senzory |  |
| Český návod k obsluze a údržbě s katalogem náhradních dílů |  |
| Prohlášení o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. |  |
| - Průtokový chladič, sytič a tlakový tank – 1 ks: |  |
| Průtok – max. 1.200 litrů/hod. |  |
| Průtokový chladící výměník |  |
| Průtokový sytící stroj |  |
| Tlakový buffer tank o objemu min. 500 litrů |  |
| Nerezová kostra |  |
| Ovládací PLC panel (barevný) v českém jazyce |  |
| Ovládaní oběhového čerpadla na chlazení |  |
| Ovládání průtoku produktu v kombinaci s plnícím strojem |  |
| Průtok chladícího média min. 13,5 m³/hod. při teplotě min. – 3 ⁰C |  |
| Chladící výkon externího agregátu min. 65.000 Kcal/hod. |  |
| Sycení na max. 9 gramů CO₂ na litr |  |
| Bezpečnostní kryty |  |
| Automatický provoz ovládaný čidly a senzory |  |
| Český návod k obsluze a údržbě s katalogem náhradních dílů |  |
| Prohlášení o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. |  |

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Cena s DPH |  |