MAKETA NÁRODNÍHO PLÁNU POVODÍ

pro 4. plánovací období (2027–2033)

Praha, září 2025

Historie dokumentu

| Verze | Datum | Stav a popis | Distribuce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2. 2. 2024 | První verze k připomínkám členů RSV KPOV, PS KPOV a zástupců KÚ | Členům RSV KPOV, PS KPOV a zástupcům KÚ |
| 2.0 | 27. 2. 2024 | Verze po zapracování připomínek | Členům RSV KPOV, PS KPOV a zástupcům KÚ |
| 3.0 | 15. 4. 2024 | Verze po jednání RSV KPOV z 29. 2. 2024 a po zapracování připomínek | Členům RSV KPOV, PS KPOV a zástupcům KÚ |
| 4.0 | 19. 4. 2024 | Finální verze | Členům RSV KPOV, PS KPOV a zástupcům KÚ |
| 5.0 | 29. 9. 2025 | Upraveno na základě jednání RSV KPOV ze dne 20. 2. 2025 a 25. 9. 2025. | Členům RSV KPOV |

Pořizovatel a zpracovatel

Ministerstvo zemědělství – odbor vodohospodářské politiky

Těšnov 65/17

110 00 Praha 1 – Nové Město

Preambule

Maketa národního plánu povodí vznikla v roce 2012 pod názvem Typizovaný vzor národního plánu povodí a poprvé byla použita při přípravě národních plánů povodí pro 2. plánovací období pro roky 2015 až 2021. Její potřeba vznikla přijetím zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a následně přijetím nové vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, kterou byla zrušena vyhláška č. 142/2006 Sb., o plánování v oblasti vod.

Zásadními změnami vodní legislativy výše uvedenou novelou vodního zákona došlo i ke změnám v procesu plánování v oblasti vod a vznikl tak požadavek vytvořit šablonu národního plánu povodí v souladu s platnými právními předpisy. Dalším důvodem pro vznik šablony byla potřeba zajistit jednotnou strukturu dat pro potřeby reportingu v rozsahu požadovaného Evropskou komisí, který při přípravě 1. plánů povodí nebyl znám.

V rámci přípravy 3. plánovacího období pro roky 2021 až 2027 byl Typizovaný vzor národního plánu aktualizován a v rámci sjednocení názvu s Maketou plánu dílčího povodí, která byla rovněž aktualizována, dostal název Maketa národního plánu povodí. Obě revidované makety plánů povodí, které byly zveřejněny 23. 11. 2018, doplnil datový model pro ukládání dat pořizovaných ve 3. cyklu plánování podle Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu Evropské komisi.

Dosud poslední aktualizace Makety národního plánu povodí a Makety plánu dílčího povodí proběhla v roce 2024 v rámci přípravy 4. plánovacího období pro roky 2027 až 2033. Obě makety plánů povodí byly projednány v pracovních výborech Komise pro plánování v oblasti vod.

Maketa národního plánu povodí obsahuje všechny požadavky vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, kterou byla nahrazena a zrušena výše uvedená vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň maketa svou strukturou logicky navazuje na skladbu plánů povodí zpracovaných v předchozích plánovacích obdobích.

Vysvětlivky

- Úvod ke každé kapitole –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ text v rámečku je pomocným komentářem, ve kterém je popsána vazba na právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů), předchozí plán povodí, co je obsahem kapitoly a jaké jsou vstupy do kapitoly.

Vzor:

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2 písm. a) a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola 1.

Obsah: Popis části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, základní informace.

Vstupy:

- přípravné práce – úkol 6.1 – analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí – SPP

- Rámeček uvádí informaci o tom, jestli se v kapitole předpokládá text. Pod rámečkem je uveden stručný nástin textu kapitoly.

Vzor:

Text: ano

Popis části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vymezení české části mezinárodní oblasti povodí, výšková členitost, správní členění + obrázek „Vymezení částí mezinárodních oblastí povodí na území České republiky“.

- Rámeček uvádí informaci o tom, jestli se v kapitole předpokládá tabulka.  Tabulka může být buď přímo v textu, nebo přílohou textové části. Pokud je tabulka přímo v textu, je následně uvedena hlavička tabulky, pokud je tabulka přílohou, je uveden pouze její název a obsah tabulky je v samostatném souboru – Tabulky_zahlavi_NPP.xlsx. Pokud je v tabulce v příloze uvedena zkratka, musí být vysvětlena v komentáři pod tabulkou.

Vzor:

Tabulka: ano

Tab. II.1.1a – Významné vypouštění komunálních odpadních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Látkové množství [t/rok] | Počet vypouštění |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

- Rámeček uvádí informaci o tom, jestli se v kapitole předpokládá mapa. Pod rámečkem je uveden název mapy. Seznam map je uveden v souboru Seznam_map_NPP.xlsx.

Vzor:

Mapa: ano

Mapa I.1.1a – Mapa mezinárodní oblasti povodí a dílčích povodí

Mapa I.1.1b – Mapa dílčích povodí a krajů

- RE = data budou využita pro reporting

Komentář

Postup zpracování obsahu v jednotlivých kapitolách plánu se řídí příslušnou metodikou. V případě, že není uvedena nebo zpracovatel plánu povodí po dohodě použil jiný postup, musí být v plánu specifikováno, jakým postupem byla uvedená data získána a zpracována.

Kapitoly Makety, respektive tabulky v nich uvedené, obsahují odkazy (značka „RE“) na „Datový model pro ukládání dat pořizovaných ve 4. cyklu plánování podle Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu EK“ (dále Datový model). Tento materiál popisující datový model pro ukládání dat pořizovaných pro 4. cyklus plánování pro potřebu reportingu EK byl na zadání Ministerstva životního prostředí zpracován Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, v rámci zajištění podpory výkonu státní správy v oblasti voda v roce 2024. Datový model má zajistit soulad údajů pořizovaných na jednotlivých úrovních plánování a dat reportovaných Evropské komisi.

Soubor Tabulky_zahlavi_NPP.xlsx obsahuje seznamy přílohových tabulek rozdělených do jednotlivých kapitol národního plánu povodí. V případě, že existuje výše uvedená vazba mezi Datovým modelem a přílohovou tabulkou, pak je v názvu tabulky doplněna značka „RE“ s číslem entity (tabulky) DM (Datového modelu). Seznam jednotlivých entit je uveden v tabulce 3.2 přiloženého dokumentu DatovyModelRSV4PlanyV1.pdf a pořadí entity je uvedeno v záložce Entity v souboru DatovyModelRSV4PlanyV1.xlsx.

V tabulkách uvedených přímo v textu jednotlivých kapitol a tabulkách v příloze je pro zajištění souladu s DM doplněn v prvním řádku tabulky název atributu (dle DM, pokud existuje vazba), který má být v příslušném poli tabulky zpracovatelem vyplněn. V případě, že atribut obsahuje podle DM definovaný číslník (Kód) je třeba použít hodnotu ze seznamu kódů.

Zpracovatel plánu má za úkol naplnění Datového modelu na příslušné úrovni PDP/NPP. Za jednotlivé datové entity jsou zodpovědné gestorské organizace. Zpracovatel plánu povodí zodpovídá za to, že údaje v textové i tabulkové části plánu budou v souladu s Datovým modelem. Datový model vyplněný na odpovídajících místech bude odevzdán společně s příslušným plánem.

Obsah

Preambule	3

Vysvětlivky	4

Komentář	5

Obsah	6

Úvod	10

1	Úvodní informace o plánování v oblasti vod	10

1.1.	Právní rámec	10

1.2.	Úrovně procesu plánování	10

2	Aktualizace plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje	11

2.1.	Změny od publikace plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje	11

2.2.	Přehled stavu plánovaných opatření z předchozího národního plánu povodí	13

2.3.	Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí	13

2.4.	Souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření v případě dočasného zhoršení stavu vodních útvarů	14

3	Členění a struktura národního plánu povodí	14

3.1.	Elektronická verze	14

4	Základní pojmy	15

5	Seznam podkladů	15

6	Seznam zkratek	15

7	Seznam tabulek	15

8	Seznam map	16

I.	Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky	17

I.1.	Vymezení části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky	17

I.2.	Útvary povrchových vod	18

I.2.1.	Poloha a hranice útvarů povrchových vod a jejich referenční podmínky	18

I.2.2.	Typologie útvarů povrchových vod	19

I.2.3.	Umělé a silně ovlivněné vodní útvary	20

I.3.	Útvary podzemních vod	21

I.4.	Chráněné oblasti	21

II.	Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod	24

II.1.	Útvary povrchových vod	24

II.1.1.	Bodové zdroje znečištění	24

II.1.2.	Plošné a difuzní zdroje znečištění	25

II.1.3.	Vlivy na hydrologický režim	27

II.1.4.	Morfologické změny	27

II.1.5.	Invazní nepůvodní druhy organismů a zavlečená onemocnění	28

II.1.6.	Trendy v užívání vod do roku 2033	28

II.1.7.	Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny	29

II.2.	Útvary podzemních vod	30

II.2.1.	Bodové zdroje znečištění	30

II.2.2.	Plošné zdroje znečištění	31

II.2.3.	Odběry	31

II.2.4.	Ostatní vlivy	32

II.2.5.	Rizikovost útvarů podzemních vod	32

II.2.6.	Trendy v užívání vod do roku 2033	33

II.2.7.	Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny	33

III.	Monitoring a hodnocení stavu	34

III.1.	Programy monitoringu povrchových vod	34

III.2.	Hodnocení stavu útvarů povrchových vod	35

III.2.1.	Chemický stav	36

III.2.2.	Ekologický stav a potenciál	38

III.2.3.	Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení	41

III.2.4.	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod	41

III.3.	Programy monitoringu podzemních vod	42

III.4.	Hodnocení stavu útvarů podzemních vod	43

III.4.1.	Chemický stav útvarů podzemních vod	43

III.4.2.	Kvantitativní stav útvarů podzemních vod	44

III.4.3.	Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení	45

III.4.4.	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav podzemních vod	45

III.5.	Monitoring chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí	46

III.5.1.	Monitoring území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu	46

III.5.2.	Monitoring povrchových vod využívaných ke koupání	46

III.5.3.	Monitoring oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000	47

III.6.	Hodnocení chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí	47

III.6.1.	Stav území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu	48

III.6.2.	Stav povrchových vod využívaných ke koupání	49

III.6.3.	Stav oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000	49

III.6.4.	Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení	51

III.6.5.	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí	51

III.7.	Odhad stavu k roku 2027	52

III.7.1.	Útvary povrchových vod	52

III.7.2.	Útvary podzemních vod	53

III.7.3.	Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	53

IV.	Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	55

IV.1.	Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů	55

IV.1.1.	Útvary povrchových vod	55

IV.1.2.	Útvary podzemních vod	56

IV.1.3.	Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	56

IV.1.4.	Nadregionální strategie k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí	57

IV.2.	Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb	57

IV.3.	Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability	58

IV.4.	Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní	58

IV.5.	Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha	59

IV.6.	Návrh zvláštních a méně přísných cílů	59

IV.6.1.	Prodloužení lhůt (dle čl. 4 odst. 4 RSV)	60

IV.6.2.	Méně přísné cíle (dle čl. 4 odst. 5 RSV)	61

IV.6.3.	Dočasné zhoršení stavu (dle čl. 4 odst. 6 RSV)	62

IV.6.4.	Nové změny fyzikálních poměrů (dle čl. 4 odst. 7 RSV)	63

IV.7.	Odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů	63

IV.7.1.	Podrobnější odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů splnění dobrého chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod	63

IV.7.2.	Podrobnější odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů splnění dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod	64

V.	Souhrn programu opatření k dosažení cílů	65

V.1.	Souhrn základních opatření	65

V.1.1.	Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany vod	65

V.1.2.	Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“	66

V.1.3.	Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu	66

V.1.4.	Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání	67

V.1.5.	Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod a k zajištění dobrého kvantitativního stavu podzemních vod	67

V.1.6.	Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod	68

V.1.7.	Souhrn opatření na znečištění z bodových zdrojů	68

V.1.8.	Souhrn opatření na znečištění z plošných zdrojů	69

V.1.9.	Souhrn opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod	69

V.1.10.	Souhrn opatření na znečištění z prioritních látek a prioritních nebezpečných látek	70

V.1.11.	Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění	70

V.1.12.	Souhrn opatření na morfologické vlivy	71

V.1.13.	Souhrn opatření přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod	71

V.1.14.	Souhrn opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním	72

V.1.15.	Souhrn opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny	72

V.1.16.	Souhrn opatření na hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody pro zajištění vodohospodářských služeb	73

V.1.17.	Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha	73

V.1.18.	Souhrn opatření ke zlepšení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů	74

V.2.	Souhrn doplňkových opatření	74

V.2.1.	Útvary povrchových vod	75

V.2.2.	Útvary podzemních vod	76

V.3.	Mapování vlivů na klíčové typy opatření	76

V.3.1.	Povrchové vody	77

V.3.2.	Podzemní vody	80

VI.	Ekonomická analýza užívání vod	83

VI.1.	Hospodářský význam užívání vod	83

VI.1.1.	Technická, ekonomická a socioekonomická data	83

VI.2.	Informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby	85

VI.2.1.	Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí	85

VI.2.2.	Poplatky za odebrané množství podzemní vody	86

VI.2.3.	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (z objemu vypouštěných odpadních vod)	86

VI.2.4.	Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod	87

VI.2.5.	Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod	88

VI.3.	Trendy v užívání vod do roku 2033	89

VI.4.	Analýza návratnosti nákladů na vodohospodářské služby	94

VI.4.1.	Metodický postup	95

VI.4.2.	Analýza nákladů na vodohospodářské služby	95

VI.4.3.	Analýza příjmů za vodohospodářské služby	95

VI.4.4.	Závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů na vodohospodářské služby	96

VI.4.5.	Plánované kroky a opatření k uplatňování principu návratnosti nákladů na vodohospodářské služby	98

VI.5.	Výběr opatření z hlediska nákladů i účinnosti nejefektivnějších	98

VI.5.1.	Posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření	98

VI.5.2.	Souhrnné náklady na opatření	99

VI.6.	Přehled dotačních programů	100

VI.6.1.	Přehled národních dotačních programů	100

VI.6.2.	Přehled evropských dotačních programů	100

VII.	Doplňující údaje	100

VII.1.	Souhrn opatření uskutečněných pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v NPP	100

VII.2.	Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na zpracování NPP	101

VII.3.	Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o povoleních nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod	101

Seznam map	103

Seznam tabulek	105

Úvod

Úvodní informace o plánování v oblasti vod

Legislativa: Rámcová směrnice o vodách; vodní zákon, hlava IV; vyhláška č. 50/2023 Sb., § 5, příloha č. 3.

NPP: kapitola Úvod 1.

Obsah kapitoly: Obecný text o plánování v oblasti vod, o Rámcové směrnici o vodách, o dílčích povodích.

Vstupy:

- aktualizovaný text z předchozích NPP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ano

Mapa 1. – Části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky

Právní rámec

Legislativa: vodní zákon, hlava IV.

NPP: kapitola Úvod 1.1.

Obsah kapitoly: Výčet právních předpisů, vztahujících se k plánování v oblasti vod, výčet orgánů příslušných ke zpracování plánů povodí.

Vstupy:

- aktualizovaný text z předchozích NPP, rešerše platné právní úpravy

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Úrovně procesu plánování

Legislativa: Rámcová směrnice o vodách; Povodňová směrnice; vodní zákon, § 24.

NPP: kapitola Úvod 1.2.

Obsah kapitoly: Dílčí povodí, části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky, proces sestavování plánů povodí, návaznost (harmonizace jednotlivých plánů povodí); pyramidové schéma úrovní plánování.

Vstupy:

- aktualizovaný text z předchozích NPP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Aktualizace plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje

Legislativa: Rámcová směrnice o vodách, příloha VII, písm. b); vodní zákon, § 25; vyhláška č. 50/2023 Sb., § 5, příloha č. 1.

NPP: Úvod 2.

Obsah kapitoly: Popis aktualizace, v členění kapitol 2.1 – 2.4. Tato kapitola je vstupem pro následující kapitoly I. – VII. Popisuje, co se změnilo a jak.

Vstupy:

- texty z PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Změny od publikace plánu národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje

Legislativa: vodní zákon, § 24; vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

NPP: Úvod 2.1.

Obsah kapitoly: Popis změn, které jsou zásadní pro aktualizaci NPP. Popis a zdůvodnění změny (aktualizace) metodik hodnocení stavu. Přehled změn provedených v monitoringu povrchových a podzemních vod.

Vstupy:

- vyhláška č. 393/2010 Sb.

- text z PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Popis a zdůvodnění změny (aktualizace) metodik

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. d) a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola 2.1.2.

Obsah kapitoly: Popis a zdůvodnění změny (aktualizace) metodik hodnocení stavu/potenciálu, významnosti vlivů, identifikace HMWB, aplikaci výjimek apod.

Vstupy:

- přípravné práce

Text: ano

Přehled změn v metodikách použitých pro povrchové a podzemní vody mezi třetím a čtvrtým plánovacím obdobím. Specifikace rozdílů mezi použitými metodickými přístupy. Odkazy na jednotlivé použité metodiky.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Přehled změn provedených v monitoringu povrchových a podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. d) a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola 2.1.3.

Obsah kapitoly: Popis a zdůvodnění změny (aktualizace) metodik hodnocení stavu. Přehled změn v počtu sledovaných ukazatelů.

Vstupy:

- přípravné práce

Text: ano

Přehled změn provedených mezi třetím a čtvrtým plánovacím obdobím v počtu sledovaných objektů/profilů, monitorovacích programů a ukazatelů.

Tabulka: ano

Tab. 2.1.2a – Přehled sledovaných profilů u povrchových vod – kategorie řeka

| Dílčí povodí | 3. plánovací období |  |  | 4. plánovací období |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet útvarů povrchových vod celkem | Počet měrných profilů situačního monitorování | Počet měrných profilů provozního monitorování | Počet útvarů povrchových vod celkem | Počet měrných profilů situačního monitorování | Počet měrných profilů provozního monitorování |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.1.2b – Přehled sledovaných profilů u povrchových vod – kategorie jezero

| Dílčí povodí | 3. plánovací období |  |  | 4. plánovací období |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet útvarů povrchových vod celkem | Počet měrných profilů situačního monitorování | Počet měrných profilů provozního monitorování | Počet útvarů povrchových vod celkem | Počet měrných profilů situačního monitorování | Počet měrných profilů provozního monitorování |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.1.2c – Přehled sledovaných objektů u podzemních vod – kvantitativní stav

| Dílčí povodí | 3. plánovací období |  |  | 4. plánovací období |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet monitorovacích objektů | Počet monitorovaných útvarů podzemních vod celkem | Hustota měřící sítě [km2 na 1 monitorovací objekt] | Počet monitorovacích objektů | Počet monitorovaných útvarů podzemních vod celkem | Plocha měřící sítě [km2 na 1 monitor. objekt] |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.1.2d – Přehled sledovaných objektů u podzemních vod – chemický stav

| Dílčí povodí | 3. plánovací období |  |  | 4. plánovací období |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet monitorovacích objektů | Počet monitorovaných útvarů podzemních vod celkem | Hustota měřící sítě [km2 na 1 monitorovací objekt] | Počet monitorovacích objektů | Počet monitorovaných útvarů podzemních vod celkem | Plocha měřící sítě [km2 na 1 monitor. objekt] |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |

Mapa: ne

Přehled stavu plánovaných opatření z předchozího národního plánu povodí

Legislativa: vodní zákon, § 23a, odst. 4; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 3.

NPP: Úvod 2.2.

Obsah kapitoly: Přehled opatření navržených v předchozích plánech povodí. Kromě souhrnných informacích o stavu opatření budou v kapitole uvedeny důvody neprovedení opatření a podrobný tabulkový přehled ke všem navrženým opatřením.

Vstupy: - kapitola 2.2 v Úvodu PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. 2.2a – Souhrnné informace o stavu opatření z 3. plánovacího období

| Dílčí povodí | Opatření celkem | Opatření dokončená | Opatření probíhající | Opatření nezahájená | Opatření zrušená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Tab. 2.2b – Opatření z 3. plánovacího cyklu (tabulka v příloze)

+ Graf: 2.2a – Realizace stavu opatření

+ Graf: 2.2b – Souhrn neprovedených opatření v členění podle typu opatření

Mapa: ne

Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

Legislativa: vodní zákon, § 23a, odst. 4; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1 bod 13.

NPP: Úvod 2.3.

Obsah kapitoly: Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu, výsledků hodnocení stavu v období platnosti předchozího plánu povodí a vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí. Nezaměřovat se pouze na ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod a kvantitativní a chemický stav podzemních vod, ale i např. na složky ekologického stavu nebo vybrané ukazatele, kde se daří pokroku při dosahování cílů ochrany vod dosahovat více. Porovnat výsledky hodnocení stavu (včetně složek a významných ukazatelů) mezi minulým plánem a současným, případně vysvětlit, proč nelze hodnocení porovnat.

Vstupy:

- předchozí verze NPP

- kapitola IV PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ano (v textu)

Mapa: ne

Souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření v případě dočasného zhoršení stavu vodních útvarů

Legislativa: vodní zákon, § 26, odst. 5; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1, bod 16.

NPP: Úvod 2. 5.

Obsah kapitoly: Souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření, která byla nebo mají být přijata. Uvedení podmínek a příslušných ukazatelů, za kterých mohou být okolnosti označeny za mimořádné nebo rozumně nepředvídatelné. Některá měřená data se díky těmto událostem nezahrnou do hodnocení stavu vodních útvarů a není třeba navrhovat žádná nápravná opatření. Každá mimořádná okolnost bude obsahovat časové vymezení a počet dotčených VÚ v dílčím povodí.

Vstupy:

- kapitola 2.3 v Úvodu PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. 2.4 – Seznam mimořádných okolností

| Dílčí povodí | Mimořádná okolnost | Období trvání | Počet VÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ne

Členění a struktura národního plánu povodí

Legislativa: ---

NPP: Úvod 3.

Obsah kapitoly: Popis členění a struktury národního plánu povodí.

Vstupy: ---

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Elektronická verze

Legislativa: ---

NPP: Úvod 3.1.

Obsah kapitoly: Informace o internetové prezentaci plánu.

Vstupy: ---

Text: ano (členění a struktura www stránek a mapového serveru)

Tabulka: ne

Mapa: ne

Základní pojmy

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 2; vodní zákon, § 2 a § 2a; vyhláška č. 98/2011 Sb., § 2; Rámcová směrnice o vodách, čl. 2.

NPP: Úvod 4.

Obsah kapitoly: Výčet základních pojmů a jejich definice.

Vstupy:

- PDP, Rámcová směrnice o vodách, vodní zákon

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Seznam podkladů

Legislativa: ---

NPP: Úvod 5.

Obsah kapitoly: Seznam podkladů využitých při zpracování plánu povodí.

Vstupy: PDP, platná legislativa

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Seznam zkratek

Legislativa: ---

NPP: Úvod 6.

Obsah kapitoly: Seznam zkratek použitých v plánu povodí.

Vstupy:

- texty plánu povodí

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Seznam tabulek

Legislativa: ---

NPP: Úvod 7.

Obsah kapitoly: Seznam tabulek uvedených v plánu povodí.

Vstupy:

- texty plánu povodí

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Seznam map

Legislativa: ---

NPP: Úvod 8.

Obsah kapitoly: Seznam map uvedených v plánu povodí.

Vstupy:

- texty plánu povodí

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

- Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

  - Vymezení části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. a) a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola I.1.

Obsah kapitoly: Popis mezinárodního i dílčího povodí, základní informace.

Vstupy:

- přípravné práce

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Popis části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky – vymezení části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, výšková členitost, správní členění + obrázek „Vymezení částí mezinárodních oblastí povodí na území České republiky“

Tabulka: ano

Tab. I.1a – Základní informace o české části mezinárodní oblasti povodí

| Plocha české části mezinárodní oblasti povodí |  |
| --- | --- |
| Délka hlavního toku |  |
| Významné přítoky |  |
| Počet obyvatel |  |
| Krajská města |  |
| Významné vodní nádrže |  |

Tab. I.1b – Dílčí povodí tvořící českou část mezinárodní oblasti povodí

| Zkratka dílčího povodí | Název dílčího povodí | Plocha dílčího povodí [km2] | Páteřní toky dílčího povodí | Správce povodí, státní podnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. I.1c – Vymezení dílčího povodí vůči krajům – podíl plochy kraje v dílčím povodí (%)

| Dílčí povodí/kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. I.1d – Přehled využití území

| Třída dle CORINE | Název | Výměra | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [km2] | [%] |

Mapa: ano

Mapa I.1a – Část mezinárodní oblasti povodí na území České republiky a dílčí povodí

Mapa I.1b – Dílčí povodí a kraje

  - Útvary povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. d) a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola I.2.

Obsah kapitoly: Základní charakteristiky povrchových vod a definice útvarů povrchových vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola I.1.1

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Definice útvarů povrchových vod.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Poloha a hranice útvarů povrchových vod a jejich referenční podmínky

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. d) a příloha č.1, bod 1.

NPP: kapitola 1.2.1.

Obsah kapitoly: Popis vymezení útvarů povrchových vod a popis případných změn v jejich vymezení.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola I.2.1.1

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Popis metodiky aktualizace vymezení útvarů povrchových vod, specifikace případných změn oproti minulému plánu povodí. Popis stanovení referenčních podmínek pro útvary povrchové vody. Specifikace důvodů pro vyloučení některé složky kvality z hodnocení ekologického stavu.

Tabulka: ano

Tab. I.2.1 – Počty útvarů povrchových vod v jednotlivých plánovacích obdobích

| Dílčí povodí | Kategorie vodního útvaru | Vymezení v 1. plánovacím období | Vymezení v 2. plánovacím období | Vymezení v 3. plánovacím období | Vymezení v 4. plánovacím období |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | kategorie řeka |  |  |  |  |
|  | kategorie jezero |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa I.2.1a – Vymezení útvarů povrchových vod – kategorie

Mapa I.2.1b – Změny ve vymezení útvarů povrchových vod

Typologie útvarů povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2 a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola 1.2.2.

Obsah kapitoly: Typologie útvarů povrchových vod. Popis případných změn typologie útvarů povrchových vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola I.2.1.2

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Specifikace typologie, důvody případné změny a popis případné aktualizace typologie. Popis vazby na limity dobrého ekologického stavu/potenciálu pro jednotlivé ukazatele.

Tabulka: ano

Tab. I.2.2a – Popisné charakteristiky kategorie řeka

| Popisná charakteristika | Pozice v kódu | Počet kritérií popisné charakteristiky | Kritérium | Kód kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. I.2.2b – Popisné charakteristiky kategorie jezero

| Popisná charakteristika | Pozice | Počet kritérií | Kritérium | Kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. I.2.2c – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie řeka

| Typ útvarů | Úmoří | Nadmořská výška – uzávěrový profil [m n. m.] | Geologie | Řád vodního toku – uzávěrový profil | Počet ÚPV kategorie řeka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. I.2.2d – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie jezero

| Typ útvarů | Nadmořská výška – uzávěrový profil [m n. m.] | Max. hloubka [m] | Geologie | Průměrná hloubka vody [m] | Doba zdržení v letech | Celkem útvarů pov. vod kategorie jezero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mapa: ano

Mapa I.2.2 – Typy útvarů povrchových vod

Umělé a silně ovlivněné vodní útvary

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, § 11 a příloha č. 1, bod 1.

NPP: kapitola 1.2.3

Obsah kapitoly: Informace o umělých a silně ovlivněných vodních útvarech. Popis případných změn v identifikaci vymezení silně ovlivněných VÚ oproti předchozímu plánovacímu období.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola I.2.1.3

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Popis důvodů případné aktualizace určení umělých a silně ovlivněných vodních útvarů, popis principů metodiky. Přehled uznatelných užívání souvisejících s určením silně ovlivněných VÚ (nově je vymezuje § 11 odst. 2 vyhlášky č. 50/2023 Sb.). Popis dalších informací – „better environmental options“, zmírňující opatření a nápravná opatření.

Tabulka: ano

Tab. I.2.3a  – Změna počtu útvarů povrchových vod mezi třetím a čtvrtým plánovacím obdobím

| Dílčí povodí | Kategorie vodního útvaru | Počet útvarů v 3. plánovacím období |  |  |  | Počet útvarů v 4. plánovacím období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | přirozený | HMWB | AWB | celkem | přirozený | HMWB | AWB | celkem |
| OBLAST_ID | kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kategorie jezero |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. I.2.3b – Přehled uznatelných užívání umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod

| Dílčí povodí | Počet silně ovlivněných VÚ |  | Počet ÚPV s uznatelným užíváním souvisejícím s určením útvaru jako silně ovlivněný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zemědělské a lesnické závlahy |  | Výroba elektrické energie | Chov ryb |  | Ochrana před povodněmi |  |  | Odběry vody pro průmysl |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dílčí povodí | Počet ÚPV s uznatelným užíváním souvisejícím s určením útvaru jako silně ovlivněný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekreace | Zásobování obyvatelstva pitnou vodou |  | Existence přírodních, kulturních, technických nebo historických hodnot v širším okolí |  |  | Plavba |  | Jiné | Neznámé |  |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. I.2.3c – Přehled hydromorfologických změn, které jsou důvodem pro identifikaci silně ovlivněných VÚ

| Dílčí povodí | Počet silně ovlivněných ÚPV | Počet ÚPV s fyzickou změnou související s určením útvaru jako silně ovlivněný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plavební komory/zdymadla | jezy/vodní nádrže | napřímení vodních toků/stabilizace koryta/zpevnění břehů | údržba koryta | odvodnění |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Rozsah hydromorfologických změn bude upraven dle aktualizované metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů (Aktualizace metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů VÚV TGM 2019).

Mapa: ano

Mapa I.2.3 – Silně ovlivněné útvary povrchových vod

  - Útvary podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 2, písm. c) a příloha č.1, bod 1; vyhláška č. 5/2011 Sb.

NPP: kapitola 1.3.

Obsah kapitoly: Základní charakteristiky podzemních vod. Definice útvaru podzemních vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- vyhláška č. 5/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- PDP, kapitola I.2.2

Text: ano

Definice vodního útvaru, vymezení vodních útvarů, srovnání s předchozím vymezením. Vysvětlení a zdůvodnění potřeby a způsobu jemnějšího členění vodních útvarů na pracovní jednotky. Vysvětlení a popis útvarů se souvisejícími útvary povrchových vod a se závislými terestrickými systémy.

Tabulka: ano

Tab. I.3a – Počty útvarů podzemních vod v jednotlivých plánovacích obdobích

| Dílčí povodí | Vymezení v 3. plánovacím období | Vymezení v 4. plánovacím období |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Tab. I.3b – Přehled útvarů podzemních vod a jejich přiřazení ke geologickým jednotkám

| Geologické jednotky | Počet VÚ |  |  | Typ hornin | Průměrná velikost – medián [km2] | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Svrchní | Hlavní | Hlubinné |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa I.3a – Vymezení útvarů podzemních vod

Mapa I.3b – Změny ve vymezení útvarů podzemních vod

  - Chráněné oblasti

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, odst. 3 písm. a) a odst. 7, a dále příloha č. 1, bod 3.

NPP: kapitola 1.4.

Obsah kapitoly: Informace o chráněných oblastech. Popis a zdůvodnění případených změn ve vymezení chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí.

Vstupy:

- PDP, kapitola I.2.3.

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Specifikace vymezení chráněných oblastí a popis právních předpisů, na jejichž základě jsou chráněné oblasti vymezeny.

Tabulka: ano

Tab. I.4a – Přehled útvarů s územími vyhrazenými pro odběr vody pro lidskou spotřebu v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet útvarů s územími vyhrazenými pro odběr |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povrchové vody | Podzemní vody |
| OBLAST_ID |  |  |

Tab. I.4b – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Plocha CHOPAV [km2] | Celková plocha dílčího povodí [km2] | Podíl CHOPAV z celkové plochy dílčího povodí [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Nejedná se o chráněné oblasti podle přílohy č. IV RSV, ale o chráněné oblasti dle vodního zákona.

Tab. I.4c – Přehled útvarů s povrchovými vodami využívanými ke koupání v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet ÚPV s povrchovými vodami využívanými ke koupání |
| --- | --- |
| OBLAST_ID |  |

Tab. I.4d – Vymezení zranitelných oblastí v české části mezinárodní oblasti povodí

| Podíl/Vymezení | 4. revize vymezení (2020) | 5. revize vymezení (2024) |
| --- | --- | --- |

Tab. I.4e – Zranitelné oblasti v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Plocha zranitelných oblastí [km2] | Celková plocha dílčího povodí [km2] | Podíl zranitelných oblastí z celkové plochy dílčího povodí [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. I.4f – Ptačí oblastí vázané na vodní prostředí v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet ptačích oblastí vázaných na vodní prostředí | Počet útvarů s ptačími oblastmi vázanými na vodní prostředí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrchové vody | Podzemní vody |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. I.4g – Evropsky významné lokality (EVL) vázané na vodní prostředí v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet EVL vázaných na vodní prostředí | Počet útvarů s EVL vázanými na vodní prostředí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrchové vody | Podzemní vody |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. I.4h – Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) vázaná na vodní prostředí v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet MZCHÚ vázaných na vodní prostředí | Počet útvarů s MZCHÚ vázanými na vodní prostředí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrchové vody | Podzemní vody |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. I.4i – Mokřady dle Ramsarské úmluvy v české části mezinárodní oblasti povodí

| Dílčí povodí | Počet mokřadů dle Ramsarské úmluvy | Počet útvarů s mokřady dle Ramsarské úmluvy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrchové vody | Podzemní vody |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa I.4a – Útvary povrchových vod s odběry vody určenými k lidské spotřebě

Mapa I.4b – Útvary podzemních vod s odběry vody určenými k lidské spotřebě

Mapa I.4c – Povrchové vody využívané ke koupání, oblasti citlivé na živiny

Mapa I.4d – Ptačí oblasti vázané na vodní prostředí

Mapa I.4e – Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí

Mapa I.4f – Maloplošná zvláště chráněná území vázané na vodní prostředí

Mapa I.4g – Mokřady dle Ramsarské úmluvy

- Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

  - Útvary povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1.

NPP: kapitola II.1.

Obsah kapitoly: Přehled významných vlivů z hlediska jejich dopadů na stav útvarů povrchových vod. Přehled vyhodnocení významnosti těchto vlivů v rámci jednotlivých dílčích povodí. Tato kapitola neobsahuje ověření vlivů, které skutečně způsobují nedosažení dobrého stavu. Zohlednit rovněž vliv klimatické změny.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola II.1.2

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Krátký text o tom, co jsou významné antropogenní vlivy a určení jejich významnosti. Přehled významných vlivů zásadních pro ČR a jejich kategorie.

Tabulka: ano

Tab. II.1 – Přehled významných vlivů u povrchových vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Počet útvarů povrchových vod celkem | Hlavní typy vlivů (počet vodních útvarů v daném dílčí povodí) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bodové zdroje | plošné zdroje | odběry vody | regulace odtoku vody | morfologické úpravy | ostatní vlivy |
| Kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie jezero |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Jedná se o přehled identifikovaných významných vlivů.

+ Graf: II.1 – Hlavní typy významných vlivů v útvarech povrchových vod

Mapa: ne

Bodové zdroje znečištění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1; vodní zákon, nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

NPP: kapitola II.1.1.

Obsah kapitoly: Text zahrnující legislativní rámec povolování vypouštění do povrchových vod, výčet podkladů, souhrnné údaje o objemu vypouštěného znečištění a o jakosti vypouštěných vod, významnost jednotlivých vlivů a postup jejich stanovení.

Vstupy:

- PDP, kapitola II.1.1.1.1

- Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

- Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému

odbornému subjektu podle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. (formulář F_VOD_38)

- Vypouštěné vody podle § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb., příloha č. 3 (formulář F_VOD_VYPOUSTENI)

Text: ano

Specifikace typů bodových zdrojů znečištění, odhady množství a podílu z jednotlivých zdrojů, souhrnné informace o ovlivnění povrchových vod.

Seznam emisí, vypouštění a úniků látek všech prioritních látek a znečišťujících látek z údajů podle § 3 písm. m) vyhlášky č. 50/2023 Sb. – odkaz na předpis, případně www stránku, kde je tento seznam uveden. https://www.irz.cz/

Tabulka: ano

Tab. II.1.1a – Významné vypouštění komunálních odpadních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Látkové množství [t/rok] | Počet vypouštění |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

Tab. II.1.1b – Významné vypouštění znečištění z odlehčovacích komor vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Látkové množství [t/rok] | Počet vypouštění |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

Tab. II.1.1c – Významné vypouštění průmyslových odpadních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Látkové množství [t/rok] | Počet vypouštění |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

Tab. II.1.1d – Významná stará kontaminovaná místa podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Počet starých kontaminovaných míst |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |

Tab. II.1.1e – Významné vypouštění důlních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Látkové množství [t/rok]] | Počet vypouštění |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

Tab. II.1.1f – Významné vlivy hospodaření na rybnících podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významným vlivem hospodaření na rybnících |
| --- | --- |
| OBLAST_ID |  |

Mapa: ano

Mapa II.1.1 – Významné bodové vlivy v útvarech povrchových vod

Plošné a difuzní zdroje znečištění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1.

NPP: kapitola.II.1.2.

Obsah kapitoly: Text zahrnující přehled významných plošných zdrojů znečištění včetně komunální produkce znečištění nezahrnuté v bodových zdrojích. Hodnocení významnosti vlivu plošného znečištění a kritéria míry ovlivnění vodního útvaru povrchových vod. Seznam ukazatelů vstupující z významných plošných zdrojů znečištění.

Vstupy:

- text a informace z předchozího plánu povodí

- PDP, kapitola II.1.2.2

Text: ano

Specifikace typů plošného a difuzního znečištění, odhady podílu jednotlivých typů, souhrnné informace o ovlivnění povrchových vod.

Tabulka: ano

Tab. II.1.2a – Přehled využití území podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Plocha [km2] | Urbanizovaná území a skály [%] | Orná půda [%] | Trvalé zemědělské kultury [%] | Travní porosty [%] | Lesní porosty [%] | Mokřady [%] | Vnitrozemské vodní plochy [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |

+ Graf: II.1.2 – Přehled využití území podle Corine LandCover 2020

Tab. II.1.2b – Souhrnné údaje o znečištění z komunálních zdrojů nepřipojených na kanalizaci a odtoku z urbanizovaných území podle DP

| Dílčí povodí | Vstup celkového dusíku do vod [t/rok] | Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [t/rok] | Vstup amoniakálního dusíku do vod [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. II.1.2c – Souhrnné údaje o znečištění ze zemědělství a lesnictví podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Vstup celkového dusíku do vod [t/rok] | Vstup celkového fosforu (mimoerozní) do vod [t/rok] | Vstup erozního sedimentu do vod [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. II.1.2d – Počet VÚ s rizikem vstupu vybraných pesticidů do vod v mezipovodí ze zemědělství

| Dílčí povodí | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D) |  | Acetochlor a jeho metabolity |  | Glyfosát |  | Chlorotoluron |  | Isoproturon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dílčí povodí | MCPA (včetně esterů atd.) | Metazachlor |  | Metolachlor a jeho metabolity |  | Terbuthylazin a jeho metabolity |  | Celková významnost vstupu vybraných pesticidů |  |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Rozsah pesticidů bude odpovídat výběru z PDP. Uvedené pesticidy jsou jen jako příklad, v tabulce by měly být nově vybrány pesticidy podle výsledků hodnocení významnosti (případně hodnocení stavu).

Tab. II.1.2e – Počet VÚ s rizikem vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí

| Dílčí povodí | Název ukazatele | Počet VÚ |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |

Mapa: ano

Mapa II.1.2 – Významné plošné vlivy v útvarech povrchových vod

Vlivy na hydrologický režim

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 3.

2. NPP: kapitola II.1.3.

Obsah kapitoly: Za potenciálně významné vlivy zabraňující dosažení dobrého stavu hydrologické složky ekologického stavu lze v České republice považovat odběry, vypouštění, regulace průtoků (akumulace/nadlepšování) vodními díly včetně denních změn, převody vody a derivační MVE. Tyto vlivy a vyhodnocení jejich významnosti v dílčích povodích jsou popsány jednotlivě v podkapitolách. Uvést, zda odběry představují v rámci národní části mezinárodní oblasti povodí významný vliv.

Vstupy:

- vodohospodářská bilance – stav k referenčnímu roku

- PDP, kapitola II.1.2.3

Text: ano

Specifikace typů odběratelů (sektorů), odhady množství a podílu jednotlivých odvětví, souhrnné informace o ovlivnění povrchových vod. Specifikace převodů vody a zhodnocení jejich vlivu na stav vod.

Tabulka: ano

Tab. II.1.3a – Významné odběry a převody vody v dílčím povodí

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významnými odběry a převody vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemědělství | Veřejné vodovody | Průmysl (bez chlazení) | Chlazení | Vodní energie | Chov ryb | Jiný účel |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. II.1.3b – Významné hydrologické změny v útvarech povrchových vod v dílčím povodí

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významnými hydrologickými změnami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemědělství | Plavba | Vodní energie | Chov ryb | Jiný účel |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Morfologické změny

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1.

NPP: kapitola II.1.4.

Obsah kapitoly: Popis morfologických změn. Rozdělený na příčné překážky a ostatní vlivy. Přehled vyhodnocení významnosti těchto vlivů v rámci jednotlivých dílčích povodí.

Vstupy:

- podklady od SPP

- text a informace z předchozího plánu povodí

- PDP, kapitola II.1.2.4

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. II.1.4a – Souhrn identifikovaných sektorů významných vlivů na útvary povrchových vod: podélné úpravy vodních toků

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významným morfologickým ovlivněním |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protipovodňová ochrana | Zemědělství | Plavba | Jiný účel | Neznámý nebo zastaralý účel |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Tab. II.1.4b – Souhrn identifikovaných sektorů významných vlivů na útvary povrchových vod: překážky

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významnou překážkou na vodním toku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vodní energetika | PPO ochrana | Odběry vody pro lidskou spotřebu | Zemědělství (zavlažování) | Rekreace | Průmysl | Plavba | Jiný účel | Neznámý nebo zastaralý účel |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mapa: ne

Invazní nepůvodní druhy organismů a zavlečená onemocnění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3; zákon č. 114/1992 Sb.

NPP:

Obsah kapitoly:  Za invazní nepůvodní druhy se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů považují nepůvodní druhy, u nichž bylo zjištěno, že jejich zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Přehled vyhodnocení významnosti těchto vlivů v rámci jednotlivých dílčích povodí.

Vstupy:

- identifikace invazních nepůvodních vodních či terestrických organismů a rostlin

- zatřídění významnosti expertním odhadem

- PDP, kapitola II.1.2.5

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. II.1.5 – Počet VÚ významně ovlivněných invazními nepůvodními organismy a onemocněními

| Dílčí povodí | Počet VÚ významně ovlivněných invazními nepůvodními organismy a onemocněními |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepůvodní organismy | Onemocnění |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Trendy v užívání vod do roku 2033

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

NPP: kapitola II.1.6.

Obsah kapitoly: Krátký text popisující proces vytvoření prognózy požadavků na povrchové vody k roku 2033. Popis vývoje jednotlivých vlivů.  Eventuálně záměry představující novou změnu fyzikálních poměrů, které mají udělenou výjimku podle čl. 4 odst. 7 RSV.

Vstupy:

- koncepční a rozvojové dokumenty jednotlivých hospodářských odvětví

- Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2045 (VRV, 2019)

- výstupy z projektů TA ČR

- PDP, kapitola II.1.3

      - Bodové zdroje znečištění

      - Plošné a difuzní zdroje znečištění

      - Odběry povrchových vod

      - Potřeby řízení odtoku povrchových vod

      - Potřeby úprav vodních toků

      - Ostatní trendy v oblasti povrchových vod do roku 2033

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

PDP: kapitola II.1.5.

Obsah kapitoly: Krátký text popisující vybraný scénář klimatické změny. Předpoklady důsledků klimatické změny na povrchové vody. Popis důvodů pro výběr určitého scénáře. Popis a přehled adaptačních opatření.

Vstupy:

- přípravné práce

- výsledky výzkumných projektů

- Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2045 (VRV, 2019)

- výstupy z projektů TA ČR

- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

      - Dopady na stav povrchových vod

      - Dopady na zdroje povrchových vod a zajištění

vodohospodářských služeb

      - Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Útvary podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1; vyhláška č. 5/2011 Sb.

NPP: kapitola 2.2.

Obsah kapitoly: Přehled významných vlivů z hlediska rizikovosti na stav útvarů podzemních vod. Přehled vyhodnocení významnosti těchto vlivů v rámci jednotlivých dílčích povodí.

Vstupy:

- PDP, kapitola II.2.2

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Krátký text o tom, co jsou významné antropogenní vlivy a určení jejich významnosti. Přehled významných vlivů zásadních pro ČR a jejich kategorie.

Tabulka: ano

Tab. II.2a – Přehled významných vlivů u podzemních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Počet útvarů podzemních vod celkem | Hlavní typy vlivů (počet vodních útvarů v daném dílčím povodí) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bodové zdroje | plošné zdroje | odběry vody | ostatní vlivy |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Tab. II.2b – Přehled významných vlivů na plochu útvarů podzemních vod podle dílčího povodí

| Dílčí povodí | Celková plocha útvarů podzemních vod [km2] | Hlavní typy vlivů (plocha [km2] vodních útvarů v daném dílčím povodí) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bodové zdroje | plošné zdroje | odběry vody | ostatní vlivy |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Poznámka: Jedná se o přehled identifikovaných významných vlivů.

+ Graf: II.2 – Hlavní typy významných vlivů v útvarech podzemních vod

Mapa: ne

Bodové zdroje znečištění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1; vodní zákon; nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

NPP: kapitola II.2.1.

Obsah kapitoly: Přehled významných bodových zdrojů znečištění v dílčím povodí.

Vstupy:

- PDP, kapitola II.2.1.1.1

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Přehled významných bodových zdrojů znečištění, staré ekologické zátěže, specifikace znečišťujících látek, ovlivněné útvary.

Tabulka: ano

Tab. II.2.1 – Počet VÚ s významným vlivem zátěže

| Dílčí povodí | Ukazatel | Mimo SEKM | Z databáze SEKM |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UKJAK_S |  |  |

Mapa: ano

Mapa II.2.1 – Útvary podzemních vod s významným vlivem starého kontaminovaného místa

Plošné zdroje znečištění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1.

NPP: kapitola II.2.1.1.2.

Obsah kapitoly: Krátký text o identifikaci významných vlivů na plošné znečištění podzemních vod.

Vstupy:

- PDP, kapitola II.2.2.1.2

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Přehled významných plošných zdrojů znečištění, specifikace znečišťujících látek, ovlivněné útvary.

Tabulka: ano

Tab. II.2.2a – Počet VÚ ovlivněných použitím potenciálně významných pesticidů

| Dílčí povodí | 2,4D | Acetochlor | Isoproturon | Metolachlor | Terbutylazin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Poznámka: Uvedené pesticidy jsou jen jako příklad, v tabulce by měly být nově vybrány podle výsledků hodnocení významnosti (případně hodnocení stavu).

Tab. II.2.2b – Počet VÚ ovlivněných výskytem potenciálně významných kovů z atmosférické depozice

| Dílčí povodí | Kovy | PAU |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Odběry

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 6, příloha č. 1.

NPP: kapitola II.2.3.

Obsah kapitoly: přehled významných vlivů z hlediska odběrů podzemních vod. Přehled vyhodnocení významnosti těchto vlivů v rámci jednotlivých dílčích povodí.

Vstupy:

- PDP, kapitola II.2.2.2

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. II.2.3 – Počet VÚ s významným vlivem odběrů

| Dílčí povodí | Počet VÚ s významným vlivem odběrů podzemních vod |
| --- | --- |
| OBLAST_ID |  |

Mapa: ne

Ostatní vlivy

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

NPP:

Obsah kapitoly: Pokud byl identifikován jiný specifický vliv v útvaru podzemních vod, jenž není popsán v žádné jiné kapitole, patří jeho stanovení do této kapitoly.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola II.2.2.

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. II.2.4 – Počet VÚ s významným ostatním vlivem

| Dílčí povodí | Počet VÚ – ostatní vlivy |
| --- | --- |
| OBLAST_ID |  |

Mapa: ne

Rizikovost útvarů podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

NPP: kapitola II.2.6.

Obsah kapitoly: Popis hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska chemického a kvantitativního stavu.

Vstupy:

- hodnocení stavu vodních útvarů

-  PDP, kapitola II.2.3

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. II.2.5a – Významné antropogenní vlivy z hlediska rizikovosti útvarů podzemních vod – kvantitativní stav

| Počet útvarů podzemních vod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí povodí | Rizikový kvantitativní stav | Významné vlivy |  |  |
|  |  | Odběry | Následky těžby | Ostatní |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |

Tab. II.2.5b – Významné antropogenní vlivy z hlediska rizikovosti útvarů podzemních vod – chemický stav

| Počet útvarů podzemních vod |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí povodí | Rizikový chemický stav | Významné vlivy |  |  |  |
|  |  | Bodové zdroje | Plošné zdroje | Následky těžby | Ostatní |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa II.2.5a – Rizikové útvary podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu

Mapa II.2.5b – Rizikové útvary podzemních vod z hlediska chemického stavu

Trendy v užívání vod do roku 2033

Legislativa: Vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

NPP: kapitola II.2.5.

Obsah kapitoly: Krátký text popisující proces vytvoření prognózy požadavků na podzemní vody k roku 2033.

Vstupy:

- Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2045 (VRV, 2019)

- výsledky výzkumných projektů (např. TA ČR)

- koncepční a rozvojové dokumenty jednotlivých hospodářských odvětví

- PDP, kapitola II.2.4

      - Bodové zdroje znečištění

      - Plošné a difuzní zdroje znečištění

      - Odběry podzemních vod

      - Další užívání podzemních vod

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Zhodnocení očekávaných dopadů dlouhodobých scénářů klimatické změny

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

PDP: kapitola II.1.5.

Obsah kapitoly: Krátký text popisující vybraný scénář klimatické změny. Předpoklady důsledků klimatické změny na podzemní vody. Popis důvodů pro výběr určitého scénáře. Popis a přehled adaptačních opatření.

Vstupy:

- přípravné práce

- výsledky výzkumných projektů (např. TA ČR)

- Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2045 (VRV, 2019)

      - Dopady na stav podzemních vod

      - Dopady na zdroje podzemních vod a zajištění vodohospodářských služeb

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

- Monitoring a hodnocení stavu

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb.; vyhláška č. 5/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; vodní zákon , § 21 odst. 4.

NPP: kapitola III.

Obsah kapitoly: Úvod kapitoly. Popis účelu monitoringu. Systém provádění monitoringu. Souhrn provedených změn oproti předchozímu plánovacímu období. Uvedení použitých metodik u všech výstupů.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu

Text: ano

Popis účelu monitoringu. Systém provádění monitoringu. Zodpovědnosti a role při provádění monitoringu a hodnocení stavu vod a vodních útvarů. Popis provedených změn v monitoringu a použitých metodik hodnocení stavu povrchových, podzemních vod a chráněných území oproti předchozímu plánovacímu období.

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Programy monitoringu povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb., § 12 a § 13, vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.1.

Obsah kapitoly: Monitorovací programy pro povrchové vody, včetně monitoringu bioty v souvislosti s hodnocením chemického stavu. Monitoring trendů.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- Rámcový program monitoringu

- programy monitoringu povrchových vod a pevných matric

- PDP, kapitola III.1.1

Text: ano

Popis programů monitoringu, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech a četnostech měření. Popis seskupování vodních útvarů pro monitorování a hodnocení ekologického stavu – společná reprezentativní monitorovací místa pro více vodních útvarů.

Tabulka: ano

Tab. III.1a – Přehled monitorovacích míst

| Dílčí povodí | Kategorie vodních útvarů | Počty monitorovacích míst | Počet VÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | Řeka |  |  |
|  | Jezero |  |  |

Tab. III.1b – Počet monitorovacích míst v rámci situačního monitoringu

| Dílčí povodí | Počet monitorovacích míst | Kategorie jezero | Kategorie řeka | Počet VÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | Chemický stav |  |  |  |
|  | Ekologický stav/potenciál |  |  |  |

Tab. III.1c – Přehled monitorovacích míst provozního monitoringu

| Dílčí povodí | Kategorie ÚPV | Počet ÚPV celkem | Plocha [km2] | Počet monitorovacích míst celkem | Plocha měřící sítě na 1 monitorovací místo [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  | Chemický stav |  |  |  |
|  | Řeka |  |  |  |  |
|  | Jezero |  |  |  |  |
|  |  | Ekologický stav |  |  |  |
|  | Řeka |  |  |  |  |
|  | Jezero |  |  |  |  |

Tab. III.1d – Přehled profilů s monitoringem sedimentu a bioty

| Dílčí povodí | Počet profilů pro sledování prioritních látek |  | Počet VÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v sedimentu | v biotě |  |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.1e – Přehled využití profilů z hlediska reprezentativnosti – počty profilů

| Dílčí povodí | Pro jeden ÚPV | Pro dva ÚPV | Pro tři ÚPV | Pro více ÚPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.1 – Monitorovací síť povrchových vod

  - Hodnocení stavu útvarů povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.2.

Obsah kapitoly: Principy hodnocení stavu, včetně monitoringu bioty v souvislosti s hodnocením chemického stavu. Maximální identifikace ovlivnění známými významnými antropogenními vlivy, včetně hydromorfologických, omezit použití kategorie neznámé antropogenní vlivy.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- Rámcový program monitoringu

- programy monitoringu povrchových vod a pevných matric

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.1

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Chemický stav

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb., příloha 12; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; nařízení vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 3 a 6.

NPP: kapitola III.2.2.

Obsah kapitoly: Principy a výsledky hodnocení chemického stavu.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- Rámcový program monitoringu

- programy monitoringu povrchových vod a pevných matric

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce ‒ PDP, kapitola III.2.1.3.1

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení. Porovnání s výsledky předchozího plánovacího období (může být i tabulka) + mapka s vybranými ukazateli či skupinami ukazatelů. Popis všech změn hodnocení, ukazatelů apod. Seznam všudypřítomných látek a všechny sledované chemické látky. Zaměřit se na pozitivní změny v dosahování cílů. Prezentace ukazatelů s největším zlepšením v rámci části mezinárodní oblasti povodí na území ČR.

Tabulka: ano

Tab. III.2.1a – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení chemického stavu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobrý stav |  | Nedosažen dobrý stav |  | Neznámý stav |  |
|  | Kategorie jezero |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobrý stav |  | Nedosažen dobrý stav |  | Neznámý stav |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. III.2.1b – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod bez všudypřítomných látek

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení chemického stavu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobrý stav |  | Nedosažen dobrý stav |  | Neznámý stav |  |
|  | Kategorie jezero |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobrý stav |  | Nedosažen dobrý stav |  | Neznámý stav |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. III.2.1c – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod pro nejvýznamnější ukazatele

| Ukazatel | Počet nevyhovujících ÚPV – hodnocení významných ukazatelů chemického stavu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oblast_ID1 | Oblast_ID2 | Oblast_ID3 | Oblast_ID4 | Oblast_ID5 | celkem |
|  | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |
| fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| benzo[a]pyren |  |  |  |  |  |  |
| benzo[ghi]perylen |  |  |  |  |  |  |
| benzo[b]fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| benzo[k]fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| PFOS |  |  |  |  |  |  |
| cypermetrin |  |  |  |  |  |  |
| rtuť – rozpuštěná |  |  |  |  |  |  |
| dichlorvos |  |  |  |  |  |  |
| naftalen |  |  |  |  |  |  |
| kadmium ‒ rozpuštěné |  |  |  |  |  |  |
| terbutryn |  |  |  |  |  |  |
| bifenox |  |  |  |  |  |  |
| atrazin |  |  |  |  |  |  |
| heptachlor a heptachlorepoxid |  |  |  |  |  |  |
| DEHP |  |  |  |  |  |  |
|  | Kategorie jezero |  |  |  |  |  |
| fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| benzo[a]pyren |  |  |  |  |  |  |
| benzo[ghi]perylen |  |  |  |  |  |  |
| benzo[b]fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| benzo[k]fluoranten |  |  |  |  |  |  |
| PFOS |  |  |  |  |  |  |
| cypermetrin |  |  |  |  |  |  |
| rtuť – rozpuštěná |  |  |  |  |  |  |
| dichlorvos |  |  |  |  |  |  |
| naftalen |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium – rozpuštěné |  |  |  |  |  |  |
| terbutryn |  |  |  |  |  |  |
| bifenox |  |  |  |  |  |  |
| atrazin |  |  |  |  |  |  |
| heptachlor a heptachlorepoxid |  |  |  |  |  |  |
| DEHP |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: V tabulce jsou vybrány ukazatele, které byly pro celou ČR nevyhovující nejméně v 10 útvarech (kategorie řeka a jezero dohromady) za období 2019–2021. Pokud budou výsledky za období 2022–2024 odlišné, je možné seznam ukazatelů obměnit.

Mapa: ano

Mapa III.2.1 – Chemický stav útvarů povrchových vod

    - Ekologický stav a potenciál

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb., vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.2.1.

Obsah kapitoly: Principy a výsledky hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- Rámcový program monitoringu

- programy monitoringu povrchových vod a pevných matric

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.1.3.2

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení. Přehled provedených změn v použitých metodikách hodnocení ekologického stavu a potenciálu a jednotlivých složek/ukazatelů oproti předchozímu plánovacímu období. Uvedení postupů a principů hodnocení a syntéz. Vyhodnocení spolehlivosti hodnocení. Porovnání s výsledky předchozíhoho plánovacího období. Zaměřit se na pozitivní změny v dosahování cílů. Prezentace ukazatelů s největším zlepšením v rámci části mezinárodní oblasti povodí na území ČR.

Tabulka: ano

Tab. III.2.2a – Přehled hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení ekologického stavu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Velmi dobrý stav | Dobrý stav | Střední stav | Poškozený stav | Zničený stav | Neznámý stav |
| OBLAST_ID | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |

V české části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky nejsou žádné přirozené útvary povrchových vod kategorie jezero.

Tab. III.2.2b – Přehled hodnocení ekologického potenciálu útvarů povrchových vod

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení ekologického potenciálu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z toho silně ovlivněné ÚPV | Z toho umělé ÚPV | Počet ÚPV celkem |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |
| OBLAST_ID | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |
|  | Poškozený potenciál |  |  |  |
|  | Zničený potenciál |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |  |
|  | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |
|  | Poškozený potenciál |  |  |  |
|  | Zničený potenciál |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |

Tab. III.2.2c – Přehled hodnocení specifických znečišťujících látek

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení specifických znečišťujících látek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Velmi dobrý stav | Dobrý stav | Střední nebo horší stav | Neznámý stav |
| OBLAST_ID | Kategorie řeka |  |  |  |  |
|  | Kategorie jezero |  |  |  |  |

Tab. III.2.2d – Přehled hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky – ekologický stav

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | průhlednost vody | teplotní poměry | kyslíkové poměry | acidobazický stav | živinové podmínky – dusík | živinové podmínky – fosfor |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |
| OBLAST_ID | Velmi dobrý stav |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobrý stav |  |  |  |  |  |  |
|  | Střední nebo horší stav |  |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý stav |  |  |  |  |  |  |

V české části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky nejsou žádné přirozené útvary povrchových vod kategorie jezero.

Tab. III.2.2e – Přehled hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky – ekologický potenciál

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | průhlednost vody | teplotní poměry | kyslíkové poměry | slanost | acidobazický stav | živinové podmínky – dusík | živinové podmínky – fosfor |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |  |  |  |  |
| OBLAST_ID | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |  |  |  |  |

+ Graf: II.2.2a – Přehled hodnocení ekologického stavu

+ Graf: II.2.2b – Přehled hodnocení ekologického potenciálu

Tab. III.2.2f – Přehled hodnocení hydromorfologické složky ekologického stavu/potenciálu

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení hydromorfologické složky |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | režim průtoku | kontinuita toku | morfologické podmínky |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |
| OBLAST_ID | Velmi dobrý stav |  |  |  |
|  | Dobrý stav |  |  |  |
|  | Střední stav |  |  |  |
|  | Poškozený stav |  |  |  |
|  | Zničený stav |  |  |  |
|  | Neznámý stav |  |  |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |  |
|  | Velmi dobrý stav |  |  |  |
|  | Dobrý stav |  |  |  |
|  | Střední stav |  |  |  |
|  | Poškozený stav |  |  |  |
|  | Zničený stav |  |  |  |
|  | Neznámý stav |  |  |  |

Tab. III.2.2g – Přehled hodnocení biologické složky – ekologický stav

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení biologické složky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fytoplankton | fytobentos | makrozoobentos | ryby | makrofyta |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |  |  |
| OBLAST_ID | Dobrý a lepší stav |  |  |  |  |  |
|  | Střední stav |  |  |  |  |  |
|  | Poškozený stav |  |  |  |  |  |
|  | Zničený stav |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý stav |  |  |  |  |  |

V české části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky nejsou žádné přirozené útvary povrchových vod kategorie jezero.

Tab. III.2.2h – Přehled hodnocení biologické složky – ekologický potenciál

| Dílčí povodí | Stupnice hodnocení | Počet ÚPV – hodnocení biologické složky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fytoplankton | fytobentos | makrozoobentos | ryby | makrofyta |
|  |  | Kategorie řeka |  |  |  |  |
| OBLAST_ID | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Poškozený potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Zničený potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |  |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |  |  |  |
|  | Dobrý a lepší potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Střední potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Poškozený potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Zničený potenciál |  |  |  |  |  |
|  | Neznámý potenciál |  |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.2.2a – Ekologický stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod

Mapa III.2.2b – Ekologický stav a ekologický potenciál biologických složek útvarů povrchových vod

Mapa III.2.2c – Ekologický stav a ekologický potenciál hydromorfologických složek útvarů povrchových vod

Mapa III.2.2d – Ekologický stav a ekologický potenciál všeobecných fyzikálně chemických složek útvarů povrchových vod

Mapa III.2.2e – Ekologický stav a ekologický potenciál specifických znečišťujících látek útvarů povrchových vod

    - Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení

Legislativa: vyhláška č. 98/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.4.

Obsah kapitoly: Přehled stanovení úrovně spolehlivosti pro výsledky monitoringu a pro metody hodnocení povrchových vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.5.

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. III.2.3 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu útvarů povrchových vod

| Dílčí povodí | Počet ÚPV | Spolehlivost hodnocení chemického stavu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
|  |  | Spolehlivost hodnocení ekologického stavu/potenciálu |  |  |
| OBLAST_ID |  | Nízká | Střední | Vysoká |

Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Dopad působení významných vlivů antropogenní činnosti na stav vodních útvarů bude identifikovaný na základě výsledků monitoringu.

Vstupy:

- přípravné práce

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Programy monitoringu podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; vodní zákon, § 21.

NPP: kapitola III.3.

Obsah kapitoly: Monitorovací programy pro podzemní vody.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu podzemních vod

- Rámcový program monitoringu

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.1.2

Text: ano

Popis programů monitoringu, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech a četnostech měření.

Tabulka: ano

Tab. III.3a – Monitorovací síť situačního monitoringu chemického stavu útvarů podzemních vod

| Vrstva útvarů | Počet monitorovacích míst | Počet monitorovaných útvarů | Počet útvarů podzemních vod | Plocha útvarů podzemních vod [km2] | Počet objektů na jeden útvar | Plocha na 1 monitorovací objekt [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. III.3b – Monitorovací síť kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

| Vrstva útvarů | Počet monitorovacích míst | Počet monitorovaných útvarů | Počet útvarů podzemních vod | Plocha útvarů podzemních vod [km2] | Počet objektů na jeden útvar | Plocha na 1 monitorovací objekt [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. III.3c – Monitorovací síť provozního monitoringu chemického stavu útvarů podzemních vod

| Vrstva útvarů | Počet monitorovacích míst | Počet monitorovaných útvarů | Počet útvarů podzemních vod | Plocha útvarů podzemních vod [km2] | Počet objektů na jeden útvar | Plocha na 1 monitorovací objekt [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mapa: ano

Mapa III.3a – Monitorovací síť podzemních vod – chemický stav

Mapa III.3b – Monitorovací síť podzemních vod – kvantitativní stav

  - Hodnocení stavu útvarů podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.

Obsah kapitoly: Principy hodnocení stavu.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu podzemních vod

- Rámcový program monitoringu

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.2

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz. Porovnání s výsledky předchozího plánovacího období.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Chemický stav útvarů podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb., vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.1.

Obsah kapitoly: Principy a výsledky hodnocení chemického stavu. Hodnocení trendů znečišťujících látek v podzemních vodách.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu podzemních vod

- Rámcový program monitoringu

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP III.2.2.1.

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení a porovnání s předchozím plánovacím obdobím. Zaměřit se na pozitivní změny v dosahování cílů. Prezentace ukazatelů s největším zlepšením v rámci části mezinárodní oblasti povodí na území ČR.

Tabulka: ano

Tab. III.4.1a – Chemický stav útvarů podzemních vod

| Dílčí povodí | Počet útvarů podzemních vod | Nevyhovující | Vyhovující |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.4.1b – Chemický stav útvarů podzemních vod podle skupin ukazatelů

| Dílčí povodí | Počet útvarů celkem | Počet útvarů v nevyhovujícím chemickém stavu | Z toho nevyhovující kvůli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sloučeninám dusíku | pesticidům | kovům | PAU | ClU |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. III.4.1c – Vyhodnocení stoupajících trendů v útvarech podzemních vod podle ukazatelů

| Dílčí povodí | ID útvaru | Název útvaru | Plocha [km2] | Stoupající trend (ukazatel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UPZV_ID | NAZ_UTVAR |  |  |

Tab. III.4.1d – Vyhodnocení zvratu trendů v útvarech podzemních vod podle ukazatelů

| Dílčí povodí | ID útvaru | Název útvaru | Plocha [km2] | Zvrat trendu (ukazatel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID | UPZV_ID | NAZ_UTVAR |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.4.1a – Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů podzemních vod s výrazným vzestupným trendem nebo zvratem trendu znečišťujících látek

Mapa III.4.1b – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů

Mapa III.4.1c – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů a jejich metabolitů

Mapa III.4.1d – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska starých kontaminovaných míst

Mapa III.4.1e – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu kovů a polyaromatických uhlovodíků z atmosférické depozice

Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.2.

Obsah kapitoly: Principy a výsledky hodnocení kvantitativního stavu.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu podzemních vod

- Rámcový program monitoringu

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.2.2.

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení a porovnání s předchozím plánovacím obdobím.

Tabulka: ano

Tab. III.4.2a – Kritické meze bilančního poměru hodnocení kvantitativního stavu

| Typ hodnot přírodních zdrojů | 50 % (nebo průměr) | 80 % |
| --- | --- | --- |
| Kritické meze bilančního poměru |  |  |

Tab. III.4.2b – Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

| Dílčí povodí | Počet útvarů podzemních vod | Nevyhovující | Vyhovující | Neznámý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.4.2 – Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb.; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.4.

Obsah kapitoly: Přehled stanovení úrovně spolehlivosti pro výsledky monitoringu a pro metody hodnocení podzemních vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.5.

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. III.4.3 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu útvarů podzemních vod

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV | Spolehlivost hodnocení chemického stavu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
|  |  | Spolehlivost hodnocení kvantitativního stavu |  |  |
|  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |

Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 1; nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Dopad působením významných vlivů antropogenní činnosti na stav vodních útvarů bude identifikovaný na základě výsledků monitoringu.

Vstupy:

- přípravné práce

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Monitoring chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí

Legislativa: zákon č. 114/1992 Sb., část třetí a čtvrtá; vodní zákon, § 31 - § 34.

NPP: kapitola III.5.

Obsah kapitoly: Monitorovací programy pro chráněná území vázaná na vodní prostředí a jejich výsledky.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu

- PDP III.1.3

Text: ano

Specifikace monitorovaných oblastí, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech a četnostech měření.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Monitoring území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; zákon č. 274/2001 Sb., § 13; vyhláška č. 428/2001 Sb., část devátá.

NPP: kapitola III.5.1.

Obsah kapitoly: Monitoring vodních útvarů s odběry vody pro lidskou spotřebu. Rozlišeno na povrchové a podzemní vody. Informace o posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, prováděném v PDP.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- PDP, kapitola III.1.3.1

Text: ano

Popis monitoringu, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech a četnostech měření.

Tabulka: ano

Tab. III.5.1 – Profily monitoringu území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu

| Dílčí povodí | Počet monitorovacích míst – povrchové vody | Počet monitorovacích míst – podzemní vody |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Monitoring povrchových vod využívaných ke koupání

Legislativa: vodní zákon, § 34; zákon č. 258/2000 Sb.; vyhláška č. 238/2011 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Způsob provádění monitoringu povrchových vod využívaných ke koupání.

Vstupy:

- PDP, kapitola III.1.3.3

Text: ano

Popis monitoringu, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech.

Tabulka: ano

Tab. III.5.2 – Profily monitoringu povrchových vod využívaných ke koupání

| Dílčí povodí | Počet monitorovacích míst – koupací vody | Počet monitorovacích míst – koupaliště ve volné přírodě |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Monitoring oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.5.5.

Obsah kapitoly: Monitoring oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí. Rozlišeno na povrchové a podzemní vody. Uvést, jak monitoring zohledňuje potřebu zabránit jakémukoli významnému poškození suchozemských ekosystémů vázaných na vodní prostředí.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu

- PDP, kapitola III.1.3.5

Text: ano

Popis programů monitoringu, účely monitoringu, souhrn informací o monitorovacích profilech a četnostech měření.

Tabulka: ano

Tab. III.5.3 – Profily monitoringu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodu

| Dílčí povodí | Počet monitorovacích míst – povrchové vody | Počet monitorovacích míst – podzemní vody |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

  - Hodnocení chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.6.

Obsah kapitoly: Principy hodnocení chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí. Rozlišeno na útvary povrchových a podzemních vod.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.3

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz.

Tabulka: ne

Mapa: ne

Stav území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; zákon č. 274/2001 Sb., § 13; vyhláška č. 428/2001 Sb., část devátá.

NPP: kapitola III.6.1.

Obsah kapitoly: Principy a přehled výsledků hodnocení stavu území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí, upravený podle výsledků posouzení a řízení rizik částí povodí

souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě, prováděném v PDP

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.3.1

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení. Rozlišení na útvary povrchových a podzemních vod.

Tabulka: ano

Tab. III.6.1a – Stav útvarů povrchových vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu

| Dílčí povodí | Počet ÚPV využívaných pro odběr vody pro lidskou spotřebu | Počet ÚPV – hodnocení stavu dle odběrů povrchových vod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vyhovující | Nevyhovující |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.6.1b – Stav útvarů podzemních vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV využívaných pro odběr vody pro lidskou spotřebu | Počet ÚPZV – hodnocení stavu dle odběrů podzemních vod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vyhovující | Nevyhovující |
| OBLAST_ID |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.6.1a – Stav útvarů povrchových vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu

Mapa III.6.1b – Stav útvarů podzemních vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu

Stav povrchových vod využívaných ke koupání

Legislativa: vodní zákon, § 34; zákon č.258/2000 Sb., § 6g odst. 4; směrnice 2006/7/ES; nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Principy a přehled výsledků hodnocení stavu povrchových vod využívaných ke koupání.

Vstupy:

- metodické postupy hodnocení

- PDP, kapitola III.2.3.2

Text: ano

Způsoby hodnocení, právní rámec.

Tabulka: ano

Tab. III.6.2 – Stav povrchových vod využívaných ke koupání

| Dílčí povodí | Počet ÚPV využívaných ke koupání | Počet koupacích vod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkem | V dobrém nebo výborném stavu |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ne

Stav oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.6.2 a III.6.3.

Obsah kapitoly: Principy a výsledky hodnocení stavu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000.

- Ptačí oblasti

- Evropsky významné lokality

- Maloplošná zvláště chráněná území

- Mokřady dle Ramsarské úmluvy

Vstupy:

- text kapitoly z předchozího plánu povodí

- programy monitoringu

- metodické postupy hodnocení

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.2.3.3

Text: ano

Způsoby hodnocení, odkazy na metodické postupy, principy syntéz, sumarizace výsledků hodnocení. Rozlišení na útvary povrchových a podzemních vod.

Tabulka: ano

Tab. III.6.3a – Stav ptačích oblastí vázaných na vodní prostředí

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Příznivý | Nepříznivý | Neznámý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Pozn.: V případě, že spadá chráněné území do více dílčích povodí, je uvedeno ve všech relevantních dílčích povodích.

Tab. III.6.3b – Stav evropsky významných lokalit vázaných na vodní prostředí

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Příznivý | Nepříznivý | Neznámý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Pozn.: V případě, že spadá chráněné území do více dílčích povodí, je uvedeno ve všech relevantních dílčích povodích

Tab. III.6.3c – Stav maloplošných zvláště chráněných území vázaných na vodní prostředí

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Příznivý | Nepříznivý | Neznámý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Pozn.: V případě, že spadá chráněné území do více dílčích povodí, je uvedeno ve všech relevantních dílčích povodích

Tab. III.6.3d – Stav mokřadů dle Ramsarské úmluvy

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Dobrý | Nevyhovující | Neznámý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Mapa: ano

Mapa III.6.3a – Stav ptačích oblastí vázaných na vodní prostředí

Mapa III.6.3b – Stav evropsky významných lokalit vázaných vodní prostředí

Mapa III.6.3c – Stav maloplošných zvláště chráněných území vázaných na vodní prostředí

Mapa III.6.3d – Stav mokřadů dle Ramsarské úmluvy

Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení

Legislativa: vyhláška č. 5/2011 Sb., vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: kapitola III.4.4.

Obsah kapitoly: Přehled stanovení úrovně spolehlivosti pro výsledky monitoringu a pro metody hodnocení chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.5

Text: ano

Tabulka: ano (pokud budou k dispozici údaje pro vyplnění)

Tab. III.6.4 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí

| Dílčí povodí | Počet ÚPV | Počet ÚPZV | Spolehlivost hodnocení území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spolehlivost hodnocení povrchových vod využívaných ke koupání |  |  |
|  |  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spolehlivost hodnocení oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí |  |  |
|  |  |  | Nízká | Střední | Vysoká |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Mapa: ne

Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 7, příloha č. 3.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Dopad působením významných vlivů antropogenní činnosti na stav chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí bude identifikovaný na základě výsledků monitoringu.

Vstupy:

- přípravné práce

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Odhad stavu k roku 2027

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Odhad efektu opatření na stav povrchových a podzemních vod k roku 2027.

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.4.1

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Útvary povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; vyhláška č. 98/2011 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Odhad stavu útvarů povrchových vod k roku 2027. Porovnání s výsledky monitoringu k roku 2024.

Stav útvarů povrchových vod:

- Chemický stav

- Ekologický stav/potenciál

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.4.1

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. III.7.1a – Odhad stavu útvarů povrchových vod k roku 2027 – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení chemického stavu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2024 | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  | Kategorie řeka |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |

Tab. III.7.1b – Odhad stavu útvarů povrchových vod k roku 2027 – ekologický stav/potenciál

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | Počet ÚPV – hodnocení ekologického stavu/potenciálu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedosaženo dobrého stavu/potenciálu v roce 2024 | Nedosaženo dobrého stavu/potenciálu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  | Kategorie řeka |  |
|  |  | Kategorie jezero |  |

Mapa: ne

Útvary podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1; vyhláška č. 5/2011 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Odhad stavu útvarů podzemních vod k roku 2027. Porovnání s výsledky monitoringu k roku 2024.

- Stav útvarů podzemních vod

- Chemický stav

- Kvantitativní stav

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.4.2

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. III.7.2a – Odhad stavu útvarů podzemních vod k roku 2027 – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | Počet ÚPZV – hodnocení chemického stavu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2024 | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.7.2b – Odhad stavu útvarů podzemních vod k roku 2027 – kvantitativní stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | Počet ÚPZV – hodnocení kvantitativního stavu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2024 | Nedosaženo dobrého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ne

Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Odhad stavu chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí k roku 2027.

- Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu

- Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA 2000:

- Ptačí oblasti

- Evropsky významné lokality

- Maloplošná zvláště chráněná území

- Mokřady dle Ramsarské úmluvy

Vstupy:

- přípravné práce

- PDP, kapitola III.4.3

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. III.7.3a – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – ptačí oblasti

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Počet CHÚ – hodnocení ptačích oblastí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dosaženo příznivého stavu v roce 2024 | Dosaženo příznivého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.7.3b – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – evropsky významné lokality

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Počet CHÚ – hodnocení evropsky významných lokalit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dosaženo příznivého stavu v roce 2024 | Dosaženo příznivého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.7.3c – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – maloplošná zvláště chráněná území

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Počet CHÚ – hodnocení maloplošných zvláště chráněných území |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dosaženo příznivého stavu v roce 2024 | Dosaženo příznivého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. III.7.3d – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – mokřady dle Ramsarské úmluvy

| Dílčí povodí | Počet CHÚ celkem | Počet CHÚ – hodnocení mokřadů dle Ramsarské úmluvy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dosaženo dobrého stavu v roce 2024 | Dosaženo dobrého stavu v roce 2027 |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ne

- Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

  - Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a.

NPP: kapitola IV.1.

Obsah kapitoly: Úvod kapitoly. Definování environmentálních cílů pro povrchové i podzemní vody a pro chráněné oblasti, včetně dodržení stanovených lhůt.

Vstupy:

- aktualizovaný text z předchozích NPP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Útvary povrchových vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; nařízení vlády č. 401/2015 Sb.; směrnice 2008/105/ES.

NPP: kapitola IV.1.1.

Obsah kapitoly:

- dle PHP, kapitoly 1.1. Rámcové cíle v ochraně vod jako složky životního prostředí

Pro povrchové vody: kapitola 1.1.1.

- zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,

- zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu,

- cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutrienty a organickými látkami, tj. zastavení nebo

postupné odstranění emisí těchto látek a zabránění jejich vnosu z plošných zdrojů.

Přehled významných vlivů, které pravděpodobně způsobují nedosažení dobrého chemického a ekologického stavu/potenciálu povrchových vod. Důvody nedosažení dobrého stavu.

Vstupy:

- cíle z předchozích NPP, kapitola IV.1.1.

- cíle pro každý vodní útvar budou stanoveny na základě výsledků přípravných prací

Text: ano

Tabulka: ano

Tabulka IV.1.1 – Vlivy, způsobující nedosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod RE (tabulka v příloze)

Mapa: ne

Útvary podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola IV.1.2.

Obsah kapitoly:

- dle PHP, kapitoly 1.1. Rámcové cíle v ochraně vod jako složky životního prostředí

Pro podzemní vody: kapitola 1.1.2

- zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech vodních útvarů těchto vod,

- zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním a dosažení dobrého stavu těchto vod,

- odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných látek a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem snížení znečištění podzemních vod,

- sledování vývoje stavu a zásob podzemních vod a možností jejich využití.

Přehled významných vlivů, které pravděpodobně způsobují nedosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod.

Vstupy:

- cíle pro každý vodní útvar budou stanoveny na základě výsledků přípravných prací

Text: ano

Tabulka: ano

Tabulka IV.1.2 – Vlivy způsobující nedosažení dobrého stavu útvarů podzemních vod RE (tabulka v příloze)

Mapa: ne

Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Cíle s rozdělením pro chráněné oblasti vázané na vodní prostředí pro povrchové a podzemní vody:

- území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu

- oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů vázaných na vodní prostředí, včetně území NATURA

2000:

- Ptačí oblasti

- Evropsky významné lokality

- Maloplošná zvláště chráněná území

- Mokřady dle Ramsarské úmluvy.

Vstupy:

- PDP, kapitola IV.1.1.3

Text: ano

Tabulka: ano

Tabulka IV.1.3a – Environmentální cíle pro chráněné oblasti ‒ povrchové vody (tabulka v příloze)

Tabulka IV.1.3b – Environmentální cíle pro chráněné oblasti – podzemní vody (tabulka v příloze)

Mapa: ne

Nadregionální strategie k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola IV.1.4.

Obsah kapitoly:

Kapitola bude obsahovat aktualizovaný popis nadregionální strategie pro každý NPP. Aktualizace proběhne na základě revize stanovených operativních cílů (cíle byly (ne)dosaženy a dle dohod na mezinárodních úrovních). Kapitola bude obsahovat také výsledky nadregionálních cílů zaměřených na snížení nutrientů (podoba výstupů – tabulek bude převzata z mezinárodních plánů povodí).

Vstupy:

- aktualizovaná kapitola IV.1.3. z předchozích NPP, stanovené operativní cíle v MKOx

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.1.4a – Nesplněné cíle z předchozího plánovacího období (do r. 2027) v nadregionálních prioritních vodních tocích – obnovení migrační průchodnosti

Tab. IV.1.4b – Nadregionální prioritní biokoridory – cíle k roku 2027

| Název vodního toku | Název profilu | Ř.km |
| --- | --- | --- |
| NAZ_TOK |  |  |

Tab. IV.1.4c – Národní prioritní úseky vodních toků – cíle k roku 2027

| Název vodního toku | Název profilu | Ř.km |
| --- | --- | --- |
| NAZ_TOK |  |  |

Mapa: ne

  - Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a.

NPP: kapitola IV.2.

Obsah kapitoly: Cíle pro:

- ochranu a užívání vodních zdrojů se zohledněním dopadů klimatických změn

- stanovení požadované míry zabezpečení vodních zdrojů

- hospodaření se srážkovými vodami.

Vstupy:

- cíle dle PHP, závazná část, kapitola 3.1

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a.

NPP: IV.3.

Obsah kapitoly:

Cíle pro:

-  zajištění ochrany vodních poměrů v krajině i v urbanizovaných územích,

-  obnovu přirozeného vodního režimu a zlepšování přirozené retenční schopnosti krajiny,

- udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů, zachování či zlepšení migrační průchodnosti vodních toků pro vodní a na vodu vázané živočichy,

- obnovu a vytváření přírodních a přírodě blízkých biotopů (revitalizace), podpora přirozených ekologických procesů (samovolná renaturace),

- zajištění uplatňování a dodržování standardů zemědělského hospodaření týkající se ochrany životního prostředí (cross compliance),

- zajištění ochrany a obnovy trvalých porostů na březích vodních toků a rybníků v souladu s § 49 vodního zákona.

Vstupy:

- cíle dle PHP, závazná část, kapitola 1.1.7.

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a.

NPP: IV.5.

Obsah kapitoly: Rámcové cíle pro snížení nepříznivých účinků povodí, s odkazem na plány pro zvládání povodňových rizik a PDP.

Vstupy:

- Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a a hlava X.

NPP: IV.5.

Obsah kapitoly: Rámcové cíle pro snížení nepříznivých účinků sucha, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability.

Vstupy:

- Cíle ke snížení nepříznivých účinků sucha

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Návrh zvláštních a méně přísných cílů

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a a § 26; směrnice 2000/60/ES čl. 4 odst. 4, 5 a 7.

NPP: IV.7.

Obsah kapitoly: Úvod kapitoly. Popis metodického postupu návrhu zvláštních a méně přísných cílů a určení výjimek, včetně dostatečně podrobného a relevantního odůvodnění v přílohových tabulkách.

Vstupy:

- metodické postupy stanovení cílů

- přípravné práce

Text: ano

Tabulka: ano

Tabulka IV.6a – Výjimky z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu podle složky kvality RE (tabulka v příloze)

Tabulka IV.6b – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod podle ukazatele RE (tabulka v příloze)

Tabulka IV.6c – Výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod RE                        (tabulka v příloze)

Tabulka IV.6d – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemních vod RE (tabulka v příloze)

Mapa: ano

Mapa IV.6a – Výjimky z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod

Mapa IV.6b – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod

Mapa IV.6c – Výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

Mapa IV.6d – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod

Prodloužení lhůt (dle čl. 4 odst. 4 RSV)

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a odst. 4 a 5.

NPP: kapitola IV.7.1.

Obsah kapitoly: Obecný popis, co znamená prodloužení lhůt a v jakých případech může dojít k prodloužení lhůt po roce 2027, informace o uplatnění výjimek; zdůvodnění prodloužení lhůt a jejich specifikace. Popis kritérií a zdůvodnění udělování tohoto typu výjimek.

Vstupy:

- text z předchozích NPP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.6.1a – Prodloužení lhůt pro ÚPV – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | ÚPV, u kterých je využito prodloužení lhůt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] |
| OBLAST_ID | Řeky |  |  |
|  | Jezera |  |  |

Tab. IV.6.1b – Prodloužení lhůt pro ÚPV – ekologický stav/potenciál

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | ÚPV, u kterých je využito prodloužení lhůt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] |
| OBLAST_ID | Řeky – přirozené |  |  |
|  | Jezera – silně ovlivněná |  |  |
|  | Řeky – silně ovlivněné |  |  |
|  | Řeky – umělé |  |  |

Tab. IV.6.1c – Prodloužení lhůt pro ÚPZV – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | ÚPZV, u kterých je využito prodloužení lhůt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Podíl na celkové plochy VÚ [%] |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Tab. IV.6.1d – Prodloužení lhůt pro ÚPZV – kvantitativní stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | ÚPZV, u kterých je využito prodloužení lhůt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Podíl na celkové plochy VÚ [%] |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Mapa: ne

Méně přísné cíle (dle čl. 4 odst. 5 RSV)

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23a odst. 6.

NPP: kapitola IV.7.2.

Obsah kapitoly: Zdůvodnění méně přísných cílů a jejich specifikace.

Vstupy:

- kapitola IV.7.2 předchozích NPP

- kapitola IV.2.2 příslušných PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.6.2a – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPV – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | ÚPV, u kterých jsou stanoveny méně přísné cíle |  | Odůvodnění stanovení méně přísných cílů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technická neproveditelnost |  | Neúměrnost nákladů |  | Přírodní podmínky |  |
|  |  | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] |
| OBLAST_ID | Řeky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jezera |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. IV.6.2b – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPV – ekologický stav/potenciál

| Dílčí povodí | Počet ÚPV celkem | ÚPV, u kterých jsou stanoveny méně přísné cíle |  | Odůvodnění stanovení méně přísných cílů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technická neproveditelnost |  | Neúměrnost nákladů |  | Přírodní podmínky |  |
|  |  | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] | Počet | Podíl na celkové délce VÚ [%] |
| OBLAST_ID | Řeky – přirozené |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jezera – silně ovlivněná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Řeky – silně ovlivněné |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Řeky – umělé |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. IV.6.2c – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPZV – chemický stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | ÚPZV, u kterých jsou stanoveny méně přísné cíle |  | Odůvodnění stanovení méně přísných cílů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technická neproveditelnost |  | Neúměrnost nákladů |  | Přírodní podmínky |  |
|  |  | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. IV.6.2d – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPZV – kvantitativní stav

| Dílčí povodí | Počet ÚPZV celkem | ÚPZV, u kterých jsou stanoveny méně přísné cíle |  | Odůvodnění stanovení méně přísných cílů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technická neproveditelnost |  | Neúměrnost nákladů |  | Přírodní podmínky |  |
|  |  | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] | Počet | Podíl na celkové ploše [%] |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mapa: ne

Dočasné zhoršení stavu (dle čl. 4 odst. 6 RSV)

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 26 odst. 5.

NPP: kapitola IV.7.3.

Obsah kapitoly: Uvedení podmínek, včetně příslušných ukazatelů, za kterých mohou být okolnosti označeny za mimořádné nebo rozumně nepředvídatelné. Souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření, která byla nebo mají být přijata. Zdůvodnění změn cílů v důsledku dočasného zhoršení stavu.

Vstupy:

- kapitola IV.6.3 předchozích NPP

- kapitola IV.2.3 příslušných PDP

Text: ano

Tabulka: ano ‒ v případě použití tohoto typu výjimky

Mapa: ne

Nové změny fyzikálních poměrů (dle čl. 4 odst. 7 RSV)

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.; vodní zákon, § 23 odst. 7 až 10.

PDP: kapitola IV.3.3.

Obsah kapitoly: Zdůvodnění změn cílů v důsledku nových změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvaru podzemních vod.

Vstupy:

- přípravné práce

- NPP, kapitola IV.6.4

- PDP, kapitola IV.2.4

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.6.4a – Seznam záměrů, kterým byla udělena výjimka podle § 23a odst. 8 vodního zákona (čl. 4 odst. 7 RSV)

| Název záměru | Investor | Dotčený ÚPV | Dotčený ÚPVZ | Důvod pro udělení výjimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. IV.6.4b – Seznam záměrů, které mohou mít potenciálně vliv na stav VÚ ve smyslu čl. 4 odst. 7 RSV

| Název záměru | Investor | Dotčený ÚPV | Dotčený ÚPVZ |
| --- | --- | --- | --- |

Mapa: ne

  - Odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů

Legislativa: vodní zákon, § 23a, odst. 4 až 6

NPP: IV.7.

Obsah kapitoly: Podrobné odůvodnění návrhu výjimek (tj. zvláštních a méně přísných cílů) u útvarů povrchových a podzemních vod.

Vstupy:

- text z předchozích NPP

- PDP, kapitola IV

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Podrobnější odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů splnění dobrého chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod

Legislativa: vodní zákon, § 23a, odst. 4 až 6.

NPP: kapitola IV.7.1.

Obsah kapitoly: Popis odhadu stavu a podrobné odůvodnění výjimek u útvarů povrchových vod.

Vstupy:

- cíle pro každý vodní útvar budou stanoveny na základě výsledků přípravných prací

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.7.1 – Typy odůvodnění výjimek pro útvary povrchových vod

| Typ odůvodnění | Vysvětlení |
| --- | --- |

Tabulka IV.7.1 – Odůvodnění návrhu výjimek z dosažení dobrého chemického a ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod (tabulka v příloze)

Mapa: ne

Podrobnější odůvodnění zvláštních a méně přísných cílů splnění dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

Legislativa: vodní zákon, § 23a odst. 4 až 6.

NPP: kapitola IV.7.2.

Obsah kapitoly: Popis odhadu stavu a podrobné odůvodnění výjimek u útvarů podzemních vod.

Vstupy:

- cíle pro každý vodní útvar budou stanoveny na základě výsledků přípravných prací

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. IV.7.2 – Typy odůvodnění výjimek pro útvary podzemních vod

| Typ odůvodnění | Vysvětlení |
| --- | --- |

Tabulka IV.7.2 – Odůvodnění návrhu výjimek z dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (tabulka v příloze)

Mapa: ne

- Souhrn programu opatření k dosažení cílů

  - Souhrn základních opatření

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, příloha č. 1, bod 7; Rámcová směrnice o vodách; směrnice 2008/105/ES.

NPP: kapitola V.1

Obsah kapitoly: Krátký text o tom, co jsou opatření a program opatření, a k čemu mají sloužit, včetně rozlišení typů listů opatření, typů opatření a klíčových typů opatření. (Principiálně – pokud již existuje opatření v podobě závazného právního předpisu, nebude se na ně vytvářet list opatření, neboť závazný právní předpis je již realizované opatření. Pokud bude nutné uvést návrh na úpravu příslušných právních předpisů, vznikne nový list opatření typu C. Pokud by kapitola neobsahovala žádné opatření, nebude celá odmazána, ale bude ponechána s textem, že není navrženo žádné opatření). Detailní informace o jednotlivých opatřeních jsou uvedeny v příslušných listech opatření, včetně mj. doby realizace, nákladů, zdrojů financování, očekávaných efektů, navrhovatele a/nebo investora projektu. Přílohou kapitoly jsou listy opatření typu A, B a C.

Vstupy:

- text o programu opatření z předchozího plánu povodí a aktualizované informace z PDP, kapitoly VI.1

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1a – Opatření k dosažení cílů RE (tabulka v příloze)

Tab. V.1b – Opatření k dosažení cílů s vazbou: vliv – stav a výjimka RE (tabulka v příloze)

Tab. V.1c – Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav povrchových vod RE (tabulka v příloze)

Tab. V.1d – Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav podzemních vod RE (tabulka v příloze)

Tab. V.1e – Odhady nákladů opatření a financování RE (tabulka v příloze)

Mapa: ne

Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1, bod 7; Rámcová směrnice o vodách; směrnice 2008/105/ES.

NPP: kapitola V.1.

Obsah kapitoly: Vyjmenování jednotlivých právních předpisů a to, jakým způsobem tyto předpisy (jejich opatření) přispívají ke zlepšení stavu vod.

Vstupy:

- text a informace o opatřeních z předchozího NPP. Dále aktualizovat podle současné legislativy.

Text: ano

Vyjmenovat jednotlivé právní předpisy a slovní popis toho, jak přispívají ke zlepšení stavu vod.

Tabulka: ano

Tab. V.1.1 – Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany vod

| Název právního předpisu | Právní předpis je transponován | Datum transpozice |
| --- | --- | --- |

Mapa: ne

Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. b); vodní zákon.

NPP: kapitola V.1.2.

Obsah kapitoly: Popis toho, jakým způsobem, na základě čeho (právní předpis), na jaké úrovni (státu, dílčího, národního povodí, kraje, vodní útvar…) je princip znečišťovatel platí, respektive princip návratnosti nákladů, uplatňován v ČR. Popis principu návratnosti nákladů. www odkaz na další podrobnější informace. Souhrn navržených opatření v textu.

Vstupy:

- text z předchozích NPP + případné doplnění z PDP, kapitoly VI.1.2

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.2 – Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“

| Dílčí povodí | Program opatření |
| --- | --- |
| OBLAST_ID |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. d); příloha č. 1, bod 7; směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

NPP: kapitola V.1.3.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (národní, dílčí, krajské, vodní útvar …), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.)., www odkaz na podrobnější informace.

Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření. Uvést opatření, která vyplynula z posuzování a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě podle čl. 8 směrnice 2020/2184.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.3

Text: ano

Tabulka: ano

ne

Tab. V.1.3 – Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

ne

Mapa: ne

Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. e); příloha č. 1, bod 7.

NPP: V.1.4.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- opatření z PDP, kapitola VI.1.4

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.4 – Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod a k zajištění dobrého kvantitativního stavu podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. f); příloha č. 1, bod 7.

NPP: kapitola V.1.5.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.5

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.5 – Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod a k zajištění dobrého kvantitativního stavu podzemních vod

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. g); příloha č. 1, bod 7.

NPP: V.1.6.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.6

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.6 – Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření na znečištění z bodových zdrojů

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1 písm. h); příloha č. 1, bod 7.

NPP: kapitola V.1.7.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.7

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.7 – Souhrn opatření na znečištění z bodových zdrojů

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření na znečištění z plošných zdrojů

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. i); příloha č. 1, bod 7.

NPP: V.1.8.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.8

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.8 – Souhrn opatření na znečištění z plošných zdrojů

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. j); příloha č. 1, bod 7; vodní zákon, § 38 odst. 8.

NPP: kapitola V.1.9.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace.

Vyjmenovat případy povoleného vypouštění, tj. sanace SEZ, které jsou povoleny na základě ekologických smluv.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.9

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.9 – Souhrn opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |

Mapa: ne

Souhrn opatření na znečištění z prioritních látek a prioritních nebezpečných látek

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. k); příloha č. 1, bod 7; vodní zákon, § 39; vyhláška č. 450/2005 Sb.

NPP: kapitola V.1.10.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.10

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.10 – Souhrn opatření na znečištění z prioritních látek a prioritních nebezpečných látek

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. m); příloha č. 1, bod 7; vodní zákon, § 39; vyhláška č. 450/2005 Sb.

NPP: kapitola V.1.11.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.11

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.11 – Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření na morfologické vlivy

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 14, odst. 1, písm. n).

NPP: V.1.12.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.12

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.12 – Souhrn opatření na morfologické vlivy

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb.,  příloha č. 1, bod 7.

NPP: kapitola V.1.13.

Obsah kapitoly: Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření. Především se jedná o nadregionální cíle – snížení nutrientů.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.13

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Souhrn opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1, bod 7.

NPP: V.1.14.

Obsah kapitoly: přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné mezinárodní oblasti povodí nebo úrovni Evropské unie.

Vstupy:

- opatření z PDP, kapitola VI.1.14

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.14 – Souhrn opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny

Legislativa: ---

NPP: kapitola V.1.15.

Obsah kapitoly: Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.15

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.15 – Souhrn opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření na hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody pro zajištění vodohospodářských služeb

Legislativa: ---

NPP: kapitola V.1.16.

Obsah kapitoly: Uvedení informace, jestli opatření bylo v ČR aplikováno, pokud ano, na jaké úrovni (stát, národní, dílčí povodí, kraj, vodní útvar), popis opatření, na základě čeho je opatření uplatňováno (právní předpis, aj.), www odkaz na podrobnější informace. Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.1.16

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.16 – Souhrn opatření na hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody pro zajištění vodohospodářských služeb

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 3, bod 8.

NPP: V.1.17.

Obsah kapitoly: Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha, zejména opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, snižování eroze a plošného odtoku vody, snížení množství srážkových vod odváděných kanalizací a jejich maximální vsakování, racionalizace hospodaření s vodou a snižování ztrát ve vodovodních sítích, územní ochranu lokalit morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodných k akumulaci povrchových vod. Zohlednění provazby na plány a strategie napříč sektory. Zvláště v oblasti energetiky a průmyslu a zadržování vody v urbanizované krajině, lesních a zemědělských ploch. Prověření možnosti zabezpečení činností při možném snížení odběru a vypouštění. Shromažďování relevantních podkladů k aktualizaci operativních dokumentů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Vstupy:

- opatření z PDP, kapitola VI.1.19

- resortní strategie

- doporučení ze směrného dokumentu č. 24 River Basin Management in a Changing Climate, respektive

jeho aktualizace

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.17 – Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

Souhrn opatření ke zlepšení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 3, bod 8.

NPP: ---

Obsah kapitoly: Souhrn opatření k dosažení/udržení příznivého/dobrého stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí. Jedná se zejména o opatření za účelem dosažení environmentálních cílů dle Metodiky hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody (VÚV, 2020).

Vstupy:

- opatření z PDP, kapitola VI.1.20

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.1.18 – Souhrn opatření ke zlepšení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů

| Dílčí povodí | Program opatření | Ostatní opatření |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Mapa: ne

  - Souhrn doplňkových opatření

Legislativa: zákon č. 254/2001 Sb., § 26, odst. 2, vyhláška č. 50/2023 Sb.,  § 4.

NPP: kapitola V.2.

Obsah kapitoly: Uvedení souhrnu všech opatření navržených v dané národní části, jejich obecný popis, kolik jich bylo v předchozím plánu povodí realizováno, kolik je v realizaci a kolik jich je navrženo do dalšího plánovacího cyklu. Uvést důvody zpoždění nerealizovaných opatření a jaké se předpokládají zdroje financování. Uvést odhad nákladů na realizaci opatření. Pro potřeby plánů povodí jsou jako základní opatření uvažována pouze ty, které vycházejí dle RSV ze směrnic. Zbývající opatření jsou opatření doplňková.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP

- opatření z PDP, kapitola VI.2

Text: ano

Tabulka: ne

Útvary povrchových vod

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.2.1a – Potřeba doplňkových opatření v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

– chemický stav

| Vliv způsobující nedosažení dobrého chemického stavu | % z celkového počtu ÚPV přirozených nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | % z celkového počtu ÚPV silně ovlivněných a umělých nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | Jsou základní opatření dostačující k r. 2033? | Navržená doplňková opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. V.2.1b – Potřeba doplňkových opatření v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

– ekologický stav/potenciál

| Vliv způsobující nedosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu | % z celkového počtu ÚPV přirozených nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | % z celkového počtu ÚPV silně ovlivněných a umělých nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | Jsou základní opatření dostačující k r. 2033? | Navržená doplňková opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. V.2.1c – Potřeba doplňkových opatření v dílčím povodí

| Dílčí povodí | Vliv způsobující nedosažení dobrého stavu | % z celkového počtu ÚPV přirozených nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | % z celkového počtu ÚPV silně ovlivněných a umělých nedosahujících dobrého stavu k r. 2027 | Jsou základní opatření k r. 2033 dostačující? | Navržená doplňková opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |  |

Poznámka: Pokud je odpověď ve sloupci „Jsou základní opatření dostačující?“ „Ne“, pak je požadována informace 
o doplňkových opatřeních, která jsou navržena za účelem odstranění významného vlivu (kde nestačí navržená základní opatření). Informace je požadována na úrovni dílčího povodí a pro každou kategorii vodního útvaru. Informace je požadována pouze pro relevantní vlivy nebo pro vlivy, na jejichž odstranění nestačí základní opatření.

Tab. V.2.1d – Doplňková opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

| Kategorie | Vliv | ID doplňkového opatření | Typ základního opatření, které není dostačující | Typ dalších základních opatření, která nejsou dostačující | Komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řeka | Bodové zdroje znečištění |  |  |  |  |
| Řeka | Plošné zdroje znečištění |  |  |  |  |
| Jezero | Bodové zdroje znečištění |  |  |  |  |
| Jezero | Plošné zdroje znečištění |  |  |  |  |

Mapa: ne

Útvary podzemních vod

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.2.2a – Potřeba doplňkových opatření v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky ‒ chemický stav

| Vliv způsobující nedosažení dobrého chemického stavu | % z celkového počtu ÚPZV nedosahujících dobrého stavu | Jsou základní opatření dostačující? | Navržená doplňková opatření |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. V.2.2b – Potřeba doplňkových opatření v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

‒ kvantitativní stav

| Vliv způsobující nedosažení dobrého kvantitativního stavu | % z celkového počtu ÚPZV nedosahujících dobrého stavu | Jsou základní opatření dostačující? | Navržená doplňková opatření |
| --- | --- | --- | --- |

Poznámka: Pokud je odpověď ve sloupci „Jsou základní opatření dostačující?“ „Ne“, pak je požadována informace 
o doplňkových opatřeních, která jsou navržena za účelem odstranění významného vlivu (kde nestačí navržená základní opatření). Informace je požadována na úrovni dílčího povodí a pro každou kategorii vodního útvaru. Informace je požadována pouze pro relevantní vlivy nebo pro vlivy, na jejichž odstranění nestačí základní opatření.

Tab. V.2.2c – Doplňková opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

| Vliv | ID doplňkového opatření | Typ základního opatření, které není dostačující | Typ dalších základních opatření, která nejsou dostačující | Komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mapa: ne

V.3.	Mapování vlivů na klíčové typy opatření

NPP: ---

Obsah kapitoly: Hodnoty kvantitativních ukazatelů, které na začátku plánovacího cyklu odrážejí stupeň vlivu, který je dosud nutné vyřešit, aby environmentální cíle podle RSV mohly být dosaženy.

Vstupy:

- cíle a výjimky z PDP, kapitola IV.

- opatření z PDP, kapitola VI.

Text: ano

Tabulka: ne

- V.3.1.	Povrchové vody

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.3.1a – Typ vlivu: Plošné znečištění ze zemědělství ‒ dusík a pesticidy; Typ opatření: opatření ke snížení vnosu živin a pesticidů ze zemědělství

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] |  | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha zemědělské půdy [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv plošné znečištění ze zemědělství a nedosahují dobrého stavu kvůli dusíku nebo pesticidům. Plocha zemědělské půdy se týká zemědělské půdy v takto identifikovaných útvarech.

Tab. V.3.1b – Typ vlivu: Plošné znečištění ze zemědělství – dusík; Typ opatření: Snížení vnosu živin ze zemědělství

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Množství N k odstranění k r. 2027 pro dosažení dobrého stavu [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv plošné znečištění ze zemědělství a nedosahují dobrého stavu kvůli dusíku.

Tab. V.3.1c – Typ vlivu: Plošné znečištění ze zemědělství ‒ pesticidy; Typ opatření: opatření ke snížení vnosu pesticidů ze zemědělství

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha zemědělské půdy [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv plošné znečištění ze zemědělství a nedosahují dobrého stavu kvůli jakémukoliv pesticidu nebo jeho metabolitu. Plocha zemědělské půdy se týká zemědělské půdy v takto identifikovaných útvarech.

Tab. V.3.1d – Typ vlivu: Plošné znečištění – atmosférická depozice; Typ opatření: opatření ke snížení atmosférické depozice

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha území [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv plošné znečištění z atmosférické depozice a nedosahují dobrého stavu kvůli vybraným kovům a polyaromatickým uhlovodíkům. Plocha území se týká takto identifikovaných útvarů.

Tab. V.3.1e – Typ vlivu: Plošné zdroje – komunální zdroje nepřipojené na kanalizaci; Typ opatření: výstavba nebo modernizace ČOV

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Počet ČOV |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv komunální zdroje nepřipojené na kanalizaci a nedosahují dobrého stavu kvůli BSK5, dusíku nebo fosforu. Počet čistíren odpadních vod vychází z navržených opatření a nemusí nutně znamenat, že tento počet je nutný k dosažení dobrého stavu útvarů.

Tab. V.3.1f – Typ vlivu: Bodové zdroje – městské odpadní vody nečištěné nebo částečně čištěné; Typ opatření: výstavba nebo modernizace ČOV

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Počet ČOV |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv městské odpadní vody – nečištěné nebo částečně čištěné a nedosahují dobrého stavu kvůli BSK5, dusíku nebo fosforu. Počet čistíren odpadních vod vychází z navržených opatření a nemusí nutně znamenat, že tento počet je nutný k dosažení dobrého stavu útvarů.

Tab. V.3.1g – Bodové zdroje – městské odpadní vody nečištěné nebo částečně čištěné – BSK5; Typ opatření: výstavba nebo modernizace ČOV

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Množství BSK5 k odstranění k r. 2027 pro dosažení dobrého stavu [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv městské odpadní vody – nečištěné nebo částečně čištěné a nedosahují dobrého stavu kvůli BSK5. Počet čistíren odpadních vod není možné rozlišit pro jednotlivé ukazatele a není tedy zde uvedený.

Tab. V.3.1h – Bodové zdroje – městské odpadní vody nečištěné nebo částečně čištěné – dusík; Typ opatření: výstavba nebo modernizace ČOV

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Množství N k odstranění k r. 2027 pro dosažení dobrého stavu [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv městské odpadní vody – nečištěné nebo částečně čištěné a nedosahují dobrého stavu kvůli dusíku. Počet čistíren odpadních vod není možné rozlišit pro jednotlivé ukazatele a není tedy zde uvedený.

Tab. V.3.1i – Bodové zdroje – městské odpadní vody nečištěné nebo částečně čištěné – fosfor; Typ opatření: výstavba nebo modernizace ČOV

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Množství N k odstranění k r. 2027 pro dosažení dobrého stavu [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv městské odpadní vody – nečištěné nebo částečně čištěné a nedosahují dobrého stavu kvůli fosforu. Počet čistíren odpadních vod není možné rozlišit pro jednotlivé ukazatele a není tedy zde uvedený.

Tab. V.3.1j – Bodové zdroje – kontaminované lokality, opuštěné průmyslové objekty; Typ opatření: sanace starých ekologických zátěží

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv staré kontaminované lokality a nedosahují dobrého stavu kvůli znečišťujícím látkám, vyskytujícím se ve starých kontaminovaných lokalitách.

Tab. V.3.1k – Bodové zdroje – chov ryb; Typ opatření: dopracování legislativy a úprava monitoringu

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 |
| --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv chov ryb a nedosahují dobrého stavu kvůli převážně kvůli nutrientům.

Tab. V.3.1l – Typ vlivu: Neznámý vliv; Typ opatření: výzkum, doplnění znalostí

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha území [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které nemají identifikován konkrétní významný vliv a nedosahují dobrého stavu.

- V.3.2.	Podzemní vody

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. V.3.2a – Typ vlivu: Plošné znečištění ze zemědělství ‒ dusík; Typ opatření: opatření ke snížení vnosu nutrientů ze zemědělství

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha zemědělské půdy [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikováno plošné znečištění ze zemědělství jako významný vliv a nedosahují dobrého stavu kvůli dusičnanům nebo amonným iontům. Plocha zemědělské půdy se týká zemědělské půdy v částech útvarů podzemních vod, postižených znečištěním dusičnany a amonnými ionty ze zemědělství.

Tab. V.3.2b – Typ vlivu: Plošné znečištění ze zemědělství ‒ pesticidy; Typ opatření: opatření ke snížení vnosu pesticidů ze zemědělství

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha zemědělské půdy [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikováno plošné znečištění ze zemědělství jako významný vliv a nedosahují dobrého stavu kvůli jakémukoliv pesticidu či jejich metabolitu. Plocha zemědělské půdy se týká zemědělské půdy v částech útvarů podzemních vod, postižených znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Tab. V.3.2c – Typ vlivu: Plošné znečištění z atmosférické depozice; Typ opatření: opatření ke snížení znečištění z atmosférické depozice

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikováno plošné znečištění z atmosférické depozice jako významný vliv a nedosahují dobrého stavu kvůli vybraným kovům nebo polyaromatickým uhlovodíkům. Plocha půdy se týká pouze částí útvarů podzemních vod, postižených znečištěním z atmosférické depozice.

Tab. V.3.2d – Typ vlivu: Bodové znečištění – staré kontaminované lokality, opuštěné průmyslové objekty; Typ opatření: sanace starých ekologických zátěží

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet kontaminovaných míst r. 2027 | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které mají identifikován jako významný vliv staré kontaminované lokality a nedosahují dobrého stavu kvůli znečišťujícím látkám, vyskytujícím se ve starých kontaminovaných lokalitách. Plocha půdy se týká pouze částí útvarů podzemních vod, postižených znečištěním ze starých kontaminovaných lokalit.

Tab. V.3.2e – Typ vlivu: Neznámé vlivy; Typ opatření: výzkum, doplnění znalostí

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které nemají identifikován konkrétní významný vliv a nedosahují dobrého stavu.

Tab. V.3.2f – Typ vlivu: Odběry podzemních vod; Typ opatření: kontrola a omezování odběrů podzemních vod

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které nedosahují dobrý kvantitativní stav kvůli odběrům.

Tab. V.3.2f – Typ vlivu: Změny hladiny nebo množství podzemní vody; Typ opatření: omezení vlivu bývalé těžby

| Dílčí povodí | Podíl útvarů s nižšími cíli z celkového počtu ÚPV [%] | Počet útvarů nedosahujících dobrého stavu kvůli příslušnému vlivem a s typem opatřením k r. 2027 | Plocha [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| OBLAST_ID |  |  |  |

Poznámka: Uvedená čísla se vztahují na útvary, které nedosahují dobrý kvantitativní stav kvůli bývalé těžbě.

- Ekonomická analýza užívání vod

  - Hospodářský význam užívání vod

Technická, ekonomická a socioekonomická data

Legislativa: vodní zákon, § 101; vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola VI.1.2.

Obsah kapitoly: Souhrn technických, ekonomických a socioekonomických dat, které se použijí  v ekonomické analýze užívání vod v české části mezinárodní oblasti povodí.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů

- aktualizovaná data ČSÚ, SFŽP a SPP

- PDP, kapitoly II. a VII.

- NPP, kapitoly II. a V.ročenky „Vodovody a kanalizace ČR“ a „Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR“,

vydané MZe ČR

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. VI.1.1a ‒ Datové informace – Domácnosti v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Domácnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod |  | Jednotka |
| počet obyvatel v české části mezinárodní oblasti povodí celkem |  | obyv. |
| počet domácností |  |  |
| počet obyvatel v městských oblastech |  | obyv. |
| průměrný měsíční příjem domácnosti v ČR |  | Kč/měsíc |
| počet obyvatel ve venkovských oblastech |  | obyv. |
| počet zaměstnanců v sektoru vodovodů a kanalizací |  | tis. osob |
| Zásobování pitnou vodou |  |  |
| počet vodárenských nádrží |  |  |
| počet odběrných míst z vodních toků |  |  |
| počet obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu |  | obyv. |
| podíl obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu |  | % |
| počet obyvatel zásobených z individuálních zdrojů |  | obyv. |
| množství dodané pitné vody (fakturované) |  | tis, m3 |
| ztráty vody v trubní síti |  | % |
| ztráty vody v trubní síti |  | tis. m3/rok |
| specifické množství vody (fakturované) pro domácnosti |  | l/obyv./den |
| počet jímacích zařízení podzemních vod |  |  |
| počet subjektů vlastnících infrastrukturu vodovodů pro veřejnou potřebu |  |  |
| průměrná cena dodávané pitné vody (vodné) |  | Kč/m3 |
| Odvádění a čištění odpadních vod |  |  |
| počet obyvatel připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu |  | obyv. |
| podíl obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu |  | % |
| počet obyvatel připojených na ČOV |  | obyv. |
| podíl obyvatel připojených na ČOV |  | % |
| vypouštěné množství odváděných odpadních vod (bez vod srážkových) |  | tis. m3/rok |
| vypouštěné množství odváděných odpadních vod (včetně vod srážkových) |  | tis. m3/rok |
| počet ČOV |  |  |
| počet ČOV s primárním čištěním |  |  |
| počet ČOV se sekundárním čištěním |  |  |
| počet ČOV s terciérním čištěním |  |  |
| počet ČOV s kvartérním čištěním |  |  |
| počet obyvatel s domovní ČOV |  |  |
| počet subjektů vlastnících infrastrukturu kanalizací pro veřejnou potřebu |  |  |
| průměrná cena za odvádění a čištění odpadní vody (stočné) |  | Kč/m3 |

Tab. VI.1.1b ‒ Datové informace – Zemědělství v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Zemědělství |  | Jednotky |
| --- | --- | --- |
| celková plocha ZPF |  | ha |
| zemědělská půda pod závlahou |  | ha |
| celková plocha orné půdy |  | ha |
| počet zaměstnanců v zemědělství celkem |  | os. |
| zaměstnanost |  | % |
| hrubá zemědělská produkce |  | mil. Kč |

Tab. VI.1.1c ‒ Datové informace – Průmysl v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Průmysl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energetika (bez hydroenergetiky) |  |  |
| instalovaný výkon |  | MW |
| počet odběrných míst |  |  |
| hrubá produkce/rok |  | mil. Kč |
| Hydroenergetika |  |  |
| instalovaný výkon |  | MW |
| počet jezů |  |  |
| počet přehrad |  |  |
| počet vodních elektráren |  |  |
| hydroenergetický potenciál využitelný |  | GWh/rok |
| hrubá produkce/rok |  | mil. Kč |
| Ostatní průmysl (odběry a vypouštění vod mimo VaK pro veřejnou potřebu) |  |  |
| počet odběrných míst z vodních toků |  |  |
| počet jímacích zařízení podzemních vod |  |  |
| hrubá produkce/rok |  | mil. Kč |

Mapa: ne

  - Informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby

Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí

Legislativa: vodní zákon, § 101; vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola VI.2.1.

Obsah kapitoly: Zde budou uvedeny všechny platby za nadlimitní odběry povrchové vody včetně cen za odběr povrchové vody pro různé účely užití.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP, kapitola VII.1.

- NPP

Text: ano

Popis platby, související právní předpisy

Ceny za m3 odebrané povrchové vody pro různé účely užití

Využití vybraných financí, stručné zhodnocení významnosti plateb z jednotlivých sektorů

Tabulka: ano

Tab. VI.2.1 ‒ Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky za rok 2024

| Sektor | Druh užívání vody | Množství odebrané povrchové vody [tis.m3] | Výše platby [mil. Kč/rok] | Celkem [mil. Kč/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domácnosti | zásobování pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu |  |  |  |
| Průmysl | průtočné chlazení |  |  |  |
|  | energetika |  |  |  |
|  | ostatní průmysl |  |  |  |
| Zemědělství | zemědělské závlahy |  |  |  |
|  | ostatní odběry (živočišná výroba) |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Mapa: ne

Poplatky za odebrané množství podzemní vody

Legislativa: vodní zákon, § 88 a příloha č. 2, část A; vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola VI.2.2.

Obsah kapitoly: Zde budou uvedeny všechny poplatky za nadlimitní odběry podzemní vody včetně sazeb za m3 skutečně odebrané podzemní vody pro různé účely užití (dle zákona).

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP, kapitola VII.2.

- NPP

Text: ano

Popis poplatku, související právní předpisy

Sazba za m3 skutečně odebrané podzemní vody pro různé účely užití

Využití vybraných financí, stručné zhodnocení významnosti poplatků z jednotlivých sektorů

Tabulka: ano

Tab. VI.2.2 ‒ Platby za odebrané množství podzemní vody v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Sektor | Druh užívání vody | Množství odebrané podzemní vody [tis.m3] | Výše poplatků [mil. Kč/rok] | Celkem poplatky [mil. Kč/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domácnosti | zásobování pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu |  |  |  |
| Zemědělství | zemědělské závlahy |  |  |  |
|  | ostatní odběry (živočišná výroba) |  |  |  |
| Průmysl | odběr pro průmysl |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Mapa: ne

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (z objemu vypouštěných odpadních vod)

Legislativa: vodní zákon, § 89 až § 89q; vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola VI.2.3.

Obsah kapitoly: Zde budou uvedeny všechny poplatky z nadlimitních objemů vypouštěných odpadních vod včetně ceny za m3 vypouštěné odpadní vody (dle zákona).

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP VII.3.

- NPP

Text: ano

Popis poplatku, související právní předpisy

Cena za m3 vypouštěné odpadní vody (dle vodního zákona)

Využití vybraných financí, stručné zhodnocení významnosti poplatků z jednotlivých sektorů

Tabulka: ano

Tab. VI.2.3 ‒ Poplatky z objemu odpadních vod vypouštěných do vod povrchových v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Sektor | Objem vypouštěných odpadních vod [mil.m3] | Výše poplatků dle evidence ČIŽP [mil. Kč/rok] |
| --- | --- | --- |
| Domácnosti |  |  |
| Zemědělství |  |  |
| Energetika |  |  |
| Průmysl |  |  |
| Celkem |  |  |

Mapa: ne

Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod

Legislativa: vodní zákon, § 89 až § 89q a § 90 až § 90i a příloha č. 2 část B; vyhláška č. 50/2023 Sb.; vyhláška č. 328/2018 Sb.

NPP: kapitola VI.2.4.

Obsah kapitoly: Zde budou uvedeny všechny poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod do vod povrchových včetně sazeb za jednotlivé ukazatele znečistění (dle zákona).

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP, kapitola VII.4.

- NPP

Text: ano

Popis poplatku, související právní předpisy

Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění (příloha č. 2, část B vodního zákona)

Využití vybraných financí, stručné zhodnocení významnosti poplatků z jednotlivých sektorů

Tabulka: ano

Tab. VI.1.2.4a ‒ Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod dle jednotlivých ukazatelů znečištění v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Ukazatel znečištění | Vypuštěné množství znečištění [t/rok] | Výše poplatků [mil. Kč/rok] |
| --- | --- | --- |
| CHSK |  |  |
| RAS |  |  |
| NL |  |  |
| Pcelk |  |  |
| N-NH4+ |  |  |
| Nanorg |  |  |
| AOX |  |  |
| rtuť |  |  |
| kadmium |  |  |
| Celkem |  |  |

Tab. VI.1.2.4b ‒ Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024

| Sektor | Výše poplatků [mil. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Domácnosti |  |
| Průmysl |  |
| Zemědělství |  |
| Celkem |  |

Mapa: ne

Vodné a stočné za dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod

Legislativa: zákon č. 274/2001 Sb., § 20; vyhláška č. 428/2001 Sb., § 32 až § 35b a přílohy č. 17, 18 a 19; vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 1, bod 6.

NPP: kapitola VI.2.5.

Obsah kapitoly: Zde budou uvedeny všechny platby za dodávku pitné vody (vodné) a za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) včetně formy vodného a stočného a soupisu provozovatelských firem.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP, kapitola VII.5.

- NPP

Text: ano

Popis vodného a stočného, související právní předpisy, jednosložková a dvousložková forma vodného a stočného, využití vybraných financí.

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Trendy v užívání vod do roku 2033

Legislativa: zákon č. 274/2001 Sb., § 20; vyhláška č. 50/2023 Sb.

NPP: kapitola VI.4.2.5.

Obsah kapitoly: Krátký text popisující proces vytvoření prognózy trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod a vodohospodářskými službami. Zohlednit změnu klimatu a související nejistotu jejich dopadů.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích plánů povodí

- PDP

- NPP

- výsledky z projektů TA ČR (např. Centrum voda)

Text: ano

Tabulka: ano

Tab.VI.3a ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Domácnosti

| Domácnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Technická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Zásobování pitnou vodou | počet obyv. připojených na vodovody pro veřejnou potřebu |  |  |  |
|  | podíl obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu |  |  |  |
|  | počet obyvatel zásobených z individuálních zdrojů |  |  |  |
|  | množství odebrané PZV |  |  |  |
|  | množství odebrané PV |  |  |  |
|  | množství dodané pitné vody (fakturované) |  |  |  |
|  | ztráty vody |  |  |  |
|  | specifické množství vody (fakturované) |  |  |  |
|  | počet vodárenských nádrží |  |  |  |
|  | počet odběrných míst z vodních toků |  |  |  |
|  | počet jímacích zařízení PZV |  |  |  |
|  | počet subjektů vlastnících infrastrukturu vodovodů pro veřejnou potřebu |  |  |  |
| Odvádění a čištění odpadních vod | počet obyv. připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu |  |  |  |
|  | podíl obyvatel připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu |  |  |  |
|  | počet obyvatel připojených na kanalizace a ČOV |  |  |  |
|  | podíl obyvatel připojených na kanalizace a ČOV |  |  |  |
|  | vypouštěné množství odváděných odpadních vod |  |  |  |
|  | počet ČOV |  |  |  |
|  | počet obyvatel s domovní ČOV |  |  |  |
|  | počet subjektů vlastnících infrastrukturu kanalizací pro veřejnou potřebu |  |  |  |

Tab. VI.3b ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Zemědělství

| Zemědělství |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Technická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Zemědělství | celková plocha ZPF |  |  |  |
|  | zemědělská půda pod závlahou |  |  |  |
|  | celková plocha orné půdy |  |  |  |
|  | stupeň zornění |  |  |  |
|  | vypouštěné množství odpadních vod |  |  |  |
|  | množství odebrané PV |  |  |  |
|  | pro závlahy a pro živočišnou výrobu |  |  |  |
|  | množství odebrané PZV |  |  |  |
|  | pro závlahy |  |  |  |
|  | pro živočišnou výrobu |  |  |  |
|  | množství vody dodané vodovody pro veřejnou potřebu |  |  |  |
|  | množství odebrané vody z individuálních zdrojů |  |  |  |

Tab. VI.3c ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl

| Průmysl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Technická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Energetika (bez hydroenergetiky) | množství užívané vody pro průtočné chlazení |  |  |  |
|  | pro cirkulační chlazení |  |  |  |
|  | vypouštěné množství odpadních vod |  |  |  |
|  | instalovaný výkon |  |  |  |
|  | počet odběrných míst |  |  |  |
| Hydroenergetika | instalovaný výkon |  |  |  |
|  | počet jezů |  |  |  |
|  | počet přehrad |  |  |  |

Tab. VI.3d ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl

| Průmysl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Technická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Ostatní průmysl (odběry a vypouštění vod mimo VaK) | množství odebrané PV |  |  |  |
|  | množství odebrané PZV |  |  |  |
|  | vypouštěné množství OV |  |  |  |
|  | počet odběrných míst z vodních toků |  |  |  |
|  | počet jímacích zařízení PZV |  |  |  |
| Těžba štěrku (z tekoucích a stojatých vod) | počet těžebních míst |  |  |  |
|  | počet těžebních společností |  |  |  |

Tab.VI.3e ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Domácnosti

| Domácnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Ekonomická a socioekonomická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Zásobování pitnou vodou | průměrná cena za dodanou pitnou vodu (vodné) |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PZV |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PV |  |  |  |
|  | odhad potřebných investic |  |  |  |
|  | úroveň užití nejlepších dostupných technologií |  |  |  |
|  | tržby |  |  |  |
| Odvádění a čištění odpadních vod | průměrná cena za odvedenou odpadní vodu (stočné) |  |  |  |
|  | poplatky za znečištění vypouštěných odp. vod |  |  |  |
|  | odhad potřebných investic |  |  |  |
|  | úroveň užití nejlepších dostupných technologií |  |  |  |
|  | tržby |  |  |  |
| Společná data pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod | počet obyvatel celkem |  |  |  |
|  | počet domácností |  |  |  |
|  | podíl obyvatel v městských oblastech |  |  |  |
|  | podíl obyvatel ve venkovských oblastech |  |  |  |
|  | zaměstnanost |  |  |  |
|  | platby za správu vodních toků a správu povodí |  |  |  |

Tab. VI.3f ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Zemědělství

| Zemědělství |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Ekonomická a socioekonomická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Zemědělství | podíl obyvatel ve venkovských oblastech |  |  |  |
|  | zaměstnanost |  |  |  |
|  | hrubá zemědělská produkce |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PZV |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PV |  |  |  |
|  | úroveň užití nejlepších dostupných technologií |  |  |  |

Tab. VI.3g ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl

| Průmysl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Ekonomická a socioekonomická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Energetika (bez hydroenergetiky) | zaměstnanost |  |  |  |
|  | hrubá produkce/rok |  |  |  |
|  | poplatky za povolení vypouštění odp. vod do PV |  |  |  |
|  | poplatky za znečištění vypouštěných odp. vod |  |  |  |
|  | platby za správu vod. toků a správu povodí |  |  |  |
|  | úroveň užití nejlepších dostupných technologií |  |  |  |
| Hydroenergetika | zaměstnanost |  |  |  |
|  | hrubá produkce/rok |  |  |  |

Tab. VI.3h ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl

| Průmysl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užívání vody | Ekonomická a socioekonomická data | Pravděpodobná varianta (kvantifikace/slovní popis) | Minimální varianta (kvantifikace/slovní popis) | Maximální varianta (kvantifikace/slovní popis) |
| Ostatní průmysl (odběry a vypouštění vod mimo VaK pro veřejnou potřebu) | zaměstnanost |  |  |  |
|  | hrubá produkce/rok |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PZV |  |  |  |
|  | platby za odebrané množství PV |  |  |  |
|  | poplatky za povolení vypouštění odp. vod do PV |  |  |  |
|  | poplatky za znečištění vypouštěných odp. vod |  |  |  |
|  | platby za správu vodních toků a správu povodí |  |  |  |
|  | úroveň užití nejlepších dostupných technologií |  |  |  |
| Těžba štěrku (z tekoucích a stojatých vod) | zaměstnanost |  |  |  |
|  | hrubá produkce/rok |  |  |  |

Mapa: ne

  - Analýza návratnosti nákladů na vodohospodářské služby

Legislativa: zákon č. 274/2001 Sb., § 20; vyhláška č. 50/2023 Sb., § 8 a příloha č. 1 bod 6.

NPP: VI.4.

Obsah kapitoly: V kapitole budou uvedeny výpočty návratnosti nákladů na vodohospodářské služby se zřetelem na dlouhodobou předpověď nabídky a poptávky užívání vody, včetně:

1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými službami,

2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic.

Analýza návratnosti nákladů obsahuje:

- analýzu nákladů,

- analýzu příjmů,

- posouzení návratnosti nákladů,

- závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů ve směru k čl. 5 a 9 RSV,

- odhad objemu, cen a nákladů souvisejících s VH službami.

Kapitola se bude podrobně zabývat implementací čl. 9 RSV v ČR a bude obsahovat odůvodnění výjimky podle čl. 9 odst. 4 RSV.

Vstupy:

- PDP, kapitoly II.1.4. a II.2.4. (Trendy v užívání vod do roku 2033)

- NPP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Metodický postup

Legislativa: ---

NPP: VI.4.1.

Obsah kapitoly: V kapitole bude uveden metodický postup pro analýzu návratnosti nákladů na vodohospodářské služby.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Analýza nákladů na vodohospodářské služby

Legislativa: ---

NPP: kapitola VI.4.2.1.

Obsah kapitoly: Kapitola bude obsahovat analýzu nákladů.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. VI.4.2 ‒ Přehled nákladů na vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024

| Vodohospodářské služby (VaK pro veřejnou potřebu) | Investiční náklady | Provozní náklady bez environmentálních nákladů | Environmentální náklady | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mil. Kč] | [mil. Kč] | [mil. Kč] | [mil. Kč] |

Mapa: ne

Analýza příjmů za vodohospodářské služby

Legislativa: vodní zákon, § 101, odst. 4; vyhláška č. 50/2023 Sb. § 8 a příloha č. 1, bod 6.

NPP: kapitola VI.4.2.4.

Obsah kapitoly: Přehled příjmů z uplatnění vodného a stočného za dodávku pitné vody, resp. za odvádění a čištění odpadních vod. Výjimka ze zpoplatnění vodohospodářských služeb dle čl. 9 odst. 4 RSV včetně odůvodnění.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. VI.4.3 ‒ Přehled příjmů z vodného a stočného v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024

| VaK pro veřejnou potřebu | vodné / stočné § 20 ZVaK [mil. Kč] | Dotace investice (SR + FS + EAFRD) [mil. Kč] | Dotace investice kraje [mil. Kč] | Dotace obce [mil. Kč] | Příjmy celkem [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

SR – státní rozpočet

FS – Fond soudržnosti EU (OPŽP)

EAFRD – Program rozvoje venkova

ZVaK – zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Mapa: ne

Závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů na vodohospodářské služby

Legislativa: ---

NPP: VI.4.2.4. a VI.4.3.

Obsah kapitoly: Posouzení návratnosti nákladů, závěry a zhodnocení analýzy návratnosti nákladů ve směru k čl. 5 RSV. Souhrnné výsledky odhadu návratnosti nákladů na VH služby. Základní aspekty výpočtu míry návratnosti nákladů na vodohospodářské služby.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. VI.4.4 ‒ Vodohospodářské služby RE (tabulka v příloze)

Tab. VI.4.4a ‒ Výpočet návratnosti nákladů za vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024

| Vodohospodářské služby | Celkové příjmy (CP) [mil. Kč] | Ekonomické náklady (EN) [mil. Kč] | Celkový objem dotací (COD) [mil. Kč] | Upravený objem dotací (UCOD) [mil. Kč] | Míra návratnosti nákladů [%] (CP-UCOD)*100/EN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. VI.4.4b ‒ Výpočet návratnosti nákladů za vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024

| Vodohospodářské služby | Celkové tržby (CT) [mil. Kč] | Ekonomické náklady (EN) [mil. Kč] | Míra návratnosti nákladů [%] CT*100/EN |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. VI.4.4c ‒ Souhrnné výsledky pro návratnost nákladů na zásobování pitnou vodou vodovody pro veřejnou potřebu v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

|  | Součet / vážený průměr |  |
| --- | --- | --- |
|  | část mezinárodní oblasti povodí xxx na území ČR | Celkem |
| Počet obyvatel [tis.] |  |  |
| Odběr vody pro vodovody pro veřejnou potřebu [mil. m³] |  |  |
| Tržby [mil. Kč] |  |  |
| Náklady [mil. Kč] |  |  |
| Dotace [mil. Kč] |  |  |
| Míra návratnosti nákladů (bez započtení dotací) [%] |  |  |
| Míra návratnosti nákladů (se započtením dotací) [%] |  |  |

Tab. VI.4.4d ‒ Souhrnné výsledky pro výpočet návratnosti nákladů v oblasti odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi pro veřejnou potřebu v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky

|  | Součet / vážený průměr |  |
| --- | --- | --- |
|  | část mezinárodní oblasti povodí xxx na území ČR | Celkem |
| Počet obyvatel [tis.] |  |  |
| Objem odpadních vod [mil. m³] |  |  |
| Tržby [mil. Kč] |  |  |
| Náklady [mil. Kč] |  |  |
| Dotace [mil. Kč] |  |  |
| Míra návratnosti nákladů (bez započtení dotací) [%] |  |  |
| Míra návratnosti nákladů (se započtením dotací) [%] |  |  |

Mapa: ne

Plánované kroky a opatření k uplatňování principu návratnosti nákladů na vodohospodářské služby

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 /20 Sb., příloha č. 1.

NPP:VI.5.

Obsah kapitoly: Kapitola bude obsahovat informaci o plánovaných krocích a opatřeních k uplatňování principu návratnosti nákladů na VH služby za účelem dosažení environmentálních cílů RSV.

Vstupy:

- text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

  - Výběr opatření z hlediska nákladů i účinnosti nejefektivnějších

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 8 písm. b).

NPP: VI.6.

Obsah kapitoly: Stručný text o nákladové efektivnosti opatření.

Vstupy:

- PDP

- NPP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 8 písm. b).

NPP: VI.6.

Obsah kapitoly: Stanovení efektivnosti opatření navržených v jednotlivých plánech dílčího povodí a posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu nákladů na tato opatření a strategii jejich financování.

Vstupy:

- předchozí plány

- Strategie financování opatření

- PDP, kapitola VI.

- NPP, kapitola V.

-    text kapitoly z předchozích NPP + opatření z PDP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Souhrnné náklady na opatření

Legislativa: vyhláška č. 50/2023 Sb., § 8.

NPP: kapitola VI.3.

Obsah kapitoly: Souhrnný přehled předpokládaných nákladů na realizaci navržených opatření v členění po jednotlivých skupinách opatření uvedených v kapitole V., včetně strategie jejich financování. V kapitole budou dále uvedeny skutečně vynaložené náklady na realizaci opatření v předchozích plánovacích obdobích, a to minimálně celkově za mezinárodní část oblasti povodí na území ČR, ideálně po jednotlivých skupinách opatření uvedených v kapitole V.

Vstupy:

- PDP

Text: ano

Tabulka: ano

Tab. VI.5.2a – Předpokládané finanční zdroje na opatření

| Oblast finanční podpory (skupina opatření) | Předpoklad výše finanční podpory z fondů EU [mil. Kč] | Předpoklad výše financování z národních zdrojů [mil. Kč] | Celkem [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. VI.5.2b – Souhrn předpokládaných nákladů na opatření

| Skupina opatření | Náklady celkem [mil. Kč] | Náklady na opatření zahrnutá do Programu opatření [mil. Kč] | Náklady na ostatní opatření [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. VI.5.2c – Skutečně vynaložené náklady na opatření v předchozích plánovacích obdobích

3. plánovací období

| Skupina opatření | Náklady celkem [mil. Kč] | Náklady na opatření zahrnutá do Programu opatření [mil. Kč] | Náklady na ostatní opatření [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |

2. plánovací období

| Skupina opatření | Náklady celkem [mil. Kč] | Náklady na opatření zahrnutá do Programu opatření [mil. Kč] | Náklady na ostatní opatření [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |

1. plánovací období

| Skupina opatření | Náklady celkem [mil. Kč] | Náklady na opatření zahrnutá do Programu opatření [mil. Kč] | Náklady na ostatní opatření [mil. Kč] |
| --- | --- | --- | --- |

Mapa: ne

  - Přehled dotačních programů

Legislativa: ---

NPP: ---

Obsah kapitoly: Přehled dotačních programů na národní a evropské úrovni v oblasti vodního hospodářství.

Vstupy:

- MZe, MŽP

Text: ano

Tabulka: ne

Mapa: ne

Přehled národních dotačních programů

Přehled evropských dotačních programů

- Doplňující údaje

  - Souhrn opatření uskutečněných pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v NPP

NPP: kapitola VII.2.

Obsah kapitoly: Informace o zapojení veřejnosti a uživatelů vody v jednotlivých etapách zpracování NPP.

Vstupy:

- PDP, kapitola VIII.

Text: ano

Popis zapojení veřejnosti a uživatelů vody v jednotlivých etapách zpracování NPP.

Legislativní rámec. Povinně zveřejňované informace a další způsoby informovaní veřejnosti. Shrnutí úprav NPP na základě podaných připomínek. Zdůvodnění neakceptovaných připomínek.

Tabulka: ano

Tab. VII.2. – Přístup veřejnosti k dokumentům

| ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Způsob zveřejnění |  |
| Doba zveřejnění |  |
| Přístup k dokumentům |  |

Poznámka: Pro každou „aktivitu“ tabulka zvlášť.

Mapa: ne

  - Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na zpracování NPP

Legislativa:  vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 3, bod 10.

NPP: kapitola VII.3.

Obsah kapitoly: Popis administrativní koordinace prací na zpracování plánu povodí a seznam příslušných orgánů. Pořizovatel NPP, termíny zveřejnění NPP (časový plán a program prací, přehled významných problémů nakládání s vodami (VH problémy), návrh NPP).

Vstupy:

- aktualizovaný text kapitoly z předchozího plánu povodí

Text: ano

Pořizovatel:

URL:

Právní status pořizovatele:

Popis, jakým způsobem je zajišťována spolupráce pořizovatelů.

Popis dalších organizací, které se podílejí na procesu plánování v oblasti vod.

Tabulka: ano

Tab. VII.3a ‒ Seznam pořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona s vazbou na mezinárodní oblast povodí na území České republiky

| Název a adresa kompetentního úřadu | Územní působnost | Dílčí povodí | Právní statut | Členství | Mezinárodní vztahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tab. VII.3b ‒ Seznam spolupořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona

| Název a adresa | Dílčí povodí | Právní statut | Členství | Úkoly ve vztahu k VH plánování |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mapa: ne

  - Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o povoleních nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod

Legislativa:  vyhláška č. 50/2023 Sb., příloha č. 3, bod 11.

NPP: kapitola VII.4.

Obsah kapitoly: Informace o kontaktních místech pro získání informací o 1) NPP a PDP 2) o povolení nakládání s vodami, 3) o aktuální výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod.

Vstupy:

- NPP a PDP

Text: ano

Krátký text převzatý z předchozích NPP.

Tabulka: ano

Tabulka VII.4a ‒ Kontaktní místa pro získání informací o národních plánech povodí

| Název kontaktního místa | Adresa | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |

Tabulka VII.4b ‒ Kontaktní místa pro získání informací o plánech dílčích povodí

| Název kontaktního místa | Adresa | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |

Mapa: ne

Seznam map

Mapa 1. – Části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky	10

Mapa I.1a – Část mezinárodní oblasti povodí na území České republiky a dílčí povodí	17

Mapa I.1b – Dílčí povodí a kraje	17

Mapa I.2.1a – Vymezení útvarů povrchových vod – kategorie	18

Mapa I.2.1b – Změny ve vymezení útvarů povrchových vod	18

Mapa I.2.2 – Typy útvarů povrchových vod	19

Mapa I.2.3 – Silně ovlivněné útvary povrchových vod	20

Mapa I.3a – Vymezení útvarů podzemních vod	21

Mapa I.3b – Změny ve vymezení útvarů podzemních vod	21

Mapa I.4a – Útvary povrchových vod s odběry vody určenými k lidské spotřebě	23

Mapa I.4b – Útvary podzemních vod s odběry vody určenými k lidské spotřebě	23

Mapa I.4c – Povrchové vody využívané ke koupání, oblasti citlivé na živiny	23

Mapa I.4d – Ptačí oblasti vázané na vodní prostředí	23

Mapa I.4e – Evropsky významné lokality vázané na vodní prostředí	23

Mapa I.4f – Maloplošná zvláště chráněná území vázané na vodní prostředí	23

Mapa I.4g – Mokřady dle Ramsarské úmluvy	23

Mapa II.1.1 – Významné bodové vlivy v útvarech povrchových vod	25

Mapa II.1.2 – Významné plošné vlivy v útvarech povrchových vod	26

Mapa II.2.1 – Útvary podzemních vod s významným vlivem starého kontaminovaného místa	31

Mapa III.1 – Monitorovací síť povrchových vod	35

Mapa III.2.1 – Chemický stav útvarů povrchových vod	38

Mapa III.2.2a – Ekologický stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod	41

Mapa III.2.2b – Ekologický stav a ekologický potenciál biologických složek útvarů povrchových vod	41

Mapa III.2.2c – Ekologický stav a ekologický potenciál hydromorfologických složek útvarů povrchových vod	41

Mapa III.2.2d – Ekologický stav a ekologický potenciál všeobecných fyzikálně chemických složek útvarů povrchových vod	41

Mapa III.2.2e – Ekologický stav a ekologický potenciál specifických znečišťujících látek útvarů povrchových vod	41

Mapa III.3a – Monitorovací síť podzemních vod – chemický stav	42

Mapa III.3b – Monitorovací síť podzemních vod – kvantitativní stav	42

Mapa III.4.1a – Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů podzemních vod s výrazným vzestupným trendem nebo zvratem trendu znečišťujících látek	44

Mapa III.4.1b – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů	44

Mapa III.4.1c – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů a jejich metabolitů	44

Mapa III.4.1d – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska starých kontaminovaných míst	44

Mapa III.4.1e – Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu kovů a polyaromatických uhlovodíků z atmosférické depozice	44

Mapa III.4.2 – Kvantitativní stav útvarů podzemních vod	45

Mapa III.6.1a – Stav útvarů povrchových vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu	49

Mapa III.6.1b – Stav útvarů podzemních vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu	49

Mapa III.6.3a – Stav ptačích oblastí vázaných na vodní prostředí	50

Mapa III.6.3b – Stav evropsky významných lokalit vázaných vodní prostředí	50

Mapa III.6.3c – Stav maloplošných zvláště chráněných území vázaných na vodní prostředí	50

Mapa III.6.3d – Stav mokřadů dle Ramsarské úmluvy	50

Mapa IV.6a – Výjimky z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod	59

Mapa IV.6b – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod	59

Mapa IV.6c – Výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvarů podzemních vod	59

Mapa IV.6d – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod	59

Seznam tabulek

Tab. 2.1.2a – Přehled sledovaných profilů u povrchových vod – kategorie řeka	12

Tab. 2.1.2b – Přehled sledovaných profilů u povrchových vod – kategorie jezero	12

Tab. 2.1.2c – Přehled sledovaných objektů u podzemních vod – kvantitativní stav	12

Tab. 2.1.2d – Přehled sledovaných objektů u podzemních vod – chemický stav	12

Tab. 2.2a – Souhrnné informace o stavu opatření z 3. plánovacího období	13

Tab. 2.2b – Opatření z 3. plánovacího cyklu (tabulka v příloze)	13

Tab. 2.4 – Seznam mimořádných okolností	14

Tab. I.1a – Základní informace o české části mezinárodní oblasti povodí	17

Tab. I.1b – Dílčí povodí tvořící českou část mezinárodní oblasti povodí	17

Tab. I.1c – Vymezení dílčího povodí vůči krajům – podíl plochy kraje v dílčím povodí (%)	17

Tab. I.1d – Přehled využití území	17

Tab. I.2.1 – Počty útvarů povrchových vod v jednotlivých plánovacích obdobích	18

Tab. I.2.2a – Popisné charakteristiky kategorie řeka	19

Tab. I.2.2b – Popisné charakteristiky kategorie jezero	19

Tab. I.2.2c – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie řeka	19

Tab. I.2.2d – Přehled typů útvarů povrchových vod kategorie jezero	19

Tab. I.2.3a  – Změna počtu útvarů povrchových vod mezi třetím a čtvrtým plánovacím obdobím	20

Tab. I.2.3b – Přehled uznatelných užívání umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod	20

Tab. I.2.3c – Přehled hydromorfologických změn, které jsou důvodem pro identifikaci silně ovlivněných VÚ	20

Tab. II.1.2b – Souhrnné údaje o znečištění z komunálních zdrojů nepřipojených na kanalizaci a odtoku z urbanizovaných území podle DP	26

Tab. II.1.2d – Počet VÚ s rizikem vstupu vybraných pesticidů do vod v mezipovodí ze zemědělství	26

Tab. II.1.2e – Počet VÚ s rizikem vstupu vybraných látek atmosférickou depozicí	26

Tab. II.2.2b – Počet VÚ ovlivněných výskytem potenciálně významných kovů z atmosférické depozice	31

Tab. II.2.5a – Významné antropogenní vlivy z hlediska rizikovosti útvarů podzemních vod – kvantitativní stav	32

Tab. II.2.5b – Významné antropogenní vlivy z hlediska rizikovosti útvarů podzemních vod – chemický stav	33

Tab. III.1a – Přehled monitorovacích míst	35

Tab. III.1b – Počet monitorovacích míst v rámci situačního monitoringu	35

Tab. III.1c – Přehled monitorovacích míst provozního monitoringu	35

Tab. III.1d – Přehled profilů s monitoringem sedimentu a bioty	35

Tab. III.1e – Přehled využití profilů z hlediska reprezentativnosti – počty profilů	35

Tab. III.2.1a – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod	36

Tab. III.2.1b – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod bez všudypřítomných látek	36

Tab. III.2.1c – Chemický stav vodních útvarů povrchových vod pro nejvýznamnější ukazatele	37

Tab. III.2.2a – Přehled hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod	38

Tab. III.2.2b – Přehled hodnocení ekologického potenciálu útvarů povrchových vod	38

Tab. III.2.2c – Přehled hodnocení specifických znečišťujících látek	39

Tab. III.2.2d – Přehled hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky – ekologický stav	39

Tab. III.2.2e – Přehled hodnocení všeobecné fyzikálně-chemické složky – ekologický potenciál	39

Tab. III.2.2f – Přehled hodnocení hydromorfologické složky ekologického stavu/potenciálu	40

Tab. III.2.2g – Přehled hodnocení biologické složky – ekologický stav	40

Tab. III.2.2h – Přehled hodnocení biologické složky – ekologický potenciál	40

Tab. III.2.3 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu útvarů povrchových vod	41

Tab. III.3a – Monitorovací síť situačního monitoringu chemického stavu útvarů podzemních vod	42

Tab. III.3b – Monitorovací síť kvantitativního stavu útvarů podzemních vod	42

Tab. III.3c – Monitorovací síť provozního monitoringu chemického stavu útvarů podzemních vod	42

Tab. III.4.1a – Chemický stav útvarů podzemních vod	43

Tab. III.4.1b – Chemický stav útvarů podzemních vod podle skupin ukazatelů	44

Tab. III.4.1c – Vyhodnocení stoupajících trendů v útvarech podzemních vod podle ukazatelů	44

Tab. III.4.1d – Vyhodnocení zvratu trendů v útvarech podzemních vod podle ukazatelů	44

Tab. III.4.2a – Kritické meze bilančního poměru hodnocení kvantitativního stavu	45

Tab. III.4.2b – Kvantitativní stav útvarů podzemních vod	45

Tab. III.4.3 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu útvarů podzemních vod	45

Tab. III.5.1 – Profily monitoringu území vyhrazených pro odběry pro lidskou spotřebu	46

Tab. III.5.2 – Profily monitoringu povrchových vod využívaných ke koupání	47

Tab. III.5.3 – Profily monitoringu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodu	47

Tab. III.6.1a – Stav útvarů povrchových vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu	48

Tab. III.6.1b – Stav útvarů podzemních vod využívaných pro odběry vody pro lidskou spotřebu	48

Tab. III.6.2 – Stav povrchových vod využívaných ke koupání	49

Tab. III.6.4 – Přehled spolehlivosti hodnocení stavu chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí	51

Tab. III.7.1a – Odhad stavu útvarů povrchových vod k roku 2027 – chemický stav	52

Tab. III.7.1b – Odhad stavu útvarů povrchových vod k roku 2027 – ekologický stav/potenciál	52

Tab. III.7.2a – Odhad stavu útvarů podzemních vod k roku 2027 – chemický stav	53

Tab. III.7.2b – Odhad stavu útvarů podzemních vod k roku 2027 – kvantitativní stav	53

Tab. III.7.3a – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – ptačí oblasti	54

Tab. III.7.3b – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – evropsky významné lokality	54

Tab. III.7.3c – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – maloplošná zvláště chráněná území	54

Tab. III.7.3d – Odhad stavu chráněné oblasti k roku 2027 – mokřady dle Ramsarské úmluvy	54

Tabulka IV.1.1 – Vlivy, způsobující nedosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod RE (tabulka v příloze)	55

Tabulka IV.1.2 – Vlivy způsobující nedosažení dobrého stavu útvarů podzemních vod RE (tabulka v příloze)	56

Tabulka IV.1.3a – Environmentální cíle pro chráněné oblasti ‒ povrchové vody (tabulka v příloze)	57

Tabulka IV.1.3b – Environmentální cíle pro chráněné oblasti – podzemní vody (tabulka v příloze)	57

Tab. IV.1.4a – Nesplněné cíle z předchozího plánovacího období (do r. 2027) v nadregionálních prioritních vodních tocích – obnovení migrační průchodnosti	57

Tab. IV.1.4b – Nadregionální prioritní biokoridory – cíle k roku 2027	57

Tab. IV.1.4c – Národní prioritní úseky vodních toků – cíle k roku 2027	57

Tabulka IV.6a – Výjimky z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu podle složky kvality RE (tabulka v příloze)	59

Tabulka IV.6b – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod podle ukazatele RE (tabulka v příloze)	59

Tabulka IV.6c – Výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod RE                        (tabulka v příloze)	59

Tabulka IV.6d – Výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemních vod RE (tabulka v příloze)	59

Tab. IV.6.1a – Prodloužení lhůt pro ÚPV – chemický stav	60

Tab. IV.6.1b – Prodloužení lhůt pro ÚPV – ekologický stav/potenciál	60

Tab. IV.6.1c – Prodloužení lhůt pro ÚPZV – chemický stav	60

Tab. IV.6.1d – Prodloužení lhůt pro ÚPZV – kvantitativní stav	61

Tab. IV.6.2a – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPV – chemický stav	61

Tab. IV.6.2b – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPV – ekologický stav/potenciál	61

Tab. IV.6.2c – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPZV – chemický stav	62

Tab. IV.6.2d – Analýza zdůvodnění stanovení méně přísných cílů pro ÚPZV – kvantitativní stav	62

Tab. IV.6.4a – Seznam záměrů, kterým byla udělena výjimka podle § 23a odst. 8 vodního zákona (čl. 4 odst. 7 RSV)	63

Tab. IV.7.1 – Typy odůvodnění výjimek pro útvary povrchových vod	64

Tabulka IV.7.1 – Odůvodnění návrhu výjimek z dosažení dobrého chemického a ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod (tabulka v příloze)	64

Tab. IV.7.2 – Typy odůvodnění výjimek pro útvary podzemních vod	64

Tabulka IV.7.2 – Odůvodnění návrhu výjimek z dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (tabulka v příloze)	64

Tab. V.1a – Opatření k dosažení cílů RE (tabulka v příloze)	65

Tab. V.1b – Opatření k dosažení cílů s vazbou: vliv – stav a výjimka RE (tabulka v příloze)	65

Tab. V.1c – Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav povrchových vod RE (tabulka v příloze)	65

Tab. V.1d – Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav podzemních vod RE (tabulka v příloze)	65

Tab. V.1e – Odhady nákladů opatření a financování RE (tabulka v příloze)	65

Tab. V.1.1 – Souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany vod	65

Tab. V.1.2 – Souhrn opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“	66

Tab. V.1.3 – Souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu	66

Tab. V.1.4 – Souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání	67

Tab. V.1.5 – Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod a k zajištění dobrého kvantitativního stavu podzemních vod	67

Tab. V.1.6 – Souhrn opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod	68

Tab. V.1.7 – Souhrn opatření na znečištění z bodových zdrojů	68

Tab. V.1.8 – Souhrn opatření na znečištění z plošných zdrojů	69

Tab. V.1.9 – Souhrn opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod	69

Tab. V.1.10 – Souhrn opatření na znečištění z prioritních látek a prioritních nebezpečných látek	70

Tab. V.1.11 – Souhrn opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění	70

Tab. V.1.12 – Souhrn opatření na morfologické vlivy	71

Tab. V.1.14 – Souhrn opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním	72

Tab. V.1.15 – Souhrn opatření na zlepšování vodních poměrů a ochrana ekologické stability krajiny	72

Tab. V.1.16 – Souhrn opatření na hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody pro zajištění vodohospodářských služeb	73

Tab. V.1.17 – Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha	73

Tab. V.1.18 – Souhrn opatření ke zlepšení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů	74

Tab. V.2.1c – Potřeba doplňkových opatření v dílčím povodí	75

Tab. V.2.1d – Doplňková opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky	75

Tab. V.2.2c – Doplňková opatření navržená v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky	76

Tab. VI.1.1a ‒ Datové informace – Domácnosti v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	83

Tab. VI.1.1b ‒ Datové informace – Zemědělství v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	84

Tab. VI.1.1c ‒ Datové informace – Průmysl v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	84

Tab. VI.2.1 ‒ Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky za rok 2024	85

Tab. VI.2.2 ‒ Platby za odebrané množství podzemní vody v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	86

Tab. VI.2.3 ‒ Poplatky z objemu odpadních vod vypouštěných do vod povrchových v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	87

Tab. VI.1.2.4a ‒ Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod dle jednotlivých ukazatelů znečištění v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	88

Tab. VI.1.2.4b ‒ Poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod v části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky v roce 2024	88

Tab.VI.3a ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Domácnosti	90

Tab. VI.3b ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Zemědělství	91

Tab. VI.3c ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl	91

Tab. VI.3d ‒ Prognóza trendu objemu významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl	92

Tab.VI.3e ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Domácnosti	92

Tab. VI.3f ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Zemědělství	93

Tab. VI.3g ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl	93

Tab. VI.3h ‒ Prognóza trendu cen a nákladů významných druhů užívání vody a vodohospodářských služeb k roku 2033 – Průmysl	93

Tab. VI.4.2 ‒ Přehled nákladů na vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024	95

Tab. VI.4.3 ‒ Přehled příjmů z vodného a stočného v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024	96

Tab. VI.4.4 ‒ Vodohospodářské služby RE (tabulka v příloze)	97

Tab. VI.4.4a ‒ Výpočet návratnosti nákladů za vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024	97

Tab. VI.4.4b ‒ Výpočet návratnosti nákladů za vodohospodářské služby v české části mezinárodní oblasti povodí v roce 2024	97

Tab. VI.5.2a – Předpokládané finanční zdroje na opatření	99

Tab. VI.5.2b – Souhrn předpokládaných nákladů na opatření	99

Tab. VI.5.2c – Skutečně vynaložené náklady na opatření v předchozích plánovacích obdobích	99

Tab. VII.2. – Přístup veřejnosti k dokumentům	100

Tab. VII.3a ‒ Seznam pořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona s vazbou na mezinárodní oblast povodí na území České republiky	101

Tab. VII.3b ‒ Seznam spolupořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona	101

Tabulka VII.4a ‒ Kontaktní místa pro získání informací o národních plánech povodí	102

Tabulka VII.4b ‒ Kontaktní místa pro získání informací o plánech dílčích povodí	102

pouze obyvatelé, kteří nejsou připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu

jen významní vlastníci infrastruktury, kteří korespondují se sledovanými provozovateli

zahrnuje též zvýšení sazby DPH