Ústřední pozemkový úřad

Technický standard digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách.

Objednatel: 		Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel: 		GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo náb. 1790, 530 03 Pardubice

Kolektiv autorů:	Ing. Pavel Cimpl

Ing. Daniel Hakl

Ing. Taťána Prokšová

Ing. Tomáš Sýkora

# Přehled vývoje dokumentu:

- Etapa

Datum zpracování: 12. 11. 2010

Zpracováno dle zadání a zasláno k oponentuře:

Ing. Mojmír Procházka, zástupce Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

Ing. Jaroslav Martének, zástupce Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách

- Etapa

Datum přijetí písemných připomínek od Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách: 8.12.2010

Datum přijetí písemných připomínek od Českomoravské komory pro pozemkové úpravy: 22.12.2010

Datum schůzky oponentů a zpracovatele (3 zástupci z komory, 3 z asociace, 3 z PÚ, 2 z ÚPÚ, 4 zpracovatelé) : 11.1.2011

- Etapa

Zpracování písemných i ústních připomínek z oponentního řízení.

Datum zaslání výsledného dokumentu: 14.2.2011

Doplnění a oprava výsledného dokumentu: 4.3.2011

# Obsah

1	Přehled vývoje dokumentu:	1

2	Obsah	2

3	Úvod	4

4	Vymezení platnosti	5

5	Seznam použité literatury	6

6	Zkratky a pojmy	7

7	Technický standard digitálního zpracování dokumentací PSZ	9

7.1	Úvod	9

7.1.1	Grafická data, soubor, hladina, typ geometrie grafického elementu	9

7.1.2	Grafické přílohy, výkres (tisk)	10

7.2	Konvence pojmenovávání souborů a jejich uložení na CD	10

7.3	Formát  textových dokumentů	12

7.4	Formát  vektorových grafických dat	12

7.4.1	Obecná část PSZ	12

7.4.2	Dokumentace technického řešení (DTR) PSZ	13

7.4.2.1	Doplňující podklady – zaměření polohopisu a výškopisu	13

7.4.2.2	Výkresy DTR  jednotlivých opatření	13

7.5	Obecné požadavky na digitální zpracování grafických dat PSZ	13

7.5.1	Souřadnicové systémy	13

7.5.2	Obecné podmínky pro mapování skutečného stavu	14

7.6	Zásady kresby vektorových dat části „Obecných náležitostí PSZ“	14

7.6.1	Definice filtrů pro 5 základních výkresů a priorit pro vyhotovení tisků	15

7.6.1.1	Přehledná mapa 1:10000	15

7.6.1.2	Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1:2000 nebo 1:5000	15

7.6.1.3	Mapa erozního ohrožení - stav 1:5000 - 1:10000	16

7.6.1.4	Mapa erozního ohrožení - návrh 1:5000 - 1:10000	16

7.6.1.5	Hlavní výkres PSZ 1:5000 (1:2000)	16

7.7	Zásady kresby vektorových dat doplňujících podkladů – zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu	17

7.8	Zásady kresby vektorových dat pro DTR (výkresy jednotlivých staveb)	17

8	Odlišnosti od doporučených legend TS PSZ	18

8.1	Barvy	18

8.2	Styly čar	18

8.3	Tloušťky	19

8.4	Změny v symbolice prvků	19

8.5	Změny provedené na základě připomínek oponentů	20

9	Závěr	21

10	Přílohy	22

Tabulka zkratek okresů	22

Tabulka atributů.xlsx	24

	list PSZ-plán společných zařízení	24

	list SKS-polohopis, výškopis	24

	list Struktura CD	24

	list Tabulka barev	24

Zdrojový výkres seed_psz_2d.dgn	24

Zdrojový výkres seed_sks_2d.dgn	24

Knihovny buněk psz.cel  a  situace.cel	24

Knihovny uživatelských čar psz.rsc  a  situace.rsc	24

Tabulka barev psz.tbl	24

Konfigurační soubory pro tisk PRINTER_PSZ.plt   a  pdf.plt	24

Detailní specifikace výměnného formátu XML	25

Ukázka výměnného formátu XML	25

Legenda PSZ v PDF	25

Ukázka přehledné mapy v PDF	25

Ukázka mapy průzkumu v PDF	25

Ukázka mapy erozního ohrožení – stav v PDF	25

Ukázka mapy erozního ohrožení – návrh v PDF	25

Ukázka hlavního výkresu PSZ v PDF	26

# Úvod

Ústřední pozemkový úřad vydal a zavedl do praxe s platností od 1. dubna 2010 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen TS PSZ).

Tímto krokem sleduje Ústřední pozemkový úřad cíl usnadnit pozemkovým úřadům zadávání návrhů KPÚ, průběžnou kontrolu zhotovitelů a zejména kontrolu kvality přebíraných projektových prací.

Dalším krokem je stanovení jednotné digitální formy předávané dokumentace PSZ. Ústřední pozemkový úřad zadal zpracování Technického standardu digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen TS DF PSZ) z těchto důvodů:

- Dojde ke sjednocení formy výstupů od zpracovatelů PSZ

- Usnadní se kontrola přebíraných PSZ pracovníky pozemkových úřadů

- Usnadní se zpracování výkresových částí dokumentace PSZ do dalších mapových děl

Ústředním pozemkovým úřadem byl zadán tento postup realizace:

- Prostudování dokumentu „Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách“ a dalších dokumentů s touto tématikou;

- stanovení formátu souborů digitálně předávaných částí PSZ s ohledem na vybavení PÚ, případně zpracovatelů PSZ (na zpracovatelském software nezávislý výměnný formát XML, pro tvorbu legend, ukázek a testování též DGN V8);

- vyhotovení detailního seznamu objektů výkresových částí – grafických příloh dokumentace PSZ s definicí typů použitých elementů, hladin, barev, stylů, tlouštěk, výplní ploch, velikostí a fontů textů, tvaru a velikostí buněk;

- vytvoření zdrojových výkresů, knihoven uživatelských stylů a knihoven buněk;

- vytvoření „Technického standardu digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách“. Vytvoření textové části s vysvětlením způsobu digitální kresby – návaznost na „Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách“.

# Vymezení platnosti

Technický standard digitální formy plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále jen TS DF PSZ) je technickým předpisem, platným při provádění pozemkových úprav v ČR, v souladu s příslušnými právními předpisy, jako jsou zejména zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 139/2002 Sb.) a vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění (dále jen vyhláška č. 545/2002 Sb.).

Vydavatelem TS DF PSZ je Ústřední pozemkový úřad. V tom se opírá o pravomoci, jež jsou mu uloženy výše uvedeným zákonem. Ústřední pozemkový úřad je tímto zákonem oprávněn TS DF PSZ vydat, měnit nebo povolovat výjimky z jeho ustanovení, dohlíží na dodržování TS DF PSZ soustavou pozemkových úřadů a osobami oprávněnými k projektování pozemkových úprav.

TS DF PSZ přímo navazuje na Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (TS PSZ), který je závazným technickým předpisem pro:

- jednotlivé pozemkové úřady a jejich činnosti spojené se zadáváním, průběžnou kontrolou a přebíráním dokončených návrhů PSZ;

- uchazeče o zadání veřejných zakázek na zhotovení návrhů pozemkových úprav v ČR při zpracovávání soutěžních nabídek;

- zhotovitele návrhů pozemkových úprav v celém průběhu zhotovování a odevzdávání návrhů pozemkových úprav.

TS DF PSZ doplňuje TS PSZ o konkrétní formu souborů s textovými a grafickými daty a zároveň v celostátním měřítku sjednocuje vzhled výkresů (tisků) PSZ.

# Seznam použité literatury

- ZÁKON č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

- VYHLÁŠKA č.545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- TECHNICKÝ STANDARD PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Vydaný: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Č.j.: 10749/2010-13300

- METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Vydaný: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Č.j.: 10747/2010-13300

- Vyhláška ČÚZK č.233/2010 Sb.  o Základním obsahu technické mapy obce ze dne 15.7.2010

- Výměnný formát dat (externí detailní specifikace) RWE od autorů Jiřího Hermanna, Pavla Pitsmause, Miroslava Svarovského. Ten je  v originální verzi přílohou 7.3. Směrnice DSO_SM_B02_01_01 na Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí.

- MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS) od autorů Jindřicha Poláčka, Josefa Beneše (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) a Vlasty Poláčkové (Urbanistický atelier UP-24)

# Zkratky a pojmy

PSZ	Plán společných zařízení

TS PSZ	Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

TS DF PSZ	Technický standard digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

DTR PSZ	Dokumentace technického řešení PSZ

ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální

Obecný výměnný formát XML		je založený na standardu XML, umožňující popis grafických a textových dat, je určený pro výměnu dat mezi různými CAD a GIS systémy

DGN V7	design file – soubor prostorových dat systému MicroStation verze V7

DGN V8	design file – soubor prostorových dat systému MicroStation verze V8

DXF	(Drawing Exchange Format) je CAD formát vyvinutý firmou Autodesk, umožňující výměnu dat mezi AutoCADem a dalšími programy. Obecný výměnný formát většiny CAD software.

XML	Extensible Markup Language (zkráceně XML, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C.

PDF	Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny.

2D, 3D data	rozměr (dimenze) prostoru, ve kterém jsou uchovávána data v územně orientovaných informačních systémech (2D – dvourozměrný prostor – rovina, 3D – trojrozměrný prostor)

S-JTSK	souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

Bpv			výškový systém baltský po vyrovnání

ÚMPS			účelová mapa povrchové situace

DMVS	digitální mapa veřejné správy

TMO	technická mapa obce ve smyslu [5] dříve DTM (digitální technická mapa)

# Technický standard digitálního zpracování dokumentací PSZ

## Úvod

Hlavní důraz na přesné stanovení digitální formy zpracování je tam, kde se předpokládá další využití dat použitých pro zpracování grafických příloh PSZ do GIS, např. DMVS, TMO apod. Detailně a závazně je tímto předpisem specifikována pouze výkresová část obecné části PSZ.

Pro následující text je nutné ujednotit některé pojmy, které bývají často používány v různých souvislostech v odlišném významu:

### Grafická data, soubor, hladina, typ geometrie grafického elementu

Pod pojmem grafická data rozumíme množinu rastrových a vektorových dat, vytvořených a uložených v příslušných souborech výpočetní technikou. V souborech jsou uloženy veškeré podklady použité pro zpracování PSZ i samotný PSZ. Grafická data PSZ mají vektorovou podobu, některé podklady mohou mít rastrovou podobu (např. SMO-5, ortofotomapa, fotografie, naskenované dokumenty….)

Umístění předmětů měření (obsahu, resp. náplně) PSZ v jednotlivých souborech s vektorovými daty, včetně jejich členění po vrstvách a typech geometrie grafických elementů, je dáno tímto předpisem a je součástí přílohy Tabulka atributů.xlsx

Používané typy geometrie grafických elementů jsou:

Body – pro vyjádření bodových objektů nebo popisných značek (v DGN typ 2, buňka)

Plochy – pro vyjádření plošných jevů, které jsou v rámci výkresů PSZ zpracovány celé (v DGN typy 6 útvar, 14 uzavřený řetězec)

Linie – pro vyjádření objektů liniového charakteru, rozhraní a hranic plošných jevů, které nejsou v rámci výkresů PSZ zobrazeny celé. Používáme lomenou čáru s libovolným počtem vrcholů, linie nesmí být zbytečně defragmentované (v DGN typy 3 line, 4 linestring, 12 složený řetězec).

Texty – pro popisy (v DGN typ 17, text)

Pozn.	V souborech s daty v části „Obecné náležitosti PSZ“ v žádném případě není povoleno použití složitých typů prvků typu B-spline, křivka, multiline. Tyto prvky mohou být použity pouze v souborech s daty části „DTR PSZ“.

### Grafické přílohy, výkres (tisk)

Grafickými přílohami se rozumí množina jednotlivých výkresů (tisků) vzniklých při zpracování elaborátu jak obecné části PSZ, tak části dokumentace technického řešení PSZ. Viz. body 3.10, 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.1.3.3, 4.1.4.3 TS PSZ.

Tyto výkresy vznikají v tištěné papírové podobě tiskem z grafických dat. Požadovaný obsah je docílen zobrazením příslušných vrstev v jednotlivých souborech, případně připojením rastrových podkladů.

Každá grafická příloha (výkres) musí být pro účely archivace digitální podoby uložena též v obecném formátu PDF.

## Konvence pojmenovávání souborů a jejich uložení na CD

Veškeré soubory odevzdávané digitální formy dokumentace PSZ budou odevzdány na CD nebo na jiném předem dohodnutém médiu (např. DVD). Dodavatel ručí za to, že předávané médium bude plně čitelné a nebude v žádné podobě obsahovat počítačové viry nebo trojské koně. CD bude označena popisem:

- zadávající PÚ

- číslem jednacím KPU nebo JPU

- názvem území dle zadávací dokumentace

- zhotovitelem PSZ, jeho adresou a kontaktním telefonním číslem

Soubory budou na CD uloženy v následující adresářové struktuře:

Struktura začíná adresářem, jehož pojmenování obsahuje několik textových polí oddělených podtržítkem. Pole mají tento význam:

YY	značí dvoupísmenovou zkratku okresu příslušného PÚ viz. Tabulka zkratek okresů

číslo jednací		příslušné číslo jednací konkrétní pozemkové úpravy

XXX		řetězec KPÚ nebo JPÚ, dle typu pozemkové úpravy

území 			název řešeného území dle zadávací dokumentace

V této adresářové struktuře jsou uloženy na příslušných místech jak zdrojové datové soubory (DGN, XML, DXF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG…), tak digitální tiskové výstupy v souborech PDF. V pojmenování souborů jsou využity tyto další zkratky oddělované podtržítky, umožňující rozlišení jejich obsahu:

PSZ 			data části „Obecné náležitosti PSZ“

SKS 		data doplňujících podkladů pro DTR PSZ, obecně veškerá zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu pořízená pro zpracování PSZ

DTR 			data části „Dokumentace technického řešení PSZ“

PCE			opatření ke zpřístupnění pozemků

PEO			opatření k ochraně ZPF

VHO			vodohospodářská opatření

OZP			opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Kompletní struktura předávaného CD včetně umístění souborů, pojmenovaných podle konvence je v příloze   list Struktura CD .

## Formát  textových dokumentů

Veškeré textové dokumenty budou zpracovány v souborech kompatibilních s *.DOC nebo *.DOCX  textového procesoru Microsoft Word. Tabulky použité v textových dokumentech doporučujeme zpracovat ve formě souborů kompatibilních s *.XLS nebo *.XLSX tabulkového procesoru Microsoft Excel. Na výstupu musí být textové dokumenty kromě papírového tisku uloženy pro účely archivace digitální podoby i ve formátu *.PDF.

## Formát  vektorových grafických dat

### Obecná část PSZ

Pro odevzdání vektorových grafických dat, sloužících pro vyhotovení výkresů obecné části, byl stanoven na základě požadavku zadavatele i oponentů na jakémkoli SW produktu nezávislý výměnný formát XML. Jeho popis najdete v příloze  Detailní specifikace výměnného formátu XML. Ukázka souboru je v příloze Ukázka výměnného formátu XML.

Dodavatel může pro zpracování použít libovolný SW, ale musí zajistit, aby papírové tisky i tisky do souborů PDF vypadaly co nejpodobněji legendě a ukázkám 5 výkresů v PDF, které jsou v přílohách.

Vzhledem k tomu, že pozemkové úřady i někteří zpracovatelé dokumentací plánů společných zařízení disponují SW produkty společnosti Bentley Systems, bylo toto prostředí určeno za testovací a ověřovací, byly v něm vytvořeny vzorové ukázky, uživatelské čáry, buňky a legendy, které sloužily pro vytvoření a oponenturu tohoto TS. K dispozici jsou následující soubory, které mohou být využity pro vyhotovování dokumentace v produktech Bentley Systems :

Zdrojový výkres seed_psz_2d.dgn

Zdrojový výkres seed_sks_2d.dgn

Tyto soubory prosím nakopírujte do adresáře, který ukazuje konfigurační proměnná MS_SEEDFILES.

Knihovny buněk psz.cel  a  situace.cel

Tyto soubory prosím nakopírujte do adresáře, který ukazuje konfigurační proměnná  MS_CELL, případně MS_CELLLIST.

Knihovny uživatelských čar psz.rsc  a  situace.rsc

Tyto soubory prosím nakopírujte do adresáře, který ukazuje konfigurační proměnná MS_SYMBRSC a přidejte je do seznamu.

Tabulka barev psz.tbl

Tento soubor prosím nakopírujte do adresáře zdrojů pro vzhled, na který ukazuje konfigurační proměnná RESOURCE.

Konfigurační soubory pro tisk PRINTER_PSZ.plt   a  pdf.plt

Tyto soubory prosím nakopírujte do adresáře, který ukazuje konfigurační proměnná MS_PLTR.

### Dokumentace technického řešení (DTR) PSZ

#### Doplňující podklady – zaměření polohopisu a výškopisu

Formátem grafických dat doplňujících podkladů pro DTR, které jsou dále využitelné pro GIS (body 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.4.1 TS PSZ) jsou soubory *.DGN V7,*.DGN V8, *.DXF, *.XML.

#### Výkresy DTR  jednotlivých opatření

Pro soubory s vektorovými daty sloužícími pro vyhotovení grafických příloh, které obsahují jednotlivé navrhované stavební objekty, je kromě formátů *.DGN V8 nebo V7 připuštěn i soubor *.DXF. Tato varianta je připuštěna vzhledem k rozšíření velkého množství různých CAD software, využívaných autorizovanými architekty, autorizovanými inženýry a techniky činnými ve výstavbě. Většina z těchto programů umí načítat a ukládat právě DXF formát.

## Obecné požadavky na digitální zpracování grafických dat PSZ

### Souřadnicové systémy

- Souřadnicový systém S-JTSK

Pro práci v CAD a GIS je v ČR standardem S-JTSK, tzv. varianta „EastNorth“

Zobrazení souřadnic je ve III. kvadrantu Kartézského souřadnicového systému s tím, že souřadnice "y" systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici "x" v předávaných souborech a souřadnice "x" systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici "y" v předávaných souborech. Souřadnice jsou udávány v metrech. Týká se souborů *.DXF, *.DGN.

Pro výměnný formát XML je použito kladných hodnot souřadnic v pořadí y(S-JTSK) a  x(S-JTSK). Souřadnice jsou udávány v metrech na 3 desetinná místa. Viz. příloha  Detailní specifikace výměnného formátu XML.

- Výškový systém Bpv.

### Obecné podmínky pro mapování skutečného stavu

Rozsah mapování polohopisu a výškopisu je určován požadavky zadavatele PÚ a podle potřeb pro zpracování obecné části a části DTR PSZ. Problematika geodetických prací v rámci zpracování pozemkových úprav je řešena v Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav[4]. Část výstupů geodetických prací je předávána na katastrální úřad, zde je nutno respektovat příslušné předpisy a požadavky ČÚZK. Významná část výstupů geodetických prací, tvořená především zaměřením skutečného stavu polohopisu a výškopisu jako mapového podkladu pro vyhotovení jednotlivých DTR PSZ, svým charakterem odpovídá technické mapě a její náplň proto odpovídá Vyhlášce č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce. Značky odpovídají ČSN 01 3411. Detailní rozpracování náležitostí geodetických prací v pozemkových úpravách je plánováno definovat v samostatném technickém standardu. Do doby jeho vzniku je třeba používat zásady definované v bodě 7.7.

## Zásady kresby vektorových dat části „Obecných náležitostí PSZ“

Pro zpracování dat odevzdávaných v souboru YY_území_PSZ.xml je závazné použití prvků, definovaných v příloze Tabulka atributů.xlsx , list PSZ-plán společných zařízení.

Pro tvůrce SW i zpracovatele PSZ jsou v tomto TS k dispozici legendy a ukázkové soubory ve formě souborů *.PDF, které je nutno respektovat. Zároveň jsou k dispozici soubory pro testovací prostředí SW Bentley, které je možno využít pro tvorbu příslušných značek, typů čar, definic RGB barev atd.

Pro zpracování v ukázkovém souboru YY_území_PSZ.dgn byl použit zdrojový zakládací výkres Zdrojový výkres seed_psz_2d.dgn.

Buňky	 a velikosti textů jsou nadefinovány pro měřítko tisku 1:5000. Velikosti jsou takové, že vyhovují tiskům v měřítcích od 1:2000 až do měřítka 1: 7500, kdy je nejmenší text (popis doplňkové vrstevnice) velký 1 mm. Při vyhotovování tisku na papír nebo do PDF v jiném měřítku je možné poměr buněk a velikost textů upravit, aby byly lépe čitelné.

Uživatelské styly jsou také definovány pro měřítko 1:5000. Změna poměru uživatelských čar pro cestní síť není možná, protože v definici stylu je definováno popisované staničení po 100 m. Definice této čáry v testovacím Bentley prostředí funguje bezchybně až do délky 10 km. Od této hranice nefunguje dobře popis staničení (nepřetržitá délka polní cesty by tuto hranici v ČR měla překročit jen v ojedinělých případech). Změna poměru této čáry z hodnoty 1 na jinou hodnotu by způsobila, že popis staničení nebude odpovídat skutečnosti.

### Definice filtrů pro 5 základních výkresů a priorit pro vyhotovení tisků

V příloze Tabulka atributů.xlsx , list PSZ-plán společných zařízení je pro všechny prvky stanovena příslušnost (filtr) pro pět základních výkresů obecné části PSZ a také navržena priorita prvků pro vyhotovování tisků.

Funkčnost byla ověřena v testovacím prostředí SW Bentley. Z tohoto důvodu jsou v zakládacím souboru seed_psz_ 2d.dgn definovány názvy vrstev, včetně jejich priorit. Také jsou připraveny filtry, které sloužily k přípravě ukázek tisků základních pěti výkresů obecné části PSZ. Součástí TS DF PSZ jsou Konfigurační soubory pro tisk PRINTER_PSZ.plt   a  pdf.plt, které jsou použity pro vytvoření tisků legendy a ukázkových výkresů. Jemné rozdíly především v tloušťkách čar ve výsledném tisku, které závisí na konkrétní tiskárně, je možné korigovat editací těchto konfiguračních souborů. Obecně pro tisk v jakémkoliv SW platí, že vzhled tisků do DPF i na papír by měl být co nejpodobnější vzorovým ukázkám.

#### Přehledná mapa 1:10000

Přehledná mapa znázorňuje základní údaje o řešeném území. Obsahuje vnější obvod pozemkové úpravy, správní hranice, místní a pomístní názvosloví a názvy k.ú. Jako podkladovou mapu je možné použít ortofotomapu nebo rastrovou Základní mapu ČR 1:10000.

Pro vyhotovení ukázky byl použit filtr PSZ Přehledová mapa. Pro vytvoření legendy byla v souboru psz.cel připravena buňka LEG_PM, která byla po umístění do DGN souboru rozbita. Ukázková legenda vznikla poté ponecháním potřebných jevů a uspořádáním do volného prostoru.

Viz. Ukázka přehledné mapy v PDF

#### Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1:2000 nebo 1:5000

Pokud je vyhotoven Průzkum a analýza současného stavu, je možné jako mapu průzkumu dodat mapu vyhotovenou v rámci tohoto dokumentu. V opačném případě jsou v mapě zaneseny všechny stávající prvky, které se v řešeném území vyskytují (viz. Tabulka atributů.xlsx). Jako podkladová mapa může být použita rastrová Základní mapa ČR 1:10000 nebo ortofotomapa.

Pro zakreslení prvků, které nejsou součástí plánu společných zařízení, ale přitom je nutné jejich začlenění do mapy průzkumu, je vytvořena speciální vrstva (01_PRVKY PRUZKUMU). Do této vrstvy se zakreslí prvky jako např. obora, vrt, těžební prostor, vojenský prostor, skládka a další, které se doplní popisem.

Pro vyhotovení ukázky byl použit filtr PSZ Mapa průzkumu. Pro vytvoření legendy byla v souboru psz.cel připravena buňka LEG_MP, která byla po umístění do DGN souboru rozbita. Ukázková legenda vznikla poté ponecháním potřebných jevů a uspořádáním do volného prostoru.

Viz. Ukázka mapy průzkumu v PDF

#### Mapa erozního ohrožení - stav 1:5000 - 1:10000

V mapě jsou zakresleny především erozně ohrožené plochy, erozní linie, dráhy soustředěného odtoku, případně kartogram erozního ohrožení z řešení v prostředí GIS. Zároveň je zde zakresleno zaměření skutečného stavu z referenčního souboru *_SKS.dgn a druhy pozemků, které jsou rozlišeny formou značek.

Pro vyhotovení ukázky byl použit filtr PSZ Erozní ohroženost - stav. Pro vytvoření legendy byla v souboru psz.cel připravena buňka LEG_PEO_S, která byla po umístění do DGN souboru rozbita. Ukázková legenda vznikla poté ponecháním potřebných jevů a uspořádáním do volného prostoru.

Viz. Ukázka mapy erozního ohrožení – stav v PDF

#### Mapa erozního ohrožení - návrh 1:5000 - 1:10000

Mapa návrhu protierozních opatření obsahuje erozní linie a dráhy soustředěného odtoku. Dále jsou v mapě zakreslena navržená protierozní opatření. Pokud se v návrhu PSZ vyskytuje opatření, které zároveň funguje jako protierozní, je zakresleno daným typem protierozního opatření (např. polní cesta s příkopem – technické). Zároveň je zde zakresleno zaměření skutečného stavu z referenčního souboru *_SKS.dgn , druhy pozemků formou mapových značek a další prvky, které mají vztah k protierozní ochraně (viz. nastavení filtrů v Tabulka atributů.xlsx).

Pro vyhotovení ukázky byl použit filtr PSZ Erozní ohroženost - návrh. Pro vytvoření legendy byla v souboru psz.cel připravena buňka LEG_PEO_N, která byla po umístění do DGN souboru rozbita. Ukázková legenda vznikla poté ponecháním potřebných jevů a uspořádáním do volného prostoru.

Viz. Ukázka mapy erozního ohrožení – návrh v PDF

#### Hlavní výkres PSZ 1:5000 (1:2000)

V hlavním výkresu jsou obsaženy veškeré jevy navržené plánem společných zařízení. Podkladem jsou stávající druhy pozemků a návrh jejich změny. V mapě jsou dále zakresleny základní údaje, opatření pro zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostření a sítě technické infrastruktury.  Protierozní opatření jsou do mapy zanesena jinou formou, např. změnou druhu pozemku, polní cestou, ÚSES apod.

Pro vyhotovení ukázky byl použit filtr PSZ Hlavní výkres. Pro vytvoření legendy byla v souboru psz.cel připravena buňka LEG_HV, která byla po umístění do DGN souboru rozbita. Ukázková legenda vznikla poté ponecháním potřebných jevů a uspořádáním do volného prostoru.

Viz. Ukázka hlavního výkresu PSZ v PDF

## Zásady kresby vektorových dat doplňujících podkladů – zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu

Detailní rozpracování náležitostí geodetických prací v pozemkových úpravách je plánováno definovat v samostatném technickém standardu. Do doby jeho vzniku je data je nutno předat v souboru YY_území_SKS.* (možné alternativy jsou XML, DGN V7, DGN V8, DXF).

Tato data se používají při tvorbě všech částí PSZ jako referenční. Odevzdávají se mimo jiné i z důvodu jejich budoucího využití, např. jako mapového podkladu pro prováděcí projekty jednotlivých opatření.

Při jejich tvorbě je doporučeno použít náplň souboru a grafické atributy elementů z přílohy Tabulka atributů.xlsx, list SKS-polohopis, výškopis.

Pro zpracování dat v souboru YY_území_SKS.dgn je možné použití zakládacího výkresu Zdrojový výkres seed_sks_2d.dgn.

Buňky, uživatelské styly a velikosti textů jsou nadefinovány pro měřítko tisku 1:500.

Při vyhotovování tisku na papír nebo do PDF v jiném měřítku je možné poměr buněk a velikost textů upravit, aby byly lépe čitelné.

Při použití DXF souboru pro předání dat musí být bodové objekty (buňky) předávány v celku (nerozložené). Na CD je nutné odevzdat i seznam souřadnic a výšek měřených bodů v textovém souboru YY_území_SKS.txt.

## Zásady kresby vektorových dat pro DTR (výkresy jednotlivých staveb)

Pro zpracování dat potřebných pro vyhotovení tisků výkresů DTR jsou předepsány pouze podmínky uvedené v bodě 7.5.1 Souřadnicové systémy. Pro zpracování je možné použít 2D i 3D soubory DGN V7 i V8. Pro zpracování dat v libovolném projekčním programovém vybavení je soubor možno uložit do formátu DGN nebo DXF. Názvy souborů viz.list Struktura CD.

# Odlišnosti od doporučených legend TS PSZ

Při tvorbě tohoto technického standardu jsme se v maximální míře snažili vycházet z navržených legend TS PSZ od kolektivu autorů vedeného Ing. Luďkem Stříteckým. V některých detailech navrhujeme odlišná řešení.

## Barvy

Pro vytvoření ukázkových dat a legend v testovacím prostředí SW Bentley byla použita čísla indexů barev z příslušného listu  Tabulka atributů.xlsx.

To, jak se příslušná barva v testovacím prostředí SW Bentley zobrazuje na monitoru, resp. v tisku, je ovlivněno barevnou tabulkou, která je v daném okamžiku použita v souboru. Ve zdrojových zakládacích souborech je připojena  Tabulka barev psz.tbl. Použitá RGB pro čísla barev jsou popsána v příloze list Tabulka barev. Pro zpracování v jiných SW je nutné pro všechny prvky dodržet RGB odpovídající příslušnému indexu!

Největším rozdílem je použití světle zelené barvy (původně použité na zahrady) na trvalé travní porosty (původně žlutá). Odůvodněním je, že na tiscích zaniká silniční síť na zatravněných plochách a je nevýrazný návrh zatravnění na orné půdě, což bývá velmi častá varianta.

Dalším rozdílem je použití fialové barvy pro obvod pozemkové úpravy (původně použita barva tmavě modrá). Důvodem je odlišitelnost od poměrně častého použití modrých barev pro jiné jevy (vodní toky, nádrže, příkopy…).

Dále jsou do legendy přidány tyto barvy:

- světle šedá		orná půda

- tmavě šedá		ostatní plocha

- světle béžová		chmelnice

Po dobu zpracování dat je použité RGB, resp. tabulka barev využívající definovaný index barvy v SW Bentley, zcela na libovůli zpracovatele. Rozeznávání jednotlivých odstínů na monitoru je subjektivní záležitost a některé barvy nemusí být pro konkrétní osobu odlišitelné. Pro vyhotovení tisků na papír i do PDF je ovšem použití předepsaného RGB, resp. připojení barevné tabulky v SW Bentley, bezpodmínečně nutné.

## Styly čar

Pro zpracování ukázkových legend a dat v testovacím prostředí SW Bentley bylo použito základních stylů čar 0-7 a uživatelských čar s názvy dle příslušného listu Tabulka atributů.xlsx.  Definice uživatelských druhů čar pro zpracování v DGN souborech jsou připraveny v přílohách Knihovny uživatelských čar psz.rsc  a  situace.rsc.

Pro zpracování v jiném SW je třeba zajistit, aby výsledné tisky na papír i do souborů PDF odpovídaly stylům v přílohách Legenda PSZ v PDF.

Největší rozdíly jsou u čar ohraničujících biocentra a biokoridory, kde jsme použili místo jednoduchých čar plných a čárkovaných čáry uživatelské, které vycházejí z tvarů používaných při zpracování územních plánů. Viz. např. dokument MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS). Tyto čáry jsou také podle našeho názoru v praxi mnohem lépe rozlišitelné. Dále bylo změněno značení inženýrských sítí, tak aby odpovídalo platným normám ČSN.

Dále jsou do legendy přidány tyto styly:

- erozní linie (PSZ_E_LINIE)

- dráhy soustředěného odtoku (PSZ_ODTOK)

- zastavitelné a zastavěné plochy (PSZ_ZAST_PLOCHA)

- zpevnění svahu (PSZ_ZP_SVAHU)

- zpevnění břehu výsadbou (PSZ_ZP_BRE)

- linie ochranných pásem vodních zdrojů (PSZ_VODZDROJ1, PSZ_VODZDROJ2)

- linie pásem hygienické ochrany (PSZ_HYGOCH1, PSZ_HYGOCH2, PSZ_HYGOCH3)

- sdělovací vedení – podzemní (PSZ_IS-P)

- sdělovací vedení – nadzemní (PSZ_IS-N)

- produktovod – podzemní (PSZ_IS_PRODUKT-P)

- produktovod – nadzemní (PSZ_IS_PRODUKT-N)

- teplovod – podzemní (PSZ_IS_TEPLO-P)

- teplovod – nadzemní (PSZ_IS_TEPLO-N)

- Plynovod – vedení katod. Ochrany (PSZ_IS_KAO)

- Plynovod – VVTL (PSZ_IS_VVTL)

## Tloušťky

Pro zpracování ukázkových legend a dat v testovacím prostředí SW Bentley bylo použito tlouštěk 0-10 dle příslušného listu  Tabulka atributů.xlsx.

Pro zpracování v jiném SW je třeba zajistit, aby výsledné tisky na papír i do souborů PDF odpovídaly tloušťkám v přílohách Legenda PSZ v PDF.

## Změny v symbolice prvků

V legendě základních údajů byla vypuštěna linie pro pozemky vyloučené z pozemkové úpravy. Tím se nerozlišuje obvod na tzv. vnější a vnitřní. Bylo použito jednotné značení pro obvod pozemkové úpravy fialovou barvou. Do základních údajů byla přidána linie (tečkovaná černá čára) znázorňující hranici zastavitelného území.

U opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků bylo odděleno značení pro navržené zpevnění svahu a zpevnění břehu s výsadbou. U značení polních cest není uvedena kategorie a délka, polní cesty jsou pouze se staničením.

## Změny provedené na základě připomínek oponentů

| Kap. | Prvek | Přidáno/Změněno | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obvod pozemkové úpravy | změněno | nerozlišuje se obvod vnější a vnitřní, použito jednotné značení pro obvod pozemkové úpravy fialovou barvou |
| 01 | Prvky průzkumu | přidáno | různé prvky a jevy vyskytující se v území, které nejsou součástí plánu společných zařízení, ale je nutné je začlenit do mapy průzkumu |
| 01 | Hranice navržených parcel pro PSZ | přidáno | 4 hladiny navržených parcel pro jednotlivé prvky PSZ |
| 01 | Zastavitelné a zastavěné plochy | přidáno |  |
| 02 | Orná půda | přidáno | vyznačeno světle šedou, viz. Tabulka atributů |
| 02 | Chmelnice | přidáno | vyznačeno světle béžovou, viz. Tabulka atributů |
| 02 | Trvalý travní porost | změněno | vyznačeno světle zelenou, viz. Tabulka atributů |
| 02 | Ostatní plocha | přidáno | vyznačeno tmavě šedou, viz. Tabulka atributů |
| 03 | Polní cesta | změněno | není uvedena kategorie a délka |
| 04 | Zpevnění svahu - návrh | změněno | rozdělení prvku Zpevnění svahu/břehu, zakresleno stylem PSZ_ZP_SVAHU |
| 04 | Zpevnění břehu s výsadbou | změněno | rozdělení prvku Zpevnění svahu/břehu, zakresleno původním stylem prvku |
| 04 | Dráhy soustředěného odtoku | přidáno |  |
| 04 | Erozní linie | přidáno |  |
| 04 | BPEJ - plochy, linie | přidáno |  |
| 05 | Příkop | přidáno |  |
| 05 | Ochranná pásma vodních zdrojů | přidáno | OP I. stupně, OP II. stupně, OP III. stupně |
| 05 | Pásma hygienické ochrany | přidáno | PHO 1. stupně, 2. stupně, 3. stupně |
| 06 | Nadregionální biocentrum | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Regionální biocentrum | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Lokální biocentrum | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Nadregionální biokoridor | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Regionální biokoridor | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Lokální biokoridor | změněno | změna stylu čáry |
| 06 | Interakční prvky | změněno | změna stylu čáry - kroužky s výplní |
| 06 | Krajinná zeleň | změněno | znázorněno jako kroužky bez výplně |
| 06 | Památný strom | přidáno |  |
| 06 | Revitalizace, rekultivace | přidáno |  |

# Závěr

Tento dokument včetně příloh bude po připomínkování a praktickém vyhodnocení v praxi revidován a vydán v definitivní verzi.

Tím dojde k naplnění záměru obou technických standardů, kterým je ujednocení formy a způsobu zpracování PSZ.

# Přílohy

## Tabulka zkratek okresů

| Zkratky okresů České republiky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zkratka | okres | kraj |
| AB | Praha-město | Praha |
| BE | Beroun | Středočeský |
| BK | Blansko | Jihomoravský |
| BM | Brno-město | Jihomoravský |
| BN | Benešov | Středočeský |
| BO | Brno-venkov | Jihomoravský |
| BR | Bruntál | Moravskoslezský |
| BV | Břeclav | Jihomoravský |
| CB | České Budějovice | Jihočeský |
| CH | Cheb | Karlovarský |
| CK | Český Krumlov | Jihočeský |
| CL | Česká Lípa | Liberecký |
| CR | Chrudim | Pardubický |
| CV | Chomutov | Ústecký |
| DC | Děčín | Ústecký |
| DO | Domažlice | Plzeňský |
| FM | Frýdek-Místek | Moravskoslezský |
| HB | Havlíčkův Brod | Vysočina |
| HK | Hradec Králové | Královéhradecký |
| HO | Hodonín | Jihomoravský |
| JC | Jičín | Královéhradecký |
| JE | Jeseník | Olomoucký |
| JH | Jindřichův Hradec | Jihočeský |
| JI | Jihlava | Vysočina |
| JN | Jablonec nad Nisou | Liberecký |
| KH | Kutná Hora | Středočeský |
| KI | Karviná | Moravskoslezský |
| KL | Kladno | Středočeský |
| KM | Kroměříž | Zlínský |
| KO | Kolín | Středočeský |
| KT | Klatovy | Plzeňský |
| KV | Karlovy Vary | Karlovarský |
| LB | Liberec | Liberecký |
| LN | Louny | Ústecký |
| LT | Litoměřice | Ústecký |
| MB | Mladá Boleslav | Středočeský |
| ME | Mělník | Středočeský |
| MO | Most | Ústecký |
| NA | Náchod | Královéhradecký |
| NB | Nymburk | Středočeský |
| NJ | Nový Jičín | Moravskoslezský |
| OL | Olomouc | Olomoucký |
| OP | Opava | Moravskoslezský |
| OV | Ostrava | Moravskoslezský |
| PB | Příbram | Středočeský |
| PE | Pelhřimov | Vysočina |
| PH | Praha-východ | Středočeský |
| PI | Písek | Jihočeský |
| PJ | Plzeň-jih | Plzeňský |
| PM | Plzeň-město | Plzeňský |
| PR | Přerov | Olomoucký |
| PS | Plzeň-sever | Plzeňský |
| PT | Prachatice | Jihočeský |
| PU | Pardubice | Pardubický |
| PV | Prostějov | Olomoucký |
| PZ | Praha-západ | Středočeský |
| RA | Rakovník | Středočeský |
| RK | Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký |
| RO | Rokycany | Plzeňský |
| SM | Semily | Liberecký |
| SO | Sokolov | Karlovarský |
| ST | Strakonice | Jihočeský |
| SU | Šumperk | Olomoucký |
| SY | Svitavy | Pardubický |
| TA | Tábor | Jihočeský |
| TC | Tachov | Plzeňský |
| TP | Teplice | Ústecký |
| TR | Třebíč | Vysočina |
| TU | Trutnov | Královéhradecký |
| UH | Uherské Hradiště | Zlínský |
| UL | Ústí nad Labem | Ústecký |
| UO | Ústí nad Orlicí | Pardubický |
| VS | Vsetín | Zlínský |
| VY | Vyškov | Jihomoravský |
| ZL | Zlín | Zlínský |
| ZN | Znojmo | Jihomoravský |
| ZR | Žďár nad Sázavou | Vysočina |

## Tabulka atributů.xlsx

### list PSZ-plán společných zařízení

### list SKS-polohopis, výškopis

### list Struktura CD

### list Tabulka barev

## Zdrojový výkres seed_psz_2d.dgn

## Zdrojový výkres seed_sks_2d.dgn

## Knihovny buněk psz.cel  a  situace.cel

## Knihovny uživatelských čar psz.rsc  a  situace.rsc

## Tabulka barev psz.tbl

## Konfigurační soubory pro tisk PRINTER_PSZ.plt   a  pdf.plt

## Detailní specifikace výměnného formátu XML

## Ukázka výměnného formátu XML

## Legenda PSZ v PDF

## Ukázka přehledné mapy v PDF

## Ukázka mapy průzkumu v PDF

## Ukázka mapy erozního ohrožení – stav v PDF

## Ukázka mapy erozního ohrožení – návrh v PDF

## Ukázka hlavního výkresu PSZ v PDF

Pozn. Mapové ukázky jsou vytvořeny zpětně na plánu společných zařízení v k.ú. Kněžice u Ronova nad Doubravou, okres Chrudim, který nebyl podle technických standardů zpracováván. Pro názornost byla ukázka doplněn o určité jevy, jejichž výskyt se nezakládá na skutečnosti.