Pravidla správné výrobní

a hygienické praxe

pro výrobce jedlé soli

a solných výrobků

Vedoucí kolektivu : 		Ing. Marián Zelenka, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Kolektiv autorů :		Ing. Marián Zelenka, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Ing. Alice Trnkalová, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Ing. Jana Stránská, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Ing. Jiří Tesař, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Lektorovali :			Doc.Ing. Michal Voldřich, Ústav konzervace a technologie

masa, VŠCHT v Praze

Ing. Alena Malošíková, Státní zemědělská a potravinářská

inspekce, inspektorát v Olomouci

Ing. Martin Štěpánek, Ministerstvo zemědělství České

republiky, odbor potravinářské výroby - 8020

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR

Vydavatel :			Solné mlýny, a.s., Olomouc

Zodpovědný zástupce :	PaeDr. Marie Čechová, Solné mlýny, a.s., Olomouc

Příprava tisku :		Solné mlýny, a.s., Olomouc

ÚVOD	5

1.	CÍL A ROZSAH PLATNOSTI	5

2.	LEGISLATIVA	5

3.	DEFINICE A POJMY	5

4.	SPECIFIKACE SUROVIN	7

4.1 Kamenná sůl	7

4.2 Vakuová sůl	8

4.3 Mořská sůl	8

4.4 Potravní doplňky	8

4.4.1 Zdroje jodu	8

4.4.2 Zdroje fluoru	8

4.5 Přídatné látky	9

4.5.1 Protispékavé látky	9

4.5.2 Sladidla	9

4.5.3 Barviva	9

4.5.4 Kyseliny a soli	10

4.5.5 Modifikované škroby	10

4.6 Látky určené k aromatizaci	10

4.7 Ostatní látky	10

4.7.1 Přírodní sladidla	10

4.7.2  Ostatní koření a sušená zelenina	10

4.7.3 Voda	10

5.	SPECIFIKACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ	10

5.1 Spotřebitelské obaly	10

5.2 Skupinové obaly	11

5.3 Přepravní obaly	11

5.4 Pomocné obalové materiály	12

6.	SPECIFIKACE ZDRAVOTNÍHO NEBEZPEČÍ	12

6.1 Kontaminace ze surovin	12

6.2 Kontaminace z obalů	12

6.3 Kontaminace při nedodržení technologického postupu	12

6.4 Kontaminace při nedodržení pravidel hygieny	13

7.	SPECIFIKACE PODMÍNEK HYGIENY VE VÝROBĚ	13

7.1 Všeobecné požadavky na budovy a jejich vybavení (dle vyhlášky č. 451/2002 Sb.)	13

7.1.1 Umístění provozů	13

7.1.2 Požadavky na provozy, v nichž se nakládá s jedlou solí a s výrobky z jedlé soli	13

7.2 Specifické požadavky na budovy a jejich vybavení	14

7.2.1 Stěny a podlahy	14

7.2.2 Stropy a osvětlení	14

7.2.3 Okna a dveře	14

7.2.4 Ostatní vybavení	14

7.2.5 Stroje a zařízení	14

7.3 Hygiena dopravy	15

7.3.1 Balené zboží	15

7.3.2 Volně ložené zboží	15

7.4 Systém kritických bodů při výrobě a balení jedlé soli a výrobků z jedlé soli	15

7.4.1 Obecně	15

7.4.2 Postup při zavádění systému kritických bodů	16

Obr. č.1 Obecné schéma výroby a balení jedlých solí a solných výrobků	16

Tab. č. 1   Významná nebezpečí jednotlivých výrobních operací výroby a balení jedlých solí	17

8.	OSOBNÍ HYGIENA	19

8.1 Vstupní lékařská prohlídka	19

8.2 Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví	19

8.3 Opatření proti vzniku a šíření infekčních chorob	20

8.4 Zásady osobní hygieny na pracovišti	20

9.	VÝCVIK PRACOVNÍKŮ	20

10.	JEDLÉ SOLI A VÝROBKY Z JEDLÉ SOLI	20

10.1 Jedlé soli	20

10.2 Solící směsi	21

10.3 Kořenící přípravky	21

10.4 Nakládací přípravky	21

10.5 Solící dusitanové směsi	21

10.6 Přípravky do masných výrobků	21

10.7 Ochucené soli	21

11.	LEGISLATIVA Z OBLASTI VÝROBY, BALENÍ A DISTRIBUCE JEDLÉ SOLI A SOLNÝCH VÝROBKŮ	22

12.	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	25

# ÚVOD

Tato pravidla správné výrobní a hygienické praxe byla zpracována v souladu se směrnicí Rady Evropy 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin.

Akciová společnost Solné mlýny, jako reprezentant českých výrobců soli a solných výrobků, se rozhodla zpracovat dobrovolně tato pravidla pro správnou výrobní a hygienickou praxi, aby bylo zabezpečeno hygienicky nezávadné nakládání s jedlou solí u zpracovatelů v České republice. Při zpracování se vycházelo z obecných principů hygieny pro jedlou sůl, uvedených v Codexu Alimentarius a z platné potravinářské legislativy ČR. Použity byly i materiály z oblasti výroby, skladování a distribuce soli a solných výrobků, zpracované v členských státech Evropské unie. Při stanovení pravidel bylo přihlédnuto na specifické vlastnosti soli, jakožto látky anorganického původu, nerizikové z hlediska mikrobiální kontaminace, při jejímž zpracování je potenciální hygienické nebezpečí nepatrné.

# CÍL A ROZSAH PLATNOSTI

Účelem tohoto dokumentu je stanovit a popsat obecná pravidla, která musí být uplatněna při výrobě, skladování a přepravě soli a solných výrobků, aby byla dosažena shoda se standardy hygieny a zdravotní nezávadnosti a shoda se standardy jakosti pro hotové výrobky, definovanými platnou českou legislativou.

Tato pravidla se netýkají získávání soli, nýbrž pouze průmyslového zpracování jedlé soli, t.j. všech následných zpracovatelských stupňů. Zřetel je brán na kritické body ve výrobním procesu podle principů HACCP. Pravidla slouží jako návod pro uvedení podmínek výroby jedlých solí a solných výrobků do souladu s platnou českou legislativou a informují o všem nezbytném co s touto výrobou souvisí; udávají postup jak zavádět systém kritických bodů v tomto odvětví potravinářské výroby a z poznatků získaných v dlouhodobé výrobní praxi upozorňují na nejkritičtější body výroby ve vztahu k produkci bezpečných výrobků.

Pravidla jsou určena pro výrobce jedlé soli a solných výrobků v ČR a mají být základem jejich podnikatelských činností.

# LEGISLATIVA

Seznam právních předpisů, platných v ČR, týkajících se zajištění zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin, hygienických požadavků na pracovní činnosti při výrobě a uvádění potravin do oběhu, způsobu provedení označení potravin na obalech, zavádění systému HACCP, značení a nakládání s obaly, kontroly a měření a pod., je uveden v kapitole 11. těchto pravidel.

# DEFINICE A POJMY

Tyto definice a pojmy jsou určeny pro účely Pravidel správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce jedlé soli a solných výrobků.

Potravina - Látka určená ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky. Za potravinu se považují i přídatné látky, pomocné látky a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace.

Přídatná látka - Látka bez ohledu na její výživovou hodnotu, která se zpravidla nepoužívá samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidává se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se sama, nebo její vedlejší produkty stává nebo může stát součástí potraviny.

Látka určená k aromatizaci potravin – Látka používaná a určená k tomu, aby při přidání do potraviny udělovala potravině vůni nebo chuť, kterou by potravina bez těchto látek neměla nebo neměla v charakteristické intenzitě.

Potravní doplněk - Jedná se o vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky s významným biologickým účinkem; někdy označované jako nutriční faktory.

Pomocná látka - Látka, používaná při výrobě potravin z technologických důvodů; nestává se součástí potraviny, ale v konečném výrobku se může vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství.

Hygiena potravin - Jsou opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti, ale také zajištění bezpečnosti potravin, ve všech fázích výroby, zpracování a další manipulace s potravinami až ke konečnému spotřebiteli.

Ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace – Je to činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

Desinsekce – hubení hmyzu

Dezinfekce – záměrné ničení choroboplodných zárodků

Deratizace – hubení hlodavců, zejména myší a potkanů

Kontaminace - Přítomnost jakýchkoliv nežádoucích látek a mikroorganismů v surovinách nebo hotovém výrobku.

Sanitace - Soubor činností a úkolů, které zabezpečují mikrobiologickou čistotu prostředí při výrobě potravin a souvisejících činnostech.

Provozní hygiena - Veškerá opatření, týkající se pracovišť provozoven, nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin.

Osobní hygiena - Veškerá opatření, týkající se osob činných v provozovně, nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin.

Potravinářská provozovna - pracoviště, kde dochází k výrobě, skladování, balení a přepravě potravin.

Zdravotní nebezpečí - Biologický, chemický nebo fyzikální činitel či vlastnost, která může způsobit porušení zdravotní nezávadnosti potraviny.

Zdravotní riziko - Pravděpodobnost, že zdravotní nebezpečí bude realizováno, nebo že k nebezpečnému důsledku dojde.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) - Je analýza nebezpečí narušení zdravotní nebo hygienické nezávadnosti potravin, identifikace kritických bodů a preventivní zajištění kontroly v těchto bodech. 
Systém kritických bodů je systém zajišťující zdravotní nezávadnost potravin zavedením preventivních opatření, který zahrnuje: 
· Kontrolu technologických úseků, ve kterých může dojít ke vzniku zdravotního nebezpečí. 
· Definování opatření, kterými se předchází vzniku nebezpečí. 
· Postupy sledování a posuzování funkce systému. 
· Účinné zajištění bezpečnosti produkce.
· Přenesení konkrétní odpovědnosti za zdravotní nezávadnost na pracovníky na všech úrovních výroby.

Cílem systému je předcházet produkci nebezpečného výrobku v každé etapě výroby a uvedení takovéhoto výrobku do oběhu.

Systém HACCP vychází z následujících 7 principů :

Provedení analýzy nebezpečí :

- vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce

- provedení popisu výrobku

- zjištění očekávaného použití výrobku

- sestavení diagramu výrobního procesu

- potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu

- provedení analýzy nebezpečí

Stanovení kritických bodů

Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod

Vymezení systému sledování zvládnutého stavu v kritických bodech

Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod

Stanovení ověřovacích postupů

Zavedení evidence a dokumentace o postupech a vedení záznamů

CCP (Critical control point) - Technologický úsek, jímž jsou postup nebo operace výrobního procesu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny a v nichž se uplatňuje ovládání různých druhů nebezpečí, ohrožujících nezávadnost potraviny, s cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit tato nebezpečí.

Sůl - Minerál obsahující v převážné míře  chlorid  sodný  a   nepodstatné  množství  dalších minerálních látek,  které ho v přírodě  doprovázejí. Jedlá sůl je krystalický produkt obsahující nejméně 98 % chloridu sodného v sušině, obohacený případně potravním doplňkem, určený pro lidskou spotřebu.

# SPECIFIKACE SUROVIN

Sůl - surovina - je do ČR dovážena ze zahraničních zdrojů, jelikož u nás těžba neprobíhá.

## 4.1 Kamenná sůl

Tato surovina se získává v pevném stavu převážně hornickým způsobem, vzácněji se těží v povrchových lomech. Do ČR se dováží v různé čistotě a zrnitosti, dle použití. Pro jedlé účely je používána sůl s obsahem NaCl min. 98 %, jak je dáno vyhláškou. Zbytek soli tvoří voda a průvodní minerální příměsi - sírany, uhličitany, chloridy a bromidy vápníku, sodíku a hořčíku.

Zrnitost dovážené surové soli pro jedlé účely se obvykle pohybuje v rozmezí 0,2 - 5 mm.

Kvalita dovážené surové soli se dá pro jednotlivé účely upravovat drcením, mletím a tříděním, případně separací příměsí a nečistot.

Při přejímce suroviny se provádí senzorické hodnocení a chemický rozbor vzorků na obsah NaCl, vody (vlhkosti), ve vodě nerozpustného zbytku, obsah síranů, protispékavé látky, Ca a Mg.

Kamenná sůl bez rostlinných přísad a sušené zeleniny je mikrobiologicky neriziková, proto u ní nehrozí nebezpečí mikrobiální kontaminace, tudíž není potřeba provádět vstupní mikrobiologickou kontrolu suroviny. Dovážená surová sůl se skladuje v čistých, suchých, větratelných prostorách s vyloučením cizích pachů, při relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.

## 4.2 Vakuová sůl

Vakuová sůl se získává odpařováním a krystalizací nasyceného roztoku soli. V průběhu zpracování roztoku jsou používány chemické úpravy, které zabezpečí vysokou čistotu výsledné krystalické soli. Pro vakuovou sůl k jedlým účelům platí stejná pravidla jako pro sůl kamennou, ale obsah NaCl se pohybuje ve vyšších hodnotách koncentrace, a to nad 98,5 % v sušině. Zrnitost této soli je obvykle v rozmezí 0,09 - 1mm.

Kvalitu vakuové soli lze ovlivnit mletím nebo tříděním, díky vysoké čistotě není potřeba separovat příměsi.

Při přejímce se sledují stejné parametry jako u soli kamenné.

Vakuová sůl se skladuje v čistých, suchých, větratelných prostorách s vyloučením cizích pachů, při relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.

## 4.3 Mořská sůl

Získává se z mořské vody odpařováním a následnou krystalizací zahuštěného roztoku. Do oběhu se uvádí buď v původním stavu nebo po semletí. Pro mořskou sůl k jedlým účelům platí rovněž stejná pravidla jako pro sůl kamennou, obsah NaCl je minimálně 98,0 %. Zrnitost této soli je obvykle v rozmezí 0,09 - 1,25 mm.

Kvalitu mořské soli lze ovlivnit mletím nebo tříděním, případně separací příměsí.

Při přejímce se sledují stejné parametry jako u soli kamenné, kromě toho se stanovuje obsah jodu, jelikož mořská sůl má přirozený obsah jodu v rozmezí 0,5 - 5 mg/kg. Toto stanovení má důležitý význam při uvádění výrobků z mořské soli do oběhu.

Mořská sůl se skladuje v čistých, suchých, větratelných prostorách s vyloučením cizích pachů, při relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.

## 4.4 Potravní doplňky

### 4.4.1 Zdroje jodu

V návaznosti na celosvětové programy OSN (Organizace spojených národů), WHO (World Health Organisation), UNICEF (United Nations Children`s Fund) a ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders) a výsledky průzkumů zásobení obyvatelstva ČR jodem bylo přistoupeno k obohacování jedlé soli jodem. Jako zdroje jodu jsou, dle platné české legislativy, v současné době povoleny tyto sloučeniny : 				jodid draselný, jodid sodný

jodičnan draselný, jodičnan sodný

Ve velké míře je, z důvodu vyšší stability, používán jodičnan draselný. Obě zmíněné látky jsou z důvodu homogenity výsledného produktu aplikovány ve formě roztoků. Povolené rozmezí koncentrace je stanoveno na 27±7 mg jodu na 1 kg soli.

Čistota obou uvedených potravních doplňků se řídí Kompendiem specifikací potravinářských aditiv (CFAS), vydaným JECFA FAO/WHO (JECFA = Joint FAO/WHO Expert Comittee on Food Additives; FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations), v platném znění, a/nebo Českým lékopisem.

Jodičnan draselný je výrobci řazen mezi nebezpečné chemické látky. Při jeho přepravě, manipulaci s ním a skladování je třeba se řídit pokyny uvedenými v Bezpečnostním listu. Při jeho předávkování může dojít k negativnímu ovlivnění zdravotní nezávadnosti výrobku.

### 4.4.2 Zdroje fluoru

Jako zdroje fluoru jsou, dle platné české legislativy, v současné době povoleny tyto sloučeniny : 			fluorid sodný

fluorid draselný

Obě zmíněné látky jsou aplikovány v práškové formě. Povolená koncentrace fluoru je stanovena na max. 250 mg na 1 kg soli.

Čistota obou uvedených potravních doplňků se řídí Kompendiem specifikací potravinářských aditiv (CFAS), vydaným JECFA FAO/WHO, v platném znění a nebo Českým lékopisem.

Fluorid sodný i draselný patří dle nařízení vlády č. 258/2001 Sb., v platném znění, mezi nebezpečné chemické látky. Při jejich přepravě, manipulaci s nimi a skladování je třeba se řídit pokyny uvedenými v Bezpečnostním listu. Při jeho předávkování může rovněž dojít k negativnímu ovlivnění zdravotní nezávadnosti výrobku.

## 4.5 Přídatné látky

### 4.5.1 Protispékavé látky

Tyto přídatné látky se aplikují do soli z důvodu zlepšení sypných vlastností soli a prodloužení doby, po kterou si tyto vlastnosti udrží. Do soli vakuové se protispékavé látky aplikují do roztoku před krystalizací, do soli kamenné až v průběhu jejího zpracování. U soli mořské se využívají oba zmíněné způsoby.

Podle platné české legislativy jsou povoleny následující protispékavé látky :

E551 - oxid křemičitý

E552 - křemičitan vápenatý

E553a - křemičitany hořečnaté

E553b - Talek

E554 - křemičitan sodno-hlinitý

E555 - křemičitan draselno-hlinitý

E556 - křemičitan vápenato-hlinitý

E559 - křemičitan hlinitý

a pouze do jedlé soli a náhrad soli :

E535 - ferrokyanid sodný

E536 - ferrokyanid draselný

E538 - ferrokyanid vápenatý

Kromě těchto látek se používají ze skupiny Kyseliny, zásady, soli a estery :

E504 - uhličitan hořečnatý

E341 - fosforečnan vápenatý

V největší míře se používá ferrokyanid draselný, aplikovaný ve formě roztoku (kamenná sůl) nebo v krystalické formě (vakuová sůl). Ostatní látky se používají pro přípravu speciálních výrobků z jedlé soli, případně do výrobků určených pro export do zemí, kde není ferrokyanid draselný povolenou přídatnou látkou.

Čistota všech uvedených aditiv se řídí legislativními předpisy platnými v ČR. Všechny tyto látky jsou nenáchylné ke kontaminaci v provoze a i v hotovém produktu nezpůsobují riziko kontaminace.

### 4.5.2 Sladidla

Sladidla se používají při výrobě nakládacích směsí určených pro zvláštní výživu jako náhražky cukru. Běžně se používají :

acesulfam K

sacharin

Obě látky jsou vyhláškou č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny..., zařazeny mezi mikrobiologicky nerizikové látky, mohou ovšem způsobit zdravotní závadnost výrobku při překročení maximální povolené koncentrace.

### 4.5.3 Barviva

Tyto přídatné látky se používají při výrobě solících směsí určených pro specifické použití. Typy používaných látek závisí od aplikace výsledné směsi.

Barviva jsou rovněž českými legislativními předpisy zařazena mezi mikrobiologicky nerizikové látky.

### 4.5.4 Kyseliny a soli

Kyseliny a soli mají různé použití při výrobě solných výrobků.

Z kyselin se používá hlavně kyselina benzoová při výrobě nakládacích přípravků s konzervačními účinky bez sterilizace.

Ze solí se používá hlavně dusitan sodný nebo draselný pro výrobu solících dusitanových směsí. Při výrobě speciálních solících směsí pro pekařský průmysl se používá E518 síran hořečnatý heptahydrát jako zdroj hořčíku.

### 4.5.5 Modifikované škroby

Modifikované škroby se používají při výrobě přípravků do masných výrobků na bázi soli. V přípravku působí jako činitelé vaznosti vody v masném výrobku. Žádný legislativní předpis platný v ČR nedefinuje požadavky na jejich mikrobiologickou kontrolu. Riziko zdravotní závadnosti výrobku při jejich předávkování nehrozí, ovlivní se pouze jejich funkčnost.

## 4.6 Látky určené k aromatizaci

Tyto přídatné látky se používají při výrobě solících směsí určených pro specifické použití. Typy používaných látek závisí od aplikace výsledné směsi.

Látky určené k aromatizaci jsou rovněž českými legislativními předpisy zařazeny mezi mikrobiologicky nerizikové látky.

## 4.7 Ostatní látky

### 4.7.1 Přírodní sladidla

Přírodní sladidla se používají hlavně při výrobě solících dusitanových směsí, nakládacích přípravků, solících směsí, případně přípravků do masných výrobků na bázi soli. Nejčastěji používané jsou :

cukr

glukóza

laktóza

glukózový sirup

Tyto látky nejsou rizikové z pohledu kontaminace výrobku, ale musí splňovat požadavky dané komoditní vyhláškou.

### 4.7.2  Ostatní koření a sušená zelenina

Tyto látky se používají pro výrobu kořenících a nakládacích přípravků. Podle platné české legislativy jsou zařazeny mezi mikrobiologicky rizikové látky, náchylné hlavně na kontaminaci plísněmi. Důležité je proto jejich skladování v hygienicky nezávadných prostorách, ošetřovaných desinfekcí, desinsekcí a deratizací. V koncentraci, v jaké se používají při výrobě přípravků, jsou při dodržení skladovacích podmínek výrobku nerizikové.

### 4.7.3 Voda

Voda se při výrobě jedlých solí a výrobků z jedlých solí používá k přípravě roztoků přídatných látek nebo potravních doplňků. Používá se výhradně voda, která vyhovuje ukazatelům a limitům pro pitnou vodu, stanoveným platnými legislativními předpisy ČR.

# SPECIFIKACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

## 5.1 Spotřebitelské obaly

Mezi nejběžněji používané spotřebitelské obaly patří :

- plastové fólie jednodruhové

- plastové fólie kombinované

- papír/polyetylenové fólie

- plastové kombinované fólie metalizované

- plastové dózy s víky

- papírové krabičky s víky nebo sypátky

- papírové krabičky

- skleněné dózy s uzávěry a/nebo s mlýnky v uzávěrech

- plastové pytle

- papírové pytle

Jejich základní funkcí je především ochrana výrobku před znehodnocením a změnou obsahu obalu bez jeho otevření, poškození nebo změny, a také funkce prezentační a informační. Všechny obalové materiály, používané pro spotřebitelské balení jedlé soli a výrobků z jedlé soli, musí vyhovovat vyhlášce MZd č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.

Z hlediska zachování zdravotní nezávadnosti výrobků je potřeba u těchto obalových materiálů zajistit :

- volbu vhodného a spolehlivého dodavatele

- atest dodavatele dle vyhl. 38/2001 Sb., v platném znění

- skladování v uzavřeném suchém skladu, chráněném před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením, nečistotami a prachem, na paletách

- skladování odděleně od surovin a pomocných materiálů

- správnost údajů uvedených na obalu v souladu s platnou legislativou

## 5.2 Skupinové obaly

Mezi nejběžněji používané skupinové obaly patří :

- kartony a krabice

- tvarové výseky

- plastové sáčky

- smršťovací fólie

- kartónové boxy

Funkcí skupinového obalu je seskupit určitý počet kusů výrobků ve spotřebitelském obalu.

U skupinových obalů je potřeba zajistit :

- skladování v uzavřeném suchém skladu, chráněném před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením, nečistotami a prachem, na paletách

- skladování odděleně od surovin a pomocných materiálů

- správnost údajů uvedených na obalu (v případě, že jsou) v souladu s platnou legislativou

## 5.3 Přepravní obaly

Mezi používané přepravní obaly patří :

- dřevěné palety

- plastové palety

- obří vaky

- paletová víka jako součásti

- paletizační plastové pytle jako součásti

- stretch fólie jako součásti

- smršťovací fólie jako součásti

- kartónové proložky na palety jako součásti

Základní funkcí přepravního obalu je usnadnění manipulace se spotřebitelskými nebo skupinovými baleními a usnadnění jejich přepravy, s cílem omezit fyzickou manipulaci a předejít poškození při přepravě.

U přepravních obalů je potřeba zajistit :

- skladování v uzavřeném suchém skladu, chráněném před povětrnostními vlivy, nečistotami a prachem

- skladování odděleně od surovin a pomocných materiálů

- správnost údajů uvedených na obalu v případě, že jsou požadovány zákazníkem

- pro obří vaky a plastové palety (v případě požadavku odběratele) atest od dodavatele dle vyhl. 38/2001 Sb., v platném znění

## 5.4 Pomocné obalové materiály

Tyto materiály umožňují kompletizaci, soudržnost a značení obalů. Patří sem zejména:

- vázací a lepící pásky

- lepidla

- inkousty

- ředidla

- etikety

U těchto materiálů, které obvykle, kromě etiket a pásek, patří mezi nebezpečné chemické látky je potřeba zajistit :

- skladování v uzavřeném suchém skladu, chráněném před povětrnostními vlivy, nečistotami a prachem - hlavně etikety, případně dle pokynů uvedených v Bezpečnostním listu

- skladování odděleně od surovin (vše) a obalů  (lepidla, inkousty, ředidla)

- zabránění styku chemických látek s potravinou při výrobě

- kontrolu správnosti údajů (etikety) dle platné legislativy

# SPECIFIKACE ZDRAVOTNÍHO NEBEZPEČÍ

## 6.1 Kontaminace ze surovin

- fyzikální 	- nečistoty ze soli suroviny - zbytky materiálů z těžební činnosti, z přepravních

obalů

- nečistoty z přídatných látek a doplňků - anorganické nerozpustné příměsi

- chemická 	- průvodní látky v kamenné soli - sírany, chloridy, bromidy

- těžké kovy, mykotoxíny z koření a sušené zeleniny, protispékavé látky –

např. ferrokyanid draselný

- mikrobiální - plísně, bakterie v přídatných látkách

## 6.2 Kontaminace z obalů

- fyzikální 	- prachové nečistoty ze skladování

- drobné zbytky obalových materiálů z výroby obalu

- chemická 	- chemické látky uvolněné z obalu

- mikrobiální - plísně při špatné přepravě nebo skladování obalu

## 6.3 Kontaminace při nedodržení technologického postupu

- fyzikální 	- nefunkčnost, absence zařízení pro odstraňování nečistot (magnety,

separátory)

- nepoužívání předepsaných OOPP (kontaminace od osob pracovně činných)

- nesprávné provozování strojního zařízení (odkryté dopravníky apod.)

- nedostatečný úklid po opravách a údržbě strojního zařízení

- chemická - předávkování přídatných látek nebo potravních doplňků

- nedodržení zásad při manipulaci s chemickými látkami při údržbě zařízení

- mikrobiální - nedodržení skladovacích podmínek u materiálů výrobní spotřeby

## 6.4 Kontaminace při nedodržení pravidel hygieny

- nedodržování hygieny výroby

- nedodržování osobní hygieny

# SPECIFIKACE PODMÍNEK HYGIENY VE VÝROBĚ

## 7.1 Všeobecné požadavky na budovy a jejich vybavení (dle vyhlášky č. 451/2002 Sb.)

### 7.1.1 Umístění provozů

Umístění provozů výroby a balení jedlé soli a solných výrobků musí být voleno tak, aby:

- průmyslové nebo zemědělské aktivity v bezprostředním okolí nebyly zdrojem možné kontaminace

- nebyla výroba ohrožena případnými nežádoucími přírodními vlivy

- nebylo v okolí zvýšené nebezpečí výskytu škůdců

- pevné nebo tekuté odpady mohly být účinně odstraňovány

### 7.1.2 Požadavky na provozy, v nichž se nakládá s jedlou solí a s výrobky z jedlé soli

Provozy s budovami a prostory pro zpracování, balení a skladování jedlé soli a výrobků z jedlé soli musí být uspořádány a udržovány tak, aby bylo zajištěno, že :

- nedojde k žádnému znečištění jedlé soli

- vybavení a zařízení umožní přiměřenou péči, údržbu a čištění

- je možno provádět odpovídající sanitaci, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

- je zabráněno znečištění vzduchu

- nedojde k hromadění nečistot, styku potravin s toxickými materiály nebo látkami, odlučování různých částeček materiálů do soli, tvorbě kondenzátu a nežádoucí tvorbě plísní na povrchových plochách

- povrchy a materiály, které jsou v přímém styku se solí, nejsou toxické a jsou dostatečně trvanlivé a odolné, dají se lehce udržovat, ošetřovat a čistit

- nedojde ke křížové kontaminaci během výroby

Provozy, v nichž se nakládá s jedlou solí, musí být od prostor, které by nepříznivě působily a negativně ovlivňovaly kvalitu zpracovávané soli, stavebně případně provozně odděleny. Důležité je oddělení skladů materiálu pro výrobní spotřebu a hotových výrobků od výrobních prostor.

Provozy musí být osvětleny přiměřeným přirozeným světlem nebo umělým osvětlením.

Provozní zařízení musí být přizpůsobena pro daný účel a koncipována tak, aby nedocházelo k dodatečnému ovlivnění potravin těmito zařízeními.

Provozní prostory musí mít účinný systém větrání a přiměřený systém odvodnění.

Prostory musí být dostatečně chráněny proti vniknutí nepovolaných osob.

Vnější plochy a komunikace provozů musí být udržovány v dobrém stavu, musí být zpevněny a musí mít odvodnění. Všechny komunikace musí být čistitelné.

Všechny otvory, vedoucí do venkovních prostor, musí být zabudovány a udržovány tak, aby nimi nemohlo docházet ke kontaminaci soli a bylo znemožněno vniknutí hmyzu, hlodavců a ptáků.

Vnitřní prostory budov musí být udržovány v dobrém stavu; opravy, natěračské práce a ostatní údržba nesmí být prováděny během výroby. Pokud je to ovšem nevyhnutelné, musí být zabezpečeno, že zpracovávaná sůl nebude obsahovat kontaminanty z uvedených činností.

Na provoze nesmí být shromažďovány odpady, s výjimkou krátkodobého uložení odpadů vznikajících během výroby.

Toalety a sanitační zařízení na provozech musí být opatřeny přirozeným nebo nuceným větráním a přiměřeným osvětlením. Umyvadla musí mít přívod teplé a studené vody; k dispozici musí být prostředek k mytí rukou a k hygienickému osušení rukou, popřípadě i odpadkový koš.Toalety musí být splachovací a musí být udržovány v hygienicky nezávadném stavu.

Pro personál provozu musí být k dispozici přiměřené prostory pro převlékání a trávení pracovních přestávek.

Pro každou provozovnu musí být, v souladu s vyhláškou MZe č. 451/2002 Sb., vypracován Sanitační řád a v souladu s ním musí být udržována všechna pracoviště a jejich vybavení.

## 7.2 Specifické požadavky na budovy a jejich vybavení

### 7.2.1 Stěny a podlahy

Povrchy podlah a stěn, v prostorách zpracování a balení jedlé soli a výrobků z jedlé soli, musí být z nepropustných, netoxických, lehce omývatelných materiálů odolných proti vodě a soli.

Stěny musí být hladké, spáry na podlahách a stropech musí být utěsněny. Povrchy podlah mají být hladké. Pokud je to nutné, musí být podlahové povrchy opatřeny vrstvou odolnou proti provozu vozidel a manipulačních prostředků (vysokozdvižné vozíky atd.).

### 7.2.2 Stropy a osvětlení

Stropy musí být hladké, nepropustné a konstruované tak, aby se zamezilo hromadění nečistot. Musí být snadno čistitelné. Svítidla nad místy přímé manipulace s jedlou solí nebo výrobky z ní musí být chráněna tak, aby v případě rozbití nedošlo ke kontaminaci potravin; nedoporučuje se používání skleněných svítidel.

### 7.2.3 Okna a dveře

Okna musí být těsná a snadno čistitelná. V případě, že jsou otevíratelná větrání do vnějších prostor, musí být tam, kde je to nezbytné, vybavena snadno čistitelnými sítěmi proti živočišním škůdcům. Pokud otevřenými okny hrozí riziko kontaminace, musí být během výroby zavřena.

Dveře mají být těsné a musí být lehce čistitelné. Počet dveří je vhodné (při dodržení souvisejících platných předpisů) snížit na minimum.

### 7.2.4 Ostatní vybavení

Požadavky na ostatní vybavení provozovny s výrobou potravin - tedy i jedlé soli a výrobků z ní - jsou blíže specifikovány ve vyhlášce MZe č. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu.

### 7.2.5 Stroje a zařízení

Stroje a zařízení pro výrobu a balení jedlé soli a výrobků z ní musí splňovat i následující požadavky :

- součásti, které přichází do přímého styku se solí musí být z materiálu vhodného pro potravinářskou výrobu, a musí být odolné vůči negativním vlastnostem zpracovávané suroviny - platí hlavně pro mlecí a dopravní zařízení (eliminovat přítomnost součástí vyrobených ze skla)

- povrchy a plochy součástí, ve styku se solí, nesmí mít trhliny, díry nebo jiná zjevná porušení materiálu

- musí být dokonale čistitelné; v případě, že některé části nelze čistit, musí být dokonale chráněny před kontaminací z okolí

- materiály použité k čištění se musí dát beze zbytku odstranit

- koncepce a konstrukce musí zabezpečit, že jedlá sůl nepřijde do styku s provozními látkami (maziva a pod.) a tyto látky neovlivní senzorické vlastnosti soli

Důležitým zařízením při výrobě a balení soli je aspirace, která snižuje koncentraci prachových částic soli v ovzduší. Aspirace musí být udržována ve funkčním stavu a pravidelně čištěna, aby se dosáhlo co největší účinnosti.

## 7.3 Hygiena dopravy

Podnikatel, který přepravuje potraviny, je povinen používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.

### 7.3.1 Balené zboží

Automobily nebo železniční vagóny, určené k přepravě balených výrobků z jedlé soli, musí být při nakládce v čistém a bezvadném stavu. Používá-li se tentýž dopravní prostředek i pro přepravu věcí, které nejsou potravinami, musí být před nakládkou výrobků z jedlé soli provedeno účinné čištění. Při nakládce a vykládce se musí zamezit nepříznivému vlivu vnějšího prostředí.

Přepravní plocha silničního dopravního prostředku musí zabezpečit ochranu přepravovaného výrobku před povětrnostními vlivy a kontaminací nečistotami z vnějšího prostředí, t.j. musí být minimálně krytá nepropustnou přiléhající plachtou, optimální je použití skříňové nadstavby.

U kolejových dopravních prostředků platí zásada používat pouze kryté vozy běžné stavby, které jsou po naložení zajištěny plombou.

### 7.3.2 Volně ložené zboží

Při přepravě volně loženého zboží musí být dopravní prostředky při nakládce v čistém a bezvadném stavu. Plochy dopravního prostředku, přicházející při přepravě do přímého styku s jedlou solí musí být zhotoveny z materiálů, které vyhovují požadavkům platné české legislativy z oblasti hygieny výrobků přicházejících do přímého styku s potravinami nebo pokrmy. Tyto materiály musí být odolné vůči působení jedlé soli.

Všechny dopravní prostředky, příp. přepravní zásobníky, na jedlou sůl musí být označeny jasně viditelným a nesmazatelným nápisem „Pouze pro potraviny“ nebo „Jen pro přepravu potravin“. Takto označené dopravní prostředky nesmí být použity pro přepravu věcí, které nejsou potravinami. V případě plnění nebo vykládky přes nasávací resp. výpustnou hadici musí být její konec zabezpečen před znečištěním.

Dopravní prostředek musí být při dopravě uzavřen. V případě, že nemá pevné víko, musí být přepravovaná sůl hygienicky zakryta.

V případě, že je dopravní prostředek současně používán i k přepravě jiného druhu potraviny, musí být jeho vnitřní prostory od sebe vhodně odděleny, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci.

Jsou-li stejné dopravní prostředky používány i k přepravě jiných potravin než jedlé soli, musí být před nakládkou soli vyčištěny, a to včetně příslušenství prostředku. Přepravce před nakládkou musí na požádání předložit písemný doklad o  tom, že ložná plocha dopravního prostředku byla, v případě předchozí přepravy jiné potraviny než jedlé soli, vyčištěna.

## 7.4 Systém kritických bodů při výrobě a balení jedlé soli a výrobků z jedlé soli

### 7.4.1 Obecně

V obecném pohledu se porušení zdravotní nezávadnosti, s ohledem na charakter výrobků, používaných surovin a danou technologii (neobsahuje takové operace, které by zničily patogenní agens), může vyskytnout v oblasti :

- čistoty vstupních surovin z hlediska přípustných množství (PM) kontaminujících   látek

- použití obalových materiálů, jež nesplňují požadavky pro přímé balení potravin

- čistoty vstupních surovin (s výjimkou soli) ve smyslu mikrobiálního znečistění, tj. překročení tolerovaných hodnot

- předávkování přídatných látek a potravních doplňků do jedlých solí a solných výrobků, tj. překročení nejvyšších povolených množství (NPM)

- skladování surovin biologického původu a hotových výrobků

Poznámky:

- Dle vyhl. 296/1997 Sb., v platném znění, jsou stanovena pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin, které musí být pod státním dozorem. Výrobky ze soli mezi tyto nepatří.

- Sůl kuchyňská (bez bylinných přísad nebo sušené zeleniny) je pokládána dle platné české legislativy za mikrobiologicky nerizikovou potravinu.

- Nařízení vlády č. 10/99 Sb., v platném znění se týká jodičnanu draselného, fluoridu sodného a dusitanu sodného.

### 7.4.2 Postup při zavádění systému kritických bodů

Postup při zavádění systému kritických bodů je schematicky znázorněn v platném českém legislativním předpisu. Jednotlivé kroky tohoto postupu je potřeba rozvinout a sladit se specifickými znaky výroby a zpracování soli a solných výrobků. Tuto činnost provádí realizační tým lidí, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti z dané problematiky.

příjem soli - suroviny

příjem přídatných látek a potravních doplňků

příjem obalových materiálů a pomocných obalových prostředků

mletí a prosévání

aplikace potravních doplňků

míchání

aplikace přídatných látek

míchání

spotřebitelské balení a značení

skupinové balení a značení

paletizace

skladování

expedice

příprava obalů

skladování

skladování

skladování

Obr. č.1 Obecné schéma výroby a balení jedlých solí a solných výrobků

V první fázi je potřeba zpracovat vstupy pro výběr, analýzu a hodnocení rizik v procesu výroby a balení jedlých solí a solných výrobků.  Nejlepší způsob je vytvoření schematických proudových diagramů pro každou skupinu výrobků (viz kap. 10.), ze kterých budou evidentní jednotlivé operace (kroky) související s výrobou a balením.

Na obr. č.1 je znázorněno obecné schéma výroby a balení jedlých solí a solných výrobků, které je potřeba pro každou skupinu výrobků zkonkretizovat a upravit dle skutečnosti v provozu. Vhodné je do diagramu zahrnout i popis výrobků a jejich vlastností v rámci skupiny, jejich předpokládané užití a případné specifické požadavky na balení, skladování, přepravu, dobu použitelnosti, uvádění do oběhu a pod.

Ve druhé fázi je třeba, v návaznosti na proudové diagramy, zpracovat návrh analýzy možných rizik - komplexní přehled všech možných rizik, které realizační tým pro danou výrobu vidí, a to bez ohledu na to, zda je riziko vysoké či nízké. Při zpracovávání přehledu je vhodné vycházet jak z vlastních znalostí a zkušeností členů týmu, tak i ze získaných výsledků z již dříve ve výrobě používaných statisticky řízených procesů. Každému kroku proudového diagramu se přiřadí možná rizika, která se zhodnotí na základě kombinace míry rizika (četnosti) a možných zdravotních důsledků (závažnosti). Vhodné je, aby si realizační tým zvolil přesný počet stupňů pro hodnocení míry i závažnosti rizika, způsob jejich kombinace (součin, součet..), a hlavně mez, po překročení které bude dané riziko považováno za závažné.

V tab. č.1 jsou uvedeny příklady významných rizik v procesu výroby a balení jedlých solí a solných výrobků, ze kterých by mohly následně vyplynout kritické kontrolní body.

## Tab. č. 1   Významná nebezpečí jednotlivých výrobních operací výroby a balení jedlých solí

| Operace | Charakteristika nebezpečí | Ovládání nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| Příjem soli - suroviny | F - kontaminace nečistotami z dopravních prostředků nebo z prostředí a činností při vykládce | Domluvit s odběrateli dodávání soli v prostředcích vhodných pro přepravu této suroviny; při vykládce dodržovat čistotu dle sanitačního řádu |
|  | CH - kontaminace jinou surovinou vykládanou stejnou dopravní cestou | Nepoužívat stejné místo a trasy pro vykládku suroviny pro jedlou sůl a surovin jiného původu (KCl) |
| Příjem přídatných látek a potravních doplňků | F - kontaminace pevnými nečistotami hlavně se směsí sušené zeleniny a koření | Odebírat suroviny jen od prověřených dodavatelů, zabezpečit optimální vstupní kontrolu |
|  | CH - zvýšený obsah těžkých kovů | Zabezpečit optimální vstupní kontrolu |
|  | M - kontaminace přídatných látek biologického charakteru | Zabezpečit mikrobiální kontrolu na vstupu, nepřebírat poškozené obaly |
| Příjem obalových materiálů | M - kontaminace vlivem zvýšené vlhkosti obalů | Zabezpečit senzorickou vstupní kontrolu; nepřebírat poškozené, především vlhké obaly |
| Skladování materiálů pro výrobní spotřebu | CH - vzájemná kontaminace skladovaných materiálů | Oddělené skladování materiálů chemického a biologického charakteru |
|  | M - vzájemná kontaminace skladovaných materiálů | Oddělené skladování materiálů biologického charakteru |
| Mletí a prosévání soli | F - kontaminace z výrobního zařízení a nebo z prostředí | Pravidelná kontrola stavu strojního zařízení, zpracovávat sůl dle možností v uzavřeném systému, kontrolovat průběžně kvalitu soli na kontrolních místech |
|  | CH - křížová kontaminace z ostatních výrob, kontaminace chem. látkami používanými při údržbě nebo provozními kapalinami stroje | Oddělení ostatních výrob od zpracování jedlé soli, aspirace zařízení, dodržování pokynů pro bezpečné nakládání s chem. látkami, omezení činnosti údržby v průběhu výroby na minimum |
| Aplikace potravních doplňků a míchání | CH - kontaminace předávkováním doplňku | Pravidelná kontrola obsahu potravního doplňku v meziproduktu a v hotovém výrobku dle stanovené četnosti, průběžná kontrola dávkovacího zařízení |
| Aplikace přídatných látek a míchání | CH - kontaminace předávkováním látky | Pravidelná kontrola obsahu přídatné látky v meziproduktu a v hotovém výrobku dle stanovené četnosti, dvojí kontrola při aplikaci |
| Spotřebitelské balení a značení | F - kontaminace ze strojního zařízení případně od obsluhy | Kontrola stavu strojního zařízení před každou směnou, používání předepsaných OOPP |
|  | CH - kontaminace chem. látkami používanými při údržbě nebo provozními kapalinami stroje | Kontrola stavu strojního zařízení před každou směnou, omezení činnosti údržby během výroby na minimum |
| Skladování hotových výrobků | B,M - kontaminace biologickými činiteli | Dodržování sanitačního řádu (DDD), skladovacích podmínek |
|  | CH - kontaminace působením vlivů okolního prostředí | Dodržování skladovacích podmínek, bezpečná manipulace s výrobky, skladování odděleně od ostatních výrobků a materiálů pro výrobní spotřebu |

Poznámka : CH - chemické nebezpečí; B - biologické nebezpečí; M - mikrobiální nebezpečí; F - fyzikální nebezpečí

Ve třetí fázi se z možných rizik vyberou ta, u kterých byla při hodnocení překročena stanovená mez, tzv. závažná rizika. Tato rizika je třeba dále testovat, abychom zjistili, zda jsou opravdu tak závažná, aby se stala kritickým bodem. Příklad testování analýzy rizik je uveden v tab. č.2.

Tab. č. 2  Testování analýzy rizik

| riziko č. | existuje prevence? (A/N) | pokud ne, je třeba regulace? | krok mírní nebo eliminuje riziko? (A/N) | může se následně zvýšit nebo vyskytnout nebezpečí? | následný krok eliminuje riziko? (A/N) | kritický bod? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (A/N) | pokud A pak č. |
| 1-n |  |  |  |  |  |  | 1-n |

Zpravidla platí, že rizika, u kterých neexistuje prevence, nebo se po zavedení regulačního opatření může zvýšit nebo vyskytnout nebezpečí, které již nejde následně eliminovat, jsou zahrnuta mezi kritické body.

Ve čtvrté fázi zpracuje realizační tým evidenci kritických bodů, které vyplynuly z testování analýzy rizik. V rámci evidence se každému kritickému bodu přiřadí :

- znak, který bude sledován a jeho kritická mez

- náležitosti monitoringu, t.j. postupy a metodiky monitorování a měření (normy, směrnice...), jejich četnost a odpovědnost ze jejich provádění

- nápravná opatření pro případ překročení kritické meze, včetně přesného postupu a odpovědnosti za jejich provedení

- příslušná záznamová dokumentace

Následně se stanoví způsob a četnost ověřování monitorovacích a měřících zařízení a metod, ověřování správnosti systému kritických bodů a ověřování funkce systému kritických bodů. V tab. č.3 je uveden příklad kritických bodů, které mohou vyplynout z testování analýzy rizik.

Tab. č. 3   Potenciální kritické kontrolní body v procesu výroby a balení jedlých solí

| Kritické místo | Druh kontroly | Technologický úsek | Rozsah kontroly, včetně kritických mezí |
| --- | --- | --- | --- |
| CCP 1 | vstupní | Příjem soli-suroviny | K4Fe(CN)6 – max. 20 mg/kg Cd – max. 0,5 mg/kg Pb – max. 8,0 mg/kg Hg – max. 0,5 mg/kg |
| CCP 2 | vstupní | Příjem obalového materiálu | obal vhodný pro potraviny - certifikát |
| CCP 3 | vstupní | Příjem surovin rostlinného a živočišného původu, přídatných látek, potravních doplňků | jakost dle platné české legislativy |
| CCP 4 | mezioperační | Skladování surovin rostlinného a živočišného původu | max. vlhkost – dle platné české legislativy, bez škůdců v průběhu skladování |
| CCP 5 | mezioperační | Zpracování-míchání - zdroj jodu | obsah jodu max. 34 mg/kg |
| CCP 6 | mezioperační | Zpracování-míchání - zdroj fluoru | obsah fluoru max. 250 mg/kg |
| CCP 7 | mezioperační | Zpracování-míchání-přídatné látky (NaNO2,….) | jakost dle platné české legislativy obsah NaNO2 – max. 0,9 % (u velkospotřebitelských balení) obsah NaNO2 – max. 0,3 % (u malospotřebitelských balení) |

# OSOBNÍ HYGIENA

## 8.1 Vstupní lékařská prohlídka

Každá fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, tudíž i výrobu jedlé soli a solných výrobků, musí být k této činnosti zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost osvědčuje lékař vykonávající závodní preventivní péči, se zápisem do zdravotního průkazu. V případě, že prověřovaná osoba zdravotní průkaz nevlastní, lékař jej po prohlídce vystaví. Osvědčení se vyžaduje před nástupem zaměstnance do podniku. Zdravotní způsobilost se ověřuje každých 2 – 5 let formou lékařské prohlídky.

Zdravotní průkaz musí mít zaměstnanec při vykonávání pracovních činností u sebe. U zaměstnavatele jsou zpravidla uloženy fotokopie průkazů včetně seznamů pracovníků.

## 8.2 Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

Zaměstnavatel musí zajistit, aby každý zaměstnanec měl znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. a uplatňoval tyto znalosti při své práci.

Zaměstnavatel zajistí :

- proškolení všech pracovníků z tzv. hygienického minima

- ověření znalostí pracovníků formou písemného testu

- pravidelné školení a ověřování znalostí hygienického minima 1x ročně

- vedení evidence o proškolení a ověření znalostí pracovníků

V rámci školení musí být pracovníci obeznámeni zejména s :

- požadavky na zdravotní stav při výrobě jedlé soli a solných výrobků

- zásadami osobní hygieny při práci

- zásadami správného čištění provozů - sanitační řád

- možnými alimentárními nákazami a otravami

## 8.3 Opatření proti vzniku a šíření infekčních chorob

Každý zaměstnanec je povinen se sám přihlásit k mimořádné lékařské prohlídce, je-li postižen infekčním onemocněním, případně vyskytne-li se infekční onemocnění na pracovišti, v domácnosti nebo v místě jeho pobytu.

Každý zaměstnanec je při nástupu do zaměstnání, po prodělané infekční chorobě, povinen stvrdit podpisem, že není nosičem infekční choroby. V případě, že nosičem je, musí okamžitě informovat zaměstnavatele.

## 8.4 Zásady osobní hygieny na pracovišti

Pracovníci ve výrobě jedlé soli a solných výrobků jsou povinni zejména :

- pečovat o tělesnou čistotu

- před započetím práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (po úklidu apod.), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při znečištění si umýt ruce teplou vodou s použitím vhodného mycího prostředku

- používat osobní ochranné prostředky - pracovní oděv, obuv a pokrývku hlavy - při přímém styku s jedlou solí nebo výrobky z ní. Pracovní oděv musí být udržován v přiměřené čistotě odpovídající vykonávané činnosti.

- zdržet se nehygienického chování na pracovišti - konzumace jídla, kouření, úprava vlasů a nehtů - platí hlavně pro pracoviště s  přímým stykem pracovníků s jedlou solí

- použitý pracovní oděv i občanský oděv ukládat na k tomu vyčleněné místo, a to odděleně

- neopouštět provozovnu v pracovní době v pracovním oděvu a obuvi

Do zázemí provozovny nelze vpustit cizí osoby bez doprovodu oprávněné osoby. V případě návštěvy provozovny v prostoru výroby nebo balení jedlé soli musí, tam kde je to nutné, mít návštěvníci ochranný oděv a dodržovat stejná hygienická pravidla jako řadoví zaměstnanci.

# VÝCVIK PRACOVNÍKŮ

Pracovníci ve výrobě jedlé soli a solných výrobků musí absolvovat nejméně tato pravidelná školení a přezkoušení :

- znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (při nástupu a 1 x ročně)

- znalosti správné výrobní praxe (1 x ročně)

- znalosti systému CCP v provozovně (1 x ročně)

- pracovní postupy a povinnosti při vykonávání pracovní činnosti (při nástupu a 1 x ročně)

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci (při nástupu a 1 x ročně, případně 1 x za 3 roky)

# JEDLÉ SOLI A VÝROBKY Z JEDLÉ SOLI

## 10.1 Jedlé soli

Do této skupiny patří výrobky obsahující dle vyhlášky č. 331/1997 Sb. v platném znění, minimálně 98 % NaCl v sušině (kamenná sůl nebo vakuová sůl), které mohou být obohaceny přídavkem potravních doplňků.

Jedlá sůl se člení na skupiny a podskupiny:

- jedlá sůl

- jedlá sůl obohacená.

Jedlá sůl obohacená se dále člení na podskupiny:

- jedlá sůl s jodem

- jedlá sůl s jodem a fluorem

- jedlá sůl s jodem obohacená.

Následně se označení skupiny a podskupiny u soli doplňuje způsobem získávání:

- kamenná

- vakuová

- mořská.

## 10.2 Solící směsi

Do této skupiny patří směsi jedlé soli s potravními doplňky a přídatnými látkami, dle konečného předpokládaného určení výrobku.

- solící směsi s nízkým obsahem sodíku - max. 120mg Na/100g směsi

- solící směsi s velmi nízkým obsahem sodíku - max. 40mg Na/100g směsi

- specifické solící směsi pro speciální použití při přímé spotřebě nebo v potravinářském průmyslu (např. solící směs MARY, obsahující max. 58 % NaCl, tj. max. 228 g Na/ 1kg směsi)

## 10.3 Kořenící přípravky

Do této skupiny patří směsi koření s přídatnými látkami, zeleninou a jedlou solí, případně dalšími složkami. Jsou určeny k ovlivňování chuti a vůně potravin.

## 10.4 Nakládací přípravky

Do této skupiny patří směsi koření s přídatnými látkami, zeleninou a jedlou solí, případně dalšími složkami. Jsou určeny k nakládání zeleniny, hub, tepelně opracovaných masných výrobků apod.

- nakládací přípravky s konzervačním činidlem

- nakládací přípravky bez konzervačního činidla

- nakládací přípravky ze skupiny a) nebo b) s cukrem

- nakládací přípravky ze skupiny a) nebo b) s náhradními sladidly, vhodné i pro zvláštní výživu

## 10.5 Solící dusitanové směsi

Do této skupiny patří směsi jedlé soli s dusitanem sodným, případně s přídatnými látkami, potravinářskými surovinami a potravními doplňky. Používají se k nakládání a předúpravě masa určeného pro další zpracování do masných výrobků, konzerv a polokonzerv. Nesmí se používat pro solení masa a dalších potravin určených pro přímou spotřebu.

## 10.6 Přípravky do masných výrobků

Do této skupiny patří směsi jedlé soli se specifickými přídatnými látkami a nebo potravinářskými surovinami. Používají se při výrobě drobných masných výrobků a měkkých salámů, kde stabilizují, zvýrazňují a urychlují vybarvení masných výrobků a zároveň zvyšují výtěžnost.

## 10.7 Ochucené soli

Do této skupiny patří směsi jedlé soli se specifickými přídatnými látkami (aromatickými látkami a barvivy) a potravními doplňky. Používají se při výrobě slaných pochutin - např. bramborových lupínků, slaných oříšků, crackerů, popcornů apod. - k jejich aromatizaci a vybarvení.

# LEGISLATIVA Z OBLASTI VÝROBY, BALENÍ A DISTRIBUCE JEDLÉ SOLI A SOLNÝCH VÝROBKŮ

| Číslo předpisu | Název předpisu | Řešená oblast |
| --- | --- | --- |
| 505/1990 | Zákon o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. | práva a povinnosti organizace v oblasti metrologie |
| 634/1992 | Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. | podmínky podnikání ve vztahu k ochraně spotřebitele |
| částka 77/1993 | Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností | číselník OKEČ potřebný při vyplňování výkazů o odpadech apod. |
| 12/1995 | Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot, ve znění pozdějších předpisů | bezpečnost práce a povinnosti provozovatele skladovacích zařízení soli |
| částka 83/1995 | Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností | aktualizace číselníku OKEČ potřebného při vyplňování výkazů |
| 22/1997 | Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. | vyčlenění kompetencí ÚNMZ a ČMI |
| 79/1997 | Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., ve znění zákona č. 153/2000 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 102/2001 Sb., ve znění zákona č. 138/2002 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb., ve znění zákona č. 269/2003 Sb. | jakost některých přídatných látek aplikovaných do solných výrobků |
| 110/1997 | Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb. | povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu |
| 294/1997 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb. | mikrobiologické požadavky na potraviny určené k uvedení do oběhu, způsob jejich kontroly a hodnocení z mikrobiologického hlediska |
| 324/1997 | Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb. | způsob provedení označení potravin na obalech |
| 331/1997 | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb. | jakost, značení, názvosloví pro jedlou sůl, kořenící přípravky, solící směsi a nakládací přípravky; pro koření a kořenící směsi navíc příp. hmotnostní odchylky |
| 332/1997 | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb., | jakost, značení, názvosloví, podmínky skladování případně příp. hmotnostní odchylky pro zeleninu používanou při výrobě kořenících a nakládacích přípravků - platí do data přistoupení ČR k EU |
| 334/1997 | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhl. č. 94/2000 Sb. | jakost, značení, názvosloví, podmínky skladování případně příp. hmotnostní odchylky pro přírodní sladidla používané při výrobě solících směsí, nakládacích přípravků a solících dusitanových směsí |
| 147/1998 | Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. | stanovení kritických bodů ve výrobě |
| částka 80/1998 | Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností | aktualizace OKEČ |
| 10/1999 | Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy | zařazení jodičnanu draselného, fluoridu sodného a dusitanu sodného mezi jedy |
| 26/1999 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků | označování obalů chemických látek a přípravků |
| 27/1999 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku | náležitosti Bezpečnostního listu chem. látky a přípravku |
| 258/2000 | Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb a zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. | hygienické požadavky na pracovní činnosti při výrobě a uvádění potravin do oběhu |
| 262/2000 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. | Grafická podoba symbolu „e“ a úředních značek na stanovených měřidlech |
| 264/2000 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování | definice základních měřících jednotek |
| 328/2000 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu | požadavky na hotově balené zboží, pokud je označeno symbolem „e“ |
| 330/2000 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží | stanovení řad jmenovitých hmotností a objemů pro zboží označené symbolem „e“ |
| 376/2000 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly | požadavky na pitnou vodu používanou pro výrobu potravin |
| 490/2000 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví | způsoby prověřování znalostí z oblasti ochrany veřejného zdraví |
| 23/2001 | Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití | požadavky na některé výrobky z jedlé soli určené pro zvláštní výživu |
| 38/2001 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. | požadavky na materiály ve výrobě potravin |
| 102/2001 | Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. | obecná bezpečnost výrobků, povinnosti osob uvádějících výrobky na trh ve vztahu k EU |
| 107/2001 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných | požadavky na provozní i osobní hygienu při výrobě potravin |
| 185/2001 | Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 46/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. | nakládání s odpady |
| 339/2001 | Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků | rozsah a způsob provádění kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobcem potravin; postup při odběru a přípravě kontrolních vzorků potravin nebo surovin, uplatňovaný v rámci státního odborného dozoru |
| 381/2001 | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) | pokyny pro zařazování odpadů do kategorií |
| 383/2001 | Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady | pokyny pro správné nakládání s odpady včetně povinností |
| 477/2001 | Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) | klasifikace, značení a nakládání s obaly |
| 52/2002 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu | specifikace látek používaných nejen při výrobě výrobků z jedlé soli |
| 53/2002 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 b. | specifikace surovin, přídatných látek apod. používaných nejen při výrobě jedlé soli a solných výrobků |
| 54/2002 | Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 | specifikace přídatných látek používaných nejen při výrobě jedlé soli a solných výrobků |
| 115/2002 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly | postup pro hodnocení vlastností obalu a označování některých vlastností na obalu |
| 117/2002 | Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence | povinnosti osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu |
| 146/2002 | Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 309/2002 Sb. | působnost a pravomoci SZPI |
| 184/2002 | Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů | zrušující ustanovení |
| 345/2002 | Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu | definice stanovených měřidel k povinnému ověřování a způsob stanovení typu měřidla |
| 451/2002 | Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu | podmínky provozní a osobní hygieny |
| 464/2002 | Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) | aktualizace číselníku OKEČ |
| 76/2003 | Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony | jakost, značení, názvosloví, podmínky skladování případně příp. hmotnostní odchylky pro přírodní sladidla používaná při výrobě nakládacích přípravků, solících směsí apod. |
| 157/2003 | Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování | od data přistoupení ČR k EU nahrazuje vyhl. č. 332/1997 Sb. ve znění vyhl. č. 92/2000 Sb. |
| 258/2003 | Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb. |  |
| 356/2003 | Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů | nahrazuje zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích... |

# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CCP		critical control point

CFAS		Compendium of food additive specifications

ČR		Česká republika

DDD		desinfekce, desinsekce, deratizace

EHS		Evropské hospodářské společenství

FAO		Food and Agriculture Organisation of the United Nations

HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point

ICCID		International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders

JECFA		Joint FAO/WHO Expert Comittee on Food Additives

MZd		Ministerstvo zdravotnictví

MZe		Ministerstvo zemědělství

NPM		nejvyšší přípustné množství

OOPP		osobní ochranné pracovní prostředky

OSN		Organizace spojených národů

PM		přípustné množství

UNICEF	United Nations Children`s Fund

WHO		World health organisation