Ministerstvo zemědělství

Čj.: MZE-64871/2025-15134

Metodický pokyn

pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací,

pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací

a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací

Určeno:

krajským úřadům,

vodoprávním úřadům,

zpracovatelům Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací,

zpracovatelům Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací,

zpracovatelům Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací

Tento metodický pokyn vydává Ministerstvo zemědělství za účelem zajištění jednotného postupu při:

- výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  a  § 5 a 6  a  příloh č. 1 až 4 vyhlášky 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),

- zpracování ekonomické části Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací s výpočtem nákladů na realizaci těchto plánů včetně jejich změn a aktualizací podle § 4 zákona
a  § 2,  3  a  4 vyhlášky,

- zpracování Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 zákona
a  § 13  vyhlášky a přílohy č. 18 vyhlášky.

Č Á S T   P R V N Í

VÝPOČET POŘIZOVACÍ CENY OBJEKTŮ

Čl. I

- Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu vycházejí z cenové úrovně roku 2024 a jsou vypočteny ve vazbě na průměrné a orientační údaje, zpracované Ústavem územního rozvoje, vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a podklady Ministerstva zemědělství.

- Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu obsahují daň z přidané hodnoty (DPH)
ve výši 21 % podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Plátci DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH sníží výslednou cenu o DPH. Jedná se 
o vynásobení ukazatelů podílem 1/1,21 (resp. koeficientem 0,8264).

- Ceny jsou určeny formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty, které
v sobě vždy zahrnují všechny související objekty a zařízení. U jednotlivých objektů jsou především vyjmenovány ty části stavby, které jsou do cenového ukazatele zahrnuty. Zdůrazněny jsou části, které nejsou zahrnuty a které je nutné kalkulovat individuálně.

Čl. II

- Pořizovací cenou uvedených objektů podle orientačních ukazatelů se pro potřeby vyčíslení ekonomických údajů dle bodu 5 v rámci formuláře Příloh č. 1 až 4 vyhlášky,  rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v reprodukční pořizovací ceně, vypočítaná podle dále uvedených orientačních ukazatelů (cenových ukazatelů).

- Při výpočtu reprodukční pořizovací ceny objektu se vychází z technických parametrů (např. délka a profil potrubí) a z cenového ukazatele, který je uveden v tomto metodickém pokynu.

- Do výpočtu reprodukční pořizovací ceny objektu se promítá vliv velikosti obce či města, která ovlivňuje náklady na jeho pořízení.

- Pro určení reprodukční pořizovací ceny potrubí je dále zohledňována skutečnost, zda je potrubí ukládáno ve zpevněných nebo nezpevněných plochách.

- Do výpočtu reprodukční pořizovací ceny majetku se nepromítá stáří jednotlivých objektů.

Čl. III

- Základní cenové ukazatele jsou uvedeny pro jednotlivé objekty v následujícím členění:

Vodovody

- odběrné objekty odběrů z povrchových toků,

- podzemní zdroje (vrty, studny),

- úpravny vody,

- vodojemy,

- čerpací stanice,

- potrubí,

- ostatní objekty (štoly tlakové).

Kanalizace:

- jímky, septiky,

- čistírny odpadních vod,

- čerpací stanice,

- stabilizační nádrže,

- stoky kruhové,

- stoky tlamové a vejčité,

- stoky kruhové – podtlakové a tlakové,

- ostatní objekty (domovní čerpací tlakové stanice, objekt podtlakového ventilu).

- Cenové ukazatele pro mezilehlé parametry, neuvedené v příslušné tabulce, budou určeny interpolací.

- Cenové ukazatele pro parametry mimo hodnoty, uvedené v příslušné tabulce, budou určeny extrapolací.

- V případech, kdy je použit jiný materiál, než uvedený v tomto metodickém pokynu, použijí se hodnoty měrného cenového ukazatele (Cmu) materiálu, který se nejvíce blíží s tím, 
že se příslušná hodnota upraví koeficientem v intervalu  0,8  až  1,8. Objekty, které nejsou v tomto metodickém pokynu uvedeny se oceňují podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

- Vybraný cenový ukazatel bude upraven v závislosti na velikosti obce či města polohovým koeficientem. Podrobnosti jsou uvedeny  v části čtvrté  Čl. VI  tohoto pokynu.

- Výsledná cena objektu (stavební objekty a technologické soubory) bude vypočtena podle jednoho z níže uvedených vzorců:

- pro měrný cenový ukazatel:

(1)

- pro cenový ukazatel:

(2)

kde:

CTO  	-  cena objektu v Kč

k	-  koeficient velikosti obce

tp	-  technické parametry objektu (např. v  m,  bm,  m3,  l×s-1  apod.)

Cmu	-  měrný cenový ukazatel

Cu	-  cenový ukazatel

Č Á S T   D R U H Á

DEFINOVÁNÍ OBJEKTŮ A CENOVÉ UKAZATELE PRO VODOVODY

Čl. IV

- Odběrné objekty odběrů z povrchových toků

Měrný cenový ukazatel (Cmu) odběrného objektu  z povrchových toků bude určen takto:

- pro odběrné objekty z vodárenských nádrží                        13 406,- Kč/m3 o. p. )

- pro odběrné objekty z volných toků	8 938,- Kč/m3 o. p.

- Podzemní zdroje (vrty, studny)

Měrný cenový ukazatel jímacích objektů podzemních zdrojů bude určen takto:

- nízkoprofilové vrty s hloubkou do 40 m	12 740,- Kč/bm )

- nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 40 m	17 248,- Kč/bm

- kopané nebo vrtané studny	33 516,- Kč/bm

- jímací zářezy	13 406,- Kč/bm

- pramenní a sběrné jímky

– se oceňují dle parametů jako zemní vodojemy podle užitného objemu uvedeného v čl. IV odstavci (4) a potrubí podle profilu uvedeného v odstavci (6).

- Úpravny vody

Úpravny vody jsou rozděleny z hlediska chemicko – technologického procesu úpravy vody 
do dvou skupin:

3a) úpravny vody s jednostupňovou technologií úpravy vody

Tyto úpravny vody jsou zejména využívány na horních tocích povrchových zdrojů a 
na podzemních vodách.

Technologie úpravy vody zahrnuje:

- dávkování koagulantu, popřípadě vápna s homogenizací,

- agregaci,

- pískovou filtraci,

- ztvrzování vody dávkováním oxidu uhličitého a vápna,

- hygienické zabezpečení chlorem.

3b) úpravny vody s dvoustupňovou technologií úpravy vody

Tyto úpravny vody jsou realizovány na dolních tocích povrchových zdrojů, případně jsou používány pro úpravu podzemních zdrojů s náročnou technologií úpravy vody (odželeznění, odmanganování a změkčování vody).

Technologie úpravy vody zahrnuje:

- dávkování koagulantu, popřípadě vápna s homogenizací,

- dávkování chemikálií (manganistan draselný, práškové aktivní uhlí),

- rychlé a pomalé míchání,

- první separační stupeň (sedimentační nádrže popřípadě čiřiče),

- druhý separační stupeň (písková filtrace) včetně praní filtrů,

- ozonizace,

- membránová filtrace

- akumulace upravené vody,

- hygienické zabezpečení chlorem, UV záření

- kalové hospodářství vybavené kalovými lagunami.

V cenovém ukazateli (Cu) úpravny vody jsou zahrnuty všechny další objekty, které zajišťují provoz úpravny vody jako je napájení elektrickou energií, příjezdná komunikace, odpad, kotelna a řada dalších.

Do nákladů není zahrnuto čerpání upravené vody do spotřebiště.

V tabulce č. 1  jsou uvedeny cenové ukazatele (Cu) pro úpravny vody.

Cenový ukazatel typového objektu úpravny vody

Tabulka  č. 1

| výkon úpravny vody | technologie úpravny vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostupňová |  |  | dvoustupňová |  |  |
|  | celkem | stavební část 70% | technologická část 30% | celkem | stavební část 60% | technologická část 40% |
| l×s-1 | Cu v tis. Kč |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 352 | 1 646 | 706 | 8 644 | 5 186 | 3 458 |
| 3 | 7 213 | 5 048 | 2 165 | 19 561 | 11 736 | 7 825 |
| 5 | 12 054 | 8 438 | 3 616 | 26 107 | 15 665 | 10 442 |
| 10 | 24 186 | 16 930 | 7 256 | 53 978 | 32 388 | 21 590 |
| 20 | 48 275 | 33 792 | 14 483 | 109 427 | 65 656 | 43 771 |
| 40 | 96 060 | 67 242 | 28 818 | 219 206 | 131 524 | 87 682 |
| 100 | 235 925 | 165 148 | 70 777 | 539 627 | 323 777 | 215 850 |
| 150 | 348 390 | 243 873 | 104 517 | 796 446 | 477 868 | 318 578 |
| 250 | 562 363 | 393 655 | 168 708 | 1 282 212 | 769 328 | 512 884 |
| 400 | 855 638 | 598 947 | 256 691 | 1 941 282 | 1 164 769 | 776 513 |
| 600 | 1 195 130 | 836 591 | 358 539 | 2 690 296 | 1 614 178 | 1 076 118 |
| 1000 |  |  |  | 3 742 542 | 2 245 524 | 1 497 018 |
| 1500 |  |  |  | 4 223 016 | 2 533 810 | 1 689 206 |

V případě, že jednostupňová nebo dvoustupňová úpravna vody (zvláště při úpravě podzemní vody) neobsahuje všechny prvky úpravy, uvedené výše v jejich výčtu, sníží se cenový ukazatel (Cu)  koeficientem  K 1  v  rozsahu 0,50 až 0,95. Jednotlivé prvky úpravy je možno zaměňovat za obdobně náročné.

V případě, že je úpravna vody doplněna o další technologii, zvýší se cenový ukazatel (Cu)  koeficientem  K 1.  Ztvrzování vody představuje  10 %  nákladů, ozonizace představuje rovněž  10 % nákladů.

V případě úpraven vod s kapacitou nad  1 500 l×s-1  se cenový ukazatel vypočítá extrapolací minimálně  ze  3  posledních uvedených údajů.

- Vodojemy

V cenovém ukazateli (Cu) pro výpočet ceny vodojemu jsou zahrnuty všechny základní objekty (nádrže, manipulační komora, přívodní potrubí, odběrné potrubí, výpustné potrubí, bezpečnostní přeliv, oplocení, příjezdová komunikace, rozvody elektrické energie technologického charakteru, elektrické zařízení – rozvaděče a ovládací systémy, zdvihací zařízení, trvalé porosty).

Cenové ukazatele (Cu) jsou uvedeny v tabulce  č. 2 a 3.

Cenový ukazatel typového objektu zemní vodojem

Tabulka  č. 2

| zemní vodojem m3 užitného objemu | cenový ukazatel |
| --- | --- |
|  | Cu v tis. Kč |
| 10 | 941 |
| 50 | 2 097 |
| 100 | 3 822 |
| 200 | 6 507 |
| 300 | 8 604 |
| 500 | 12 191 |
| 800 | 16 229 |
| 1 300 | 22 893 |
| 2 000 | 31 615 |
| 3 000 | 43 806 |
| 4 000 | 53 920 |
| 6 000 | 71 442 |
| 8 000 | 84 417 |
| 10 000 | 94 198 |
| 12 000 | 103 625 |
| 20 000 | 140 767 |
| 60 000 | 326 105 |

V případě vodojemů s  m3 užitného objemu  nad  60 000  se cenový ukazatel vypočítá extrapolací minimálně  ze  3  posledních uvedených údajů.

Cenový ukazatel typového objektu věžový vodojem

Tabulka  č. 3

| věžový vodojem m3 užitného objemu | cenový ukazatel |
| --- | --- |
|  | Cu v tis. Kč |
| 30 | 3 058 |
| 60 | 4 038 |
| 100 | 5 821 |
| 250 | 11 054 |
| 500 | 19 110 |
| 750 | 26 107 |
| 1 000 | 29 694 |

Dochlorování v rámci vodojemu je zahrnuto v cenovém ukazateli (Cu).

Samostatný objekt dochlorování						      703 640,- Kč

- Čerpací stanice

V cenovém ukazateli (Cu) pro výpočet ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace  apod.

K výsledné ceně je třeba připočítat atypické objekty jako jsou mimořádně dlouhé příjezdné komunikace nebo přípojka elektrické energie.

Technologická část představuje  50 %  celkových nákladů.

Cenové ukazatele (Cu) jsou uvedeny v tabulce č. 4 a 5.

Cenový ukazatel typového objektu

čerpací stanice do výtlaku H = 60 m

Tabulka  č. 4

| kapacita čerpací stanice Qč v l×s-1 | cenový ukazatel |
| --- | --- |
|  | Cu tis. Kč |
| 1 | 980 |
| 2 | 1 529 |
| 5 | 2 293 |
| 10 | 2 940 |
| 20 | 4 743 |
| 50 | 9 506 |

V případě čerpacích stanic s kapacitou  nad  50  l×s-1  se cenový ukazatel vypočítá extrapolací minimálně  ze  3  posledních uvedených údajů.

Cenový ukazatel typového objektu

čerpací stanice s výtlakem nad H = 60 m

Tabulka  č. 5

| kapacita čerpací stanice Qč v l×s-1 | cenový ukazatel |
| --- | --- |
|  | Cu v tis. Kč |
| 5 | 2 372 |
| 10 | 4 214 |
| 20 | 8 075 |
| 50 | 14 935 |
| 100 | 27 518 |
| 200 | 47 765 |
| 400 | 74 539 |
| 600 | 96 981 |
| 1 000 | 134 182 |
| 2 000 | 189 728 |

- Potrubí

V měrném cenovém ukazateli pro výpočet ceny potrubí jsou zahrnuty všechny základní objekty (vypouštění, odvzdušnění, armaturní šachty), běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů.

Podchody a shybky pod velkými vodotečemi při  DN > 1 000 mm  se započítají individuálně cenou do  607 600,- Kč/bm podchodu nebo shybky.

Potrubí umístěné v kolektoru se uvažuje v hodnotě  70 %  nákladů uvedených v tabulce č. 6.

Jednotkové investiční náklady jsou uvedeny v tabulce č. 6.

Měrný cenový ukazatel pro typový objekt vodovodní potrubí

Tabulka  č. 6

| DN | materiál potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | litina ) |  | ocel |  | PVC |  | beton |  | sklolaminát |  | azbestocement |  |
|  |  |  |  |  | PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z ) | n ) | z | n | z | N | z | n | z | n | z | n |
| mm | Cmu v Kč/bm potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 7 134 | 4 822 | 5 860 | 3 704 | 5 155 | 3 704 |  |  |  |  | 4 880 | 3 489 |
| 80 | 7 840 | 5 664 | 6 684 | 4 253 | 6 252 | 4 312 |  |  |  |  | 5 390 | 3 763 |
| 100 | 8 624 | 5 939 | 7 017 | 4 449 | 7 076 | 4 704 |  |  |  |  | 5 762 | 4 018 |
| 150 | 9 643 | 6 527 | 7 624 | 4 802 | 8 369 | 5 664 | 8 742 | 5 998 | 9 761 | 7 017 | 6 115 | 4 214 |
| 200 | 10 702 | 7 232 | 8 585 | 5 351 | 9 663 | 6 625 | 9 075 | 6 115 | 10 623 | 7 801 | 6 370 | 4 430 |
| 250 | 11 760 | 7 977 | 9 604 | 6 076 | 10 702 | 7 448 | 9 996 | 6 742 | 11 682 | 8 781 | 7 017 | 4 802 |
| 300 | 13 152 | 9 036 | 10 466 | 6 644 | 11 780 | 8 134 | 10 800 | 7 252 | 13 093 | 9 604 | 7 546 | 5 292 |
| 400 | 17 660 | 12 858 | 14 151 | 9 565 |  |  | 13 485 | 9 310 | 16 915 | 12 054 | 9 428 | 6 899 |
| 500 | 22 344 | 16 660 | 16 699 | 11 623 |  |  | 15 504 | 10 937 | 20 345 | 14 563 | 10 839 | 8 114 |
| 600 | 26 480 | 20 129 | 20 188 | 14 524 |  |  | 18 796 | 13 485 | 23 873 | 17 366 | 13 328 | 10 270 |
| 800 | 35 907 | 28 302 | 27 185 | 20 560 |  |  | 24 069 | 17 797 | 30 106 | 23 069 |  |  |
| 1000 | 46 570 | 37 573 | 33 888 | 26 323 |  |  | 29 870 | 22 422 | 37 985 | 29 968 |  |  |
| 1200 | 56 781 | 46 432 | 40 964 | 32 379 |  |  | 35 515 | 27 577 | 50 019 | 40 768 |  |  |
| 1400 | 74 010 | 61 779 | 47 667 | 38 083 |  |  | 45 413 | 36 652 | 65 190 | 53 880 |  |  |
| 1600 |  |  | 54 880 | 43 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ostatní objekty

Štola

Pro štoly jsou určeny měrné cenové ukazatele takto:

- tlaková štola s průměrem < 2,40 m				240 884,- Kč/bm

- tlaková štola s průměrem > 2,41 m				307 328,- Kč/bm

Č Á S T   T Ř E T Í

DEFINOVÁNÍ OBJEKTŮ A CENOVÉ UKAZATELE
PRO KANALIZACE

Čl. V

- Jímky, septiky

Cenový ukazatel pro jímky a septiky bude určen takto:

1a) septik	se zemním filtrem					       88 200,- Kč

1b) bezodtoká jímka 5 m3					       45 360,- Kč

1c) domovní čistírna odpadních vod 2-4 EO			      135 000,- Kč

- Čistírny odpadních vod

V měrném cenovém ukazateli (Cmu) pro výpočet ceny čistírny odpadních vod, který je vztažen k počtu ekvivalentních obyvatel (EO), jsou zahrnuty všechny základní objekty související 
s provozem čistírny odpadních vod.

2a) Čistírny odpadních vod – mechanicko-biologické

Měrný cenový ukazatel typového objektu čistírna odpadních vod do 4 999 EO

Tabulka  č. 7a

| Počet ekvivalentních obyvatel | Měrný cenový ukazatel Cmu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč/EO celkem | Kč/EO technologická část 30% | Kč/EO stavební část 70% |
| 100 | 22 932 | 6 880 | 16 052 |
| 200 | 22 854 | 6 856 | 15 998 |
| 300 | 22 677 | 6 802 | 15 875 |
| 400 | 22 462 | 6 739 | 15 723 |
| 500 | 22 266 | 6 680 | 15 586 |
| 750 | 21 776 | 6 533 | 15 243 |
| 1 000 | 21 305 | 6 391 | 14 914 |
| 1 250 | 20 854 | 6 256 | 14 598 |
| 1 500 | 20 423 | 6 126 | 14 297 |
| 1 750 | 19 992 | 5 998 | 13 994 |
| 2 000 | 19 541 | 5 862 | 13 679 |
| 2 500 | 18 698 | 5 609 | 13 089 |
| 3 000 | 17 993 | 5 399 | 12 594 |
| 4 000 | 17 640 | 5 292 | 12 348 |

Měrný cenový ukazatel typového objektu čistírna odpadních vod od 5 000 EO

Tabulka  č. 7b

| Počet ekvivalentních obyvatel | Měrný cenový ukazatel Cmu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč/EO (celkem) | Kč/EO technologická část 40% | Kč/EO stavební část 60% |
| 5 000 | 17 170 | 6 869 | 10 301 |
| 7 500 | 16 307 | 6 522 | 9 785 |
| 10 000 | 15 543 | 6 218 | 9 325 |
| 25 000 | 13 054 | 5 222 | 7 832 |
| 50 000 | 11 995 | 4 798 | 7 197 |
| 100 000 | 11 094 | 4 438 | 6 656 |
| 200 000 | 10 212 | 4 086 | 6 126 |
| 300 000 | 9 643 | 3 857 | 5 786 |
| 400 000 | 9 526 | 3 811 | 5 715 |
| 500 000 | 9 428 | 3 772 | 5 656 |
| 600 000 a více | 9 408 | 3 763 | 5 645 |

2b)  Čistírny odpadních vod – kořenové

Měrný cenový ukazatel 					          35 000,- Kč/EO

- Čerpací stanice

V cenovém ukazateli (Cu) pro výpočet ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace  apod.

K výsledné ceně je třeba připočítat atypické objekty jako jsou mimořádně dlouhé příjezdné komunikace nebo přípojka elektrické energie.

Technologická část představuje  50 %  celkových nákladů.

Cenové ukazatele jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Cenový ukazatel typového objektu čerpací stanice

Tabulka  č. 8

| kapacita čerpací stanice Qč v l×s-1 | cenový ukazatel |
| --- | --- |
|  | Cu tis. Kč |
| 1 | 581 |
| 5 | 609 |
| 10 | 771 |
| 20 | 1 564 |
| 50 | 2 883 |
| 100 | 4 325 |
| 200 | 5 989 |
| 400 | 8 932 |
| 600 | 9 603 |
| 1 000 | 13 439 |
| 2 000 | 17 742 |

- Stabilizační nádrže a dešťové zdrže

měrný cenový ukazatel (Cmu):						4 116,- Kč/m3

- Stoky kruhové

V měrném cenovém ukazateli (Cmu) pro výpočet ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty (kanalizační šachty), běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů.

Měrné cenové ukazatele jsou uvedeny v tabulce č. 9.

Měrný cenový ukazatel typového objektu stoky kruhové

Tabulka  č. 9

| DN |  |  | materiál potrubí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | železobeton, sklolaminát |  | Kamenina |  | PVC, PE |  | litina |  |  |
|  | z ) | n ) | z | N | z | n | z | n |  |
| mm |  |  | Cmu v Kč/bm potrubí |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 13 622 | 10 678 | 13 682 | 10 718 | 11 673 | 8 688 | 18 816 |  | 12 764 |
| 300 | 14 941 | 11 836 | 14 475 | 11 409 | 13 013 | 9 906 | 21 042 |  | 14 456 |
| 400 | 16 829 | 13 581 | 17 073 | 13 825 | 14 697 | 11 449 | 28 255 |  | 20 572 |
| 500 | 18 494 | 15 103 | 20 259 | 16 951 | 16 829 | 13 439 | 34 350 |  | 26 656 |
| 600 | 21 071 | 17 539 | 22 777 | 19 285 | 19 671 | 16 139 | 39 564 |  | 30 940 |
| 800 | 26 858 | 23 183 | 35 099 | 31 465 | 29 760 | 26 086 |  |  |  |
| 1 000 | 32 501 | 28 685 | 49 694 | 45 858 | 37 292 | 33 475 |  |  |  |
| 1 200 | 39 078 | 35 099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 400 | 46 508 | 42 386 |  |  |  |  |  |  |  |

V případech, kdy je na kruhovou stoku použit jiný materiál, než uvedený v tabulce, použijí se hodnoty měrného cenového ukazatele (Cmu) materiálu, který se nejvíce blíží s tím, že se příslušná hodnota upraví koeficientem v intervalu  0,8  až  1,8.

- Stoky tlamové a vejčité

V měrném cenovém ukazateli pro výpočet ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty, běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů.

Měrné cenové ukazatele jsou uvedeny v tabulce č. 10.

Měrný cenový ukazatel typového objektu stoky tlamové a vejčité

Tabulka  č. 10

| DN | měrný cenový ukazatel | DN | měrný cenový ukazatel |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | Kč/bm potrubí | mm | Kč/bm potrubí |
| 1400/890 | 36 155 | 300/450 | 11 003 |
| 1500/950 | 40 621 | 400/600 | 16 281 |
| 1600/1010 | 45 350 | 500/750 | 21 477 |
| 1700/1080 | 51 096 | 600/900 | 23 325 |
| 1800/1140 | 54 769 | 700/1050 | 24 909 |
| 2000/1270 | 67 864 | 800/1200 | 26 736 |
| 2200/1390 | 81 221 | 900/1350 | 33 800 |
| 2400/1520 | 95 106 | 1000/1500 | 41 920 |
| 2600/1650 | 110 554 | 1100/1650 | 49 797 |
| 2800/1770 | 125 779 | 1200/1800 | 56 231 |
| 3000/1900 | 140 192 | 1300/1950 | 63 925 |
| 3200/2030 | 153 549 | 1400/2100 | 70 766 |
| 3400/2160 | 158 259 | 1500/2250 | 78 967 |
| 3600/2280 | 162 968 | 1600/2400 | 81 221 |
| 3800/2410 | 167 678 | 1700/2550 | 88 570 |
| 4000/2540 | 180 792 | 1800/2700 | 99 329 |
| 4200/2660 | 192 850 | 1900/2850 | 103 489 |
| 4400/2790 | 204 380 | 2000/3000 | 114 757 |
| 4600/2920 | 222 732 |  |  |  |
| 4800/3040 | 241 042 |  |  |  |
| 5000/3170 | 262 013 |  |  |  |

- Stoky kruhové – podtlakové a tlakové

V měrném cenovém ukazateli pro výpočet ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty, běžné podchody pod vodotečemi, komunikacemi a železničními tratěmi, včetně úpravy povrchů, nezohledňuje však domovní tlakové čerpací stanice resp. objekty podtlakového ventilu.

Měrné cenové ukazatele jsou uvedeny v tabulce č. 11.

Měrný cenový ukazatel typového objektu stoky kruhové - podtlakové a tlakové

Tabulka  č. 11

| DN | materiál potrubí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Litina |  | ocel |  | PVC, PE |  |
|  | z ) | n ) | z | n | z | n |
| mm | Cmu v Kč/bm potrubí |  |  |  |  |  |
| 80 | 7 979 | 5 522 | 6 720 | 4 162 | 6 334 | 4 081 |
| 100 | 8 404 | 5 643 | 7 024 | 4 344 | 7 186 | 4 466 |
| 150 | 9 460 | 6 233 | 7 633 | 4 690 | 8 263 | 5 177 |
| 200 | 10 130 | 6 577 | 8 547 | 5 197 | 9 338 | 5 887 |

- Ostatní objekty

8a)  Domovní tlakové čerpací stanice					  67 200,- Kč

8b)  Objekt podtlakového ventilu						  33 600,- Kč

- Další objekty

9a)  Otevřený odpad

měrný cenový ukazatel (Cmu):						2 940,- Kč/ bm

9b)  Otevřená koryta – z kamene a kameniva

měrný cenový ukazatel (Cmu) :						9 351,- Kč/ bm

9c)  Otevřená koryta – monolitická betonová

měrný cenový ukazatel (Cmu) :						12 835,- Kč/ bm

Č Á S T   Č T V R T Á

KOEFICIENT VELIKOSTI OBCE

Čl. VI

Koeficienty velikosti obce jsou pro účely tohoto pokynu zjednodušeny a jsou stanoveny 
na základě vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 20 – koeficient polohový K5. Tyto koeficienty jsou uvedeny v  tabulce č. 12.

Koeficient polohový – K5

Tabulka  č. 12

| Číslo položky | Název, respektive skupiny měst a obcí | Koeficient K5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Praha | 1,30 |
| 2 | Brno, Ostrava | 1,20 |
| 3 | Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A (viz vyhláška č. 441/2013 Sb.) | 1,10 |
| 4 | Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů (nejedná se o statutární město) a katastrální území lázeňských míst typu B, C (viz vyhláška č. 441/2013 Sb.) | 1,05 |
| 5 | Ostatní města | 1,00 |
| 6 | Ostatní obce nad 1001 obyvatel | 0,90 |
| 7 | Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně | 0,80 |

Č Á S T   P Á T Á

ZJEDNODUŠENÝ PŘEPOČET

Čl. VII

Zpracovatelé Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a Plánů financování obnovy mohou použít v případech, že výpočet provedli podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, který byl vydán dne 24.9.2020 pod 
č.j. 14000/2020-15132-1, a nedošlo ke změnám, zjednodušený přepočet podle následující tabulky  č. 13.

Zjednodušený přepočet

Tabulka  č. 13

| Objekty |  | Koeficient pro období 2020 – 2025 |
| --- | --- | --- |
| Vodovody | Vodovodní řady (viz článek IV, odstavce (5), (6) a (7)) | 1,40 |
|  | Úpravny vody + zdroje bez úpravy, vodojemy (viz článek IV, odstavce (1), (2), (3) a (4)) | 1,40 |
| Kanalizace | Stoky (viz článek V, odstavce (3), (5), (6) a (7)) | 1,40 |
|  | Čistírny odpadních vod a obdobná zařízení (viz článek V, odstavce (1), (2), a (4)) | 1,40 |
|  | Septik, (viz článek V odst. (1a)) | 1,75 |
|  | bezodtoká jímka (viz článek V odst. (1b)) | 0,63 |
|  | Domovní čistírna odpadních vod (viz článek V odst. (1c)) | 1,25 |
|  | Domovní tlaková čerpací stanice (viz článek V odstavec (8a)) | 1,40 |
|  | Objekt podtlakového ventilu (viz článek V odstavec (8b)) | 1,40 |

Č Á S T   Š E S T Á

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. VIII

Zpracovatelé Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací postupují podle tohoto metodického pokynu při zpracování této evidence za rok 2026 a za další kalendářní roky, kterou jsou povinni bezplatně předávat prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací vždy do 28. února následujícího roku, podle  § 5  zákona  a  § 5 a 6  a  příloh č. 1 až 4 vyhlášky.

Čl. IX

Celková cena, která bude uvedené v tabulkách „Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací“, bude vypočtena jako součet cen jednotlivých objektů.

Čl. X

Příslušné úřady postupují podle tohoto metodického pokynu při kontrole údajů uváděných 
ve formulářích Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací za rok 2026
a za další kalendářní roky podle  § 5  zákona  a  § 5 a 6  a  příloh č. 1 až 4 vyhlášky.

Čl. XI

Zpracovatelé Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací včetně jejich změn a aktualizací postupují podle tohoto metodického pokynu od nabytí jeho účinnosti.

Čl. XII

Zpracovatelé Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně jejich změn a aktualizací postupují podle tohoto metodického pokynu při zpracování aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Čl. XIII

Tento metodický pokyn bude následně nahrazen oceňovací vyhláškou Ministerstva financí.

Čl. XIV

Zrušuje se metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, vydaný dne 24.9.2020 pod č.j. 14000/2020-15132-1.

Čl. XV

Metodický pokyn bude zveřejněn na internetové stránce Ministerstva zemědělství.

Čl. XVI

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2026.

Ing. Aleš Kendík v. r.

vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

1)	o. p.  -  obestavěný prostor  -  určený podle vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

2)	bm     -  běžný metr

)	pro určení jednotkové ceny pro potrubí z tvárné litiny s vnější ochranou je třeba uvažovat koeficient
ktv  =  1,13

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené ve zpevněných plochách

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené v nezpevněných plochách a v extravilánu

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené ve zpevněných plochách

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené v nezpevněných plochách a v extravilánu

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené ve zpevněných plochách

)	jednotková cena je určena pro potrubí uložené v nezpevněných plochách a v extravilánu