PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT

POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH

PRO POTŘEBY REPORTINGU EK

VERZE 2.2

Petr Vyskoč, Hana Prchalová,

Tomáš Fojtík a Silvie Semerádová

Praha, listopad 2018

PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH

PRO POTŘEBY REPORTINGU EK

VERZE 2.2

Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Tomáš Fojtík a Silvie Semerádová

Praha, listopad 2018	 135 stran

Název a sídlo organizace:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 30, 160 00 Praha 6

Ředitel:

Ing. Tomáš Urban, ředitel v.v.i.

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Zástupce zadavatele:

Ing. Veronika Matuszná

Zahájení a ukončení úkolu:

od roku 2014

Místo uložení zprávy:

SVTI VÚV TGM, v.v.i.

Náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost:

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.

Vedoucí odboru:

Mgr. Aleš Zbořil

Hlavní řešitel:

Ing. Petr Vyskoč

Řešitelé:

RNDr. Hana Prchalová, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová

Verze 2.2

Ve verzi 2.0 byly oproti předchozí verzi 1.0 provedeny následující úpravy:

V tabulce 3.3 (atributy) byl opraven popis atributů UZDPMNO_Z a UZDPCHE_Z, změněn odkaz na seznam kódů u atributu EX_RISKCHE (u entit UPZV_STAV a UPZV_STUK), vyřazen atribut TRENDZNE_Z a doplněny atributy EX_VTREND, EX_ZTREND, ROKTRE_OD a ROKTRE_DO, u entity OPATRENI vyřazeny atributy ROK_DO a TYPZOPA_Z, upraven popis atributů SUBJ_OPA a POPIS_OPA, doplněny atributy ROKOPA_OD, ROKOPA_DO, INAKEU_PLA a DLK_OPA. U entity STUP_EKO bylo změněno bylo označení atributu STUP_EKO na STSL_EKO. U entity PRF_JAK bylo změněno bylo označení atributu TYP_UPOV na TYPF_UPOV. U entity PRFJAK_UPOV bylo změněno bylo označení atributu UPOV_ID na UPOVH_ID a popis položek UPOV_ID a PRFJAK_ID.

V tabulce 3.4 (seznamy kódů) byl vyřazen seznam kódů TREND_ZNE a doplněn seznam kódů EXN_JEV. Doplněn resp. upraven byl seznam kódů STSL_EKO resp. STUP_EKO.

V tabulce 3.4.2 (seznam chemických a fyzikálně chemických ukazatelů UKJAK_S) byl upraven název ukazatele/látky u ukazatelů s kódy (UKJAK_S) 1,2-C-DCEEN, 1,2-DCEAN, 1,2-T-DCEEN, 13DCL2PRP23DCL1PROPE, ANTRACEN, BE, BIS13DICHL2PROPETH, BIS23DICHL1PROPETH, B-K-FLUORANT, B-B-FLUORANT, BROMDIFENYLETHER, CYPERMETHRIN, DCMETHAN, DDT, DDT-TOTAL, DEHP, DESETHYLATRAZIN, DMCHLOR, EDTA, ENDOSULFAN, ETHYLBENZEN, FENITROTHION, FENTHION, FLUORANTEN, CHLOROFORM, MALATHION, MCPA, PAL-A, PFOS, PARATHION-ETHYL, PARATHION-METHYL, S-PCB, TBA-DESETHYL, TBA-HYDROXY, TBA-MB, TCE, TRIBUTYLCIN, TTCEN, VINYLCHLORID.

V kapitole 4.4 byl upraven doporučený způsob pojmenování souborů dat.

Ve verzi 2.1 byly oproti předchozí verzi 2.0 provedeny následující opravy:

V tabulkách 3.2, 3.5 a 3.6 byl opraven akronym entity (tabulky) CHRUZ_UPVZ na CHRUZ_UPZV.

Pozn.: Uvedené změny byly promítnuty i do přílohy ve formátu MS Excel.

Ve verzi 2.2 byly oproti předchozí verzi 2.1 provedeny následující úpravy a opravy:

V tabulce 3.3 (atributy) byly doplněny atributy PLO_UPHLGP, DLK_UPOVR a PLO_UPOVJ.

V tabulce 3.4 (seznamy kódů) byl v seznam kódů TYP_OPA byl doplněn kód T.

Opraven byl diagram „opatření“ na obrázku 4.8.12.

OBSAH

1.	ÚVOD	4

1.1	Účel datového modelu	4

1.2	Datový model v systému plánování	5

1.3	Struktura dokumentu	6

2.	OBSAH A STRUKTURA DAT A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU	6

2.1	Tematický rozsah datového modelu	6

2.2	Struktura dat a požadavky na jejich logickou konsistenci	8

2.3	Identifikace objektů	18

2.4	Požadavky na kvalitu geografických dat	21

2.4.1	Topologická konsistence	22

2.4.2	Souřadnicový systém a polohová přesnost	23

2.4.3	Metadata	23

2.4.4	Požadavky INSPIRE	23

2.5	Soulad s dalším reportingem EK a EEA	24

2.6	Souvislost s ISVS-VODA	29

3.	DATOVÝ MODEL	30

3.1	Popis datového modelu	30

3.2	Entity (geografické vrstvy a tabulky)	32

3.3	Atributy (pole tabulek)	36

3.4	Seznamy kódů	69

3.5	Vztah datového modelu ke schématům směrných dokumentů pro reporting	106

3.6	Komentář k vyplnění dat v geografických vrstvách a tabulkách	110

3.7	Diagramy	116

4.	PŘEDÁVÁNÍ DAT A ŘÍZENÍ ZMĚN V DATECH	131

4.1	Gesce za zpracování a distribuci dat	131

4.2	Verze dat	131

4.3	Formát a soubory pro distribuci dat	132

4.4	Pojmenování souborů	132

5.	LITERATURA A ODKAZY	133

6.	ZKRATKY	134

7.	PŘÍLOHY	135

# ÚVOD

Rámcová směrnice o vodách (RSV) [1] vyžaduje mj. od členských států EU zpracování plánů oblastí povodí a jejich následný reporting Evropské komisi (EK). V roce 2015 bylo dokončeno zpracování plánů povodí pro 2. plánovací cyklus na období let 2016 až 2021 a v roce 2016 podle požadavků Rámcové směrnice o vodách a v roce následně 2016 formou elektronického reportingu Evropské komisi odeslána široká škála údajů. Při analýze zpětné postupů při zpracování plánů povodí a jejich reportingu vyplynula potřeba vytvoření příslušného datového modelu na národní úrovni.

Materiál popisující datový model pro ukládání dat pořizovaných pro 3. cyklus plánování pro potřebu reportingu EK byl v gesci Ministerstva životního prostředí zpracován Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, v rámci zajištění podpory výkonu státní správy v oblasti voda.

## Účel datového modelu

Příprava a zpracování plánů povodí a jejich následný reporting představují několikaletý postupný proces, na kterém se v jeho průběhu podílí řada institucí a organizací. Při analýze problémů při zpracování reportingu plánů povodí pro 2. plánovací cyklus bylo jako jeden z hlavních problémů identifikováno nedostatečné začlenění problematiky reportingu a souvisejícího „managementu“ dat do procesu plánování. Datový model má ve 3. cyklu procesu plánování zajistit následující:

- Určit obsah a jednotnou strukturu dat (včetně požadavků na jejich kvalitu) potřebných pro elektronický reporting plánů povodí ČR Evropské komisi a předávání souvisejících údajů do informačních systémů a databází vedených na úrovni mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje a zefektivnit tak postupy potřebné pro zajištění a zpracování těchto dat.

- Zajistit soulad údajů pořizovaných na jednotlivých úrovních plánování (údaje v plánech dílčích povodí a národních plánech povodí, údaje poskytované mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje pro potřeby zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí, elektronický reporting plánů povodí Evropské komisi) a souladu dat reportovaných Evropské komisi (EK) s údaji poskytovanými v rámci jiných reportingových povinností vůči EK a Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).

- Poskytnout jednotné datové rozhraní pro předávání dat mezi organizacemi podílejícími se na zpracování plánů povodí v ČR a jejich následném reportingu Evropské komisi a umožnit v této oblasti efektivnější „management“.

- Usnadnit kontrolu jakosti dat (úplnosti, logické konsistence, topologické správnosti a přesnosti).

- Usnadnit zpracování souhrnných údajů (statistik) a účelových datových analýz pro potřebu vyhodnocení pokroku v dosažení cílů RSV a identifikaci problémových oblastí (např. pro návrh úprav metodických postupů uplatněných při plánování).

- Zefektivnit postupy zpřístupnění dat (odborné i laické) veřejnosti ve vhodném uživatelském prostředí (včetně poskytnutí odpovídajících datových služeb).

## Datový model v systému plánování

Místo datového modelu v systému plánování a reportingu ilustruje obr. 1:

Údaje týkající se plánování a reportingu podle RSV jsou pořizovány na několika úrovních plánování počínaje přípravnými pracemi, přes zpracování plánů dílčích povodí a národních plánů povodí. Údaje za české části oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje jsou zkompletovány a naplněny a zkontrolovány v příslušné geodatabázi datového modelu. Vybrané údaje formou datových šablon předány do informačních systémů mezinárodních komisí (MKOx) jako podklad pro zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí. Jako součást plnění reportingových povinností jsou údaje dále zapracovány do příslušných datových schémat a reportovány Evropské komisi. Na celoevropské úrovni jsou údaje reportované podle RSV ale i dalších směrnic v oblasti „voda“ zpřístupněny ve WISE.

Údaje pořizované na národní úrovni plánování úzce souvisejí s evidencemi či registry vedenými podle vodního zákona [2] jako součást informačního systému veřejné správy (ISVS-VODA). Údaje některých evidencí ISVS-VODA jsou využívány jako podklad pro plánování, v rámci pořizování plánů na druhé straně vznikají údaje, které jsou do ISVS-VODA zařazeny (např. stav vodních útvarů). Nezbytným podkladem pro plánování jsou rovněž evidence chráněných oblastí podle zákona o ochraně přírody a krajiny [3]. Geografické údaje související s plánováním podle RSV rovněž podléhají požadavkům INSPIRE [4, 5].

Obr. 1 Schéma zapojení datového modelu do systému plánování podle RSV

## Struktura dokumentu

Dokument je rozdělen do následujících částí: Kapitola 2 popisuje obsah a strukturu dat požadovaných pro reporting plánů povodí a požadavky na jejich kvalitu, včetně dalších souvislostí (návaznost na údaje poskytované v rámci plnění dalších reportingových povinností, ISVS-VODA). Kapitola 3 popisuje samotný datový model: entity a atributy datového modelu, vztahy mezi nimi a integritní omezení určená k zajištění logické konsistence dat.

# OBSAH A STRUKTURA DAT A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU

Tematický rozsah a struktura dat, kterou datový model pokrývá, vychází především z požadavků na reporting plánů povodí specifikovaných příslušnými směrnými dokumenty společné implementační strategie (CIS), tj. směrným dokumentem pro reporting RSV v roce 2016 [6] a směrným dokumentem pro reporting prostorových dat do WISE [7]. Tento rámec byl v datovém modelu doplněn o další podrobnější údaje (např. na úrovni vodních útvarů či jednotlivých opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů), které jsou potřeba pro zpracování údajů vyžadovaných pro reporting pouze agregované podobě (za oblasti povodí či dílčí povodí). Formálně lze údaje pro reporting rozdělit na datovou část, která má charakter strukturované databáze, včetně požadavků na odpovídající kvalitu dat, a obsahuje převážně podrobné informace týkající se jednotlivých vodních útvarů, chráněných území a monitorovacích objektů, a část textovou, popisující zejména při plánování uplatněné metodické postupy. Datový model je zaměřen na datovou část: neobsahuje tak údaje a informace, které jsou za celé Česko nebo oblast povodí jednotné a vycházejí převážně z celostátních metodik či postupů (například environmentální cíle pro dosažení dobrého ekologického stavu pro typově specifické ukazatele, harmonogram zpracování plánů povodí a způsob komunikace as veřejností apod.).

Nezbytný je soulad a transparentnost mezi údaji reportovanými EK a údaji uváděnými na různých úrovních plánů povodí (národní plány povodí, plány dílčích povodí, plány mezinárodních oblastí povodí) a návaznost na předchozí reporting podle RSV. Nároky na kvalitu dat rovněž určují požadavky INSPIRE, na národní úrovni potom požadavky na informační systémy veřejné správy (ISVS-VODA).

## Tematický rozsah datového modelu

Datový model pokrývá následující údaje:

- Vymezení oblastí povodí a dílčích povodí (na území Česka);

- Vymezení útvarů povrchových vod a podzemních vod a údaje:

  - identifikace středových os vodních toků tvořící útvar povrchové vody;

  - kategorie a typ útvaru povrchové vody;

  - pozice (horizont) útvaru podzemní vody;

  - povaha fyzické modifikace a související účely užívání, pro které byl útvar povrchové vody určen jako silně ovlivněný;

  - vztah útvaru podzemní vody k útvarům povrchových vod;

  - vztah útvaru podzemní vody na terestrické ekosystémy;

  - významné antropogenní vlivy a dopady na stav vodního útvaru;

  - kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod a ekologický a chemický stav/potenciálu útvarů povrchových vod;

  - riziko nedosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu útvaru podzemní vody;

  - hodnocení jednotlivých ukazatelů (látek) chemického a ekologického stavu a složek kvality ekologického stavu;

  - předpokládaný termín (plánovací cyklus) dosažení kvantitativního, ekologického a chemického stavu, pokud tyto cíle na konci plánovacího cyklu nebudou dosaženy;

  - stanovení výjimek z dosažení dobrého kvantitativního, ekologického a chemického stavu pokud tyto cíle nebyly dosaženy na konci 1. plánovacího cyklu (v roce 2015).

- Určení profilů a objektů monitoringu stavu útvarů povrchových a podzemních vod a chráněných oblastí s vazbou na vodu, včetně údajů o poloze profilu/objektu, a dále údaje:

  - zařazení profilu/objektu do monitorovacích sítí pro další účely monitoringu (implementace jiných směrnic, mezinárodní sítě);

  - četnost a frekvence monitoringu jednotlivých ukazatelů a složek kvality.

- Určení chráněných oblastí s vazbou na vodu, a dále údaje:

  - vztah chráněné oblasti k vodním útvarům;

  - údaj, zda byl pro chráněnou oblast ve vodním útvaru stanoven environmentální cíl a zda byl tento cíl již splněn.

- Přehled opatření k dosažení environmentálních cílů, konkrétně údaje:

  - typ opatření (základní, doplňkové, dodatečné);

  - typ základního opatření;

  - typ listu opatření;

  - přiřazení opatření ke „klíčovému typu“;

  - vodní útvary, ke kterým se opatření vztahuje;

  - ukazatele a složky kvality stavu/potenciálu, k jejichž zlepšení přispívá;

  - nositel a spolunositel realizace opatření;

  - zařazení do programu opatření;

  - stav realizace a předpokládaný termín dokončení;

  - investiční a provozní náklady;

  - zdroj financování, včetně fondů EU.

- Postup implementace programů opatření na úrovni oblastí povodí pro podzemní vody a dílčích povodí pro povrchové vody, konkrétně:

  - ukazatele míry eliminace jednotlivých typů významných vlivů ke konci 2. a 3. plánovacího cyklu (v letech 2021 a 2027);

  - ukazatele rozsahu potřebných opatření podle jejich klíčových typů k dosažení dobrého stavu/potenciálu u všech útvarů ke konci 2. a 3. plánovacího cyklu (v letech 2021 a 2027).

- Vstup znečišťujících látek – ukazatelů chemického stavu útvarů povrchových vod, celkového fosforu, celkového dusíku a BSK5 – do povrchových vod na úrovni dílčích povodí, konkrétně

  - látkový odtok v závěrných profilech dílčích povodí;

  - kvantifikace vstupu vybraných látek do povrchových vod v dílčím povodí včetně členění vstupů podle zdrojů/cest znečišťujících látek.

- Odběry vody a využívání vodních zdrojů, konkrétně na úrovni oblastí povodí:

  - WEI+ podle nejméně příznivého kalendářního měsíce;

  - Celkové nevratné odběry (spotřeba) v členění podle druhů (sektorů) užívání vod.

## Struktura dat a požadavky na jejich logickou konsistenci

Struktura dat v datovém modelu vychází z datových schémat pro reporting plánů povodí v roce 2016 [7].  Struktura dat zároveň určuje požadavky na jejich logickou konsistenci, které se promítají do integritních omezení databáze. Strukturu dat ilustrují schémata na obr. 2.2.1 až 2.2.7 a popisuje následující text.

Komentář k barevnému schématu na obr.: žlutě a modře jsou vybarveny podle RSV reportované geografické objekty; zeleně geografické objekty reportované podle jiných směrnic, červeně geografické objekty definované pouze pro využití na národní úrovni.

Oblasti povodí, dílčí povodí a vodní útvary

Oblasti povodí (RiverBasinDistrict) pokrývají celé území ČR a jsou (beze zbytku) rozděleny do 10ti dílčích povodí (SubUnit). V dílčích povodích jsou vymezeny vodní útvary (WaterBody) povrchových (SurfaceWaterBody) a podzemních (GroundwaterBody) vod. K útvarům povrchových vod jsou identifikovány příslušná mezipovodí (SurfaceWaterBodyBasin; nejsou předmětem reportingu EK) a středové linie vodních toků, které je tvoří (SurfaceWaterBodyCentreline). Útvary povrchových vod jsou rozděleny do kategorií „řeka“ (RiverWaterBody) a „jezero“ (LakeWaterBody) případně určeny jako silně ovlivněné (HeavilyModifiedWB) nebo umělé (ArtifitialWB). U každého silně ovlivněného útvarů musí být určen alespoň jeden druh fyzické modifikace (HMWBPhysicalAlteration) kvůli které byl útvar určen jako silně ovlivněný a alespoň jedno užívání vody s modifikací související (HWMBWaterUse). Ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých útvarů je potom určován podobně jako útvary kategorie „řeka“ nebo „jezero“, podle toho, která kategorie je charakteru útvaru bližší. Útvary podzemních vod jsou (v Česku) vymezeny ve třech vrstvách, základní vrstva pokrývá beze zbytku celé území Česka.

Chráněné oblasti s vazbou na vodu

V oblastech povodí jsou (ve vztahu k vodním útvarům) dále určeny chráněné oblasti s vazbou na vodu (ProtectedArea). Jako druhy chráněných území určené přímo RSV jsou v Česku jako relevantní určeny koupací oblasti (Bathing), zranitelné oblasti (Nitrates), ptačí oblasti s vazbou na vodu (Birds) a evropsky významné lokality s vazbou na vodu (Habitats) a chráněné oblasti odběrů vod pro lidskou spotřebu. Citlivé oblasti (UWWTDSensitiveArea) nebyly v Česku vymezeny, za citlivou oblast se považuje jeho celé území. Na národní úrovni byly jako další chráněné oblasti (OtherPA) vymezeny maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu (MZCHU) a všechny mokřady podle Ramsarské úmluvy (RamsarWetland).

Stav a potenciál vodních útvarů

U útvarů povrchových vod je hodnocen jejich chemický a ekologický stav (v případě silně ovlivněných a umělých jejich ekologický potenciál). Hodnocení chemického stavu vychází z hodnocení jednotlivých ukazatelů-látek (SWPrioritySubstance), hodnocení ekologického stavu/potenciálu zvychází z hodnocení jednotlivých složek kvality (QualityElement), které se člení na biologické (BiologicalQE), hydromorfologické (HydroMorphQE), všeobecné fyzikálně chemické ukazatele (PhysChemQE) a specifické znečišťující látky (RBSpecPollutant).

U útvarů podzemních vod je hodnocen jejich kvantitativní (GWQuantitativeStatus) a chemický stav (GWChemicalStatus), včetně případného budoucího rizika nedosažení dobrého stavu. Určeny jsou rovněž důvody (rizika) nedosažení dobrého stavu (GWQuantitativeReasonsForFailure, GWReasonsForRiskQuantitative a GWChemicalReasonsForFailure) a ohrožené environmentální cíle (GWEORiskQuantitative a GWEORiskChemical). Hodnocení chemického stavu vychází z hodnocení jednotlivých znečišťujících látek (GWPollutant). Součástí je rovněž hodnocení trendů koncentrací znečišťujících látek (GWPollutantTrend).

Monitoring

Hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů a chráněných oblastí vychází primárně z podrobných údajů z kvantitativního (GWQuantitativeMonitoring; jen pro podzemní vody), ekologického (SWEcologicalMonitoring; jen pro povrchové vody) a chemického (ChemicalMonitoring) monitoringu v reprezentativních profilech povrchových vod a objektech podzemních vod (MonitoringSite).

Vlivy a dopady na stav vodních útvarů

U vodních útvarů jsou identifikovány významné antropogenní vlivy (Pressure), které mohou bránit v dosažení dobrého stavu/potenciálu vodních útvarů, a dopady (Impact), které vlivy ve vodním prostředí způsobují. U útvaru, který nedosahuje dobrého stavu, musí být uveden alespoň jeden vliv a jeden dopad na stav (případně neznámý vliv či dopad). Antropogenní vlivy jsou způsobeny hnacími silami (Driver).

Výjimky z dosažení dobrého stavu nebo potenciálu

U vodních útvarů, kde nebyl ke konci 1. plánovacího cyklu (tj. ke konci roku 2015) dosažen dobrý kvantitativní, ekologický nebo chemický stav, musejí být specifikovány příslušné výjimky (Exemption), a to ve vztahu k jednotlivým nevyhovujícím složkám kvality ekologického stavu či ukazatelům chemického stavu a ve vztahu k příslušným významným vlivům, které dosažení dobrého stavu brání.

Opatření, postup jejich implementace, náklady a služby

Z určení stavu vodních útvarů a významných vlivů, které na ně působí, vycházejí návrhy opatření (Measure). Celkový postup eliminace významných vlivů a implementace příslušných opatření na úrovni oblastí povodí (podzemní vody) nebo dílčích povodí (pro povrchové vody) popisují příslušné indikátory: ukazatele míry eliminace jednotlivých typů významných vlivů ke konci 2. a 3. plánovacího cyklu (IndicatorGap) a ukazatele rozsahu potřebných opatření podle jejich klíčových typů k dosažení dobrého stavu/potenciálu u všech útvarů ke konci 2. a 3. plánovacího cyklu (KeyTypeMeasureIndicator). Na úrovni oblastí povodí jsou zpracovány údaje o plánovaných nákladech na opatření (PoMCosts) a vodohospodářských službách (Service).

Obr. 2.2.1	Legenda k popisu struktury dat

Obr. 2.2.2	Územní jednotky a objekty

Obr. 2.2.3	Chráněné oblasti

Obr. 2.2.4	Vlivy, dopady, stav, výjimky a opatření

Obr. 2.2.5	Silně ovlivněné útvary povrchových vod

Obr. 2.2.6	Kvantitativní, ekologický a chemický stav vodních útvarů

Obr. 2.2.7	Rizikovost a důvod rizikovosti útvarů podzemní vody

Obr. 2.2.8	Monitoring

Obr. 2.2.9	Opatření

Obr. 2.2.10	Programy opatření

## Identifikace objektů

Pro implementaci datového modelu zpracování dat je nezbytné, aby všechny popisované objekty, ať už s geografickou reprezentací či bez ní (např. opatření), měly celostátně jedinečný identifikátor. Stejné identifikátory by měly být používány na všech úrovních plánování a reportingu – tj. v rámci DPP, NPP, reportingu do informačních systémů MKOx, reportingu EK podle RSV i dalších směrnic a reportingu EEA – aby umožnily transparentnost a dohledatelnost informací. Pokud je zavedena alternativní identifikace (např. pro reporting SoE WISE), je třeba dbát na udržení vazeb mezi různými identifikátory téhož objektu. Při reportingu 2016 se v datových schématech EU uplatňovala řada principů převzatých ze směrnice INSPIRE. Mezi hlavní změny oproti dřívějšímu reportingu patří povinnost sledovat životní cyklus objektu, tedy identifikovat změny v čase (vznik, zánik, rozdělení, sloučení, změna kódu, začátek platnosti aj.). V datových sadách reportovaných podle požadavků RSV jsou jednotlivé objekty identifikovány svou polohou, jedinečným identifikátorem (v rámci příslušného tématu jako jsou např. útvary povrchových vod, monitorovací místa apod.) a názvem.

Datový model vyžaduje jedinečnou identifikaci následujících objektů:

- Oblast povodí

- Dílčí povodí

- Mezipovodí útvaru povrchové vody

- Útvar povrchové vody

- Útvar podzemní vody

- Profil monitoringu povrchových vod

- Objekt monitoringu podzemních vod

- Jednotlivé typy chráněných oblastí s vazbou na vodu:

- Zranitelná oblast

- Koupací oblast

- Oblast určená k odběrům vody pro lidskou spotřebu

- Ptačí oblast s vazbou na vodu

- Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu

- Maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu

- Ramsarský mokřad

- Opatření

Poznámka: Oblasti určené k odběru vody pro lidskou spotřebu je totožný jsou vymezeny jako vodní útvary a přejímají proto identifikátor příslušného útvar povrchové nebo podzemní vody. Podobně mezipovodí útvarů povrchových vod přejímají identifikátor vodního útvaru.

U geografických objektů jedinečné identifikátory zároveň propojují geografickou a popisnou část reportovaných dat a musí být v obou částech totožné.

Společná identifikace objektů uváděných v reportingu podle různých ohlašovacích povinností

Tam, kde reporting podle RSV odkazuje na objekty či území primárně vymezené či určené v rámci implementace jiných směrnic či plnění reportovacích povinností, musí být v reportingu podle RSV uveden stejný identifikátor. Tento požadavek je relevantní pro objekty:

- Profil monitoringu povrchových vod

- Objekt monitoringu podzemních vod

- Zranitelná oblast

- Koupací oblast

- Ptačí oblast s vazbou na vodu

- Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu

- Ramsarský mokřad

Opačně tento požadavek platí pro jiné reportovací povinnosti, kde jsou například uváděny odkazy na dílčí povodí či vodní útvary primárně vymezené v rámci implementace a reportingu RSV.

V některých případech datový model umožňuje uvádět alternativní identifikátor (kód) objektu. Jedná se o:

- Možnost odlišného kódování totožných monitorovacích objektů reportovaných podle RSV i v rámci reportingu State of Environment (SoE) Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA): k záznamu o monitorovacím objektu využívaném pro hodnocení stavu podle RSV je nutné připojit kód, pod kterým je objekt reportován pro SoE.

- Možnost udávání členskými státy dohodnutého společného kódu u přeshraničních vodních útvarů.

Životní cyklus objektů

Součástí identifikace objektů je sledování jeho životního cyklu:

- Uváděno je datum vzniku a zániku objektu a datum změny jeho údajů o jeho územní identifikaci.

- V případě, že objekt nahrazuje jiný starší objekt, je uváděn i identifikátor (kód) předchůdce.

- V případě, že byl změněn identifikátor (kód) objektu, je kromě nového kódu uváděn i předchozí kód.

- Uvedeny jsou „vývojové“ změny, např. vytvoření nového objektu sloučením či rozdělením existujících objektů, změny v kódování apod.

Poznámka: V této souvislosti je třeba rozlišovat aktualizaci geografických dat (zpřesnění či opravu) v realitě stále stejného objektu od objektů nově vznikajících (byť např. sloučením či rozdělením starších objektů).

Pokud nový objekt vzniká spojením, rozdělení či jinou významnou úpravou (nikoli pouze zpřesněním územní identifikace), nesmí být označen kódem těchto starších objektů.

V případě reportingu podle RSV se uváděné změny vztahují k předchozímu reportingu (tj. pro 3. plánovací cyklus k reportingu 2. plánů povodí v roce 2010).

V datovém modelu je pro zaznamenání změn v identifikaci objektů všech objektů definována samostatná tabulka OBJ_ZME. Pro aktualizaci geografických dat je u všech geografických vrstev definována položka DTM_AKTG.

Soulad identifikátorů v reportingu a plánech povodí

Při reportingu plánů povodí je požadována transparentnost poskytnutých údajů a dohledatelnost dalších podrobnějších dat. V souvislosti s identifikací objektů je tedy účelné, aby identifikátory (resp. v případě dat reportovaných EK jejich národní část za předponou „CZ“) objektů v reportovaných datových sadách odpovídaly identifikaci uváděné na všech úrovních plánů (národní plány povodí, plány dílčích povodí, česká část mezinárodních plánů resp. příslušných datových sad).

Aplikace identifikátorů v datovém modelu

Identifikátory objektů pro reporting jsou jedinečné v rámci celé EU. Skádají se z dvoumístného prefixu označujícího členský stát (v případě Česka „CZ“) a části kódu, který je jedinečný v rámci členského státu. Pro identifikátory platí následující požadavky:

- musejí být nezávislé na rozlišování malých/velkých písmen (nejsou „case sensitive“);

- na 1. pozici národního identifikátoru (tj. na 3. pozici mezinárodního identifikátoru), mohou být pouze písmena nebo číslice (nikoli speciální znaky jako např. „_“);

- identifikátor zaniklého objektu nemůže být použit pro nový objekt (viz část „životní cyklus objektů“ výše).

Identifikace reportovaných objektů je v ČR primárně zajišťováno na úrovni správy zdrojových datových sad. Z hlediska požadavků na jedinečnost kódu v rámci objektů daného tématu je obecně (aby nemohlo dojít k duplicitám v kódování objektů) nutná další úprava kódu v případech, že zdrojové evidence jsou vedeny více správci (např. na regionální úrovni). V datovém modelu se konkrétně jedná o identifikátory profilů monitoringu povrchových vod, které jsou primárně vedeny a identifikovány na v databázích  státních podniků Povodí. Jedinečnost identifikátoru na celostátní úrovni je proto zajištěna předponou označující (regionálního) správce. (např. profil identifikovaný v databázi správce jako „0123“ je v datovém modelu veden pod identifikátorem „PVL_0123“).

Splnění požadavků na identifikaci objektů, tj. jedinečnost, soulad mezi geografickou a popisnou částí dat je součástí kontrol integrity dat v datovém modelu.

## Požadavky na kvalitu geografických dat

Územní identifikace je vyžadována u následujících témat (geografických vrstev):

- Oblasti povodí na území ČR

- Dílčí povodí ČR

- Mezipovodí útvarů povrchových vod

- Útvary povrchové vody kategorie „řeka“

- Útvary povrchové vody kategorie „jezero“

- Úseky toků tvořící útvary povrchových vod

- Útvary podzemních vod

- Profily sledování stavu povrchových vod

- Objekty sledování stavu podzemních vod

- Chráněné oblasti s vazbou na vodu

### Topologická konsistence

Požadavky na kvalitu prostorových dat v datovém modelu vycházejí z požadavků specifikovaných ve směrném dokumentu pro reporting prostorových dat do WISE [2]. Požadavky na topologickou korektnost jsou specifikovány dat jak v rámci jedné vrstvy, tak i ve vrstvách mezi sebou.

Pro všechny geografické vrstvy platí, že územní identifikace nesmí překračovat státní hranici.

Oblasti povodí a dílčí povodí jsou definovány jako polygony. Oblasti povodí musejí beze zbytku pokrývat celé území státu (no gaps) a nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting). Každé dílčí povodí může být obsaženo pouze v polygonu jedné oblasti povodí. Dílčí povodí musejí beze zbytku pokrýt celé území oblasti povodí na území Česka (no gaps), nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting).

Mezipovodí útvarů povrchových vod jsou definovány jako polygony. Každé mezipovodí vodního útvaru může být obsaženo pouze v polygonu jednoho dílčího povodí ČR. Mezipovodí útvarů musejí beze zbytku pokrýt celé území dílčího povodí ČR (no gaps), nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting).

Poznámka: Geografická vrstva mezipovodí útvarů povrchových vod není pro reporting plánů povodí EK ani poskytování dat do plánů mezinárodních oblastí povodí vyžadována. Využívána je pouze na národní úrovni, a to zejména v souvislosti s identifikací vlivů na stav vod a grafickou prezentaci údajů na úrovni vodních útvarů (např. jejich stavu). Mezipovodí jsou určena i pro útvary, které nejsou (vzhledem k nedostatečné velikosti) na území Česka vymezeny a přináležejí útvarům vymezeným v zahraničí. Pokrývají tak beze zbytku celé státní území.

Útvary povrchové vody kategorie „řeka“ jsou definovány jako (poly)linie. Útvary povrchové vody kategorie „jezero“ jsou definovány jako polygony. Útvar povrchové vody může být obsažen pouze v jednom mezipovodí útvaru a nesmí křížit jeho hranici. Útvary se, bez ohledu na kategorii, nesmějí překrývat. Sousední útvary se musejí stýkat v uzlech (nodes) nebo (v případě jezer) ve zlomových bodech (vertices).

Úseky vodních toků tvořící útvary povrchové vody jsou definovány jako linie (osy vodních toků). Popisují strukturu vodních toků tvořících útvary povrchových vod a obsahují proto i virtuální úseky (jako např. úseky ve vodních nádržích). Každý úsek může patřit pouze do jednoho vodního útvaru. Úseky jsou orientovány ve směru proudění. Sousední úseky se musejí stýkat v uzlech (nodes).

Útvary podzemní vody jsou definovány jako polygony. V Česku vymezeny ve 3 horizontálních vrstvách: svrchní, základní a hlubinné. Každý útvar může být přiřazen pouze k jednomu dílčímu povodí, hranice útvarů přiřazených k dílčímu povodí ale nemusejí být s hranicí dílčího povodí totožné. Polygony útvarů v jedné vrstvě se nesmějí překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting). Základní vrstva pokrývá beze zbytku celé území Česka (no gaps). Žádná vrstva nesmí překračovat státní hranici.

Poznámka: Pro reporting EK je vyžadováno přiřazení útvaru podzemní vody k oblasti povodí, nikoli (podrobněji) k dílčímu povodí, v Česku jsou útvary podzemních vod přiřazeny k dílčím povodím.

Monitorovací profily a objekty jsou definovány jako body. Pokud profil je situován v útvaru kategorie "jezero", musí být obsažen v příslušném polygonu. Pokud je profil situován v útvaru kategorie "řeka", musí být ve vzdálenosti do 100 m od příslušné linie útvaru. Objekt sledování stavu podzemních vod musí být obsažen v polygonu útvar podzemní vody, který monitoruje.

Pro všechny geografické vrstvy platí, že územní identifikace nesmí překračovat státní hranici.

### Souřadnicový systém a polohová přesnost

Data o územní identifikaci jsou v datovém modelu ukládána v S-JTSK. Polohová přesnost by měla odpovídat požadavkům na použití ZABAGED jako podkladu pro vedení evidencí pro potřebu ISVS (viz kapitola 2.6).

### Metadata

Reporting plánů povodí podle RSV vyžaduje popsat geografické vrstvy metadaty, a to v souladu s příslušnými specifikacemi INSPIRE (viz dále). Při zpracování metadat je proto doporučeno využívat prostředky Národního geoportálu INSPIRE. (tj. např. využít metadatového katalogu MICKA, který je za podpory MŽP provozován řadou resortních organizací a který pro evidence ISVS využívá i VÚV TGM, v.v.i.

### Požadavky INSPIRE

Geografická data reportovaná podle RSV a zařazená do datového modelu podléhají požadavkům INSPIRE [4, 5]. Plná kompatibilita dotčených datových témat je podle INSPIRE vyžadována až od roku 2020. Řada principů INSPIRE se uplatňuje již v datových schématech pro reportring v roce 2016 (např. sledování životního cyklu geografických objektů). Datový model vychází především z požadavků směrných dokumentů pro reporting 2. cyklu plánů povodí v roce 2016. Předpokládaný budoucí vývoj v oblasti podávání zpráv v obecné rovině shrnuje směrný dokument [6]:

„Nové požadavky na podávání elektronických zpráva přijal v červnu 2014 Evropský výbor ředitelů pro vodu. Požadavky a pokyny poskytované na evropské úrovni (např. stávající žádost o budoucí zprávy, ale i pracovní program INSPIRE s názvem Údržba a provádění) zahrnují požadavky na zjednodušení, zefektivnění a normalizaci poskytování údajů v souladu s infrastrukturou INSPIRE. Existuje celá řada environmentálních politik, u nichž by měly být vyjasněny závislosti a používání údajů INSPIRE v souvislosti s povinností podávat zprávy.“

Je tedy zřejmé, že jedním z požadavků týkajících se reportingu plánů povodí podle RSV bude v dalším plánovacím cyklu implementace směrnice INSPIRE, případně dalších požadavků spíše technického charakteru (formáty předávání dat, možnosti on-line propojení národních databází do WISE apod.).

## Soulad s dalším reportingem EK a EEA

Reporting plánů povodí podle WFD souvisí s podáváním zpráv podle jiných směrnic a rovněž podáváním zpráv EEA týkajících se stavu životního prostředí v oblasti „voda“ (SoE WISE). Na straně EU v současnosti probíhá streamlining jednotlivých datových toků. Cílem „streamliningu“ je identifikovat totožné objekty v různých datových sadách, tak aby propojením jednotlivých zpráv vnikl komplexní obraz reality vodního hospodářství. Ze strany členských států by neměly být podávány rozporné nebo nekonsistentní informace.

Směrný dokument [1] v této souvislosti uvádí:

„Podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě musí probíhat v souladu s dalšími požadavky na podávání zpráv podle jiných směrnic, například podle směrnice o čištění městských odpadních vod, směrnice o dusičnanech, směrnice o pitné vodě, směrnice o vodě ke koupání a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí apod., a také v souladu s toky údajů o stavu životního prostředí v agentuře EEA. Musí být zajištěna vzájemná doplňkovost těchto toků údajů, bez zdvojování a s opětovným používáním co největšího množství údajů a informací pro různé účely. /…/ V polovině 90. let 20. století zavedla agentura EEA podle svého nařízení systém předkládání údajů o vodě, přičemž údaje o kvalitě vody pocházely z řady monitorovacích stanic v jejích členských zemích (v roce 2013 bylo hlášeno zhruba 15 000 říčních monitorovacích stanic) v rámci sítě EEA-EIONET. /…/ Informace o emisích a množství vody hrají jakožto informace o vlivech ve zprávách agentury EEA o stavu životního prostředí důležitou roli, jelikož umožňují dokončení posouzení v rámci DPSIR. Informace o stavu životního prostředí jsou ve většině případů podrobnější než informace ve zprávách podle rámcové směrnice o vodě, neboť jsou poskytovány pro účely posouzení stavu životního prostředí a analýzy trendů, které jsou součástí zpráv o stavu životního prostředí, jež agentura EEA vypracovává jednou za pět let společně s členskými zeměmi (viz např. zprávy o stavu životního prostředí za roky 2010 a 2015). /…/ S cílem usnadnit podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě a vyvarovat se toho, že stejné informace budou zasílány několikrát, lze většinu informací požadovaných v kapitolách 9.2 a 9.3 tohoto dokumentu získat přímo nebo vyvodit z informací poskytnutých agentuře EEA v rámci toku zpráv o stavu životního prostředí, pokud se daný členský stát podílí na podávání zpráv o stavu životního prostředí.“

Směrný dokument [6] uvádí vztah k následujícím reportovacím povinnostem:

- směrnice o pitné vodě (80/778/EHS, ve znění směrnice 98/83/ES),

- směrnice o měkkýších (2006/113/ES),

- směrnice o sladkovodních rybách (2006/44/ES),

- směrnice o vodě ke koupání (2006/7/ES),

- směrnice o dusičnanech (91/676/EHS),

- směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS),

- směrnice o ptácích (2009/147/ES),

- směrnice o přírodních stanovištích (92/43/EHS),

- stav životního prostředí (State of environment – SoE, European Environment Information and Observation Network - EIONET) [8].

Reporting EEA pro potřeby SoE je pro oblast „voda“ v současnosti členěn do částí:

- SoE Emissions (WISE-1)

- SoE Water Quantity (WISE-3)

- SoE Water Quality (WISE-4)

- SoE Spatial Data (WISE-5)

Poznámka: Za český reporting SoE Emissions odpovídá VÚV TGM, v.v.i., za reporting Water Quantity a Water Quality zodpovídá ČHMÚ.

Reporting Water Quantity zahrnuje časové řady kvantitativních hodnot vztažené buď k monitorovacímu místu, nádrži definované útvarem povrchové vody nebo prostorové jednotce, kterou může být země, RBD nebo sub-unit. Časové agregace mohou být buď měsíční, čtvrtletní nebo roční. K prostorové jednotce se váží údaje o obnovitelných zdrojích (RenewableFreshwaterResources), dalších zdrojích (AdditionalResources), odběrech (WaterAbstraction), užívání (WaterUse) a  vracení vody (WaterReturns). K monitorovacímu místu se váží údaje o průtoku nebo hladině podzemní vody (Streamflow and groundwater level observations). K nádrži se váží údaje o přítoku, odtoku, zásobním objemu (Inflow, outflow and stock volume of artificial or natural reservoirs). Reporting Water Quantity za ČR podává ČHMÚ.

Reporting Water Quality vyžaduje pro řeky, jezera i podzemní vody buď primární data (monitorovací stanice, látka, datum, měřená hodnota) nebo data agregovaná za jeden rok, prostorově však také vázaná k monitorovací stanici. Reporting Water Quality za ČR podává ČHMÚ.

Reporting Emissions vyžaduje poskytování údajů o celkových vstupech znečišťujících látek do oblastí povodí (RBD) nebo dílčích povodí (sub-units) v členění podle typů zdrojů znečištění (bodové/plošné, komunální/průmyslové apod.). Reporting Emissions za ČR podává VÚV TGM, v.v.i.

Část Spatial Data zahrnuje geografické údaje popisující oblasti povodí, dílčích povodí, vodní útvary a monitorovací místa a je primárně naplněna daty z reportingu RSV.

Z dalších reportovacích povinností přesahující oblast „voda“ je ve vztahu k RSV relevantní

- Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Releases and Transfer Register; E-PRTR) založen rozhodnutím (166/2006/ES). V Česku jsou údaje pro reporting do E-PRTR zajišťovány prostřednictvím Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) provozovaného podle zákona 25/2008 Sb., a nařízení vlády  č. 145/2008 Sb.

Souvislost implementace RSV s implementaci jiných směrnic a reportingem SoE se týká témat:

- Vymezení chráněných oblastí s vazbou na vodu; pro Česko konkrétně

  - zranitelných oblastí,

  - koupacích oblastí,

  - ptačích oblastí s vazbou na vodu,

  - evropsky významných lokalit s vazbou na vodu.

- Monitoringu

- Vstupu znečišťujících látek do povrchových vod

- Odběrů vody a využívání vodních zdrojů

Nepřímo rovněž souvisí s

- hodnocením stavu vodních útvarů

- a určením významných vlivů na stav.

Chráněné oblasti

Pokud chráněné oblasti již byly předmětem reportingu podle jiné směrnice, nevyžaduje RSV opětovný reporting jejich geografického vymezení ale vyžaduje soulad identifikátorů v místech, kde je v reportingu podle RSV na tato chráněná území odkazováno. V rámci reportingu WFD 2016 za ČR byl zkontrolován soulad kódů chráněných oblastí s datovými sadami reportingů směrnic o dusičnanech, o vodě ke koupání, o ptácích a o přírodních stanovištích.

Monitoring

U jednotlivých monitorovacích objektů využitých pro hodnocení stavu vodních útvarů a chráněných územní reporting RSV vyžaduje uvést, zda je objekt využíván i v souvislosti s plněním jiných směrnic a zda jsou podrobné naměřené údaje součástí reportingu SoE. Pokud je pro reporting SoE u objektu používán jiný identifikátor, je nutno tento identifikátor uvést.

Vstup znečišťujících látek do povrchových vod

Reporting RSV vyžaduje uvádět vstupy relevantních znečišťujících látek do vodního prostředí v podrobnosti dílčích povodí. Kromě celkových vstupů látky do vodního prostředí dílčího povodí je doporučeno uvést vstupy látek v členění podle typů zdrojů a cest, kterými se látka do vodního prostředí dostává. Tento požadavek na reporting lze plnit i prostřednictvím každoročního reportingu SoE emise. Požadavek na uvádění vstupů látek rovněž nepřímo souvisí s reportingem směrnice o čištění městských odpadních vod, kde jsou uváděny emise vybraných látek za jednotlivé komunální zdroje znečištění (místa vypouštění) a dále s reportingem do E-PRTR za část přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách. Údaje by proto neměly být rozporné.

Odběry vody a využívání vodních zdrojů

Reporting plánů povodí podle RSV vyžaduje uvádět hodnoty WEI+ (Water exploitation index) a celkových odběrů vody v dílčím povodí v členění podle účelu užívání. V případě celkových odběrů lze odkázat na údaje v rámci reportingu SoE. Údaje jsou v reportingu RSV ale vyžadovány pouze v případě, že odběry vody jsou v dílčím povodí celkově identifikovány jako významný vliv na stav vodních útvarů.

Stav vodních útvarů

U údajů o hodnocení stavu vodních útvarů není přímá vazba reportingu RSV na jiné směrnice ani reporting SoE. V rámci reportingu směrnice o nitrátech a SoE jsou poskytovány údaje o naměřených hodnotách vybraných ukazatelů v monitorovacích objektech. Reportované údaje by nicméně neměly být s hodnocením stavu útvarů povrchových a podzemních vod rozporné.

Významné vlivy na stav vodních útvarů

U údajů o významných vlivech na stav vodních útvarů v reportingu RSV není přímá vazba na jiné směrnice ani reporting SoE. Součástí reportingu směrnice o čištění městských odpadních vod jsou údaje o vypouštění vybraných látek z komunálních zdrojů znečištění (např. dusík a fosfor) do vodního prostředí vedené v podrobnosti jednotlivých výustí. V rámci reportingu RSV uváděné významné vlivy na stav vodních útvarů by proto neměly být s reportingem emisí z komunálních zdrojů znečištění v rozporu.

Přehled souvislostí mezi jednotlivými reportingovými povinnostmi je uveden v tabulce 2.5.1.

Souvislosti mezi jednotlivými reportingovými povinnostmi lze rozdělit do tří úrovní:

Údaje o jednotlivých objektech či územních jednotkách jsou doplněny v jiném reportingu doplněny – vyžadována je shoda v identifikátoru objektu/území. V tabulce je vztah označen „ID“

Údaje požadované pro reporting podle RSV mohou být údaji z jiného reportingu nahrazeny (pokud jsou předmětem jiného reportingu, nejsou již při reportingu plánů povodí vyžadovány). V tabulce je vztah označen jako „D“.

Údaje reportované podle RSV tematicky souvisí s údaji podle jiného reportingu (rozdílná může například být úroveň agregace). Mezi reportovanými údaji by proto neměl být zřejmý nesoulad. V tabulce je vztah označen jako „S“.

Tab. 2.5.1	Vztahy mezi reportingem plánů povodí podle RSV a dalším reportingem EK a EEA

Vysvětlivky:

ID – nutný soulad v identifikaci území nebo objektů

D – data reportovaná do SoE nemusejí být reportována v rámci reportingu plánů povodí (RSV)

S – reportované údaje by neměly být v rozporu

(X) – pro reporting v 2. plánů povodí roce 2016 nebyl vztah relevantní

|  | DWD pitná voda | BWD koupání | NiD dusičnany | UWWTD čištění městských odpadních vod | HAB (NATURA) ptáci a stanoviště | SoE WISE-1 Emmisions | SoE WISE-3 Quantity | SoE WISE-4 Quality | SoE WISE-5 Data | E-PRTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vymezení oblastí povodí |  |  |  |  |  |  |  |  | ID |  |
| vymezení dílčích povodí |  |  |  |  |  |  |  |  | ID |  |
| vymezení vodních útvarů |  |  |  |  |  |  |  |  | ID |  |
| určení chráněných oblastí s vazbou na vodu | S | ID | ID |  | ID |  |  |  | ID |  |
| monitoring | (ID) | (ID) | ID |  |  |  |  | ID | ID |  |
| antropogenní vlivy |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |
| stav vodních útvarů a chráněných oblastí |  |  | S | S |  |  |  | S |  |  |
| emise znečišťujících látek |  |  | S | S |  | D |  |  |  | S |
| odběry vody a využívání vodních zdrojů |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |

## Souvislost s ISVS-VODA

Významná část údajů, které jsou využívány jako podklad pro plánování nebo jsou v rámci plánování vytvořeny, jsou zařazeny mezi evidence spravované podle § 22 vodního zákona [1] jako součást informačního systému veřejné správy. Jedná se o evidence:

- vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,

- množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,

- mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích povodí,

- citlivých oblastí,

- zranitelných oblastí,

- odběrů vody pro lidskou spotřebu,

- oblastí povrchových vod využívaných ke koupání.

Postup při správě těchto evidencí určuje vyhláška 252/2013 Sb. Podkladem pro evidence vedené podle této vyhlášky jsou zejména: a) základní báze geografických dat České republiky, b) základní vodohospodářská mapa České republiky 1 : 50 000 a c) data vedená v informačních systémech správců povodí, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších pověřených odborných subjektů.

Jako součást informačního systému veřejné správy je dále veden registr chráněných oblastí s vazbou na vodu.

# DATOVÝ MODEL

## Popis datového modelu

Datový model je navržen ve formě relační databáze. (Distribuce geografických dat se nicméně předpokládá ve formátu „shape file“).

Jednotlivé entity (tabulky a geografické vrstvy) jsou uvedeny v tabulce 3.2, jejich atributy (pole tabulek) jsou popsány v tabulce 3.3. Seznamy kódů v tabulkách 3.4.1 a 3.4.2.

Atributy označené v tab. 3.3 jako „SPOLECNE“ (ve sloupci „Entita“) jsou aplikovány ve všech tabulkách (atribut VERZE_AKT) a geografických vrstvách (atribut DTM_AKTG), případně podle potřeby (atribut POZN).

Integrita databáze

Integrita databáze je zajištěna pomocí definovaných relací (vazeb) mezi tabulkami prostřednictvím primárních a cizích klíčů, datových typů – „char“ pro textové položky s uvedením maximálního počtu znaků, „number“ pro číselné položky – atributů a seznamů předdefinovaných hodnot, které mohou některé atributy nabývat.

Primární i cizí klíče jsou uvedeny v seznamu atributů v tabulce 3.3. Primární klíč je označen „PK“. Cizí klíč je označen „FK“, v závorce je uvedena příslušná vazební tabulka. Relace jsou rovněž zobrazeny v diagramech v kapitole 3.7 (aplikován je zápis pro RDBMS ORACLE: položky typu „char“ jsou uváděny jako „varchar2“; uváděny jsou pouze klíčové položky), včetně jejich násobnosti. Význam popisu násobnosti vazeb je následující (tabulka A : tabulka B):

1 : 0…1		jednomu záznamu v tabulce A neodpovídá žádný nebo odpovídá jeden záznam tabulky B

1 : 1		jednomu záznamu v tabulce A odpovídá právě jeden záznam v tabulce B

1 : 1…*		jednomu záznamu v tabulce A odpovídá jeden až neomezený počet záznamů tabulky B

1 : 0…* 	jednomu záznamu v tabulce A neodpovídá žádný nebo odpovídá neomezený počet záznamů tabulky B

Poznámka: Vazební pole jsou ve všech případech v obou tabulkách pojmenována stejně.

Povinnost naplnění atributů je uvedena v tabulce 3.3:

M	povinný

C	podmíněně povinný

O	nepovinný

Podmínky, za kterých musí být podmíněně povinný atribut vyplněn, jsou uvedeny v popisu atributu.

Datové typy atributů a jejich délka jsou uvedeny v tabulce 3.3.

Některé atributy mohou nabývat pouze hodnot kódů uvedených v příslušných seznamech. Seznamy kódů jsou uvedeny v tabulkách 3.4.1 a 3.4.2.

Údaje typu datum jsou definovány jako textová položka ve formátu RRRR-MM-DD

Jmenné konvence

Jmenné konvence pro pojmenování polí tabulek jsou převážně převzaty z datových struktur HEIS ČR.

Atributy zakončené na „_ID“, „_IDE“ a „_IDU“ představují identifikátory objektů. „_IDE“ je identifikátorem používaným na mezinárodní úrovni převážně pro potřeby reportingu EK, „_ID“ je identifikátorem používaným na národní úrovni (je jedinečný v rámci státu) a „_IDU“ je identifikátorem používaným jako jedinečný jen v rámci regionálního informačního systému či databáze (aplikován je pouze u profilů monitoringu povrchových vod v souvislosti s vedením databází státními podniky Povodí).

Atributy (pole tabulek) zakončené „_Z“ nebo „_S“ mohou nabývat pouze předdefinovaných hodnot kódů z příslušných seznamů. Atributy počínající „EX_“ mohou nabývat pouze hodnot „ANO“ nebo „NE“ (seznam kódů EX_JEV). Seznamy kódů jsou uvedeny v tabulkách 3.4.1 a 3.4.2 (jako ukazatele jakosti).

Délka názvu atributu (pole) je omezena na 10 znaků.

Kontrola kvality dat

Kontrola kvality dat je v obecné rovině zajištěna nastavením příslušných integritních omezení: primárních a cizích klíčů (kontrola vazeb mezi tabulkami), specifikací datových typů a domén přípustných hodnot (seznamů kódů) popsaných v tabulkách 3.2 až 3.4.2. Specifické požadavky na geografická data a jedinečnou identifikaci objektů jsou popsány v kapitole 2. Další požadavky na obsah (úplnost, konsistenci) jednotlivých tabulek jsou uvedeny v tabulce 3.5.

## Entity (geografické vrstvy a tabulky)

Tab. 3.2	Přehled datových entit (geografických vrstev a tabulek)

| Entita (tabulka) | Popis | Územní identifikace (geografická vrstva) |
| --- | --- | --- |
| POVODI | Oblast povodí (na území ČR) | polygon |
| OBLAST | Dílčí povodí ČR | polygon |
| UPOV_HLGP | Mezipovodí útvaru povrchové vody | polygon |
| UTV_POV | Útvar povrchové vody | - |
| UPOV_R | Útvar povrchové vody kategorie "řeka" | polyline |
| UPOV_J | Útvar povrchové vody kategorie "jezero" | polygon |
| TOK_UPOV | Úsek vodního toku tvořící útvar povrchové vody (linie osy) | line |
| UPOV_ITYP | Mezikalibrační typ útvaru povrchové vody | - |
| UPOVSO_UZV | Užívání vod související s označením útvaru povrchové vody jako silně ovlivněný | - |
| UPOVSO_FZM | Fyzická změna související s označením útvaru povrchové vody jako silně ovlivněný | - |
| UPOV_VLIV | Významný vliv na stav útvaru povrchové vody | - |
| UPOV_DOPAD | Dopad vlivu na útvar povrchové vody | - |
| UPOV_STAV | Stav/potenciál útvaru povrchové vody | - |
| UPOV_STEKO | Ekologický stav/potenciál útvaru povrchové vody podle složky kvality | - |
| UPOV_STUK | Stav/potenciál útvaru povrchové vody podle chemického nebo fyzikálně chemického ukazatele | - |
| UPOV_VJMEKO | Výjimka z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody uplatněná pro složku kvality | - |
| UPOV_VJMUK | Výjimka z dosažení dobrého chemického nebo ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody uplatněná pro chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel | - |
| PRF_JAK | Profil sledování stavu útvaru povrchové vody | point |
| PRFJAK_UPOV | Přiřazení útvaru povrchové vody k reprezentativnímu profilu sledování jeho stavu | - |
| PRFJ_STAVUK | Stav/potenciál v profilu sledování povrchových vod podle chemického nebo fyzikálně chemického ukazatele | - |
| PRFJ_STAVBS | Ekologický stav/potenciál biologické složky kvality v profilu sledování stavu úvaru povrchové vody | - |
| PRFJ_STAVPO | Vyhodnocení plnění požadavku na stav/potenciál pro chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel v profilu sledování stavu útvaru povrchové vody | - |
| PRFJAK_UCEL | Účel sledování stavu povrchových vod v monitorovaném profilu | - |
| UTV_PZV | Útvar podzemní vody | polygon |
| UPZV_UPOV | Vazba útvaru podzemní vody na útvar povrchové vody | - |
| UPZV_VLIV | Významný vliv na stav útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_DOPAD | Dopad vlivu na stav útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_STAV | Stav útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_RCILMNO | Rizikovost z hlediska dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_DPMNO | Důvod nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_DRMNO | Důvod rizikovosti nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_VJMMNO | Výjimka z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod | - |
| UPZV_RCILCHE | Rizikovost z hlediska dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody |  |
| UPZV_DPCHE | Důvod nedosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody | - |
| UPZV_STUK | Stav útvaru podzemní vody podle chemického ukazatele | - |
| UPZV_VJMCHE | Výjimka z dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody uplatněná pro ukazatel | - |
| OBJ_PZV | Objekt sledování stavu útvaru podzemní vody | point |
| OBJPZ_UCEL | Účel sledování stavu podzemních vod v monitorovaném objektu | - |
| OBJPZ_UKJAK | Sledovaný ukazatel chemického stavu v objektu sledování stavu útvaru podzemní vody | - |
| CHR_UZ | Chráněná oblast s vazbou na vodu | - |
| KOUP_OBL | Koupací oblast | point |
| ZRAN_OBL | Zranitelná oblast | polygon |
| PTOBL_VODA | Ptačí oblast s vazbou na vodu (součást Natury 2000) | polygon |
| EVL_VODA | Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu (součást Natury 2000) | polygon |
| MZCHU_VODA | Malé zvláště chráněné území (podle zákona 114/1992 Sb.) s vazbou na vody | polygon |
| RAMSAR | Mokřad podle Ramsarské úmluvy | polygon |
| CHRUZ_UPOV | Vazba chráněné oblasti na útvar povrchové vody, stanovení environmentálních cílů a hodnocení stavu | - |
| CHRUZ_VJMPOV | Výjimka z dosažení environmentálních cílů v chráněné oblasti pro stav povrchových vod | - |
| CHRUZ_UPZV | Vazba chráněné oblasti na útvar podzemní vody, stanovení environmentálních cílů a hodnocení stavu | - |
| CHRUZ_VJMPZV | Výjimka z dosažení environmentálních cílů v chráněné oblasti pro stav podzemních vod | - |
| OPATRENI | Opatření k dosažení environmentálních cílů | - |
| OPA_ZAKLAD | Typ základního opatření | - |
| OPA_KTM | Klíčový typ charakterizující opatření | - |
| OPA_VLIV | Vliv, na který je opatření zaměřeno | - |
| OPA_SLEKO | Složka kvality ekologického stavu, na jejíž zlepšení je opatření zaměřeno | - |
| OPA_STUK | Chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel, na který je opatření zaměřeno | - |
| OPA_UPOV | Útvar povrchových vod, ke kterému se opatření vztahuje | - |
| OPA_UPZV | Útvar podzemních vod, ke kterému se opatření vztahuje | - |
| OPA_KATA | Katastrální území, ve kterém je opatření realizováno |  |
| POPOV_IVLIV | Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav povrchových vod | - |
| POPOV_IKTM | Program opatření: ukazatele postupu realizace opatření pro zlepšení stavu povrchových vod podle jejich klíčových typů | - |
| POPZV_IVLIV | Program opatření: ukazatele pro stupeň vlivů na stav podzemních vod | - |
| POPZV_IKTM | Program opatření: ukazatele postupu realizace opatření pro zlepšení stavu podzemních vod podle jejich klíčových typů | - |
| EMISE | Vstup znečišťující látky do povrchových vod v dílčím povodí | - |
| EMISE_ZDROJ | Vstup znečišťující látky do povrchových vod v dílčím povodí podle zdroje/cesty znečištění | - |
| PRFJ_LODT | Látkový odtok (odnos) v závěrném profilu dílčího povodí | - |
| MNO_WEIP | Index využívání vody (WEI+) v dílčím povodí (za poslední referenční rok nebo průměr za 5ti leté období) | - |
| MNO_UZV | Spotřeba vody v dílčím povodí (za poslední referenční rok nebo průměr za 5ti leté období) | - |
| NAKLADY | Odhady nákladů opatření a financování | - |
| SLUZBY | Vodohospodářské služby | - |
| OBJ_ZME | Změny ve vymezení a identifikaci objektů | - |

## Atributy (pole tabulek)

Tab. 3.3	Přehled atributů (polí tabulek)

| Entita | Atribut (pole tabulky) | Popis atributu | Datový typ | Délka | Omezení: klíče | Omezení: seznamy kódů | Povinnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPOLECNE | VERZE_AKT | Verze datové sady, ve které byl záznam naposledy aktualizován | char | 10 |  |  | M |
| SPOLECNE | DTM_AKTG | Datum poslední aktualizace geografických údajů (pouze u geografických vrstev a tabulek se souřadnicemi) | char | 10 |  | formát RRRR-MM-DD | C |
| SPOLECNE | POZN | Poznámka (volné použití) | char | 1000 |  |  | O |
| POVODI | POVODI | Územní identifikace oblasti povodí na území ČR | polygon | - |  |  | M |
| POVODI | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 40 | PK | POVODI | M |
| POVODI | POVODI_IDE | Mezinárodní ID oblasti povodí | char | 42 |  |  | M |
| POVODI | NAZK_POVODI | Zkrácený název oblasti povodí (název povodí) | char | 100 |  |  | M |
| POVODI | NAZ_POVODI | Úplný název oblasti povodí | char | 250 |  |  | M |
| POVODI | NME_POVODI | Název oblasti povodí v angličtině | char | 100 |  |  | M |
| POVODI | PLO_POVODI | Plocha oblasti povodí na území ČR, km2 | number | - |  |  | M |
| OBLAST | OBLAST | Územní identifikace dílčího povodí ČR | polygon | - |  |  | M |
| OBLAST | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK | OBLAST | M |
| OBLAST | OBLAST_IDE | Mezinárodní ID dílčího povodí ČR | char | 42 |  |  | M |
| OBLAST | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 1 | FK (POVODI) |  | M |
| OBLAST | NAZK_OBLAST | Název dílčího povodí | char | 100 |  |  | M |
| OBLAST | NAZ_OBLAST | Úplný název dílčího povodí | char | 250 |  |  | M |
| OBLAST | NME_OBLAST | Název dílčího povodí v angličtině | char | 100 |  |  | M |
| OBLAST | PLO_OBLAST | Plocha dílčího povodí, km2 | number | - |  |  | M |
| UPOV_HLGP | UPOV_HLGP | Územní identifikace mezipovodí útvaru povrchové vody | polygon | - |  |  | M |
| UPOV_HLGP | UPOV_IDE | Mezinárodní ID útvaru povrchové vody | char | 42 | PK |  | M |
| UPOV_HLGP | PLO_UPHLGP | Plocha mezipovodí útvaru povrchové vody, km2 | number | - |  |  | M |
| UTV_POV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK |  | M |
| UTV_POV | UPOV_IDE | Mezinárodní ID útvaru povrchové vody | char | 42 | FK(UPOV_HLGP) |  | M |
| UTV_POV | OBLAST_ID | ID dílčího povodí | char | 40 | FK (OBLAST) |  | M |
| UTV_POV | NAZ_UTVAR | Název vodního útvaru | char | 250 |  |  | M |
| UTV_POV | KTGUPOV_Z | Kategorie útvaru povrchové vody (řeka, jezero) | char | 20 |  | KTG_UPOV | M |
| UTV_POV | UPMU_Z | Hydromorfologický charakter útvaru povrchové vody (přirozený, silně ovlivněný, umělý) | char | 20 |  | U_PMU | M |
| UTV_POV | EX_ZMKTG | Změna kategorie útvaru (např. z "řeky" na "jezero") v důsledku vlivů na hydromorfologii (ano/ne) (jen u silně ovlivněných, UPMU_Z=M) | char | 20 |  | EX_JEV | C |
| UTV_POV | TYP_UPOV | Typ útvaru povrchové vody (kód typu) | char | 100 |  |  | M |
| UTV_POV | EX_UHRA | Přeshraniční vodní útvar (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_POV | UPOVHRA_IDE | Společný mezistátní identifikátor přeshraničního útvaru povrchové vody (jen pokud je útvar určen jako přeshraniční, EX_UHRA=ANO) | char | 250 |  |  | C |
| UTV_POV | EX_CHRUZ | Vztah k chráněnému území s vazbou na vodu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_POV | EX_UPIT | Útvar využíván nebo uvažován pro odběr vody pro lidskou spotřebu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPOV_R | UPOV_R | Územní identifikace útvaru povrchové vody kategorie "řeka" | polyline | - |  |  | M |
| UPOV_R | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_R | DLK_UPOVR | Délka vodního útvaru: délka územně identifikovaných (úseků) vodních toků tvořících vodní útvar, km | number | - |  |  | M |
| UPOV_J | UPOV_J | Územní identifikace útvaru povrchové vody kategorie "jezero" | polygon | - |  |  | M |
| UPOV_J | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_J | PLO_UPOVJ | Plocha útvaru povrchové vody kategorie jezero, km2 | number | - |  |  | M |
| TOK_UPOV | TOK_UPOV | Územní identifikace úseku toku tvořícího útvar povrchové vody tekoucí | line | - |  |  | M |
| TOK_UPOV | TOKUPOV_ID | ID úseku vodního toku, tvořícího vodní útvar povrchové vody | char | 250 | PK |  | M |
| TOK_UPOV | UPOV_ID | ID útvaru tekoucí povrchové vody | char | 40 | FK(UTV_POV) |  | M |
| TOK_UPOV | TOK_ID | Identifikátor vodního toku | char | 250 |  |  | M |
| TOK_UPOV | NAZ_TOK | Název vodního toku | char | 250 |  |  | M |
| TOK_UPOV | CONTINUA_Z | Povaha úseku vodního toku s ohledem na návaznost říční sítě (reálný/virtuální) | char | 20 |  | CONTINUA | M |
| UPOV_ITYP | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_ITYP | TYPUPVIC_Z | Mezikalibrační typ útvaru povrchové vody | char | 20 |  | TYP_UPVIC | M |
| UPOVSO_UZV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOVSO_UZV | USOUZV_Z | Druh užívání vod související s určením útvaru jako silně ovlivněný | char | 20 | PK | USO_UZV | M |
| UPOVSO_UZV | OST_UZVSO | Specifikace jiného užívání (pro USOUZV_Z=OTHER) | char | 250 |  |  | C |
| UPOVSO_FZM | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOVSO_FZM | USOFZM_Z | Druh fyzické změny související s určením útvaru jako silně ovlivněný | char | 20 | PK | USO_FZM | M |
| UPOVSO_FZM | OST_FZMSO | Specifikace jiné fyzické změny (pro USOFZM=OTHER) | char | 250 |  |  | C |
| UPOV_VLIV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_VLIV | TYPVLIV_Z | Typ vlivu na stav útvaru povrchové vody | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| UPOV_VLIV | OST_VLIV | Specifikace jiného vlivu na stav útvaru (pro TYPVLIV_Z=7 ) | char | 1000 |  |  | C |
| UPOV_DOPAD | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_DOPAD | UDOPAD_Z | Typ dopadu na stav útvaru povrchové vody | char | 20 | PK | UP_DOPAD | M |
| UPOV_DOPAD | OST_DOPAD | Specifikace jiného dopadu na stav útvaru (pro UDOPAD_Z=OTHE) | char | 1000 |  |  | C |
| UPOV_STAV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_STAV | STUPEKO_Z | Ekologický stav/potenciál útvaru povrchové vody | char | 20 |  | STUP_EKO | M |
| UPOV_STAV | ROKEKO_OD | Počáteční rok/období hodnocení ekologického stavu/potenciálu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STAV | ROKEKO_DO | Poslední rok/období hodnocení ekologického stavu/potenciálu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STAV | SPOLEKO_Z | Spolehlivost hodnocení ekologického stavu/potenciálu | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| UPOV_STAV | PLAEKO_Z | Předpokládaný termín dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu (při horším než dobrém nebo neznámém ekologickém stavu/potenciálu, STUPEKO_Z in {3,4,5,U}). Pokud je aplikována výjimka podle čl. 4 odst. 5, vztahuje se termín k dosažení méně přísného cíle. | char | 20 |  | PLA_STAV | C |
| UPOV_STAV | STUPCHE_Z | Chemický stav útvaru povrchové vody | char | 20 |  | STUP_CHE | M |
| UPOV_STAV | ROKCHE_OD | Počáteční rok/období hodnocení chemického stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STAV | ROKCHE_DO | Poslední rok/období hodnocení chemického stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STAV | SPOLCHE_Z | Spolehlivost hodnocení chemického stavu | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| UPOV_STAV | ZPSTCHE_Z | Na základě čeho byl chemický stav klasifikován (monitoring útvaru, jiný útvar, expertní posouzení) | char | 20 |  | ZP_STAV | M |
| UPOV_STAV | PLACHE_Z | Předpokládaný termín dosažení dobrého chemického stavu (při nedosažení dobrého chemického stavu nebo neznámém stavu, STUPCHE_Z in {3,U}). Pokud je aplikována výjimka podle čl. 4 odst. 5, vztahuje se termín k dosažení méně přísného cíle. | char | 20 |  | PLA_STAV | C |
| UPOV_STAV | EX_MISZONA | V útvaru vymezeny mísící zóny (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPOV_STAV | STAV_UHRA | Společné mezistátní hodnocení chemického nebo ekologického stavu/potenciálu přeshraničního útvaru - popis změn oproti vyhodnocení v ČR (pro UTV_POV.EX_UHRA=ANO) | char | 1000 |  |  | C |
| UPOV_STEKO | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_STEKO | SLOZEKO_Z | Složka kvality ekologického stavu | char | 20 | PK | SLOZ_EKO | M |
| UPOV_STEKO | STSLEKO_Z | Ekologický stav/potenciál složky kvality | char | 20 |  | STSL_EKO | M |
| UPOV_STEKO | ZPSTEKO_Z | Na základě čeho byl stav klasifikován (monitoring útvaru, jiný útvar, expertní posouzení) | char | 20 |  | ZP_STAV | M |
| UPOV_STEKO | ROKEKS_OD | Počáteční rok/období hodnocení složky ekologického stavu/potencíálu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STEKO | ROKEKS_DO | Poslední rok/období hodnocení složky ekologického stavu/potenciálu | number | 4 |  |  | M |
| UPOV_STEKO | UPOVMON_ID | ID útvaru povrchové vody, kde byla složka monitorována (pokud stav hodnocen podle monitoringu v jiném útvaru, ZPSTEKO_Z=S) | char | 40 | FK(UTV_POV) |  | C |
| UPOV_STEKO | ZMESTEKO_Z | Změna složky ekologického stavu/potenciálu oproti minulému plánu povodí (pokud složka byla v minulém plánu hodnocena) | char | 20 |  | ZME_STAV | C |
| UPOV_STEKO | PORSTEKO_Z | Porovnatelnost změny ekologickému stavu/potenciálu oproti minulému plánu povodí (pokud složka byla v minulém plánu hodnocena) | char | 20 |  | POR_STAV | C |
| UPOV_STUK | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPOV_STUK | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| UPOV_STUK | STAVUK_Z | Stav podle ukazatele | char | 20 |  | STAV_UK | M |
| UPOV_STUK | ZPSTUK_Z | Na základě čeho byl stav klasifikován (monitoring útvaru, jiný útvar, expertní posouzení) | char | 20 |  | ZP_STAV | M |
| UPOV_STUK | ZMESTUK_Z | Změna stavu oproti minulému plánu povodí (pokud ukazatel byl v minulém plánu hodnocen) | char | 20 |  | ZME_STAV | C |
| UPOV_STUK | PORSTUK_Z | Porovnatelnost změny stavu oproti minulému plánu povodí (pokud ukazatel byl v minulém plánu hodnocen) | char | 20 |  | POR_STAV | C |
| UPOV_STUK | UPOVMON_ID | ID útvaru povrchové vody, kde byla složka monitorována (pokud stav hodnocen podle monitoringu v jiném útvaru, ZPSTUK_Z=S) | char | 40 | FK(UTV_POV) |  | C |
| UPOV_VJMEKO | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UPOV_STEKO), FK(UPOV_VLIV) |  | M |
| UPOV_VJMEKO | SLOZEKO_Z | Složka kvality ekologického stavu/potenciálu | char | 20 | PK, FK(UPOV_STEKO) | SLOZ_EKO | M |
| UPOV_VJMEKO | VJMEKO_Z | Druh výjimky z dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody pro danou složku kvality a vliv | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| UPOV_VJMEKO | TYPVLIV_Z | Typ vlivu na stav, ke kterému se výjimka vztahuje | char | 20 | PK, FK(UPOV_VLIV) | TYP_VLIV | M |
| UPOV_VJMUK | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UPOV_STUK), FK(UPOV_VLIV) |  | M |
| UPOV_VJMUK | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 50 | PK, FK(UPOV_STUK) | UK_JAK | M |
| UPOV_VJMUK | VJMUK_Z | Druh výjimky z dosažení dobrého ekologického nebo chemického stavu/potenciálu útvaru povrchové vody pro daný ukazatel a vliv | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| UPOV_VJMUK | TYPVLIV_Z | Typ vlivu na stav, ke kterému se výjimka vztahuje | char | 20 | PK, FK(UPOV_VLIV) | TYP_VLIV | M |
| PRF_JAK | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK |  | M |
| PRF_JAK | PRFJAK_IDU | ID profilu sledování stavu povrchové vody v rámci databáze gestora dat (např. státního podniku Povodí) (pokud je jiný než PRFJAK_ID) | char | 250 |  |  | C |
| PRF_JAK | CHMU_ID | ID profilu v databázi ČHMÚ (pokud je jiný než PRFJAK_ID) | char | 250 |  |  | C |
| PRF_JAK | NAZ_OBJ | Název profilu | char | 250 |  |  | M |
| PRF_JAK | NAZ_TOK | Název vodního toku, na kterém profil leží | char | 100 |  |  | M |
| PRF_JAK | CHP | Hydrologické pořadí (základní hydrologické povodí) | char | 17 |  | formát X-XX-XX-XXXX-X-XX | M |
| PRF_JAK | JTSK_X | souřadnice X v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| PRF_JAK | JTSK_Y | souřadnice X v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| PRF_JAK | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody, ve kterém se profil nachází | char | 40 | FK(UTV_POV) |  | M |
| PRF_JAK | TYPF_UPOV | Typ útvaru povrchové vody v místě profilu | char | 20 |  |  | M |
| PRF_JAK | EX_EKO | Sledování ukazatelů ekologického stavu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| PRF_JAK | EX_CHE | Sledování ukazatelů chemického stavu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| PRF_JAK | ROK_OD | Rok zahájení monitoringu jakosti vody | number | 4 |  |  | M |
| PRF_JAK | ROK_DO | Rok ukončení monitoringu jakosti vody (pokud již byl ukončen) | number | 4 |  |  | C |
| PRFJAK_UPOV | PRFJAK_ID | ID reprezentativního profilu sledování stavu útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJAK_UPOV | UPOVH_ID | ID útvaru povrchové vody, který profil reprezentuje (hodnotí) | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| PRFJ_STAVUK | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJ_STAVUK | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| PRFJ_STAVUK | STAVUK_Z | Stav podle ukazatele | char | 20 |  | STAV_UK | M |
| PRFJ_STAVBS | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJ_STAVBS | SLOZEKO_Z | Složka ekologického stavu/potenciálu (pouze biologické složky) | char | 20 | PK | SLOZ_EKO | M |
| PRFJ_STAVBS | ROK | Hodnocený rok | number | 4 | PK |  | M |
| PRFJ_STAVBS | STSLEKO_Z | Stav složky ekologického stavu/potenciálu | char | 20 |  | STUP_EKO | M |
| PRFJ_STAVBS | POC_VZK | Počet hodnocených vzorků | number | 2 |  |  | M |
| PRFJ_STAVPO | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJ_STAVPO | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| PRFJ_STAVPO | DRVZK_Z | Vzorek (matrice) | char | 20 | PK | DR_VZK | M |
| PRFJ_STAVPO | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období | number | 4 | PK |  | M |
| PRFJ_STAVPO | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období | number | 4 | PK |  | M |
| PRFJ_STAVPO | TR_TVRD | Třída tvrdosti vody (1 až 5, pokud není pro hodnocení relevantní = 0) | number | 1 | PK | {0,1,2,3,4,5} | M |
| PRFJ_STAVPO | CILCHR_Z | Cíl ochrany vod | char | 20 | PK | CIL_CHR | M |
| PRFJ_STAVPO | EX_NEFILTR | Hodnocení kovů (Cd, Ni, Pb, Hg) podle nefiltrovaného vzorku (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | C |
| PRFJ_STAVPO | TYPHODN_Z | Statistická charakteristika | char | 20 | PK | TYP_HODN | M |
| PRFJ_STAVPO | JAKPOZ_MAX | Nejvyšší přípustná hodnota příslušné statistické charakteristiky ukazatele (pokud je stanovena) | number | - |  |  | C |
| PRFJ_STAVPO | JAKPOZ_MIN | Nejnižší přípustná hodnota příslušné statistické charakteristiky ukazatele (pokud je stanovena) | number | - |  |  | C |
| PRFJ_STAVPO | SOULAD_Z | Soulad vyhodnocení naměřených hodnot s přípustnými hodnotami ukazatele | char | 20 |  | SOULAD | M |
| PRFJ_STAVPO | UKJAK_DAT | Naměřená hodnota příslušné statistické charakteristiky | number | - |  |  | M |
| PRFJ_STAVPO | IDX_NSOULAD | Index nesouladu: poměr naměřené a požadované (přípustné) hodnoty ukazatele v profilu | number | - |  |  | M |
| PRFJ_STAVPO | POC_MER | Počet měření (vstupujících do hodnocení) | number | 2 |  |  | M |
| PRFJ_STAVPO | POC_ROK | Počet let měření vstupujících do hodnocení (jen pokud ROK_OD není roven ROK_DO) | number | 2 |  |  | C |
| PRFJ_STAVPO | POC_PMST | Počet měření pod mezí stanovitelnosti | number | 2 |  |  | M |
| PRFJ_STAVPO | SPOLEH_Z | Spolehlivost hodnocení | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| PRFJAK_UCEL | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJAK_UCEL | UCELMON_Z | Účel monitoringu | char | 20 | PK | UCEL_MON | M |
| PRFJAK_UCEL | EIONET_IDE | Mezinárodní ID profilu, pod kterým je reportován do SoE EIONET (jen při UCELMON_Z=SOE) | char | 250 |  |  | C |
| UTV_PZV | UTV_PZV | Územní identifikace útvaru podzemní vody | polygon | - |  |  | M |
| UTV_PZV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK |  | M |
| UTV_PZV | UPZV_IDE | Mezinárodní ID útvaru podzemní vody | char | 42 |  |  | M |
| UTV_PZV | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | FK (OBLAST) |  | M |
| UTV_PZV | NAZ_UTVAR | Název útvaru | char | 250 |  |  | M |
| UTV_PZV | HORIZON_Z | Pozice útvaru | char | 20 |  | HORIZON | M |
| UTV_PZV | PLO_UPZV | Plocha útvaru podzemní vody, km2 | number | 5 |  |  | M |
| UTV_PZV | EX_UPOV | Vztah k útvarům povrchové vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_PZV | EX_TEREKO | Vztah k terestrickým ekosystémům (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_PZV | GEOL_FORM | Geologický typ ("geological formation") | char | 100 |  |  | M |
| UTV_PZV | EX_UHRA | Přeshraniční vodní útvar (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_PZV | UPZVHRA_IDE | Společný mezistátní identifikátor přeshraničního útvaru podzemní vody (jen pokud je útvar určen jako přeshraniční, EX_UHRA=ANO) | char | 250 |  |  | C |
| UTV_PZV | EX_CHRUZ | Vztah k chráněnému území s vazbou na vodu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UTV_PZV | EX_UPIT | Útvar využíván nebo uvažován pro odběr vody pro lidskou spotřebu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_UPOV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_UPOV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPZV_VLIV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| UPZV_VLIV | TYPVLIV_Z | Typ vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| UPZV_VLIV | OST_VLIV | Specifikace jiného vlivu na stav útvaru (pro TYPVLIV_Z=7 ) | char | 1000 |  |  | C |
| UPZV_DOPAD | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_DOPAD | UDOPAD_Z | Druh dopadu na stav útvaru podzemní vody | char | 20 | PK | UZ_DOPAD | M |
| UPZV_DOPAD | OST_DOPAD | Specifikace jiného dopadu na stav útvaru (pro UDOPAD_Z=OTHE) | char | 1000 |  |  | C |
| UPZV_STAV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_STAV | EX_RISKMNO | Riziko nedosažení dobrého kvantitativního stavu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_STAV | STUZMNO_Z | Kvantitativní stav útvaru podzemní vody | char | 20 |  | STUZ_MNO | M |
| UPZV_STAV | ROKMNO_OD | Počáteční rok hodnocení kvantitativního stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPZV_STAV | ROKMNO_DO | Poslední rok hodnocení kvantitativního stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPZV_STAV | SPOLMNO_Z | Spolehlivost hodnocení kvantitativního stavu | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| UPZV_STAV | PLAMNO_Z | Předpokládaný termín dosažení dobrého kvantitativního stavu (při nedosažení dobrého kvantitativního stavu nebo neznámém stavu, STUZMNO_Z in {3,U}). Pokud je aplikována výjimka podle čl. 4 odst. 5, vztahuje se termín k dosažení méně přísného cíle. | char | 20 |  | PLA_STAV | C |
| UPZV_STAV | EX_RISKCHE | Riziko nedosažení dobrého chemického stavu | char | 20 |  | EXN_JEV | M |
| UPZV_STAV | STUZCHE_Z | Chemický stav útvaru podzemní vody | char | 20 |  | STUZ_CHE | M |
| UPZV_STAV | ROKCHE_OD | Počáteční rok hodnocení chemického stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPZV_STAV | ROKCHE_DO | Poslední rok hodnocení chemického stavu | number | 4 |  |  | M |
| UPZV_STAV | SPOLCHE_Z | Spolehlivost hodnocení chemického stavu | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| UPZV_STAV | PLACHE_Z | Předpokládaný termín dosažení dobrého chemického stavu (při nedosažení dobrého chemického stavu nebo neznámém stavu, STUZCHE_Z in {3,U}). Pokud je aplikována výjimka podle čl. 4 odst. 5, vztahuje se termín k dosažení méně přísného cíle. | char | 20 |  | PLA_STAV | C |
| UPZV_RCILMNO | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_RCILMNO | EX_RISKFCE | Ohrožení skutečné nebo potenciálního legitimního využití nebo funkce útvaru podzemní vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_RCILMNO | EX_RISKPOV | Ohrožení souvisejících povrchových vod a/nebo přímo závislých terestrických ekosystémů (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_DPMNO | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_DPMNO | UZDPMNO_Z | Důvod nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | char | 40 | PK | UZDP_MNO | M |
| UPZV_DRMNO | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_DRMNO | UZDRMNO_Z | Důvod rizika nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | char | 40 | PK | UZDP_MNO | M |
| UPZV_VJMMNO | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV), FK(UPZV_VLIV) |  | M |
| UPZV_VJMMNO | VJMMNO_Z | Druh výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| UPZV_VJMMNO | TYPVLIV_Z | Typ vlivu na stav, ke kterému se výjimka vztahuje | char | 20 | PK, FK(UPZV_VLIV) | TYP_VLIV | M |
| UPZV_RCILCHE | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_RCILCHE | EX_RISKFCE | Ohrožení skutečného nebo potenciálního legitimní využití nebo funkce útvaru podzemní vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_RCILCHE | EX_RISKPOV | Ohrožení vztahu mezi útvarem podzemní vody a souvisejícími povrchovými vodami a/nebo přímo závislými suchozemskými ekosystémy (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_DPCHE | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_DPCHE | UZDPCHE_Z | Důvod nedosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody | char | 40 | PK | UZDP_CHE | M |
| UPZV_STUK | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| UPZV_STUK | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| UPZV_STUK | EX_RISKCHE | Rizikovost chemického stavu pro ukazatel (ano/ne) | char | 20 |  | EXN_JEV | M |
| UPZV_STUK | STAVUK_Z | Stav podle ukazatele | char | 20 |  | STAV_UK | M |
| UPZV_STUK | SOULPZV_Z | Soulad s požadavky na stav podzemní vody | char | 20 |  | SOULAD | M |
| UPZV_STUK | SOULPOV_Z | Soulad s požadavky na stav povrchové vody (pouze pro ukazatele relevantní pro hodnocení stavu povrchových vod) | char | 20 |  | SOULAD | C |
| UPZV_STUK | EX_ZATKTM | Kontaminované místo (zátěž) s rizikem kontaminace podzemních vod (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_STUK | EX_VTREND | Významný vzestupný trend znečištění | char | 20 |  | EXN_JEV | M |
| UPZV_STUK | EX_ZTREND | Zvrat ve vzestupném trendu znečištění (pouze při EX_VTREND=ANO) | char | 20 |  | EXN_JEV | C |
| UPZV_STUK | ROKTRE_OD | Počáteční rok období vyhodnocení trendu znečištění (pouze při EX_VTREND in {ANO,NE}) | number | 4 |  |  | C |
| UPZV_STUK | ROKTRE_DO | Poslední rok období vyhodnocení trendu znečištění (pouze při EX_VTREND in {ANO,NE}) | number | 4 |  |  | C |
| UPZV_STUK | EX_EXLIMIT | Překročení limitů koncentrace ukazatele, které není pokládáno za nedosažení dobrého stavu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_STUK | EX_PRIPOZ | Stanovena úroveň přirozeného pozadí | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| UPZV_STUK | PRIPOZ_DAT | Hodnota koncentrace přirozeného pozadí v jednotkách podle seznamu UK_JAK (pouze pokud je úroveň přirozeného pozadí stanovena, EX_PRIPOZ=ANO) | number | - |  |  | C |
| UPZV_VJMCHE | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UPZV_STUK), FK(UPZV_VLIV) |  | M |
| UPZV_VJMCHE | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK, FK(UPZV_STUK) | UK_JAK | M |
| UPZV_VJMCHE | VJMCHE_Z | Druh výjimky z dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody pro daný ukazatel a vliv | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| UPZV_VJMCHE | TYPVLIV_Z | Typ vlivu na stav, ke kterému se výjimka vztahuje | char | 20 | PK, FK(UPZV_VLIV) | TYP_VLIV | M |
| OBJ_PZV | OBJPZ_ID | ID objektu | char | 40 | PK |  | M |
| OBJ_PZV | NAZ_OBJPZ | Název objektu | char | 250 |  |  | M |
| OBJ_PZV | JTSK_X | souřadnice X v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| OBJ_PZV | JTSK_Y | souřadnice Y v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| OBJ_PZV | UPZV_ID | ID vodního útvaru podzemní vody, ve kterém se objekt nachází | char | 40 | FK(UTV_PZV) |  | M |
| OBJ_PZV | EX_MNO | Sledování množství (hladin a vydatností) podzemní vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJ_PZV | ROKMNO_OD | Rok počátku monitoringu množství (pokud sledováno) | number | 4 |  |  | C |
| OBJ_PZV | ROKMNO_DO | Rok konce monitoringu množství (pokud sledováno a monitoring již byl ukončen) | number | 4 |  |  | C |
| OBJ_PZV | CYK_MNO | Cyklus monitoringu množství v rámci 6ti letého cyklu plánování: 1=každý rok, 2=jednou za dva roky, 0=jednou bez opakování (pokud množství sledováno) | number | 1 |  |  | C |
| OBJ_PZV | CET_MNO | Četnost monitoringu množství podzemní vody: 1=jednou ročně, 12=měsíčně, 52=týdně apod. (pokud množství sledováno) | number | 3 |  |  | C |
| OBJ_PZV | EX_JAK | Sledování jakosti (chemických ukazatelů) podzemní vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJ_PZV | ROKCHE_OD | Rok počátku monitoringu chemických ukazatelů (pokud v objektu sledovány) | number | 4 |  |  | C |
| OBJ_PZV | ROKCHE_DO | Rok konce monitoringu chemických ukazatelů (pokud chemické ukazatele sledovány a monitoring již byl ukončen) | number | 4 |  |  | C |
| OBJ_PZV | TYPOBJZ_Z | Typ objektu podzemní vody (pramen, vrt) | char | 20 |  | TYP_OBJZ | M |
| OBJ_PZV | KTGHLBZ_Z | Vrstva podzemní vody, z níž se vzorky odebírají | char | 20 |  | KTG_HLBZ | M |
| OBJ_PZV | EX_EXLIMIT | Překročení limitů koncentrace ukazatele v objektu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJ_PZV | EX_ODB | Objekt využíván pro odběr vody (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJ_PZV | EX_PIT | Objekt využíván pro odběr vody pro lidskou spotřebu (ano/ne) (jen u objektů využívaných pro odběr vody, tj. EX_ODB=ANO) | char | 20 |  | EX_JEV | C |
| OBJPZ_UCEL | OBJPZ_ID | ID objektu | char | 40 | PK, FK(OBJ_PZV) |  | M |
| OBJPZ_UCEL | UCELMON_Z | Účel monitoringu | char | 20 | PK | UCEL_MON | M |
| OBJPZ_UCEL | EIONET_IDE | Mezinárodní ID objektu, pod kterým je reportován do SoE EIONET (jen při UCELMON_Z=SOE) | char | 250 |  |  | C |
| OBJPZ_UKJAK | OBJPZ_ID | ID objektu | char | 40 | PK, FK(OBJ_PZV) |  | M |
| OBJPZ_UKJAK | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| OBJPZ_UKJAK | CET_UKJAK | Četnost monitoringu ukazatele (1=jednou ročně, 12=měsíčně, 52=týdně apod.) | number | 3 |  |  | M |
| OBJPZ_UKJAK | CYK_UKJAK | Cyklus monitoringu ukazatele rámci 6ti letého cyklu plánování (1=každý rok, 2=jednou za dva roky, 0=jednou bez opakování) | number | 1 |  |  | M |
| OBJPZ_UKJAK | EX_STAV | Sledování pro posouzení stavu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJPZ_UKJAK | EX_TREND | Sledování pro posouzení trendu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OBJPZ_UKJAK | ROK_DO | Poslední rok sledování ukazatele | number | 4 |  |  | M |
| CHR_UZ | DRCHRUZ_Z | Druh chráněné oblasti s vazbou na vodu | char | 20 | PK | DR_CHRUZ | M |
| CHR_UZ | CHRUZ_ID | ID chráněné oblasti | char | 250 |  |  | M |
| CHR_UZ | CHRUZ_IDE | Mezinárodní ID chráněné oblasti (pro reporting) | char | 250 | PK |  | M |
| CHR_UZ | NAZ_CHRUZ | Název chráněné oblasti | char | 250 |  |  | M |
| CHR_UZ | ROK_OD | Rok, od kterého je chráněná oblast vyhlášena/stanovena (jen pro MZCHÚ a mokřady podle Ramsarské úmluvy) | number | 4 |  |  | C |
| KOUP_OBL | KOUP_OBL | Územní identifikace koupací oblasti | point | - |  |  | M |
| KOUP_OBL | KOBL_IDE | Mezinárodní ID koupací oblasti | char | 250 |  |  | M |
| KOUP_OBL | JTSK_X | souřadnice X v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| KOUP_OBL | JTSK_Y | souřadnice Y v JTSK - Křovák | number | - |  |  | M |
| ZRAN_OBL | ZRAN_OBL | Územní identifikace zranitelné oblasti | polygon | - |  |  | M |
| ZRAN_OBL | ZROBL_IDE | Mezinárodní ID zranitelné oblasti | char | 250 |  |  | M |
| PTOBL_VODA | PTOBL_VODA | Územní identifikace ptačí oblasti | polygon | - |  |  | M |
| PTOBL_VODA | PTOBL_IDE | Mezinárodní ID ptačí oblasti | char | 250 |  |  | M |
| EVL_VODA | EVL_VODA | Územní identifikace evropsky významné lokality | polygon | 250 |  |  | M |
| EVL_VODA | EVL_IDE | Mezinárodní ID evropsky významné lokality | char | 250 |  |  | M |
| MZCHU_VODA | MZCHU_VODA | Územní identifikace MZCHÚ | polygon | - |  |  | M |
| MZCHU_VODA | MZCHU_IDE | Mezinárodní ID MZCHÚ (pro potřeby reportingu) | char | 250 |  |  | M |
| MZCHU_VODA | PLO_MZCHU | Plocha MZCHÚ, km2 | number |  |  |  | M |
| RAMSAR | RAMSAR | Územní identifikace mokřadu podle Ramsarské úmluvy | polygon | - |  |  | M |
| RAMSAR | RAMSAR_IDE | Mezinárodní ID mokřadu podle Ramsarské úmluvy | char | 250 |  |  | M |
| CHRUZ_UPOV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| CHRUZ_UPOV | DRCHRUZ_Z | Druh chráněné oblasti | char | 20 | PK, FK(CHR_UZ) | DR_CHRUZ | M |
| CHRUZ_UPOV | CHRUZ_IDE | Mezinárodní ID chráněné oblasti | char | 100 | PK, FK(CHR_UZ) |  | M |
| CHRUZ_UPOV | UTVCHRUZ_Z | Druh spojení mezi útvarem a chráněnou oblastí | char | 20 |  | UTV_CHRUZ | M |
| CHRUZ_UPOV | CILCHRUZ_Z | Stanovení cílů ochrany chráněné oblasti pro povrchové vody (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažován pro odběr vody pro lidskou spotřebu) | char | 20 |  | CIL_CHRUZ | C |
| CHRUZ_UPOV | STCHRUZ_Z | Dosažení cílů ochrany chráněné oblasti pro povrchové vody (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu) | char | 20 |  | ST_CHRUZ | C |
| CHRUZ_UPOV | DUVOD_NCIL | Důvody, proč nebyly stanoveny nebo dosaženy cíle ochrany (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu pokud cíl nebyl dosažen) | char | 1000 |  |  | C |
| CHRUZ_VJMPOV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| CHRUZ_VJMPOV | DRCHRUZ_Z | Druh chráněné oblasti | char | 20 | PK, FK(CHR_UZ) | DR_CHRUZ | M |
| CHRUZ_VJMPOV | CHRUZ_IDE | Mezinárodní ID chráněné oblasti | char | 100 | PK, FK(CHR_UZ) |  | M |
| CHRUZ_VJMPOV | VJMCHRUZ_Z | Druh výjimky z dosažení environmentálních cílů v chráněné oblasti na úrovni útvaru povrchové vody | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| CHRUZ_UPZV | UPZV_ID | ID útvaru podzemních vod | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| CHRUZ_UPZV | DRCHRUZ_Z | Druh chráněného území s vazbou na vodu | char | 20 | PK | DR_CHRUZ | M |
| CHRUZ_UPZV | CHRUZ_IDE | Mezinárodní ID chráněného území s vazbou na vodu | char | 100 | PK |  | M |
| CHRUZ_UPZV | UTVCHRUZ_Z | Druh spojení mezi útvarem a chráněnou oblastí | char | 20 |  | UTV_CHRUZ | M |
| CHRUZ_UPZV | CILCHRUZ_Z | Stanovení cílů ochrany chráněné oblasti pro podzemní vody (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu) | char | 20 |  | CIL_CHRUZ | C |
| CHRUZ_UPZV | STCHRUZ_Z | Dosažení cílů ochrany chráněné oblasti pro podzemní vody (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu) | char | 20 |  | ST_CHRUZ | C |
| CHRUZ_UPZV | DUVOD_NCIL | Důvody, proč nebyly stanoveny nebo dosaženy cíle ochrany (jen pro ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, MZCHÚ, mokřad podle Ramsarské úmluvy a útvar povrchové nebo podzemní vody využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu pokud cíl nebyl dosažen) | char | 1000 |  |  | C |
| CHRUZ_VJMPZV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| CHRUZ_VJMPZV | DRCHRUZ_Z | Druh chráněné oblasti | char | 20 | PK, FK(CHR_UZ) | DR_CHRUZ | M |
| CHRUZ_VJMPZV | CHRUZ_IDE | Mezinárodní ID chráněné oblasti | char | 100 | PK, FK(CHR_UZ) |  | M |
| CHRUZ_VJMPZV | VJMCHRUZ_Z | Druh výjimky z dosažení environmentálních cílů v chráněné oblasti na úrovni útvaru podzemní vody | char | 20 | PK | VYJIMKA | M |
| OPATRENI | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK |  | M |
| OPATRENI | NAZ_OPA | Název opatření | char | 250 |  |  | M |
| OPATRENI | TYPOPA_Z | Typ opatření (základní, doplňkové) | char | 20 |  | TYP_OPA | M |
| OPATRENI | TYPLOPA_Z | Typ listu opatření (A, B, C) | char | 20 |  | TYP_LOPA | M |
| OPATRENI | CYKOPA_Z | Plánovací cyklus, ve kterém bylo opatření zařazeno do plánu povodí | char | 20 |  | PLA_CYKLUS | M |
| OPATRENI | CYKPOP_Z | Plánovací cyklus, ve kterém bylo opatření zařazeno programu opatření (při EX_POPA=ANO) | char | 20 |  | PLA_CYKLUS | C |
| OPATRENI | POPIS_OPA | Popis opatření včetně předpokládaných přínosů | char | 1000 |  |  | M |
| OPATRENI | SUBJ_OPA | Nositel opatření (hlavní organizace nebo orgán zodpovědný za provedení opatření) | char | 250 |  |  | M |
| OPATRENI | SUBJPA_OPA | Partneři odpovědní za pomoc při provádění opatření (pokud jsou) | char | 1000 |  |  | O |
| OPATRENI | FINA_ZDROJ | Zdroje financování | char | 1000 |  |  | M |
| OPATRENI | EX_FONDEU | Předpokládané využití fondů EU ve 3. Plánovacím cyklu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | INAK_PLA | Plánované investiční náklady na opatření, mil. Kč | number |  |  |  | M |
| OPATRENI | POZN_NAK | Poznámka k plánovaným nákladům | char | 1000 |  |  | M |
| OPATRENI | UZROZSAH_Z | Rozsah území, ke kterému se opatření vztahuje | char | 20 |  | UZ_ROZSAH | M |
| OPATRENI | EX_POVEKO | Opatření ke zlepšení ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | EX_POVCHE | Opatření ke zlepšení chemického stavu útvarů povrchových vod (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | EX_PZVMNO | Opatření ke zlepšení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | EX_PZVCHE | Opatření ke zlepšení chemického stavu útvarů podzemních vod (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | EX_CHRUZ | Opatření ke zlepšení stavu chráněných oblastí s vazbou na vodu (ano/ne) | char | 20 |  | EX_JEV | M |
| OPATRENI | STAVOPA_Z | Stav realizace opatření | char | 20 |  | STAV_OPA | M |
| OPATRENI | POPIS_STOPA | Bližší popis stavu opatření (včetně zdůvodnění odkladu či zrušení realizace) | char | 1000 |  |  | M |
| OPATRENI | ROK_DO | Předpokládaný nebo skutečný - pokud bylo dokončeno - rok dokončení realizace opatření (jen pokud nebylo zrušeno) | number | 4 |  |  | C |
| OPATRENI | PREKAZ_OPA | Možné překážky bránící úspěšnému provedení opatření (pokud jsou) | char | 1000 |  |  | O |
| OPATRENI | POC_EO | Počet ekvivalent obyvatel, kterých se opatření týká (pro opatření týkajících se ČOV a kanalizací, KTM_S=KTM1) | number | 8 |  |  | C |
| OPATRENI | PLO_OPA | Plocha, na které je opatření aplikováno, km2 (jen pro opatření aplikovaná plošně) | number | - |  |  | C |
| OPATRENI | DLK_OPA | Délka (úseku) vodního toku, na které je opatření aplikováno, km (jen pro opatření aplikovaná liniově) | number | - |  |  | C |
| OPA_ZAKLAD | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_ZAKLAD | TYPZOPA_Z | Typ základního opatření | char | 20 | PK | TYP_ZOPA | M |
| OPA_KTM | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_KTM | KTM_S | Klíčový typ opatření (KTM) | char | 20 | PK | KTM | M |
| OPA_KTM | POPIS_KTM | Popis klíčového typu opatření (jen pro "ostatní" KTM) | char | 250 |  |  | C |
| OPA_VLIV | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_VLIV | TYPVLIV_Z | Typ vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| OPA_SLEKO | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_SLEKO | SLOZEKO_Z | Složka kvality ekologického stavu/potenciálu | char | 20 | PK | SLOZ_EKO | M |
| OPA_STUK | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_STUK | UKJAK_S | Ukazatel (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| OPA_STUK | VSTLAT_STA | Vstup látky do vodního prostředí před realizací opatření (v jednotkách podle seznamu UK_JAK) | number | - |  |  | O |
| OPA_STUK | VSTLAT_PLA | Předpokládaný vstup látky do vodního prostředí po realizaci opatření (v jednotkách podle seznamu UK_JAK) | number | - |  |  | O |
| OPA_STUK | KCTLAT_STA | Koncentrace látky před realizací opatření (v jednotkách podle seznamu UK_JAK) | number | - |  |  | O |
| OPA_STUK | KCTLAT_PLA | Předpokládaná koncentrace látky před realizací opatření (v jednotkách podle seznamu UK_JAK) | number | - |  |  | O |
| OPA_UPOV | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_UPOV | UPOV_ID | ID útvaru povrchové vody | char | 40 | PK, FK(UTV_POV) |  | M |
| OPA_UPZV | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_UPZV | UPZV_ID | ID útvaru podzemní vody | char | 40 | PK, FK(UTV_PZV) |  | M |
| OPA_KATA | OPA_ID | ID opatření | char | 50 | PK, FK(OPATRENI) |  | M |
| OPA_KATA | KATASTR_ID | Kód katastrálního území (podle ČSÚ) | char | 6 |  |  | M |
| POPOV_IVLIV | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| POPOV_IVLIV | TYPVLIV_Z | Typ vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| POPOV_IVLIV | INDVLIV_S | Ukazatel stupně nebo míry vlivu | char | 50 | PK | IND_VLIV | M |
| POPOV_IVLIV | IVLIV2_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele ke konci 2. plánovacího cyklu (k roku 2021) | number | - |  |  | M |
| POPOV_IVLIV | IVLIV3_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele ke konci 3. plánovacího cyklu (k roku 2027) | number | - |  |  | M |
| POPOV_IKTM | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| POPOV_IKTM | TYPVLIV_Z | Typ vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| POPOV_IKTM | KTM_S | Klíčový typ opatření | char | 20 | PK | KTM | M |
| POPOV_IKTM | INDKTM_S | Ukazatel aplikace klíčového typu (KTM) opatření | char | 50 | PK | IND_VLIV | M |
| POPOV_IKTM | IKTM2_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele KTM ke konci 2. plánovacího cyklu (k roku 2021) | number | - |  |  | M |
| POPOV_IKTM | IKTM3_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele KTM ke konci 3. plánovacího cyklu (k roku 2027) | number | - |  |  | M |
| POPZV_IVLIV | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 40 | PK, FK(POVODI) | POVODI | M |
| POPZV_IVLIV | TYPVLIV_Z | Typ vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| POPZV_IVLIV | INDVLIV_S | Ukazatel stupně nebo míry vlivu | char | 50 | PK | IND_VLIV | M |
| POPZV_IVLIV | IVLIV2_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele ke konci 2. plánovacího cyklu (k roku 2021) | number | - |  |  | M |
| POPZV_IVLIV | IVLIV3_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele ke konci 3. plánovacího cyklu (k roku 2027) | number | - |  |  | M |
| POPZV_IKTM | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 40 | PK, FK(POVODI) | POVODI | M |
| POPZV_IKTM | TYPVLIV_Z | Druh vlivu | char | 20 | PK | TYP_VLIV | M |
| POPZV_IKTM | KTM_S | Klíčový typ opatření | char | 20 | PK | KTM | M |
| POPZV_IKTM | INDKTM_S | Ukazatel aplikace klíčového typu (KTM) opatření | char | 50 | PK | IND_VLIV | M |
| POPZV_IKTM | IKTM2_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele KTM ke konci 2. plánovacího cyklu (k roku 2021) | number | - |  |  | M |
| POPZV_IKTM | IKTM3_DAT | Předpokládaná hodnota ukazatele KTM ke konci 3. plánovacího cyklu (k roku 2027) | number | - |  |  | M |
| EMISE | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| EMISE | UKJAK_S | Ukazatel (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| EMISE | VSTLAT_DAT | Celkový vstup látky do dílčího povodí | number | - |  |  | M |
| EMISE | EMISEMTD_Z | Metoda vyhodnocení vstupu | char | 20 |  | EMISE_MTD | M |
| EMISE | SPOLEH_Z | Spolehlivost vyhodnocení | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| EMISE | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| EMISE | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| EMISE_ZDR | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| EMISE_ZDR | UKJAK_S | Ukazatel (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| EMISE_ZDR | ZDREMIS_Z | Druh zdroje nebo cesty znečišťují látky do vodního prostředí | char | 20 |  | ZDR_EMIS | M |
| EMISE_ZDR | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| EMISE_ZDR | VSTLAT_DAT | Vstup látky do dílčího povodí | number | - |  |  | M |
| EMISE_ZDR | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| EMISE_ZDR | SPOLEH_Z | Spolehlivost vyhodnocení | char | 20 |  | SPOLEH | M |
| PRFJ_LODT | PRFJAK_ID | ID profilu sledování stavu povrchové vody (celostátně jedinečné) | char | 40 | PK, FK(PRF_JAK) |  | M |
| PRFJ_LODT | UKJAK_S | Ukazatel jakosti (látka) | char | 20 | PK | UK_JAK | M |
| PRFJ_LODT | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období, ke kterému se látkový odtok vztahuje | number | 4 | PK |  | M |
| PRFJ_LODT | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období, ke kterému se látkový odtok vztahuje | number | 4 | PK |  | M |
| PRFJ_LODT | LODT_DAT | Hodnota látkového odtoku (v jednotkách podle seznamu UK_JAK) | number | - |  |  | M |
| PRFJ_LODT | POC_MER | Počet měření | number | 2 |  |  | M |
| PRFJ_LODT | POC_PMST | Počet měření pod mezí stanovitelnosti | number | 2 |  |  | M |
| MNO_WEIP | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| MNO_WEIP | MESIC | Pořadové číslo kalendářního měsíce (1-12) s nejhorším WEI+ (jen pokud má index významně sezonní charakter) | number | 2 |  |  | C |
| MNO_WEIP | WEIPR_DAT | Hodnota ročního indexu využívání vody (WEI+) | number | - |  |  | M |
| MNO_WEIP | WEIPM_DAT | Hodnota měsíčního indexu využívání vody (WEI+) podle nejhoršího měsíce (jen pokud má index významně sezonní charakter) | number | - |  |  | C |
| MNO_WEIP | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| MNO_WEIP | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| MNO_UZV | OBLAST_ID | ID dílčího povodí ČR | char | 40 | PK, FK(OBLAST) | OBLAST | M |
| MNO_UZV | UZVMNO_Z | Typ užívání vody | char | 20 |  | UZV_MNO | M |
| MNO_UZV | SPO_DAT | Spotřeba vody (odběry - návraty), tis m3/rok | number | - |  |  | M |
| MNO_UZV | ROK_OD | Počáteční rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| MNO_UZV | ROK_DO | Poslední rok hodnoceného období | number | 4 |  |  | M |
| NAKLADY | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 40 | PK, FK(POVODI) | POVODI | M |
| NAKLADY | ROKP2_OD | Počáteční rok, ke kterému se vztahují náklady za 2. cyklus plánování | number | 4 |  |  | M |
| NAKLADY | ROKP2_DO | Poslední rok, ke kterému se vztahují náklady za 2. cyklus plánování | number | 4 |  |  | M |
| NAKLADY | INV11A_P2 | Celkové investiční výdaje na opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. a), která byla účinně provedena během druhého plánovacího cyklu (výdaje by neměly být přepočteny na jeden rok, celkové investiční výdaje by měly zahrnovat např. výdaje na stavbu čistíren odpadních vod), mil. EUR | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | INV11B_P2 | Celkové investiční výdaje na opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. b) až l) a čl. 11 odst. 4 a čl. 11 odst. 5, která byla účinně provedena během druhého plánovacího cyklu (výdaje by neměly být přepočteny na jeden rok, celkové investiční výdaje by měly zahrnovat například výdaje na infrastrukturu k omezení nadměrných odběrů vody), mil. EUR | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | EUFOND_P2 | Celkové investiční výdaje na program opatření pro druhý plánovací cyklus, která byla financována z fondů EU (jako odhad nákladů nebo rozpětí), mil. EUR | char | 25 |  |  | M |
| NAKLADY | ROKP3_OD | Počáteční rok, ke kterému se vztahují náklady za 3. cyklus plánování | number | 4 |  |  | M |
| NAKLADY | ROKP3_DO | Poslední rok, ke kterému se vztahují náklady za 3. cyklus plánování | number | 4 |  |  | M |
| NAKLADY | INV11A_P3 | Celkové investiční výdaje na plánovaná opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. a) během třetího plánovacího cyklu (výdaje by neměly být přepočteny na jeden rok, celkové investiční výdaje by měly zahrnovat např. výdaje na stavbu čistíren odpadních vod), mil. EUR | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | PRO11A_P3 | Celkové roční náklady na provoz a údržbu a veškeré další náklady na plánovaná opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. a) během třetího plánovacího cyklu (celkové roční náklady by neměly zahrnovat odpisy), mil. EUR/rok | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | INV11B_P3 | Celkové investiční výdaje na plánovaná opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. b) až l) a čl. 11 odst. 4 a čl. 11 odst. 5 během třetího plánovacího cyklu (výdaje by neměly být přepočteny na jeden rok, celkové investiční výdaje by měly zahrnovat například výdaje na infrastrukturu k omezení nadměrných odběrů vody), mil. EUR | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | PRO11B_P3 | Celkové roční náklady na provoz a údržbu a veškeré další náklady na plánovaná opatření podle čl. 11 odst. 3 písm. b) až l), čl. 11 odst. 4 a čl. 11 odst. 5 během třetího plánovacího cyklu (celkové roční náklady by neměly zahrnovat odpisy), mil. EUR | number | - |  |  | M |
| NAKLADY | EUFOND_P3 | Odhad celkových investičních výdajů na program opatření pro třetí plánovací cyklus, u nichž se očekává, že budou financována z fondů EU (jako odhad nákladů nebo rozpětí), mil. EUR | char | 25 |  |  | M |
| SLUZBY | POVODI_ID | ID oblasti povodí | char | 40 | PK, FK(POVODI) | POVODI | M |
| SLUZBY | SLUZBA_Z | Vodohospodářská služba | char | 20 | PK | SLUZBA | M |
| SLUZBY | OST_SLUZBA | Jiná služba nebo kombinace služeb - popis (při SLUZBA_Z=OTHER) | char | 1000 |  |  | C |
| SLUZBY | CENA_UROV | Průměr nebo cenové rozpětí cenových úrovní pro tuto vodohospodářskou službu, EUR/m3 | char | 25 |  |  | M |
| SLUZBY | NAVRATNOST | Celková návratnost celkových finančních nákladů (investice, provoz a údržba, jiné finanční náklady včetně kapitálových nákladů) vyjádřená jako procentní podíl z celkových finančních nákladů na tuto vodohospodářskou službu | number | - |  |  | M |
| SLUZBY | VYNOS | Celkový výnos z poplatku nebo daně, mil. EUR/rok | number | - |  |  | M |
| ZME_OBJ | PLA3_ID | (Mezinárodní) ID objektu v 3. plánovacím cyklu - použit ID, který je v tabulce příslušného druhu objektu označen jako primární klíč (PK) (jen pokud objekt nebyl v 3. plánovacím cyklu zrušen DRZMEOBJ_Z=deletion) | char | 250 |  |  | C |
| ZME_OBJ | PLA2_ID | (Mezinárodní) ID objektu v 2. plánovacím cyklu - použit ID, který je v příslušného druhu tabulce objektu označen jako primární klíč (PK) (jen pokud objekt nebyl v 3. plánovacím cyklu vytvořen DRZMEOBJ_Z=creation) | char | 250 |  |  | C |
| ZME_OBJ | DROBJ_Z | Druh objektu | char | 20 |  | DR_OBJ | M |
| ZME_OBJ | DRZMEOBJ_Z | Druh změny ("evolution type") | char | 50 |  | DR_ZMEOBJ | M |

## Seznamy kódů

Tab. 3.4.1	Seznamy kódů (v abecedním pořadí)

| Seznam | Kód | Popis |
| --- | --- | --- |
| CIL_CHR | PIT | Odběr vody pro lidskou spotřebu |
| CIL_CHR | KOB | Koupací oblast |
| CIL_CHR | EKO_H | Velmi dobrý ekologický stav podle typově specifických referenčních podmínek |
| CIL_CHR | EKO_G | dobrý stav podle typově specifických referenčních podmínek |
| CIL_CHR | EKOP_GA | dobrý a lepší ekologický potenciál |
| CIL_CHR | EKO_NC | nižší cíl ekologického stavu nebo potenciálu |
| CIL_CHR | CHE_G | dobrý chemický stav |
| CIL_CHR | CHE_NC | nižší cíl chemického stavu |
| CIL_CHR | CHE_G | dobrý chemický stav |
| CIL_CHR | CHE_NC | nižší cíl chemického stavu |
| CIL_CHR | MNO_G | dobrý kvantitativní stav |
| CIL_CHR | MNO_NC | nižší cíl kvantitativního stavu |
| CIL_CHRUZ | S | stanoveny specifické cíle |
| CIL_CHRUZ | SP | stanoveny specifické cíle částečně, práce dosud probíhají |
| CIL_CHRUZ | N | nebyly stanoveny specifické cíle - dosažení dobrého stavu útvaru je dostačující |
| CIL_CHRUZ | NP | nebyly stanoveny specifické cíle - nejsou známy dodatečné potřeby ochrany |
| CONTINUA | R | reálný úsek vodního toku |
| CONTINUA | VN | virtuální úsek vodního toku ve vodní nádrži nebo jezeru |
| CONTINUA | VP | virtuální úsek vodního toku pro navázaní přítoku |
| DR_CHRUZ | ZIV_ZROBL | zranitelná oblast |
| DR_CHRUZ | PIT_UPOV | útvar povrchových vod využíván nebo uvažován pro odběr vody pro lidskou spotřebu |
| DR_CHRUZ | PIT_UPZV | útvar podzemních vod využíván nebo uvažován pro odběr vody pro lidskou spotřebu |
| DR_CHRUZ | DRUH_PTOBL | ptačí oblast s vazbou na vodu |
| DR_CHRUZ | DRUH_EVL | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| DR_CHRUZ | DRUH_MZCHU | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| DR_CHRUZ | DRUH_RAMSAR | Ramsarský mokřad |
| DR_CHRUZ | REKRE_KOBL | koupací oblast |
| DR_OBJ | UTV_POV | útvar povrchové vody |
| DR_OBJ | UTV_PZV | útvar podzemní vody |
| DR_OBJ | MZCHU_VODA | Malé zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| DR_OBJ | RAMSAR | mokřad podle Ramsarské úmluvy |
| DR_OBJ | PRF_JAK | profil sledování povrchových vod |
| DR_OBJ | OBJ_PZV | objekt sledování podzemních vod |
| DR_VZK | VP | voda povrchová |
| DR_VZK | VZ | voda podzemní |
| DR_VZK | S | sediment |
| DR_VZK | B_R_P | ryby - plůdek |
| DR_VZK | B_R_S | ryby - svalovina |
| DR_ZMEOBJ | changeCode | změna identifikátoru |
| DR_ZMEOBJ | splitting | rozdělení |
| DR_ZMEOBJ | creation | vytvoření |
| DR_ZMEOBJ | changeBothAggregationAndSplitting | sloučení i rozdělení |
| DR_ZMEOBJ | aggregation | sloučení |
| DR_ZMEOBJ | deletion | zrušení |
| DR_ZMEOBJ | changeExtendedArea | zvětšení plochy |
| DR_ZMEOBJ | changeReducedArea | zmenšení plochy |
| EMISE_MTD | LO | podle látkového odnosu v povrchových vodách |
| EMISE_MTD | Z_B | podle evidence bodových zdrojů znečištění |
| EMISE_MTD | Z_P | podle evidence plošných zdrojů znečištění |
| EMISE_MTD | Z | podle evidence všech zdrojů znečištění |
| EMISE_MTD | ZE_C | podle vyhodnocení zdrojů a cest znečišťující látky |
| EX_JEV | ANO | ano |
| EX_JEV | NE | ne |
| EXN_JEV | ANO | ano |
| EXN_JEV | NE | ne |
| EXN_JEV | NEZNAMY | neznámý/nejasný |
| HORIZON | 1 | svrchní vrstva |
| HORIZON | 2 | základní vrstva |
| HORIZON | 3 | hlubinná vrstva |
| IND_KTM | KA01 | KA01 – Plocha (km2) zemědělské půdy, kde musí být poradenská služba, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KA03 | KA03 – Plocha (km2) zemědělské půdy, kde musí být opatření na redukci pesticidů ze zemědělství, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KA13 | KA13 – Plocha (km2) území, kde musí být vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KA18 | KA18 – Area (km2) of water bodies requiring buffer zones to intercept or reduce sediment loads to water bodies to achieve objectives |
| IND_KTM | KL04 | KL04 – Délka (km) říční sítě, kde musí být provedena opatření, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN02 | KN02 – Počet míst či zařízení s chovem ryb, kde musí být provedena opatření k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN03 | KN03 - Počet překážek, na kterých musí být provedena opatření, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN04 | KN04 – Počet odlehčovacích komor v jednotné kanalizaci, které musí být upraveny pro dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN05 | KN05 – Počet starých kontaminovaných míst, které musí být sanovány nebo v nich musí být provedena jiná opatření k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN06 | KN06 – Počet vypouštění, které musí být napojeny na kanalizaci, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN07 | KN07 – Počet ochranných pásem vodních zdrojů k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN10 | KN10 – Počet překážek, které musí být zprůchodněny, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN11 | KN11 - Počet domácností, na které musí být zaměřena opatření, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN13 | KN13 – Počet zařízení s prioritními látkami, pro které je nutné udělat opatření k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN16 | KN16 – Počet vypouštěných důlních vod, u nichž musí být provedena opatření k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN18 | KN18 – Počet studií, které musí být zpracovány, aby bylo možné dosáhnout environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN22 | KN22 – Počet dešťových odlehčovacích komor, které musí být upraveny pro dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN30 | KN30 – Počet útvarů, ve kterých musí být aplikována opatření k dosažení environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN34 | KN34 – Počet útvarů, kde bude muset být stanoven ekologický průtok, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KN35 | KN35 – Počet útvarů, kde bude muset být modifikováno špičkování, aby bylo dosaženo environmentálních cílů |
| IND_KTM | KS01 | KS01 – Počet ekvivalentních obyvatel, pro které musí být vybudována nebo modernizována ČOV k dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA01 | PA01 – Plocha (km2) zemědělské půdy s rizikem eroze |
| IND_VLIV | PA02 | PA02 – Plocha (km2) lesní půdy s rizikem eroze |
| IND_VLIV | PA06 | PA06 – Plocha (km2) útvarů, kde odtok z urbanizovaných ploch zabraňuje dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA07 | PA07 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro zemědělství brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA08 | PA08 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro chov ryb brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA09 | PA09 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro vodní elektrárny brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA10 | PA10 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro jiné účely brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA11 | PA11 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro zásobování pitnou vodou brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA12 | PA12 – Plocha (km2) útvarů, kde hydromorfologické změny pro dopravu brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA13 | PA13 – Plocha (km2) útvarů, kde jiné antropogenní činnosti brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PA16 | PA16 – Plocha (km2) útvarů, kde neznámé antropogenní vlivy brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PE05 | PE05 – Látkový odtok (tuny za rok) prioritních látek, které musí být redukovány k dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL02 | PL02 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro zemědělství brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL03 | PL03 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro chov ryb brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL04 | PL04 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro ochranu před povodněmi brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL05 | PL05 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro vodní elektrárny brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL06 | PL06 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro jiné účely brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL07 | PL07 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro zásobování pitnou vodou brání dosažení environmentálních cíl |
| IND_VLIV | PL08 | PL08 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro dopravu brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL09 | PL09 – Délka (km) útvarů, kde hydromorfologické změny pro neznámé účely brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL11 | PL11 – Délka (km) útvarů, kde jiné antropogenní činnosti brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PL14 | PL14 – Délka (km) útvarů, kde neznámé vlivy brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN02 | PN02 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro zásobování pitnou vodou, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN03 | PN03 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro ochranu před povodněmi, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN04 | PN04 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro vodní elektrárny, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN05 | PN05 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro průmysl, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN06 | PN06 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro zavlažování, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN07 | PN07 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro vodní dopravu, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN08 | PN08 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro jiné účely, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN09 | PN09 – Počet přehrad, jezů a jiných překážek pro rekreaci, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN10 | PN10 – Počet vypouštění, nenapojených na kanalizaci, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN16 | PN16 – Počet bodových zdrojů, které brání dosažení environmentálních cílů |
| IND_VLIV | PN19 | PN19 – Počet útvarů, zasažených vypouštěním nebo vstupy prioritních a nebezpečných látek |
| IND_VLIV | PN21 | PN21 – Počet útvarů, které nesplňují NEKy |
| IND_VLIV | PO99_P_BNP | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu kvůli BSK5, dusíku nebo fosforu |
| IND_VLIV | PO99_P_KTM | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu kvůli starým kontaminovaným místům |
| IND_VLIV | PO99_P_RYBY | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu kvůli chovu ryb |
| IND_VLIV | PO99_P_NP_Z | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu kvůli dusíku nebo pesticidům ze zemědělství |
| IND_VLIV | PO99_P_KOVPAU | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu kvůli vybraným těžkým kovům nebo látkám skupiny PAU |
| IND_VLIV | PO99_P_NEZ | Počet útvarů povrchových vod nedosahujících dobrého stavu nebo potenciálu kvůli blíže nespecifikovaným vlivům |
| IND_VLIV | PO99_Z_N_Z | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého stavu kvůli dusičnanům ze zemědělství |
| IND_VLIV | PO99_Z_PEST_Z | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého stavu kvůli pesticidům ze zemědělství |
| IND_VLIV | PO99_Z_KOVPAU | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého stavu kvůli vybraným těžkým kovům nebo látkám skupiny PAU |
| IND_VLIV | PO99_Z_BIL | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého kvantitativního stavu kvůli nepříznivému poměru mezi odběry a zdroji vody |
| IND_VLIV | PO99_Z_DUL | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého stavu kvůli bývalé těžbě |
| IND_VLIV | PO99_Z_NEZ | Počet útvarů podzemních vod nedosahujícím dobrého stavu kvůli blíže nespecifikovaným vlivům |
| IND_VLIV | PV01 | PV01 – objem (milion m3 za rok) odlehčovaných vod, které způsobují nebo přispívají k nedosažení environmentálních cílů |
| KTG_HLBZ | S | svrchní |
| KTG_HLBZ | Z | základní |
| KTG_HLBZ | H | hlubinná |
| KTG_HLBZ | M | smíšená |
| KTG_UPOV | R | řeka |
| KTG_UPOV | J | jezero |
| KTM | 1 | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod. |
| KTM | 2 | Snížení znečištění živinami ze zemědělství. |
| KTM | 3 | Snížení znečištění pesticidy ze zemědělství. |
| KTM | 4 | Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy). |
| KTM | 5 | Zlepšení podélné kontinuity (např. vytvoření kanálů pro ryby, demolice starých hrází). |
| KTM | 6 | Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.). |
| KTM | 7 | Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických toků. |
| KTM | 8 | Efektivnost využívání vody, technická opatření pro zavlažování, průmysl, energetiku a domácnosti. |
| KTM | 9 | Opatření týkající se výše poplatků v oblasti vody pro účely zajištění návratnosti nákladů na vodohospodářské služby od domácností. |
| KTM | 10 | Opatření týkající se výše poplatků v oblasti vody pro účely zajištění návratnosti nákladů na vodohospodářské služby z průmyslu. |
| KTM | 11 | Opatření týkající se poplatků v oblasti vody pro účely zajištění návratnosti nákladů na vodohospodářské služby ze zemědělství. |
| KTM | 12 | Poradenské služby pro zemědělství. |
| KTM | 13 | Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či nárazníkových zón atd.). |
| KTM | 14 | Výzkum, zdokonalení znalostní základny snižující nejistotu. |
| KTM | 15 | Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek. |
| KTM | 16 | Modernizace nebo zlepšení stavu čistíren průmyslových odpadních vod (včetně zemědělských podniků). |
| KTM | 17 | Opatření za účelem snížení množství sedimentu z eroze půdy a povrchového odtoku. |
| KTM | 18 | Opatření za účelem zabránění nepříznivým dopadům invazivních cizích druhů a zavlečených chorob nebo jejich omezení. |
| KTM | 19 | Opatření za účelem zabránění nepříznivým dopadům rekreace včetně rybaření nebo jejich omezení. |
| KTM | 20 | Opatření za účelem zabránění nepříznivým dopadům rybolovu a jiného využívání/ničení živočichů a rostlin nebo jejich omezení. |
| KTM | 21 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| KTM | 22 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z lesnictví nebo jeho omezení. |
| KTM | 23 | Opatření za účelem zadržování přírodní vody. |
| KTM | 24 | Přizpůsobení se změně klimatu. |
| KTM | 25 | Opatření proti acidifikaci. |
| KTM | 99 | Ostatní |
| OBLAST | HSL | Horní a střední Labe |
| OBLAST | HVL | Horní Vltava |
| OBLAST | DVL | Dolní Vltava |
| OBLAST | BER | Berounka |
| OBLAST | OHL | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
| OBLAST | HOD | Horní Odra |
| OBLAST | LNO | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
| OBLAST | MOV | Morava a přítoky Váhu |
| OBLAST | DYJ | Dyje |
| OBLAST | DUN | ostatní přítoky Dunaje |
| PLA_CYKLUS | 1 | 1. cyklus |
| PLA_CYKLUS | 2 | 2. cyklus |
| PLA_CYKLUS | 3 | 3. cyklus |
| PLA_CYKLUS | P | dosud v žádném cyklu |
| PLA_STAV | 2021 | v období let 2016 až 2021 |
| PLA_STAV | 2027 | v období let 2022 až 2027 |
| PLA_STAV | P | po roce 2027 |
| PLA_STAV | U | neznámý |
| POR_STAV | A | skutečná změna stavu v důsledku opatření nebo zvýšených či snížených vlivů |
| POR_STAV | N_MON | významná změna v monitorování (místo, metodika) oproti minulým plánům povodí |
| POR_STAV | N_MET | významná změna metody posuzování oproti předchozím plánům povodí |
| POR_STAV | N_VSE | významná změna v monitorování (místo, metodika) a metodě posuzování oproti předchozím plánům povodí |
| POVODI | 1 | Labe |
| POVODI | 2 | Odra |
| POVODI | 4 | Dunaj |
| SLOZ_EKO | BIO_MZB | biologie: makrozoobentos |
| SLOZ_EKO | BIO_FB | biologie: fytobentos |
| SLOZ_EKO | BIO_FP | biologie: fytoplankton |
| SLOZ_EKO | BIO_MF | biologie: makrofyta |
| SLOZ_EKO | BIO_RYBY | biologie: ryby |
| SLOZ_EKO | HMF_REZIM | hydromorfologie: režim průtoku |
| SLOZ_EKO | HMF_KONT | hydromorfologie: kontinuita toku |
| SLOZ_EKO | HMF_MORF | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| SLOZ_EKO | FCH_VP | všeobecné fyzikálně chemické složky: průhlednost vody |
| SLOZ_EKO | FCH_VT | všeobecné fyzikálně chemické složky: teplotní poměry |
| SLOZ_EKO | FCH_VK | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| SLOZ_EKO | FCH_VS | všeobecné fyzikálně chemické složky: slanost |
| SLOZ_EKO | FCH_VA | všeobecné fyzikálně chemické složky: acidobazický stav |
| SLOZ_EKO | FCH_VZN | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík |
| SLOZ_EKO | FCH_VZP | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor |
| SLOZ_EKO | FCH_SZL | specifické znečišťující látky |
| SLUZBA | DW | Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution |
| SLUZBA | SWWT | Sewage collection and wastewater treatment |
| SLUZBA | IRRIGATION | Irrigation water abstraction, treatment and distribution |
| SLUZBA | SELFABSTRACTION | Self-abstraction |
| SLUZBA | IMPSTORAGE | Impoundment and storage of water |
| SLUZBA | IMPFLOOD | Impoundment for flood protection |
| SLUZBA | IMPNAVIGATION | Impoundment for navigation |
| SLUZBA | OTHER | Other |
| SOULAD | C | požadavky splněny (v souladu) |
| SOULAD | N | požadavky nesplněny (není v souladu) |
| SOULAD | U | neklasifikován |
| SOULAD | NA | nelze aplikovat |
| SPOLEH | V | vysoká |
| SPOLEH | S | střední |
| SPOLEH | N | nízká |
| ST_CHRUZ | 2 | stanovené specifické cíle byly dosaženy |
| ST_CHRUZ | 3 | stanovené specifické cíle dosud nebyly dosaženy |
| ST_CHRUZ | U | informace nejsou k dispozici |
| STAV_OPA | N | nezahájeno |
| STAV_OPA | P | probíhá |
| STAV_OPA | D | dokončeno |
| STAV_OPA | Z | zrušeno |
| STAV_UK | 1 | velmi dobrý ekologický stav nebo maximální potenciál |
| STAV_UK | 2 | dobrý stav/potenciál |
| STAV_UK | 3 | střední a horší ekologický stav/potenciál nebo nedosažení dobrého chemického stavu |
| STAV_UK | U | stav/potenciál neklasifikován |
| STAV_UK | NA | nelze aplikovat nebo žádná informace |
| STUP_EKO | 1 | velmi dobrý stav/maximální potenciál |
| STUP_EKO | 2 | dobrý stav/potenciál |
| STUP_EKO | 3 | střední stav/potenciál |
| STUP_EKO | 4 | poškozený stav/potenciál |
| STUP_EKO | 5 | zničený stav/potenciál |
| STUP_EKO | U | neznámý stav/potenciál |
| STSL_EKO | 1 | velmi dobrý stav/maximální potenciál |
| STSL_EKO | 2 | dobrý stav/potenciál |
| STSL_EKO | 3 | střední (pro biologické složky) nebo horší než dobrý (pro hydro-morfologické, chemické a fyzikálně chemické složky) stav/potenciál |
| STSL_EKO | 4 | poškozený stav/potenciál (pro biologické složky) |
| STSL_EKO | 5 | zničený stav/potenciál (pro biologické složky) |
| STSL_EKO | U | neznámý stav/potenciál |
| STUP_CHE | 2 | dobrý stav |
| STUP_CHE | 3 | nedosažení dobrého stavu |
| STUP_CHE | U | neznámý stav |
| STUZ_CHE | 2 | dobrý |
| STUZ_CHE | 3 | nevyhovující |
| STUZ_CHE | U | neznámý |
| STUZ_MNO | 2 | dobrý |
| STUZ_MNO | 3 | nevyhovující |
| STUZ_MNO | U | neznámý |
| SUBJEKT | MZP | Ministerstvo životního prostředí |
| SUBJEKT | MZE | Ministerstvo zemědělství |
| SUBJEKT | PVL | Povodí Vltavy, státní podnik |
| SUBJEKT | PLA | Povodí Labe, státní podnik |
| SUBJEKT | POH | Povodí Ohře, státní podnik |
| SUBJEKT | POD | Povodí Odry, státní podnik |
| SUBJEKT | PMO | Povodí Moravy, státní podnik |
| SUBJEKT | CHMU | Český hydrometeorologický ústav |
| SUBJEKT | VUV | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. |
| SUBJEKT | AOPK | Agentura ochrany přírody a krajiny |
| TYP_HODN | MAX | maximum |
| TYP_HODN | MIN | minimum |
| TYP_HODN | PRM | aritmetický průměr |
| TYP_HODN | MED | medián |
| TYP_HODN | TREND | trend |
| TYP_LOPA | DP | doplňkové |
| TYP_LOPA | DD | dodatečné |
| TYP_LOPA | A | A |
| TYP_LOPA | B | B |
| TYP_LOPA | C | C |
| TYP_OBJZ | P | pramen |
| TYP_OBJZ | V | vrt (studna) |
| TYP_OBJZ | J | jiný |
| TYP_OPA | Z | základní |
| TYP_OPA | D | doplňkové |
| TYP_OPA | T | dodatečné |
| TYP_UPOVIC | LW-L-CB1 | Central Baltic, lowland, shallow, calcareous |
| TYP_UPOVIC | LW-L-CB2 | Central Baltic, lowland, very shallow, calcareous |
| TYP_UPOVIC | LW-L-CB3 | Central Baltic, lowland, shallow, small, siliceous (moderate alkalinity) |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C1 | Central/Baltic, small, lowland, siliceous sand |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C2 | Central/Baltic, small, lowland, siliceous rock |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C3 | Central/Baltic, small, mid-altitude, siliceous |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C4 | Central/Baltic, medium, lowland, mixed |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C5 | Central/Baltic, large, lowland, mixed |
| TYP_UPOVIC | RW-R-C6 | Central/Baltic, small, lowland, calcareous |
| TYP_UPOVIC | RW-R-E1 | Eastern Continental Carpathians, small to medium, mid-altitude (includes RW-R-E1a and RW-R-1b) |
| TYP_UPOVIC | RW-R-E2 | Eastern Continental Plains, medium-sized, lowland |
| TYP_UPOVIC | RW-R-E3 | Eastern Continental Plains, large, lowland |
| TYP_UPOVIC | RW-R-E4 | Eastern Continental Plains, medium-sized, mid-altitude |
| TYP_UPOVIC | RW-R-EX4 | Eastern Continental Large, mid-atitude |
| TYP_UPOVIC | RW-R-EX5 | Eastern Continental Plains, small, lowland |
| TYP_UPOVIC | RW-R-EX6 | Eastern Continental Plains, small, mid-altitude |
| TYP_UPOVIC | RW-R-EX7 | Eastern Continental Balkan, small, calcareous, mid-altitude |
| TYP_UPOVIC | RW-R-EX8 | Eastern Continental Balkan, small to medium-sized, calcareous karst spring |
| TYP_UPOVIC | NA | nelze použít (žádný odpovídající mezikalibrační typ) |
| TYP_VLIV | 1.1 | zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) |
| TYP_VLIV | 1.2 | zdroje znečištění - vypouštění z odlehčovacích komor |
| TYP_VLIV | 1.3 | zdroje znečištění - vypouštění průmyslových odpadních vod (ze samostatných průmyslových ČOV nebo přímé vypouštění) - evidované v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) |
| TYP_VLIV | 1.4 | zdroje znečištění - vypouštění průmyslových odpadních vod (ze samostatných průmyslových ČOV nebo přímé vypouštění do povrchových vod) - neevidované v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) |
| TYP_VLIV | 1.5 | zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM) |
| TYP_VLIV | 1.7 | zdroje znečištění - vypouštění důlních vod |
| TYP_VLIV | 1.8 | zdroje znečištění - chov ryb |
| TYP_VLIV | 2.1 | zdroje znečištění - odtok z urbanizovaných území (bez zdrojů zahrnutých ve vypouštění) |
| TYP_VLIV | 2.2 | zdroje znečištění - zemědělství (bez vypouštění) |
| TYP_VLIV | 2.3 | zdroje znečištění - lesnictví (bez vypouštění) |
| TYP_VLIV | 2.4 | zdroje znečištění - doprava (bez vypouštění a atmosférické depozice) |
| TYP_VLIV | 2.6 | zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci |
| TYP_VLIV | 2.7 | zdroje znečištění - atmosférická depozice |
| TYP_VLIV | 2.8 | zdroje znečištění - těžba (důlní aktivity, bez vypouštění důlních vod) |
| TYP_VLIV | 2.10 | zdroje znečištění - jiné zdroje |
| TYP_VLIV | 3.1 | odběry nebo převody vody - zemědělství |
| TYP_VLIV | 3.2 | odběry nebo převody vody - veřejné vodovody |
| TYP_VLIV | 3.3 | odběry nebo převody vody - průmysl (bez chlazení) |
| TYP_VLIV | 3.4 | odběry nebo převody vody - chlazení |
| TYP_VLIV | 3.5 | odběry nebo převody vody - vodní energie |
| TYP_VLIV | 3.6 | odběry nebo převody vody - chov ryb |
| TYP_VLIV | 3.7 | odběry nebo převody vody - jiný účel |
| TYP_VLIV | 4.1.1 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - protipovodňová ochrana |
| TYP_VLIV | 4.1.2 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - zemědělství |
| TYP_VLIV | 4.1.3 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - vodní doprava |
| TYP_VLIV | 4.1.4 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - jiný účel |
| TYP_VLIV | 4.1.5 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - neznámý nebo zastaralý účel |
| TYP_VLIV | 4.2.1 | přehrady, překážky a plavební komory - vodní elektrárny |
| TYP_VLIV | 4.2.2 | přehrady, překážky a plavební komory - protipovodňová ochrana |
| TYP_VLIV | 4.2.3 | přehrady, překážky a plavební komory - pitná voda |
| TYP_VLIV | 4.2.4 | přehrady, překážky a plavební komory - zavlažování |
| TYP_VLIV | 4.2.5 | přehrady, překážky a plavební komory - rekreace |
| TYP_VLIV | 4.2.6 | přehrady, překážky a plavební komory - průmysl |
| TYP_VLIV | 4.2.7 | přehrady, překážky a plavební komory - plavba |
| TYP_VLIV | 4.2.8 | přehrady, překážky a plavební komory - jiný účel |
| TYP_VLIV | 4.2.9 | přehrady, překážky a plavební komory - neznámý nebo zastaralý účel |
| TYP_VLIV | 4.3.1 | hydrologické změny - zemědělství |
| TYP_VLIV | 4.3.2 | hydrologické změny - doprava |
| TYP_VLIV | 4.3.3 | hydrologické změny - vodní energie |
| TYP_VLIV | 4.3.4 | hydrologické změny - veřejné vodovody |
| TYP_VLIV | 4.3.5 | hydrologické změny - chov ryb |
| TYP_VLIV | 4.3.6 | hydrologické změny - jiný účel |
| TYP_VLIV | 4.4 | hydromorfologické změny - vodní útvar přestal úplně nebo částečně existovat |
| TYP_VLIV | 4.5 | hydromorfologické změny - jiné |
| TYP_VLIV | 5.1 | zavedení nebo zavlečení nepůvodních druhů a chorob |
| TYP_VLIV | 5.2 | využívání nebo odstranění živočichů a rostlin (včetně rybaření) |
| TYP_VLIV | 5.3 | odpad (např. z lodí) |
| TYP_VLIV | 6.1 | doplňování podzemních vod |
| TYP_VLIV | 6.2 | změny hladin nebo vydatnosti podzemních vod (např. těžba, bez vlivu odběrů) |
| TYP_VLIV | 7 | jiný antropogenní vliv |
| TYP_VLIV | 8 | neznámý antropogenní vliv |
| TYP_VLIV | 9 | historické znečištění (aktivitami nebo vlivy které již pominuly, bez starých kontaminovaných míst nebo skládek) |
| TYP_VLIV | 10 | přirozené pozadí |
| TYP_VLIV | 0 | žádný významný vliv |
| TYP_ZOPA | UWWTD | směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) |
| TYP_ZOPA | NID | směrnice o dusičnanech (91/676/EHS) |
| TYP_ZOPA | IPPC_IED | směrnice o sdružené prevenci a omezování znečišťování (96/61/ES) a směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) |
| TYP_ZOPA | COSTREC | opatření za účelem zajištění návratnosti nákladů na vodohospodářské služby |
| TYP_ZOPA | USE | opatření na podporu účinného a udržitelného využívání vody |
| TYP_ZOPA | PWA | opatření na ochranu vody využívané k odběru pitné vody (článek 7 RSV) včetně těch, která mají přispět ke snížení potřebného stupně úpravy pitné vody |
| TYP_ZOPA | CWA | omezení odběrů sladkých povrchových a podzemních vod a vzdouvání sladkých povrchových vod, včetně registru nebo registrů odběrů vod a požadavku na předchozí povolení k odběrům a vzdouvání vod |
| TYP_ZOPA | RAG | omezení umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod, včetně požadavku na předchozí povolení |
| TYP_ZOPA | PSD | požadavek na předchozí regulaci bodových zdrojů vypouštění, které mohou způsobit znečištění |
| TYP_ZOPA | PD | opatření k zabránění nebo omezení vnosů znečišťujících látek z difúzních zdrojů, které mohou způsobit znečištění |
| TYP_ZOPA | HM | opatření za účelem snížení jakéhokoli jiného významného nepříznivého dopadu na stav vody, zejména hydromorfologických dopadů |
| TYP_ZOPA | PDG | zákaz přímého vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod |
| TYP_ZOPA | SPS | opatření za účelem zabránění znečišťování povrchových vod prioritními látkami a omezení znečišťování dalšími látkami, které by jinak bránilo dosažení cílů stanovených v článku 4 RSV |
| TYP_ZOPA | AP | jakákoli opatření potřebná k předcházení významným únikům znečišťujících látek z technických zařízení a k předcházení nebo zmírnění dopadu událostí způsobujících havarijní znečištění |
| U_PMU | N | přirozený |
| U_PMU | M | silně ovlivněný |
| U_PMU | A | umělý |
| UCEL_MON | CHE | chemický stav |
| UCEL_MON | DWD | pitná voda |
| UCEL_MON | ECO | ekologický stav |
| UCEL_MON | HAB | ochrana stanovišť a druhů |
| UCEL_MON | INT | mezinárodní síť (v rámci mezinárodních úmluv a hraničních vod) |
| UCEL_MON | INV | průzkumný monitoring |
| UCEL_MON | NID | zranitelné oblasti |
| UCEL_MON | OPE | provozní monitoring |
| UCEL_MON | REF | monitoring referenčních podmínek |
| UCEL_MON | RIV | jiná mezinárodní síť |
| UCEL_MON | SOE | SoE EIONET |
| UCEL_MON | SUR | situační monitoring |
| UCEL_MON | UWW | citlivé oblasti |
| UCEL_MON | AGR | odběr podzemní vody pro závlahy |
| UCEL_MON | DRI | odběr podzemní vody pro lidskou spotřebu |
| UCEL_MON | IND | odběr podzemní vody pro průmysl |
| UCEL_MON | QUA | kvantitativní stav |
| UCEL_MON | TRE | trend koncentrací znečišťujících látek |
| UP_DOPAD | ACID | acidifikace |
| UP_DOPAD | CHEM | chemické znečištění |
| UP_DOPAD | HHYC | změna habitatů kvůli hydrologickým změnám |
| UP_DOPAD | HMOC | změna habitatů kvůli morfologickým změnám |
| UP_DOPAD | MICR | mikrobiologické znečištění |
| UP_DOPAD | NUTR | znečištění živinami |
| UP_DOPAD | ORGA | organické znečištění |
| UP_DOPAD | OTHE | jiný významný dopad |
| UP_DOPAD | SALI | zasolování/intruze |
| UP_DOPAD | TEMP | zvýšená teplota |
| UP_DOPAD | NOSI | žádný významný dopad |
| UP_DOPAD | UNKN | neznámý dopad |
| USO_FZM | LOCK | plavební komory / zdymadla |
| USO_FZM | WEIR | jezy / přehrada / vodní nádrž |
| USO_FZM | CHAN | kanalizování vodních toků / napřímení vodních toků / stabilizace koryta / zpevnění břehů |
| USO_FZM | DRED | údržba koryta / bagrování |
| USO_FZM | DRAIN | odvodnění |
| USO_FZM | OTHER | jiné |
| USO_UZV | AD | zemědělství - meliorace |
| USO_UZV | AI | zemědělství - závlahy |
| USO_UZV | EH | energetika - vodní energie |
| USO_UZV | EN | energetika - jiná než vodní energie |
| USO_UZV | SF | chov ryb, rybníkářství |
| USO_UZV | FP | protipovodňová ochrana |
| USO_UZV | IS | zásobení průmyslu vodou |
| USO_UZV | TR | turistika a rekreace |
| USO_UZV | UDD | rozvoj sídel - zásobování pitnou vodou |
| USO_UZV | UDO | rozvoj sídel - ostatní |
| USO_UZV | WE | zachování přírodních chráněných oblastí, archeologických stanovišť a dědictví |
| USO_UZV | OTHER | jiné |
| USO_UZV | UNKNOWN | neznámé |
| USO_UZV | TN | říční doprava, přístavy |
| UZ_DOPAD | CHEM | chemické znečištění |
| UZ_DOPAD | ECOS | poškození terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vodu kvůli chemickému nebo kvantitativnímu stavu |
| UZ_DOPAD | INTR | změny proudění vody kvůli zasolování/intruzi |
| UZ_DOPAD | LOWT | odběry převyšující droje podzemní vody (zaklesávání hladin) |
| UZ_DOPAD | MICR | mikrobiologické znečištění |
| UZ_DOPAD | NUTR | znečištění živinami |
| UZ_DOPAD | ORGA | organické znečištění |
| UZ_DOPAD | OTHE | jiný významný dopad |
| UZ_DOPAD | QUAL | zhoršení environmentální kvality souvisejících útvarů povrchových vod kvůli chemickému nebo kvantitativnímu stavu |
| UZ_DOPAD | SALI | zasolování/intruze |
| UZ_DOPAD | ACID | acidifikace |
| UZ_DOPAD | UNKN | neznámý dopad |
| UZ_DOPAD | NOSI | žádný významný dopad |
| UZ_ROZSAH | STAT | stát |
| UZ_ROZSAH | POVODI | oblast povodí |
| UZ_ROZSAH | OBLAST | dílčí povodí ČR |
| UZ_ROZSAH | UTVAR | vodní útvar (nebo skupina útvarů) |
| UZ_ROZSAH | CHRUZ | chráněná oblast s vazbou na vodu |
| UZDP_CHE | LSWB | nedosažení environmentálních cílů u souvisejících útvarů povrchových vod vyplývající z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů nebo významné zhoršení stavu povrchových vod plynoucí z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů |
| UZDP_CHE | ECOS | významné poškození suchozemských ekosystémů závislých na podzemních vodách způsobené antropogenními změnami hladiny vody |
| UZDP_CHE | SALI | regionální vnikání slané vody nebo jiné průniky způsobené antropogenně vyvolanými trvalými změnami směru proudění |
| UZDP_CHE | DWPA | zhoršení kvality vody určené k lidské spotřebě |
| UZDP_CHE | CHEM | významné zhoršení možnosti použití člověkem, významné environmentální riziko způsobené znečišťujícími látkami v celém útvaru podzemní vody |
| UZDP_MNO | WBAL | překročení v případě dosažitelného zdroje podzemní vody o dlouhodobou roční průměrnou míru odběru, které může mít za následek pokles hladiny podzemní vody |
| UZDP_MNO | LSWB | nedosažení environmentálních cílů u souvisejících útvarů povrchových vod vyplývající z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů nebo významné zhoršení stavu povrchových vod plynoucí z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů |
| UZDP_MNO | ECOS | významné poškození suchozemských ekosystémů závislých na podzemních vodách způsobené antropogenními změnami hladiny vody |
| UZDP_MNO | SALI | regionální vnikání slané vody nebo jiné průniky způsobené antropogenně vyvolanými trvalými změnami směru proudění |
| UZV_MNO | ZE_Z | užívání podzemní vody v zemědělství |
| UZV_MNO | Z_P | užívání povrchové vody v zemědělství |
| UZV_MNO | EG | užívání vody pro energetiku |
| UZV_MNO | PR_Z | užívání podzemní vody v průmyslu (bez energetiky) |
| UZV_MNO | PR_P | užívání povrchové vody v průmyslu (bez energetiky) |
| UZV_MNO | KM_Z | komunální užívání podzemní vody |
| UZV_MNO | KM_P | komunální užívání povrchové vody |
| UZV_MNO | EX | exportovaná voda |
| UZV_MNO | IN | importovaná voda |
| UZV_MNO | RE | znovu využitá voda |
| VYJIMKA | PT_T | prodloužení termínů podle článku 4(4) z důvodů technické proveditelnosti |
| VYJIMKA | PT_N | prodloužení termínů podle článku 4(4) z důvodů neúměrných nákladů |
| VYJIMKA | PT_P | prodloužení termínů podle článku 4(4) z důvodů přírodních podmínek |
| VYJIMKA | MP_T | méně přísné environmentální cíle podle článku 4(5) z důvodu technické proveditelnosti |
| VYJIMKA | MP_N | méně přísné environmentální cíle podle článku 4(5) z důvodu neúměrných nákladů |
| VYJIMKA | DZ_P | dočasné zhoršení stavu podle článku 4(6) přírodní povahy |
| VYJIMKA | DZ_E | dočasné zhoršení stavu podle článku 4(6) způsobené nepředvídatelnými okolnostmi |
| VYJIMKA | DZ_H | dočasné zhoršení stavu podle článku 4(6) v důsledku havárií |
| VYJIMKA | FZM | nedosažení dobrého stavu/potenciálu podle článku 4(7) v důsledku nově změněných fyzikálních poměrů v útvaru povrchových vod nebo změn hladin útvarů podzemních vod |
| VYJIMKA | RZV | nedosažení dobrého stavu/potenciálu podle článku 4(7) v důsledku trvalých rozvojových činností člověka |
| VYJIMKA | N | žádná výjimka |
| ZDR_EMIS | PT_G7 | bodové zdroje: vypouštění do podzemních vod celkem |
| ZDR_EMIS | PT_I | bodové zdroje: vypouštění z průmyslových zdrojů celkem |
| ZDR_EMIS | PT_I3 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z průmyslových zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_I4 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z průmyslových zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_O | bodové zdroje: vypouštění odpadních vod z ostatních zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_O5 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z ostatních zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_O6 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z ostatních zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_PT | bodové zdroje: vypouštění do povrchových vod celkem |
| ZDR_EMIS | PT_U | bodové zdroje: vypouštění z komunálních zdrojů celkem |
| ZDR_EMIS | PT_U1 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_U11 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů < 2000 EO |
| ZDR_EMIS | PT_U12 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů 2 000 ≥ EO ≤ 10 000 |
| ZDR_EMIS | PT_U13 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů 10 000 < EO ≤ 100 000 |
| ZDR_EMIS | PT_U14 | bodové zdroje: vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů > 10 0000 EO |
| ZDR_EMIS | PT_U2 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů |
| ZDR_EMIS | PT_U21 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů < 2 000 EO |
| ZDR_EMIS | PT_U22 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů 2 000 < EO ≤ 10 000 |
| ZDR_EMIS | PT_U23 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů 10 000 > EO ≤ 100 000 |
| ZDR_EMIS | PT_U24 | bodové zdroje: vypouštění čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů > 10 0000 EO |
| ZDR_EMIS | NP_NP | plošné zdroje: celkem |
| ZDR_EMIS | NP_NP1 | plošné zdroje: zemědělství |
| ZDR_EMIS | NP_NP2 | plošné zdroje: atmosférická depozice |
| ZDR_EMIS | NP_NP3 | plošné zdroje: sídla nepřipojená na kanalizaci |
| ZDR_EMIS | NP_NP4 | plošné zdroje: komunální |
| ZDR_EMIS | NP_NP5 | plošné zdroje: odtok z urbanizovaných území a vypouštění z odlehčovacích komor |
| ZDR_EMIS | NP_NP6 | plošné zdroje: opuštěné průmyslové lokality |
| ZDR_EMIS | NP_NP7 | plošné zdroje: ostatní |
| ZDR_EMIS | NP_NP8 | plošné zdroje: přirozené pozadí |
| ZDR_EMIS | RLIN | látkový odtok vstupující z výše položených dílčích povodí |
| ZDR_EMIS | RLOUT | látkový odtok z dílčího povodí |
| ZME_STAV | +2 | zlepšení minimálně o 2 stupně klasifikace |
| ZME_STAV | +1 | zlepšení o 1 stupeň klasifikace |
| ZME_STAV | 0 | žádná změna v klasifikaci |
| ZME_STAV | -1 | zhoršení o 1 stupeň klasifikace |
| ZME_STAV | -2 | zhoršení minimálně o 2 stupně klasifikace |
| ZME_STAV | U | stav nebo potenciál nebyly v minulém plánu známy |
| ZME_STAV | NA | nejsou k dispozici žádné informace nebo nelze současný stav či potenciál srovnat se stavem či potenciálem v minulém plánu |
| ZP_STAV | M | monitoring útvaru |
| ZP_STAV | S | hodnocení podle monitoringu jiného podobného útvaru (seskupování útvarů pro potřeby hodnocení) |
| ZP_STAV | E | odborné posouzení |

Tab. 3.4.2	Seznam chemických a fyzikálně chemických ukazatelů

Pozn.: Ukazatele/látky jsou uvedeny v abecedním pořadí, skupiny látek kovy, PAU a pesticidy jsou uvedeny na konci tabulky.

| Kód ukazatele/látky (pole UKJAK_S) | Název ukazatele/látky | jednotky koncentrace v povrchových vodách | jednotky výskytu v biotě: ryby - plůdek | jednotky výskytu v biotě: ryby - svalovina | jednotky koncentrace v podzemních vodách | jednotky látkového odtoku a vstupu látky do vodního prostředí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4,5-TCB | 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 1,2-C-DCEEN | 1,2-cis-dichloreten | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 1,2-DCEAN | 1,2-dichloretan (DCE) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 1,2-T-DCEEN | 1,2-trans-dichloreten | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 137CS | cesium 137 | Bq/l | - | - | - | - |
| 13DCL2PRP23DCL1PROPE | 1,3 dichlor-2-prophyl(2,3-dichlor-1-prophyl)ether | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 2,4-DCP | 2,4-dichlorfenol | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 2,4-DCPA | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| 226RA | radium 226 | Bq/l | - | - | - | - |
| 3,4-DICHLORANILIN | 3,4-dichloranilin | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 3H | tritium | Bq/l | - | - | - | - |
| 4-NONYLFENOL | nonylfenol (4-nonylfenol) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 4-TERC-OKTYLFENOL | oktylfenol (4-(1,1´,3,3´-tetramethylbutyl)-fenol) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| 90SR | stroncium 90 | Bq/l | - | - | - | - |
| ACETOCHLOR | acetochlor | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| ACETOCHLOR-ESA | acetochlor ESA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| ACETOCHLOR-MB | acetochlor a jeho metabolity | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ACETOCHLOR-OA | acetochlor OA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| ACLONIFEN | aclonifen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ADEI | cyklodienové pesticidy: aldrin, endrin, dieldrin, isodrin | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| AG | stříbro | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| AL | hliník | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| ALACHLOR | alachlor | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| ALACHLOR-ESA | alachlor ESA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| ALACHLOR-MB | metabolity alachloru | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ALACHLOR-OA | alachlor OA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| AMPA | AMPA | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ANILIN | anilín | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ANTRACEN | antracen | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| AOX | halogeny adsorbovatelné organicky vázané | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| AS | arsen | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| ATRAZIN | atrazin | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| B | bor | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| BA | baryum | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| B-A-ANTRACEN | benzo[a]antracen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| B-A-PYREN | benzo[a]pyren | ug/l | ug/kg | - | ug/l | kg/rok |
| B-B-FLUORANT | benzo[b]fluoranten | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| BE | berylium | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| BENTAZON | bentazon | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| BENZEN | benzen | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| BFENOL-A | bisfenol A | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| B-GHI-PERYL | benzo[ghi]perylen | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| BIFENOX | bifenox | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| BIS13DICHL2PROPETH | bis(1,3- dichlor-2-propyl)eter | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| BIS23DICHL1PROPETH | bis(2,3- dichlor-1-propyl)eter | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| B-K-FLUORANT | benzo[k]fluoranten | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| BROMDIFENYLETHER | bromovaný difenyleter, PBDE | ug/l | - | ug/kg | - | kg/rok |
| BSK-5 | biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní | mg/l | - | - | - | t/rok |
| C10-C40 | uhlovodíky C10-C40 | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| CCL4 | tetrachlormethan (TCM) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CD | kadmium a jeho sloučeniny | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| CD-R | kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| CL | chloridy | mg/l | - | - | mg/l | kg/rok |
| CLOPYRALID | clopyralid | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| CN-V | kyanidy celkové | mg/l | - | - | mg/l | kg/rok |
| CN-VOL | kyanidy snadno uvolnitelné | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| CO | kobalt | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CR-TOTAL | chrom | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CU | měď | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CYBUTRYN | cybutryn | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CYPERMETHRIN | cypermetrin | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DB-AH-ANTRACEN | dibenzo[a,h]antracen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DCMETHAN | dichlormetan | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DDT | para-para-DDT (p,p´-DDT) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| DDT-TOTAL | DDT - suma | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DEHP | bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DESETHYLATRAZIN | desetylatrazin | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| DICAMBA | dicamba | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| DICOFOL | dicofol | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DICHLORPROP | dichlorprop | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| DICHLORVOS | dichlorvos | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DIURON | diuron | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| DMCHLOR | dimetachlor | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| EDTA | kyselina etylendiamintetraoctová | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ENDOSULFAN | endosulfan | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ETHYLBENZEN | etylbenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| F | fluoridy | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| FENANTREN | fenantren | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| FENITROTHION | fenitrotion | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| FENTHION | fention | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| FE-TOTAL | železo | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| FLUORANTEN | fluoranten | ug/l | ug/kg | - | ug/l | kg/rok |
| FLUOREN | fluoren | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| FN-V | fenoly | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| GALAXOLID | galaxolid | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| G-HCH | lindan | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| GLYFOSAT | glyfosát | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| H2S | sulfan | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| HBCDD | hexabromcyklododekan (HBCDD) | ug/l | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| HCB | hexachlorbenzen | ug/l | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| HCBUT | hexachlorbutadien | ug/l | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| HEPTACHLOR-HCEPOXID | heptachlor a heptachlorepoxid | ng/l | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| HEXAZINON | hexazinon | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| HG | rtuť a její sloučeniny | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| HG-R | rtuť a její sloučeniny - rozpuštěná | ug/l | ug/kg | ug/kg | ug/l | kg/rok |
| HCH | hexachlorcyklohexan | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CHINOXYFEN | chinoxyfen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CHLORALKAN | C10-13 chlorované alkany | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CHLORBENZEN | chlorbenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CHLORFENVINFOS | chlorfenvinfos | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| CHLORIDAZON | chloridazon | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| CHLOROFORM | trichlormetan (chloroform) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| CHLOROTORULON | chlorotoluron | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| CHLORPYRIFOS | chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| CHRYSEN | chrysen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| IN-123CD-PYREN | indeno[1,2,3-cd]pyren | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| ISOPROPYLBENZEN | isopropylbenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ISOPROTURON | isoproturon | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| KNK4,5 | kyselinová neutralizační kapacita při pH 4,5 | mmol/l | - | - | mmol/l | - |
| MALATHION | malation | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| MCPA | MCPA (včetně solí a esterů) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| MCPB | MCPB | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| MCPP | MCPP | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| MECOPROP-P | mecoprop-P | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| METAZACHLOR | metazachlor | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| METOLACHLOR | metolachlor | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| METOLACHLOR-ESA | metolachlor ESA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| METOLACHLOR-MB | metolachlor a jeho metabolity | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| METOLACHLOR-OA | metolachlor OA | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| MN-TOTAL | mangan | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| MO | molybden | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| M-P-XYLEN | m-xylen, p-xylen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| NAFTALEN | naftalen | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| NH4 | amonné ionty | - | - | - | mg/l | kg/rok |
| NI | nikl a jeho sloučeniny | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| NI-R | nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| NITROBENZEN | nitrobenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| N-NH4 | dusík amoniakální | mg/l | - | - | - | t/rok |
| N-NO3 | dusík dusičnanový | mg/l | - | - | - | t/rok |
| NO2 | dusitany | - | - | - | mg/l | t/rok |
| NO3 | dusičnany | - | - | - | mg/l | t/rok |
| NTA | kyselina nitrilotrioctová | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| N-V | dusík celkový | mg/l | - | - | - | t/rok |
| O2 | rozpuštěný kyslík | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| O-XYLEN | o-xylen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PAL-A | tenzidy aniontové (PAL) | mg/l | - | - | - | kg/rok |
| PARATHION-ETHYL | parathion-etyl | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PARATHION-METHYL | parathion-metyl | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PB | olovo a jeho sloučeniny | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| PB-R | olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| PCDD_PCDF_PCB-DL | dioxiny a PCB s dioxinovým efektem | - | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| PCP | pentachlorfenol | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PDTA | kyselina 1,3-diaminopropantetraoctová (PDTA) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PENTACHLORBENZEN | pentachlorbenzen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| PFOS | perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty (PFOS) | ug/l | ug/kg | ug/kg | - | kg/rok |
| PH | reakce vody | - | - | - | - | - |
| PO4 | fosforečnany | - | - | - | mg/l | t/rok |
| PROMETRIN | prometrin | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| P-V | fosfor celkový | mg/l | - | - | - | t/rok |
| PYREN | pyren | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| SB | antimon | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| S-DCB | dichlorbenzeny - suma | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| SE | selen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| SIMAZIN | simazin | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| SN | cín | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| SO4 | sírany | mg/l | - | - | mg/l | kg/rok |
| S-PCB | polychlorované bifenyly - suma | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| T | teplota vody | °C | - | - | - | - |
| TBA-DESETHYL | desethyl-terbutylazin | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| TBA-HYDROXY | hydroxy-terbutylazin | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| TBA-MB | terbutylazin a jeho metabolity | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TCB | trichlorbenzeny (TCB) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TCE | 1,1,2-trichloreten (trichloretylen)(TCE, TRI) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| TERBUTHYLAZINE | terbutylazin | - | - | - | ug/l | kg/rok |
| TERBUTRYN | terbutryn | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| TOLUEN | toluen | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TONALIDE | tonalide | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TRIBUTYLCIN | sloučeniny tributylcínu (kation tributylcínu) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TRIBUTYLCIN-S | tributylcín (sloučeniny), TBT | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TRIFENYLCIN | trifenylstannan (trifenylcín) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| TRIFLURALIN | trifluralin | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| TTCEN | tetrachloreten, tetrachloretylen, perchlór (PCE, PER) | ug/l | - | - | ug/l | kg/rok |
| U-V | uran | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| V | vanad | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| VINYLCHLORID | chloreten (vinylchlorid) | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| XYLEN | xyleny - suma | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| ZN | zinek | ug/l | - | - | - | kg/rok |
| KOVY | kovy | - | - | - | - | - |
| PESTICIDY | pesticidy | - | - | - | - | - |
| PAU | látky skupiny PAU | - | - | - | - | - |

## Vztah datového modelu ke schématům směrných dokumentů pro reporting

Tab. 3.5	Vztah datových entit ke schématům směrných dokumentů pro reporting

| Entita | WISE GIS Guidance | WFD Reporting Guidance 2016 (Schema/Classes) |
| --- | --- | --- |
| POVODI | RiverBasinDistrict | RBDSUCA/RBD |
| OBLAST | SubUnit | RBDSUCA/SubUnit |
| UPOV_HLGP | - | - |
| UTV_POV | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_R | SurfaceWaterBodyLine | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_J | SurfaceWaterBody | SWB/SurfaceWaterBody |
| TOK_UPOV | SurfaceWaterBodyCentreline | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_ITYP | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOVSO_UZV | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOVSO_FZM | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_VLIV | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_DOPAD | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_STAV | - | SWB/SurfaceWaterBody |
| UPOV_STEKO | - | SWB/SurfaceWaterBody/QualityElement |
| UPOV_STUK | - | SWB/SurfaceWaterBody/SWPrioritySubstance, SWB/SurfaceWaterBody/QalityElement, SWB/SurfaceWaterBody/FailingRBSP |
| UPOV_VJMEKO | - | SWB/SurfaceWaterBody/SWEcologicalExemptionType |
| UPOV_VJMUK | - | SWB/SurfaceWaterBody/SWPrioritySubstance/SWChemicalExemptionType |
| PRF_JAK | MonitoringSite | Monitoring/MonitoringSite |
| PRFJAK_UPOV | - | SWB/SurfaceWaterBody, SWB/SurfaceWaterBody/QualityElement |
| PRFJ_STAVUK | - | Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring, Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring |
| PRFJ_STAVBS | - | Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring |
| PRFJ_STAVPO | - | Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring, Monitoring/MonitoringSite/SWEcologicalMonitoring |
| PRFJAK_UCEL | - | Monitoring/MonitoringSite/MonitoringPurpose |
| UTV_PZV | GroundWaterBody | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_UPOV | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_VLIV | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_DOPAD | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_STAV | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_RCILMNO | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_DPMNO | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_VJMMNO | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_RCILCHE |  | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_DPCHE | - | GWB/GroundWaterBody |
| UPZV_STUK | - | GWB/GroundWaterBody/GWPollutant |
| UPZV_VJMCHE | - | GWB/GroundWaterBody/GWPollutant/GWChemicalExemptionPressure |
| OBJ_PZV | MonitoringSite | Monitoring/MonitoringSite |
| OBJPZ_UCEL | - | Monitoring/MonitoringSite/MonitoringPurpose |
| OBJPZ_UKJAK | - | Monitoring/MonitoringSite/ChemicalMonitoring |
| CHR_UZ | - | - |
| KOUP_OBL | ProtectedAreaPoint | - |
| ZRAN_OBL | ProtectedAreaPolygon | - |
| PTOBL_VODA | ProtectedAreaPolygon | - |
| EVL_VODA | ProtectedAreaPolygon | - |
| MZCHU_VODA | ProtectedAreaPolygon | - |
| RAMSAR | ProtectedAreaPolygon | - |
| CHRUZ_UPOV | - | SWB/SWAssociatedProtectedArea |
| CHRUZ_VJMPOV | - | SWB/SWAssociatedProtectedArea |
| CHRUZ_UPZV | - | GWB/GWAssociatedProtectedArea |
| CHRUZ_VJMPZV | - | GWB/GWAssociatedProtectedArea |
| OPATRENI | - | RBMPPoM/Measure |
| OPA_ZAKLAD | - | RBMPPoM/Measure |
| OPA_KTM | - | RBMPPoM |
| OPA_VLIV | - | - |
| OPA_SLEKO | - | - |
| OPA_STUK | - | - |
| OPA_UPOV | - | - |
| OPA_UPZV | - | - |
| OPA_KATA |  | - |
| POPOV_IVLIV | - | RBMPPoM/IndicatorGap |
| POPOV_IKTM | - | RBMPPoM/KeyTypeMeasureIndicator |
| POPZV_IVLIV | - | RBMPPoM/IndicatorGap |
| POPZV_IKTM | - | RBMPPoM/KeyTypeMeasureIndicator |
| EMISE | - | RBMPPoM/InputInventory/InputPollutant |
| EMISE_ZDROJ | - | RBMPPoM/InputInventory/InputPollutant/InputCategory |
| PRFJ_LODT | - | RBMPPoM/InputInventory/InputPollutant |
| MNO_WEIP | - | RBMPPoM/WaterQuantity |
| MNO_UZV | - | RBMPPoM/WaterQuantity/WQUse |
| NAKLADY | - | RBMPoM/Costs |
| SLUZBY | - | RBMPoM/EconomicAnalysis/Service |
| OBJ_ZME | SurfaceWaterBodyLine, SurfaceWaterBody, GroundWaterBody, MonitoringSite, ProtectedAreaPolygon, ProtectedAreaPoint | - |

## Komentář k vyplnění dat v geografických vrstvách a tabulkách

Tab. 3.6	Komentář k vyplnění a kontrole kvality dat v jednotlivých geografických vrstvách a tabulkách

| Entita | Komentář |
| --- | --- |
| POVODI | Oblasti povodí musejí beze zbytku pokrývat celé území státu (no gaps) ale nesmějí jej překračovat, nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no cross-intersecting). |
| OBLAST | Každé dílčí povodí může být obsaženo pouze v polygonu jedné oblasti povodí. Dílčí povodí musejí beze zbytku pokrýt celé území oblasti povodí na území Česka (no gaps), nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting). |
| UPOV_HLGP | Mezipovodí vodního útvaru může být obsaženo pouze v polygonu jednoho dílčího povodí ČR. Mezipovodí útvarů musejí beze zbytku pokrýt celé území dílčího povodí ČR (no gaps), nesmějí se vzájemně překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting). Mezipovodí je určena pro každý útvar povrchové vody vymezený v ČR (tabulky UTV_POV) i pro útvary, které nejsou (vzhledem k nedostatečné velikosti) na území Česka vymezeny a přináležejí útvarům vymezeným v zahraničí. |
| UTV_POV | Uvádějí se útvary povrchových vod vymezené na území ČR. |
| UPOV_R | Útvar povrchové vody může být obsažen pouze v jednom mezipovodí útvaru a nesmí křížit jeho hranici. Útvary se, bez ohledu na kategorii, nesmějí překrývat. Sousední útvary se musejí stýkat v uzlech (nodes) nebo (v případě jezer) ve zlomových bodech (vertices). |
| UPOV_J | Útvar povrchové vody může být obsažen pouze v jednom mezipovodí útvaru a nesmí křížit jeho hranici. Útvary se, bez ohledu na kategorii, nesmějí překrývat. Sousední útvary se musejí stýkat v uzlech (nodes) nebo (v případě jezer) ve zlomových bodech (vertices). |
| TOK_UPOV | Popisují strukturu vodních toků tvořících útvary povrchových vod a obsahují proto i virtuální úseky (jako např. úseky ve vodních nádržích). Každý úsek může patřit pouze do jednoho vodního útvaru. Úseky jsou orientovány ve směru proudění. Sousední úseky se musejí stýkat v uzlech (nodes). |
| UPOV_ITYP | U každého útvaru povrchových vod musí být uveden nejméně jeden odpovídající mezikalibrační typ, nebo že žádnému mezikalibračnímu typu neodpovídá ("NA"). |
| UPOVSO_UZV | Pro každý silně ovlivněný útvar musí být uvedeno nejméně jedno užívání. |
| UPOVSO_FZM | Pro každý silně ovlivněný útvar pro musí být uvedena nejméně jedna fyzická změna. |
| UPOV_VLIV | Pro každý útvar v horším než dobrém ekologickém nebo chemickém stavu/potenciálu musí být uveden nejméně jeden vliv (jiný než "žádný"). |
| UPOV_DOPAD | Pro každý útvar v horším než dobrém ekologickém nebo chemickém stavu/potenciálu musí být uveden nejméně jeden dopad (jiný než "žádný"). |
| UPOV_STAV | Uvádění, že nižších cílů již bylo dosaženo, je u ekologického nebo chemického stavu/potenciálu možné pouze tehdy, pokud je v tabulce UPOV_VJMEKO resp. UPOV_VJMUK uvedena příslušná výjimka. |
| UPOV_STEKO | Uvádí se pro všechny hodnocené složky. U útvaru v horším než dobrém ekologickém stavu/potenciálu, musí být alespoň jedna složka v horším než dobrém stavu/potenciálu. |
| UPOV_STUK | Uvádí se pro všechny hodnocené ukazatele chemického stavu a všeobecné fyzikálně chemické ukazatele a specifické znečišťující látky ekologického stavu/potenciálu. U útvaru, který nedosahuje dobrého chemického stavu, nesmí dobrého stavu dosahovat alespoň jeden ukazatel. |
| UPOV_VJMEKO | Uvádí se nejméně jedna výjimka u ukazatele, pro který nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosažen dobrý stav, a to ve spojení s vlivem, ke kterému se výjimka vztahuje. Vliv musí být uveden v tabulce UPOV_VLIV. |
| UPOV_VJMUK | Uvádí se nejméně jedna výjimka u složky, pro kterou nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosažen dobrý stav/potenciál, a to ve spojení s vlivem, ke kterému se výjimka vztahuje. Vliv musí být uveden v tabulce UPOV_VLIV. U všeobecných fyzikálně chemických ukazatelů a specifických znečišťujících látek se uvádí jen v případě, že při hodnocení odpovídající složky kvality byl uplatněn princip "one out - all out". |
| PRF_JAK | Uvádí se každý profil, který je monitorován pro hodnocení stavu/potenciálu útvaru povrchové vody nebo chráněné oblasti s vazbou na vodu: ptačí oblasti, evropsky významné lokality, MZCHÚ, mokřadu podle Ramsarské úmluvy, profil využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu nebo profil využitý pro vyhodnocení látkového odtoku z dílčího povodí. Pokud je profil situován v útvaru kategorie "jezero", musí být obsažen v příslušném polygonu. Pokud je profil situován v útvaru kategorie "řeka", musí být ve vzdálenosti do 100 m od příslušné linie útvar reprezentující. |
| PRFJAK_UPOV | Pro každý profil se uvádějí všechny útvary (každý samostatným záznamem), pro jejichž hodnocení je profil reprezentativní. |
| PRFJ_STAVUK | Uvádí se pro všechny ukazatele sledované pro hodnocení stavu/potenciálu útvaru. |
| PRFJ_STAVBS | Uvádí se pro všechny hodnocené složky. |
| PRFJ_STAVPO | Uvádí se pro všechny hodnocené ukazatele a posuzované limity. |
| PRFJAK_UCEL | Uvádí se pro všechny účely uvedené v seznamu kódů UCEL_MON. |
| UTV_PZV | Jsou vymezeny ve 3 horizontálních vrstvách: svrchní, základní a hlubinné. Každý útvar může být přiřazen pouze k jednomu dílčímu povodí, hranice útvarů přiřazených k dílčímu povodí ale nemusejí být s hranicí dílčího povodí totožné. Polygony útvarů v jedné vrstvě se nesmějí překrývat (no overlaps) a křížit samy sebe (no self-intersecting). Základní vrstva pokrývá beze zbytku celé území Česka (no gaps). Žádná vrstva nesmí překračovat státní hranici. |
| UPZV_UPOV | Pro každý útvar podzemní vody s vazbou na útvary povrchové vody (tabulky UTV_PZV) musí být uveden nejméně jeden útvar povrchové vody, na který se váže. |
| UPZV_VLIV | Pro každý útvar v horším než dobrém kvantitativním nebo chemickém stavu musí být uveden nejméně jeden vliv (jiný než "žádný"). |
| UPZV_DOPAD | Pro každý útvar v horším než dobrém kvantitativním nebo chemickém stavu musí být uveden nejméně jeden dopad (jiný než "žádný"). |
| UPZV_STAV | Musí být uveden pro každý útvar. |
| UPZV_RCILMNO | Pokud je útvar rizikový nebo je v nevyhovujícím kvantitativní stavu, musí být uveden nejméně jeden související environmentální cíl. |
| UPZV_DPMNO | Pokud je útvar rizikový nebo je v nevyhovujícím kvantitativní stavu, musí být uveden nejméně jeden důvod. |
| UPZV_VJMMNO | Uvádí se nejméně jedna výjimka u útvaru, pro který nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosažen dobrý kvantitativní stav, a to ve spojení s vlivem, ke kterému se výjimka vztahuje. Vliv musí být uveden v tabulce UPZV_VLIV. |
| UPZV_RCILCHE | Pokud je útvar rizikový nebo je v nevyhovujícím chemickém stavu, musí být uveden nejméně jeden související environmentální cíl. |
| UPZV_DPCHE | Pokud je útvar rizikový nebo je v nevyhovujícím chemickém stavu, musí být uveden nejméně jeden důvod. |
| UPZV_STUK | Uvádí se pro všechny hodnocené ukazatele. U útvaru, který nedosahuje dobrého chemického stavu (tabulka UPZV_STAV), nesmí dobrého stavu dosahovat nejméně jeden ukazatel. |
| UPZV_VJMCHE | Uvádí se nejméně jedna výjimka u ukazatele, pro který nebyl na konci roku 2015 nebo nebude na konci roku 2021 dosažen dobrý stav, a to ve spojení s vlivem, ke kterému se výjimka vztahuje. Vliv musí být uveden v tabulce UPZV_VLIV. |
| OBJ_PZV | Uvádí se každý objekt, který je monitorován pro hodnocení stavu útvaru podzemní vody nebo chráněné oblasti s vazbou na vodu: ptačí oblasti, evropsky významné lokality, MZCHÚ, mokřadu podle Ramsarské úmluvy, objekt využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu. Objekt musí být obsažen v polygonu útvaru podzemní vody, který monitoruje. |
| OBJPZ_UCEL | Uvádí se pro všechny účely uvedené v seznamu kódů UCEL_MON. |
| OBJPZ_UKJAK | Uvádí se pro všechny ukazatele sledované pro hodnocení chemického stavu útvaru. Údaje musí být v souladu s údaji o chemickém monitoringu v tabulce OBJ_PZV. |
| CHR_UZ | Obsahuje atributní informace ke všem druhům chráněných oblastí. |
| KOUP_OBL | Identifikace oblastí musí být v souladu s reportingem příslušné směrnice (kontrolován soulad identifikátorů). |
| ZRAN_OBL | Identifikace oblastí musí být v souladu s reportingem příslušné směrnice (kontrolován soulad identifikátorů). |
| PTOBL_VODA | Identifikace oblastí musí být v souladu s reportingem příslušné směrnice (kontrolován soulad identifikátorů). |
| EVL_VODA | Identifikace lokalit musí být v souladu s reportingem příslušné směrnice (kontrolován soulad identifikátorů). |
| MZCHU_VODA | Žádná oblast nesmí překračovat státní hranici. |
| RAMSAR | Identifikace oblastí musí být v souladu s údaji zasílanými do mezinárodní databáze. |
| CHRUZ_UPOV | Pro každý útvar musí údaje odpovídat vztahu ke chráněným oblastem uvedenému v položce EX_CHRUZ tabulky UTV_POV. |
| CHRUZ_VJMPOV | Uvádí se typ výjimky (či typy výjimek) z cílů nebo norem pro příslušnou oblast, která se uplatňuje na úrovni útvaru povrchové vody, nebo zda se žádná výjimka neuplatňuje. |
| CHRUZ_UPZV | Pro každý útvar musí údaje odpovídat vztahu ke chráněným oblastem uvedenému v položce EX_CHRUZ tabulky UTV_PZV. |
| CHRUZ_VJMPZV | Uvádí se typ výjimky (či typy výjimek) z cílů nebo norem pro příslušnou oblast, která se uplatňuje na úrovni útvaru podzemní vody, nebo zda se žádná výjimka neuplatňuje. |
| OPATRENI | Uvádějí se všechna opatření zařazená do plánů dílčích povodí ve 2. a 3. plánovacím cyklu |
| OPA_ZAKLAD | U každého opatření zařazeného mezi základní (v tabulce OPATRENI) musí být uveden nejméně jeden typ základního opatření. |
| OPA_KTM | U každého opatření (v tabulce OPATRENI) musí být uveden alespoň jeden příslušný klíčový typ. |
| OPA_VLIV | U každého opatření (v tabulce OPATRENI) musí být uveden alespoň jeden druh vlivu, na který je opatření zaměřeno. |
| OPA_SLEKO | U každého opatření musí být uvedena nejméně jedna složka ekologického stavu, na jejíž zlepšení je opatření zaměřeno. |
| OPA_STUK | U každého opatření musí být uvedena nejméně jeden chemický nebo fyzikálně chemický ukazatel (nebo skupina ukazatelů kovy, PAU, pesticidy), na jehož zlepšení je opatření zaměřeno. Pokud jsou k dispozici, jsou dále uvedeny předpokládané změny v množství vypouštěné látky do vodního nebo její koncentraci. |
| OPA_UPOV | U každého opatření zaměřeného na zlepšení stavu povrchových vod nebo chráněných oblastí s vazbou na povrchovou vodu a které není aplikováno v celostátním rozsahu, rozsahu oblasti povodí nebo dílčího povodí (tabulka OPATRENI), musí být uveden alespoň jeden útvar povrchové vody, ke kterému se opatření vztahuje. |
| OPA_UPZV | U každého opatření zaměřeného na zlepšení stavu podzemních vod nebo chráněných oblastí s vazbou na podzemní vodu a které není aplikováno v celostátním rozsahu, rozsahu oblasti povodí nebo dílčího povodí (tabulka OPATRENI), musí být uveden alespoň jeden útvar podzemní vody, ke kterému se opatření vztahuje. |
| OPA_KATA | Nepovinné. |
| POPOV_IVLIV | Uvádí se pro každý vliv (případně znečišťující látku) identifikovaný jako významný a všechny indikátory uvedené v předchozím plánovacím cyklu a v reportingu pokroku při implementaci opatření. Další indikátory je možné doplnit. |
| POPOV_IKTM | Uvádí se pro každý vliv (případně znečišťující látku) identifikovaný jako významný, každý klíčový typ opatření zařazených do plánů povodí a všechny indikátory uvedené v předchozím plánovacím cyklu a v reportingu pokroku při implementaci opatření. Další indikátory je možné doplnit. |
| POPZV_IVLIV | Uvádí se pro každý vliv (případně znečišťující látku) identifikovaný jako významný a všechny indikátory uvedené v předchozím plánovacím cyklu a v reportingu pokroku při implementaci opatření. Další indikátory je možné doplnit. |
| POPZV_IKTM | Uvádí se pro každý vliv (případně znečišťující látku) identifikovaný jako významný, každý klíčový typ opatření zařazených do plánů povodí a všechny indikátory uvedené v předchozím plánovacím cyklu a v reportingu pokroku při implementaci opatření. Další indikátory je možné doplnit. |
| EMISE | Uvádí se pro všechny látky spadající do hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod a dále pro celkový dusík, celkový fosfor a BSK5. Uvádí se v jednotkách uvedených v seznamu UK_JAK. Hodnocené období by mělo odpovídat období pro hodnocení chemického a ekologického stavu/potenciálu povrchových vod. Hodnocené období by mělo odpovídat období pro hodnocení chemického a ekologického stavu/potenciálu povrchových vod. Údaje by měly být v souladu s údaji v tabulce PRFJ_LODT. |
| EMISE_ZDROJ | Uvádí se pro látky z tabulky EMISE a pro zdroje/cesty znečišťujících látek, u kterých je metodicky zpracován postup kvantifikace (odhadu) vstupujícího množství do povrchových vod. |
| PRFJ_LODT | Uvádí se v závěrných profilech dílčích povodí pro všechny látky spadající do hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod a dále pro celkový dusík, celkový fosfor a BSK5. Uvádí se v jednotkách uvedených v seznamu UK_JAK. Hodnocené období by mělo odpovídat období pro hodnocení chemického a ekologického stavu/potenciálu povrchových vod. |
| MNO_WEIP | Povinné pro dílčí povodí, kde jsou odběry vody (chápané jako čistá spotřeba) identifikovány jako významný vliv na úrovni dílčího povodí nebo jeho významné části. |
| MNO_UZV | Povinné pro dílčí povodí, kde je jsou odběry vody (chápané jako čistá spotřeba) identifikovány jako významný vliv na úrovni dílčího povodí nebo jeho významné části. Uvádí se pro relevantní druhy užívání. |
| NAKLADY | Uvádí se pro všechny oblasti povodí. |
| SLUZBY | Uvádějí se pro služby, na které se nevztahuje čl. 9 odst. 4 RSV. |
| OBJ_ZME | Uvádí se pro všechny geograficky vymezené objekty, kde došlo oproti předchozímu plánovacímu cyklu ke změně obsažené v seznamu kódů DR_ZMEOBJ. Neuvádí se v případě zpřesnění nebo opravě geografické identifikace. |

## Diagramy

Obrázek 4.8.1	Diagram: Povodí, vodní útvary a chráněné oblasti

Obrázek 4.8.2	Diagram: Útvary povrchových vod

Obrázek 4.8.3	Diagram: Útvary povrchových vod – vlivy a dopady, užívání a modifikace

Obrázek 4.8.4	Diagram: Útvary povrchových vod – stav a výjimky

Obrázek 4.8.5	Diagram: Monitoring povrchových vod

Obrázek 4.8.6	Diagram: Útvary podzemních vod – vlivy a dopady

Obrázek 4.8.7	Diagram: Útvary podzemních vod – stav a výjimky

Obrázek 4.8.8	Diagram: Útvary podzemních vod – ohrožení environmentálních cílů

Obrázek 4.8.9	Diagram: Monitoring podzemních vod

Obrázek 4.8.10 Diagram: Chráněné oblasti

Obrázek 4.8.11  Diagram: Chráněné oblasti – vazba na vodní útvary, cíle a výjimky

Obrázek 4.8.12 Diagram: Opatření

Obrázek 4.8.13 Diagram: Opatření – útvar a katastrální území

Obrázek 4.8.14  Diagram: Programy opatření – indikátory

Obrázek 4.8.15 Diagram: Emise

Obrázek 4.8.16  Diagram: Využívání vodních zdrojů

# PŘEDÁVÁNÍ DAT A ŘÍZENÍ ZMĚN V DATECH

Příprava plánů povodí a následný reporting představují několikaletý postupný proces, na kterém se v jeho průběhu podílí řada institucí a organizací. Pro potřebu předávání dat mezi jednotlivými organizacemi a řízení změn v datech je účelné určit příslušné gestorské instituce či organizace, formát předávání dat a pravidla pro verzování datových sad a pojmenování předávaných souborů. Kontrolu kvality dat je tak nezbytné provádět již průběhu plánování, tj. např. prověřit kvalitu datových sad zpracovávaných v rámci přípravných prací (vymezení vodních útvarů a chráněných území) a prověřené datové sady „zafixovat“ pro potřebu následující etapy zpracování plánů (hodnocení stavu, identifikaci vlivů a dopadů na stav, určení výjimek a návrh opatření). Výsledná kontrola kvality dat by měla proběhnout ještě před dohotovením a schválením plánů, aby mohly být případné nekonzistence odstraněny.

## Gesce za zpracování a distribuci dat

Gestorské organizace jsou pro jednotlivé datové entity uvedeny v seznamu v elektronické příloze.

## Verze dat

Při práci s daty nelze vyloučit potřebu dalších úprav či doplnění dat. Při předávání dat dalším organizacím je tedy datová sada (soubor) označena příslušnou verzí. Součástí všech tabulek je dále pole pro vyplnění kódu poslední verze, ve které došlo k jakékoli úpravě příslušného záznamu geografických nebo popisných dat (atributů). Jako kód v položce AKT_VERZE verze je doporučeno užívat datum verze ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2018-03-31).

## Formát a soubory pro distribuci dat

Geografická data jsou předávána v souborech „shape file“, s výjimkou objektů definovaných jako bod, kde jsou souřadnice součásti atributů tabulek. Součástí těchto souborů musejí být pole definovaná jako primární klíč (viz tabulka 3.2 výše, tj. například atribut UPOV_ID jako identifikátor útvaru povrchových vod). Popisná data (atributy) jsou předávána ve formátu MS Excel. Datové typy v jednotlivých polích musí být v souladu s datovým modelem (viz tabulka 3.3 výše, týká se zejména rozlišování textových a numerických polí). V 1. Záznamu souboru jsou ve sloupcích uvedeny názvy datových polí (např. UPOV_ID). U numerických údajů je používána desetinná čárka.

## Pojmenování souborů

Soubory dat je doporučeno předávat s pojmenováním složeném z (a) označení příslušné entity (tabulky či geografické vrstvy), (a) kódu území, ke kterému se data vztahují (podle seznamů kódů POVODI a OBLAST – tedy 1, 2 a 4 pro oblast povodí Labe, Odry resp. Dunaje a HVL, BER, DVL, DUN, OHL, HSL, LNO, HOD, DYJ a MOV pro dílčí povodí – případně CZ pro celostátní datové sady, (c) kódu gestorské organizace (podle seznamu kódů SUBJEKT), a (d) kódu verze (např. datum ve formátu RRRRMMDD). Jednotlivé části jsou odděleny znakem „_“. Tedy např. geografická vrstva a tabulka útvarů podzemních vod v celostátním rozsahu je pojmenována UTV_PZV_CZ_VUV_20180731.

# LITERATURA A ODKAZY

[1]	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

[2]	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

[3]	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

[4]	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

[5]	Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ve znění pozdějších předpisů.

[6]	WFD Reporting Guidance 2016. Final draft, version 6.0.6. Dostupné na http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016 (cit. 30. 11. 2017). V českém překladu Pokyny k podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě za rok 2016. Konečný návrh 6.0.2, 15. října 2015.

[7]	Guidance on the reporting of spatial data to WISE. Final draft, version 6.0.6 Dostupné na http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016 (cit. 30. 11. 2017).

[8]	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0401&qid=1439550465427&from=EN. (cit. 30. 11. 2017).

# ZKRATKY

BWD		Bathing Water Directive

CIS		Common Implementation Strategy

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

DWD		Drinking Water Directive

EEA		European Environment Agency (Evropská agentura pro životní prostředí)

E-PRTR		European Pollutant Release and Transfer Register

INSPIRE	INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

IRZ		Integrovaný registr znečišťování

ISVS		Informační systém veřejné správy

NiD		Nitrates Directive

MZe		Ministerstvo zemědělství

MŽP		Ministerstvo životního prostředí

MKOx		Mezinárodní komise pro ochranu (Labe, Dunaje, Odry)

NPP		Národní plány povodí

PDP		Plány dílčích povodí

RSV		Rámcová směrnice pro vodu

UWWTD	Urban Waste Water Treatment Directive

VÚV		Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

WEI+		Water Exploitation Index Plus

WISE		Water Information System for Europe

ZABAGED	Základní báze geografických dat

# PŘÍLOHY

Přehled geografických vrstev / tabulek, atributů tabulek a seznamů kódů ve formátu MS Excel (soubor DatovyModelRSVverzeX.xls)

V rámci reportingu plánů povodí EK jsou tyto údaje převážně předmětem „cílených otázek“.

Tj. např. využít metadatového katalogu MICKA, který je za podpory MŽP provozován řadou organizací a který pro evidence ISVS využívají i VÚV TGM, v.v.i., ČHMÚ a AOPK.

Volba uložení dat ve formě relační databáze vychází ze zkušeností se zpracováním reporting 2. plánů povodí v roce 2016 (zejména vzhledem k požadavkům na kontrolu logické konsistence dat) a také z využívání relačních databází RDBMS ORACLE na pracovištích VÚV TGM, v.v.i., ČHMÚ I státních podniků Povodí. Při reportingu EK jsou data předávána ve formátech XML a GML.

Primární klíč („primary key“) představuje jedinečný identifikátor záznamu (řádku) tabulky. Primárním klíčem může být jediné pole (sloupec) tabulky či kombinace více polí.

Cizí („foreign key“) klíč určuje relaci mezi dvěma tabulkami. Cízí klíč může být určen jediným polem nebo kombinací více polí.

HEIS ČR. Datové struktury / logický datový model. Svazky 1 až 3. MŽP ČR, 1999.